SPECIFICAȚII TEHNICE A ECHIPAMENTULUI DE MĂSURARE ȘI ÎNREGISTRARE A VITEZEI DE DEPLASARE A UNITĂȚILOR DE TRANSPORT

Componentele pachetului care trebuie să însoțească fiecare set: 
• Dispozitivul LASER

• Cardul de memorie SD
• Cititorul USB pentru cardul de memorie
• Acumulatori (2 buc.)
• Alimentator 220 VAC si 12V
• Element de protecție împotriva soarelui
• Pix Stilus (pentru touch-screen) (3 buc.)
• Suport pentru umăr, suport pentru trepied
• Kit complet pentru utilizare pe timp de noapte
• CD cu softul de vizionare al fisierelor - TruCAM Image Viewer bazat pe PC+licenţă, care să permită decriptarea şi afişarea fişierelor capturate, exportarea imaginilor video şi statice într-un format acceptat de PC, tipărirea fișierelor capturate.

• Valiză portabilă de tip Pelican Hard Case
• Manual de Utilizare in romana.

• 10 angajați instruiți

| Caracteristici tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Performanta | Distanta optimă de vizualizare a fotografiei | Min. 5-150m |
|  | Acuratețea vitezei | ±2 km/h |
|  | Gama de viteza | 0 - 320km/h ambele direcții |
|  | Acuratețea distantei | ±15 cm măsurarea absolută |
|  | Rezoluție afișată Viteza: | ±1 km/h |
|  | Distanta: | ±0.1 m |
|  | Distanta minima Viteza: | min. 15.25 m |
|  | Cu filtrul de vreme: | min. 61 m |
|  | Distanta maximă de măsurare: | min. 1.200 m |
|  | Timpul de măsurare: | min. 0.33 sec |
|  | Nr maxim măsurători | pana la 3 / sec |
|  | Unități de măsurare Viteza: | km/h |
|  | Distanta: | m |
| Laser | Putere laser | 90 micro watts nominal |
|  | Lungimea de unda Laser | 905 nanometri nominal |
|  | Divergența undei | 2.5 milliradians nominal |
|  | Eye Safety | FDA Class1 (CFR 21) IEC 60825-1 |
| Fizice | Construcție | înveliș exterior din Policarbonat |
|  | Structura interna | aluminiu |
|  | Rezistent la praf si apa | NEMA 4 si IP 55 |
|  | Greutate cu baterie | max. 1.6 kg |
|  | Dimensiuni | 21.0 cm x 9.8 cm x 31.7 cm |
|  | Gama de temperaturi de operare: | min. -30° to +65° C |
|  | Încărcare: | min. 0° to +45° C |
|  | Stocare | min. -30° to +70° C |
| Hardware | Procesor | Computer: Freescale ARM Cortex A9, 32-bit i.MX6 dual core; 1 GHz; |
|  | Laser Core: | NXP LPC2136 |
|  | Memoria system | 1 GB (DDR3 RAM) |
|  | Stocare date măsurate | Removable SD Card: pana la 32 GB, SD file system formats: VFAT 32 Linux EXT3, GXT4; |
|  | Afișaj | min. 9.4 cm, 480 x 640 pixel, 24 (bpp), touch sensitive; |
|  | Senzor camera | Min. 5 megapixel (2592 x 1944); |
|  | Lentile camera | Customizate (330 mm echivalent), auto-focus, auto-iris, auto-shutter speed, auto-day/night filter |
|  | GPS | Rezolutie: 3 m autonom; 2.5 m SBAS; Receiver: 22 urmarire, 66 achizitie; Rata Update: 1 Hz to 10 Hz; Achizitie: La cald: 1s, La rece: 32s |
|  | Real Time Clock | baterie CR1632 ± 20 PPM 5 year |
| Input/Output (I/O) | Conexiuni | RS232, Port serial; RS485, WIFI: IEEE 802.11 a/b/g/n; Ethernet: 100M / 1G; USB: 5 v dc external power; 6 button inputs; |
| Software | Sistem de operare | Linux cu drivere customizate |
|  | Anti-bruiere | Modul de detective automata a bruierii |
|  | Dimensiune video si foto | Foto: max 2592 x 1944; dupa punerea accentului pe zona de interes: 1280 x 960 |
|  | Criptare date | min. AES-128; |
| Alimentare | Pachetul de baterii | 7.4 v dc, Lithium-ion Polymer Protectie la scurtcircuit si supra-alimentare, Pana la 8 ore de functionare continua |
|  | Încărcător | 110v ac to 240v ac 50/60 Hz ; 12v dc / 1.8 pentru auto: 11v dc to 16v dc, cigarette plug cu siguranta de 3 A |
| Instruire | Instruirea angajaților privind modul de utilizare al echipamentului livrat | Min.10 angajați |