| Reconstruirea acoperisului de tip sarpanta, a imobilului cu nr.cadastral 0100424.032.01 (institutia de educatie timpurie nr.136) din str.Macilor, 35, sect.Riscani, mun.Chisinau (actualizare devizelor) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 03/2020102B

Gradinita de copii nr.136. Lucrari generale de constructie. Bloc B. (Demontari).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCsI41F k=1,5 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (3 straturi) Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50 | m2 | 780,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 783,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 351,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 70,20 |
| 2 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit) | m3 | 54,60 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 55,692 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,092 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 15,288 |
| 3 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 780,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 117,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 117,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 39,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 31,20 |
| 4 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 6,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,768 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,512 |
| 5 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 3,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,465 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,465 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,155 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,031 |
| 6 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 40,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 22,055 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 182,455 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,812 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,208 |
| 7 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 8,15 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4825 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,0825 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,978 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,652 |
| 8 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 14,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,28 |
| 9 | RCsP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03 | kg | 40,65 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,4878 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1016 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0406 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0167 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0251 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 0,0081 |
| 10 |  | Moloz |  |  |
| 11 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,70 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,82 |
| 12 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 28,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,51 |
| 13 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 141,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 52,875 |