CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- Denumirea beneficiarului: Primăria or. Otaci

- Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria Otaci

- Obiectul achizițiilor: Reabilitarea (reparația capitală) clădirii (nr. cadastral 6203105215.01), construcția rețelelor inginerești exterioare aferente (electricitate, gaz, apă/canalizare), construcția garajului cu 3 boxe, amenajarea teritoriului adiacent  pentru organizarea Punctului de Asistență Medicală Urgentă Otaci (str. Pavel Korceaghin, or. Otaci, r-nul Ocnița)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Etajul I |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 35,20 |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 120,00 |
| 3 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 15,30 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 43,43 |
| 5 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,84 |
| 6 | RpCG29E | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare canalventilare | m3 | 8,46 |
| 7 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc - prag intare, tumbe WC | m3 | 2,00 |
| 8 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate -intrare | m2 | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pardosele |  |  |
| 9 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) pentru podea 0,4*140m=56m3*1,6t/m3 | t | 89,60 |
| 10 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 89,60 |
| 11 | IzF06A | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % | m2 | 140,10 |
| 12 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). | m2 | 140,10 |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d. 3 VR1 100x100 ( 1kg/m2) | kg | 174,02 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 140,10 |
| 15 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 140,10 |
| 16 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 200,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tavan |  |  |
| 17 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"cu rezistenta la umiditate 90%, inclusiv sistemul-grila | m2 | 120,00 |
| 18 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm | m2 | 13,20 |
| 19 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 25,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pereti |  |  |
| 20 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 3,43 |
| 21 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 8,60 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,60 |
| 23 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 38,60 |
| 24 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Corob coridor p-u comunicatii cu 3 usite din PVC p-u revizia tehnica 300*300-3buc | m2 | 5,76 |
| 25 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 217,50 |
| 26 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton hidrofob si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 130,72 |
| 27 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 100,00 |
| 28 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu (ferestre-Usi) | m | 100,00 |
| 29 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 380,00 |
| 30 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm | m2 | -380,00 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 380,00 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 380,00 |
| 33 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapet vopsibil b=1.06m , gr. min 90gr-m2, adeziv p-u tapetcu norma de consum 500gr-70m2) | m2 | 80,00 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/Vopsea lavabila Rezistenta la spalare si frecare | m2 | 380,00 |
| 35 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarii |  |  |
| 36 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) 2,071*1,272m -1buc | m2 | 2,63 |
| 37 | CK26C | Incadramente montate la usi din mase plastice din doua parti | m | 10,80 |
| 38 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) 8 buc 0,9*2,05 | m2 | 14,76 |
| 39 | CK26C | Incadramente montate la usi din mase plastice din doua parti | m | 80,00 |
| 40 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi WCsi Biomateriale din PVC , lacat interior, deverson la usa , opritori 5 buc 0,8*2,05 | m2 | 8,20 |
| 41 | CK26C | Incadramente montate la usi din mase plastice din doua parti | m | 49,00 |
| 42 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor 1,7*1,7 - 7шт, incl. Air-Box Comfort | m2 | 20,23 |
| 43 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350-450mm | m | 13,30 |
| 44 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 13,30 |
| 45 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 20,00 |
| 46 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor 0,7*0,7- 3шт , incl. Air-Box Comfort | m2 | 1,47 |
| 47 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 2,70 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Altele |  |  |
| 48 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 20,96 |
| 49 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 20,96 |
|  |  | Capitolul 1.2. Etajul II |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demolari |  |  |
| 50 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 35,20 |
| 51 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 120,00 |
| 52 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 15,30 |
| 53 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 38,50 |
| 54 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,84 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pardosele |  |  |
| 55 | IzF06A | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % | m2 | 17,60 |
| 56 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). | m2 | 135,30 |
| 57 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d. 3 VR1 100x100 ( 1kg/m2) | kg | 174,02 |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 135,30 |
| 59 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 100,00 |
| 60 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 130,00 |
| 61 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Sala de instruire+ birou sef SAMU cl 33 plinta PVC h=8cm | m2 | 32,00 |
| 62 | CK18C | Montarea baghetelor la pardosea pentru unirea laminat +gresie 1ml -usa | m | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Tavan |  |  |
| 63 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"cu rezistenta la umiditate 90%, inclusiv sistemul-grila | m2 | 120,00 |
| 64 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm | m2 | 15,30 |
| 65 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 25,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pereti |  |  |
| 66 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 3,43 |
| 67 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 8,60 |
| 68 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,60 |
| 69 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 38,60 |
| 70 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Corob coridor p-u comunicatii cu 3 usite din PVC p-u revizia tehnica 300*300 -3 buc | m2 | 5,76 |
| 71 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 187,50 |
| 72 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton hidrofob si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 130,72 |
| 73 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 110,00 |
| 74 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (ferestre-Usi) | m | 60,00 |
| 75 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 440,00 |
| 76 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm | m2 | -440,00 |
| 77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 440,00 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 440,00 |
| 79 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapet vopsibil b=1.06m , gr. min 90gr-m2, adeziv p-u tapetcu norma de consum 500gr-70m2) | m2 | 80,00 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 440,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Timplarii |  |  |
| 81 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) 1,2*2,1 -1шт | m2 | 2,63 |
| 82 | CK26C | Incadramente montate la usi din mase plastice din doua parti | m | 10,80 |
| 83 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) 0,9*2,1 -5шт | m2 | 9,45 |
| 84 | CK26C | Incadramente montate la usi din mase plastice din doua parti | m | 50,00 |
| 85 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi PVC WC 2,0,5*0,8m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei 5 buc | m2 | 8,20 |
| 86 | CK26C | Incadramente montate la usi din mase plastice din doua parti | m | 50,00 |
| 87 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) 2,071*0,9m -1buc входные с термомостом | m2 | 1,89 |
| 88 | CK26C | Incadramente montate la usi din mase plastice din doua parti | m | 10,00 |
| 89 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor 0,7*0,7 - 3шт , 1,7*1,7 - 6шт, 0,9*1,7-1шт, incl clapeta de aerisire Air-Box Comfort | m2 | 23,23 |
| 90 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350-450mm | m | 12,40 |
| 91 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 15,80 |
|  |  | Capitolul 1.3. Casa scarii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demolari |  |  |
| 92 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 140,00 |
| 93 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 14,28 |
| 94 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate -intrare, casa scarii | m2 | 11,10 |
| 95 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc - 0.9*0.9*0.15 | m3 | 0,12 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pereti |  |  |
| 96 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 2,16 |
| 97 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 5,40 |
| 98 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 5,40 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a partii de jos a scarii | m2 | 9,25 |
| 100 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, hidrofob , montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 97,85 |
| 101 | CK18C | Montarea coltarilor la lambriuri din aluminiu | m | 87,00 |
| 102 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 107,10 |
| 103 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 | m2 | -107,10 |
| 104 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 107,10 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 107,10 |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 107,10 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardosele Casa scarii |  |  |
| 107 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 39,60 |
| 108 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2 | m2 | -39,60 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact) | m2 | 129,25 |
| 110 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 65,00 |
| 111 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta 10 cm) | m | 80,00 |
| 112 | CH06B | Balustrada metalica vopsita | m | 65,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Tavane |  |  |
| 113 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - coltar 100*100 8ml | kg | 97,60 |
| 114 | CO14A | Usa tavande 0,8 x 0,8 din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe cerdac | buc | 1,00 |
| 115 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare pod) | kg | 48,10 |
| 116 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,05 |
| 117 | CN21A | Vopsitorii la grile metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 1,20 |
| 118 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 18,00 |
| 119 | CK18C | Montarea coltarilor la lambriuri din aluminiu | m | 40,00 |
| 120 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofug, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 25,00 |
| 121 | CK50B apl k=man 0,5 | Tavane suspendate executate pe santier din Lambriuri masa plastica pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 20,00 |
| 122 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 39,20 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Timplarie |  |  |
| 123 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala), opritor 2,071*1,272m -2buc входные с термомостом | m2 | 5,27 |
| 124 | CK26C | Incadramente montate la usi din mase plastice din doua parti | m | 41,88 |
| 125 | CK33A | Dispozitiv automat hidraulic pentru inchiderea usilor(amortizator) | buc | 2,00 |
| 126 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor 2,1x1,7 - 5шт | m2 | 17,85 |
| 127 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металлическая профильная труба 09Г2С 100х100х6 мм 25мл | kg | 433,50 |
| 128 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,43 |
| 129 | CN21A | Vopsitorii la grile metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 4,50 |
| 130 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Diverse |  |  |
| 131 | TrB05A2-7 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m | t | 7,24 |
| 132 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 7,24 |
| 133 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 7,24 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reparatie exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti |  |  |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton) | m2 | 60,00 |
| 135 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 60,00 |
| 136 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane (balcoane si copertine partea inferioara) | m2 | 6,00 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Extra) | m2 | 6,00 |
| 138 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 6,00 |
| 139 | CF10B | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime Штукатукра откосов | m2 | 62,63 |
| 140 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 342,37 |
| 141 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr80mm Y=135kg/m3, incl soclu, cornier 353ml | m2 | 342,37 |
| 142 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135kg/m3 gr.20mm glaf, Cornier din aluminiu 6,7ml/1 m2 | m2 | 62,63 |
| 143 | CK26B | Glafuri aluminiu soclu (цокольный капельник разв.= 260мм) | m | 120,00 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact | m2 | 342,37 |
| 145 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 342,37 |
| 146 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 342,37 |
| 147 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) | m2 | 200,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Soclu |  |  |
| 148 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 44,00 |
| 149 | CI02A | Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp - soclu -cu piatra artificiala de cosauti color (26,5x12,5x1,8cm) | m2 | 44,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pereu |  |  |
| 150 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 42,00 |
| 151 | CC03A | Montare plase sudate Vr 100x100x3 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 32,34 |
| 152 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare 250x250x22mm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Placi gresie Patrat Ciocolata OL-13 gr 22mm | m2 | 42,00 |
| 153 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 42,00 |
| 154 | DE11A | Uluce prefabricate din beton cu dimensiunile de 50x16x6 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 50,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Prag intrare 6mp |  |  |
| 155 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) | m2 | 6,00 |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor | m2 | 6,00 |
| 157 | CC03A | Montare plase sudate Vr 100x100x3 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 5,00 |
| 158 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare 250x250x22mm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Placi gresie Patrat Ciocolata OL-13 gr 22mm | m2 | 6,00 |
| 159 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 100 x 8 x 20 cm | m | 10,00 |
| 160 | DE10C | Uluc canalizare OL-25 cu grila prefabricate din beton, pentru pavaj | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Prag |  |  |
| 161 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) | m2 | 6,00 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor | m2 | 6,00 |
| 163 | CC03A | Montare plase sudate Vr 100x100x3 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 5,00 |
| 164 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare 250x250x22mm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Placi gresie Patrat Ciocolata OL-13 gr 22mm | m2 | 6,00 |
| 165 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 100 x 8 x 20 cm | m | 10,00 |
| 166 | DE10C | Uluc canalizare OL-25 cu grila prefabricate din beton, pentru pavaj | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.6. Reparatia copertinelor ferestre fatada 3buc |  |  |
| 167 | CL13A | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv carcasa - teava profilata 20*20*2 | t | 0,06 |
| 168 | RpCI17A ad | Invelitori din tabla metalica cu grosimea min. 0,45 mm si stratul de de Zincare min. 225gr/m2 | m2 | 22,50 |
| 169 | CK17F | Lambriuri la tavan, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm | m2 | 9,00 |
| 170 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 23,00 |
| 171 | CE20A | Sisteme de jgheaburi, 150 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm | m | 18,00 |
| 172 | CE22A | Sisteme de burlane, 100 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm | m | 9,00 |
|  |  | Capitolul 3. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Demontarea acoperis existent |  |  |
| 173 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie | m2 | 195,00 |
| 174 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu recuperarea materialelor | m2 | 195,00 |
| 175 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie fronton, parapet cu recuperarea material | m3 | 6,00 |
| 176 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 2,50 |
| 177 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 2,50 |
|  |  | Capitolul 3.2. Acoperis briu |  |  |
| 178 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 59,88 |
| 179 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 130,00 |
| 180 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,00 |
| 181 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 5,00 |
| 182 | CL17B | Confectii metalice diverse vopsite - scara si elem acoperis | kg | 500,00 |
| 183 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,50 |
|  |  | Capitolul 3.3. Acoperis |  |  |
| 184 | RpCD05A ad | Innadirea - prin sudura electrica, cu eclise - a armaturilor existente la elementele metalice inlocuite partial sau executate din nou, in vederea extinderilor pina la d=20 mm inclusiv | buc | 24,00 |
| 185 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivaporti din polietilena 100mk | m2 | 140,00 |
| 186 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat de declivitate din beton celular usor, marca D500, b=0.10m, densitatea 13kg/m3 20...230mm | m3 | 14,00 |
| 187 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d. 3 VR1 100x100 ( 1kg/m2) | kg | 174,02 |
| 188 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 140,00 |
| 189 | IzA03A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice | m2 | 50,00 |
| 190 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,26 |
| 191 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Scinduri 24x150 mm 4,0 m3 | m2 | 250,00 |
| 192 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 5,00 |
| 193 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 5,00 |
| 194 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (volum resursei 1411122201275 cu norma 0,5) dupa necesitate | m3 | 12,60 |
| 195 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 38,50 |
| 196 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 38,40 |
| 197 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 220,00 |
| 198 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) , cu grosimea min. 0,45 mm si stratul de de Zincare min. 225gr/m2 | m2 | 220,00 |
| 199 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) | m2 | 31,50 |
| 200 | CE20A | Sisteme de jgheaburi, 150 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm | m | 32,00 |
| 201 | CE22A | Sisteme de burlane, 100 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm | m | 37,50 |
| 202 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada (tabla gr=0,45mm) | m | 24,00 |
| 203 | CD07B1 | Placarea frontoanelor, lucarnelor cu panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m, Tabla profilata vopsita cu grosimea min. 0,45 mm si stratul de de Zincare min. 225gr/m2 | m2 | 50,00 |
| 204 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Pazie (Ветровая планка)) | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Cos de ventilare |  |  |
| 205 | CD06A | Zidarie din corpuri de ventilatie din beton cu agregate usoare, executata cu mortar M 25-Z cu goluri patrunse pentru ventilatie si cosuri de fum,Canal de ventilare CV D210 275x275x290mm - 180buc | m3 | 1,40 |
| 206 | VB30A | Caciula de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla cu grosimea min. 0,45 mm si stratul de de Zincare min. 225gr/m2 | m2 | 1,60 |
| 207 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135kg/m3 gr.30mm | m2 | 20,00 |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact | m2 | 20,00 |
| 209 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 20,00 |
| 210 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 20,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 110 mm | m | 30,00 |
| 2 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 24,00 |
| 3 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 6,00 |
| 4 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 8,00 |
| 5 | RpSC17A | Demontarea unui dus | buc | 2,00 |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (cade de dus) | m3 | 2,00 |
| 7 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 40,00 |
| 8 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2m (cu recuperarea) | m3 | 2,40 |
|  |  | Capitolul 2. Apeduct |  |  |
| 9 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN 10 diam. 20 mm) | m | 100,00 |
| 10 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 30,00 |
| 11 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 35,00 |
| 12 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez PPR d 25X3/4 | buc | 4,00 |
| 13 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord olandez PPR d 20X3/4 | buc | 4,00 |
| 14 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm | piesa | 1,00 |
| 15 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый ф25мм -de securitate Subsol) | buc | 1,00 |
| 16 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" | buc | 6,00 |
| 17 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm Вентиль запорный муфтовый ф 15mm)("Antoval-Gaz-Service") la contor | buc | 1,00 |
| 18 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15mm | buc | 1,00 |
| 19 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal, Lavoar ceramic cu piedestal, dimensiuni minime (L*l) 58x45cm | buc | 5,00 |
| 20 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, geutatea 1000gr | buc | 5,00 |
| 21 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm | buc | 12,00 |
| 22 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,supapa de retinere diametrul de 15mm | buc | 1,00 |
| 23 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel diametrul de 15mm | buc | 4,00 |
| 24 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel diametrul de 20mm | buc | 4,00 |
| 25 | SD07A | Robinet pentru scurjere cu nasuc , manjeta diametrul de 15mm | buc | 3,00 |
| 26 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 130,00 |
| 27 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 28 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 32 mm Teava dn 32/PN16 PE100 SDR11 x 3.0 | m | 30,00 |
| 29 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, вес до 50 кг) | kg | 5,00 |
| 30 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,12 |
| 31 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3 | 1,12 |
| 32 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ-10-9 -2 шт, КЦ7-3 - 2 шт, КЦД 10 - 1 шт, КЦП1-10-1 - 1 шт, КЦО1 - 1шт ,Capacul cu rama din fonta T -1buc) | buc | 1,00 |
| 33 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...BC 7,5/B100. | m3 | 0,35 |
|  |  | Capitolul 3. Canalizarea |  |  |
| 34 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas pentru closet dreptunghiular cu dimensiunile minime (L*l*h) 66x35x78cm | buc | 4,00 |
| 35 | SC10A | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu | buc | 1,00 |
| 36 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (bide) | buc | 1,00 |
| 37 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 38 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (grila metal 150*150 , d100 мм) | buc | 4,00 |
| 39 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus linear set dn 50 x 90° LINE (Linie) 200 x 68mm) | buc | 2,00 |
| 40 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. gr=1kg Dus | buc | 2,00 |
| 41 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-Robinet d1/2x3/4 pu masina de spalat | buc | 1,00 |
| 42 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" p-u nevoiele gospodaresti | buc | 4,00 |
| 43 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 50,00 |
| 44 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 12,00 |
| 45 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 50,00 |
| 46 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 25,00 |
| 47 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa 50*110 PVC | buc | 4,00 |
| 48 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Compensator dn 50 | buc | 4,00 |
| 49 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Reductie PP dn 50 / 32 alb | buc | 4,00 |
| 50 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
| 51 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
| 52 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 8,00 |
| 53 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie dubla 110 / 110 x 45° PK) | buc | 2,00 |
| 54 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Caciula de aerisire dn 110 intern-grila gri PL) | buc | 1,00 |
| 55 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 4,00 |
| 56 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot | buc | 8,00 |
| 57 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa 50 PVC | buc | 8,00 |
| 58 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50 PVC | buc | 20,00 |
| 59 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu | buc | 8,00 |
| 60 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,00 |
| 61 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 5,00 |
| 62 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 5,00 |
| 63 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 64 | AcD18B | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm (oranj), p/u canalizare exterioara | m | 30,00 |
| 65 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, вес до 50 кг) | kg | 5,00 |
| 66 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,12 |
| 67 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3 | 1,12 |
| 68 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ-10-9 -2 шт, КЦ7-3 - 2 шт, КЦД 10 - 1 шт, КЦП1-10-1 - 1 шт, КЦО1 - 1шт ,Capacul cu rama din fonta T -1buc) | buc | 1,00 |
| 69 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...BC 7,5/B100. | m3 | 0,35 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolarea Incalzirea |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 45,00 |
| 2 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 40,00 |
| 3 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 54,00 |
| 4 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 144,20 |
| 5 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 19,00 |
| 6 | RpIC18C | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 46,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Corpuri si aparate de incalzire,Conducte si accesorii |  |  |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Exlusiv radiator) | buc | 19,00 |
| 8 | pret de piata | Radiatoare din otel, 22 500/1000 | buc | 10,00 |
| 9 | pret de piata | Radiatoare din otel, 22 500/800 | buc | 5,00 |
| 10 | pret de piata | Radiatoare din otel ,22VK-500-700 | buc | 2,00 |
| 11 | pret de piata | Radiatoare din otel,22 VK-500-600 | buc | 2,00 |
| 12 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 4,00 |
| 13 | pret de piata | Radiatoare din otel , 22 VК-500-1200 | buc | 2,00 |
| 14 | pret de piata | Radiatoare din otel , 22 VК-500-1100 | buc | 2,00 |
| 15 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm | buc | 2,00 |
| 16 | pret de piata | Radiatoare din otel , 22 VК-500-2000 | buc | 2,00 |
| 17 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (подставочная консоль) | buc | 50,00 |
| 18 | ID04A | Термостатическмй комплект - кран подачи + кран обратки, ce permite oprirea individuala a fiecarui radiator fara a afecta celelalte radiatoare din sistem dy=15 | buc | 25,00 |
| 19 | ID13B | Supapa de echilibrare automata ASV-PV dy=25 - regulator de presiune diferentiala directa, filet interior; mentine o diferenta constanta a presiune in limitele dp=5...25 kPa, este echipata cu o supapa de golire, montata pe conducta de retur | buc | 2,00 |
| 20 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.Teava din PPR d32 | m | 60,00 |
| 21 |  | Clema dn 32 ppr | buc | 40,00 |
| 22 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Teava din PPR d25 Pn 20 | m | 120,00 |
| 23 |  | Clema dn 25 ppr | buc | 50,00 |
| 24 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN10, D 16 mm | m | 85,00 |
| 25 |  | Clema dn 20 ppr | buc | 35,00 |
| 26 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 205,00 |
| 27 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN 10 diam. 20 mm) | m | 10,00 |
| 28 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 22,00 |
| 29 |  | Cot din material plastic PPR 20mm | buc | 22,00 |
| 30 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 34,00 |
| 31 |  | Cot din material plastic PPR 25mm | buc | 34,00 |
| 32 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 30,00 |
| 33 |  | Cot din material plastic PPR 32mm | buc | 30,00 |
| 34 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 6,00 |
| 35 |  | Teu din material plastic PPR 32mm | buc | 6,00 |
| 36 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 24,00 |
| 37 |  | Teu din material plastic PPR 25mm | buc | 24,00 |
| 38 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 21,00 |
| 39 |  | Teu din material plastic PPR PPR 32x1*x32mm | buc | 21,00 |
| 40 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 11,00 |
| 41 |  | Teu din material plastic PPR 25x3/4*x25mm | buc | 11,00 |
| 42 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 11,00 |
| 43 |  | Teu din material plastic PPR 20x1*x20mm | buc | 11,00 |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ventil alama | buc | 4,00 |
| 45 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ventil alama | buc | 4,00 |
| 46 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de scurgere 1/2* | buc | 4,00 |
| 47 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15mm | buc | 2,00 |
| 48 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20mm | buc | 2,00 |
| 49 | IC38H | Американка PPR d32 х 1 | buc | 2,00 |
| 50 | IC38G | Американка PPR d25 х 3/4 | buc | 4,00 |
| 51 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet bila cu olandez 1/2" HS) | buc | 2,00 |
| 52 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Reductie PPR 32*25 | buc | 2,00 |
| 53 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Reductie PPR 25*20 | buc | 2,00 |
| 54 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Conexiune PPR d32mm) | buc | 2,00 |
| 55 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Trecere PPR d32/25mm) | buc | 4,00 |
| 56 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere PPR d25/20mm | buc | 4,00 |
| 57 | IC38B | Cot 45* PPR ф25х4,2 | buc | 8,00 |
| 58 | IC38H | Mufa FE 32 x 1" ppr | buc | 1,00 |
| 59 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm bronz | buc | 2,00 |
| 60 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN 10 diam. 20 mm) | m | 10,00 |
| 61 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20mm Termoizolatie conducte 20mm | m | 10,00 |
| 62 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 0,00 |
| 63 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 0,00 |
| 64 | IC40B | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 32 ( 5/4" ) 38 - 43mm | buc | 3,00 |
| 65 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Футляр 50mm) | buc | 1,00 |
| 66 | SE11A | Aragaz emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg | buc | 1,00 |
| 67 | VB23A | Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (Hota) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Demolarea ventilare |  |  |
| 68 | CL20A ad | Demolarea grilelor de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Ventilarea |  |  |
| 69 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Wc, Dus, hota) | buc | 6,00 |
| 70 | VA05A | Montarea a tuburilor de ventilatie din AL , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm (exlus costul canalelor ) | m | 18,00 |
| 71 |  | Canal de vent.plastic. d.150 L-1000mm ERA 15ВП1 | buc | 12,00 |
| 72 |  | Tub flexibil aluminiu ventilare O100 L=3m, ALB G100B | buc | 2,00 |
| 73 |  | Conector plastic cu clapeta antiretur O125 rotund AV125 | buc | 4,00 |
| 74 |  | Flansa plastic pentru canale rotunde ventilare O150mm (alb) VF150 | buc | 4,00 |
| 75 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din plastic , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm plat 55 x 110mm | m | 30,00 |
| 76 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Cot d 110mm pentru canal de ventilare | buc | 6,00 |
| 77 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila de ventilare MB 250 c | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 78 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra,(exlus costul motorului) analog ,tip Dospel Rico 120 WP 150m3/h | buc | 6,00 |
| 79 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin 400*1000 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 80 |  | Ventilator de fereastra tip Dospel Rico 120 WP 150m3/h | buc | 6,00 |
| 81 | pret de piata | Плита газовая ПГ-4 - Termoindicator, gaz control cuptorului, gaz control a arzatoarelor suprafetei de lucru, плита эмалированная, работающая на газе, размер 680х630х560 мм, вес 54 кг, установленная на пол)Дополнительная характеристика - термоуказатель, газ. контроль духовки, газ. контроль горелок стола ,Цвет - белый ,Размеры, ШхГхВ, см - 50x53x85 | buc | 1,00 |
| 82 | Pret de piata | HOTA - Tip:plataLatime:60 cm, Capacitate max. de evacuare, m3/o:400 ,Nivelul de zgomot la capacitate maxima, dBa:nu mai mare de 60 , Aluminiu filtrul de grasime : da , Filtru de carbo, 2 buc.:da , control de tip -buton:da , Ventilator cu trei rejime de lucru:da , Dimensiuni, LxAxI, 59,5x49,5x13,5 , Culoare:alb | buc | 1,00 |
| 83 |  | Uscator de prosoape 400 x 1000mm | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari generale |  |  |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,00 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 42,00 |
| 3 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 5,00 |
| 4 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,00 |
| 5 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,00 |
| 6 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 100,00 |
| 7 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 21,00 |
| 8 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 100,00 |
| 9 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, Canal cablu DLP-S 85 x 50 mm alb | m | 45,00 |
| 10 |  | Canal cablu DLP-S 85 x 50 mm alb | m.l. | 45,00 |
| 11 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 2,00 |
| 12 | 33-04-016-1 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din lemn cu un singur picior | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retea interioara |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Bzum TF | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda , Panou metalic incorporat - 24 module, hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda, Panou plastic incorporat - 36 module, hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 2,00 |
| 16 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,00 |
| 17 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32-63 A, AC-3 DITA sau similare. hagher, schneider, legrand sau eaton | buc | 19,00 |
| 18 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32-63 A, AC-3 DITA sau similare. hagher, schneider, legrand sau eaton РАЗРЯДНИК ОПС-1C 4P IN=20KA UN=400B IM=40KA | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, | buc | 34,00 |
| 20 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cu 1 clapeta,10A/250V , hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 5,00 |
| 21 |  | Intrerupator manual cu 1 clapeta | buc | 5,00 |
| 22 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 6-16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cu 2 clapete 10A/250V, hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 23,00 |
| 23 |  | Intrerupator manual cu 2 clapete | buc | 23,00 |
| 24 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 6-16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cap-scara Schneider, hager, legrand sau eaton | buc | 4,00 |
| 25 |  | Intrerupator interior IP65 cu 2-a clapete CAP SCARA hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 4,00 |
| 26 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro cu impamintare 16/220V hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 39,00 |
| 27 |  | Prize interne euro cu impamintare16A/220V | buc | 39,00 |
| 28 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro tip shuko duble cu impamintare dubla 16/220V hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 5,00 |
| 29 |  | Prize interne euro cu impamintare dubla16A/220V | buc | 5,00 |
| 30 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 1 pozitie cu capac IP-65 16/220V hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 4,00 |
| 31 |  | Priza interna 1 poz. cu capac IP-65 | buc | 4,00 |
| 32 | RpEE03A | Montarea prizelor HT-125 32A 5P + fisa exterioara HT-025 32A 5P, hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 2,00 |
| 33 |  | Priza 5poli 32A | buc | 2,00 |
| 34 |  | Rame pentru prize cu 2 locuri, hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 8,00 |
| 35 |  | Rame pentru prize cu 3 locuri, hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 8,00 |
| 36 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 7,00 |
| 37 |  | Cablu NYM 3x1,5 | m | 650,00 |
| 38 | pret de piata | Cablu NYM 4x1.5 | m | 50,00 |
| 39 | 08-02-412-3 к=0,5man | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 6,50 |
| 40 |  | Cablu NYM 3x2,5 | m | 650,00 |
| 41 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,95 |
| 42 | pret de piata | Cablu NYM 5x6,0 | m | 50,00 |
| 43 | pret de piata | Cablu NYM 5x4 | m | 45,00 |
| 44 | 08-02-409-1k=0,5man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-16 mm | 100 m | 4,50 |
| 45 |  | Teava gofrata 750N d16mm | m | 450,00 |
| 46 | 08-02-409-1 k=0,5man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-20 mm | 100 m | 4,50 |
| 47 |  | Teava gofrata 750N d20mm | m | 450,00 |
| 48 | 08-02-409-2 k=0,5man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-32mm | 100 m | 0,50 |
| 49 |  | Teava gofrata 750N d32mm | m | 50,00 |
| 50 | 08-02-409-2 k=0,5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 40 mm | 100 m | 0,35 |
| 51 | pret de piata | Teava gofrata 750N d40mm | m | 70,00 |
| 52 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED | buc | 56,00 |
| 53 | pret de piata | Corp de iluminat incorporat 4x20w pentru tavane "Armstrong" 600x600 mm, pentru tuburi LED | buc | 40,00 |
| 54 | pret de piata | Corp de iluminat incorporat 2x20 W pentru tavane "Armstrong" 300x600 mm, pentru tuburi LED | buc | 4,00 |
| 55 | pret de piata | Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED водонепронецаемый | buc | 6,00 |
| 56 | pret de piata | Corp de iluminat exterior LED 1*36w, patrat, termen de garantie 36luni | buc | 6,00 |
| 57 | pret de piata | Tuburi LED 9W cu radiator din aluminiu culoarea alb rece 6500K garantie 36 luni | buc | 168,00 |
| 58 |  | Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni | buc | 18,00 |
| 59 | 10-01-039-06 | Piese diverse: sensor de miscare | buc | 6,00 |
| 60 | pret de piata | Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni датчик движения | buc | 1,00 |
| 61 | pret de piata | Proiector LED cu senzor de miscare 10W lumina alb rece termen de garantie 36 luni датчик движения | buc | 5,00 |
| 62 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 1,00 |
| 63 | pret de piata | Sonerie prin fir in set cu buton | buc | 1,00 |
| 64 | pret de piata | Forbox d-6mm | buc | 250,00 |
| 65 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint | 100 m | 0,18 |
| 66 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm - la priza de pamint | 100 m | 0,09 |
| 67 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator | buc | 6,00 |
| 68 | Pret de piata | Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator | buc | 6,00 |
| 69 | pret de piata | Sina "0" "N" izolata 1*12 | buc | 8,00 |
| 70 | pret de piata | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70 | buc | 20,00 |
| 71 | pret de piata | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70 | buc | 19,00 |
| 72 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Sensor de miscare | buc | 6,00 |
| 73 | pret de piata | Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m | buc | 6,00 |
| 74 | 08-02-148-1k=0,5man | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,70 |
| 75 | pret de piata | Cablu SIP 4*25 | m | 170,00 |
| 76 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 3,00 |
| 77 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Nod exterior |  |  |
| 78 | pret de piata | Tros din otel d-8mm | m | 45,00 |
| 79 | pret de piata | Ancer AOK300 | buc | 2,00 |
| 80 | pret de piata | Manson HM500 натяжная | buc | 2,00 |
| 81 | pret de piata | Clema de tros R676 | buc | 6,00 |
| 82 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник RDDL-003 1х150) | buc | 1,00 |
| 83 | Цена поставщика | Светильник RDDL-003 1х150 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 84 | pret de piata | Lada pentru contoare BZUM DDE-3 TIP 2 375 x 520 x 160 mm ,coordonat cu Red Nord | buc | 1,00 |
| 85 | pret de piata | Contor electric tip ZMG 310 ,coordonat cu Red Nord | buc | 1,00 |
| 86 | pret de piata | Tablou ingropat in perete din metal p/u automate 24 module, hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 1,00 |
| 87 | pret de piata | Tablou electric ingropat in perete din plastic p/u automate 36 module, hager, schneider, legrand sau eaton Tablou electric 36 module aparent | buc | 2,00 |
| 88 | pret de piata | Automat diferential AVDT 2PC16A 0,30mA | buc | 8,00 |
| 89 | pret de piata | Automat diferential AVDT 4PC16A 0,30mA | buc | 2,00 |
| 90 | pret de piata | Intrerupator BH 3P 32Aiek | buc | 2,00 |
| 91 | pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 3P/63A | buc | 1,00 |
| 92 | pret de piata | Intrerupator automat 3P tip C 20A IEK | buc | 2,00 |
| 93 | pret de piata | Intrerupator automat 3P tip C 25A IEK | buc | 2,00 |
| 94 | pret de piata | Intrerupator automat 3P tip C 32A IEK | buc | 2,00 |
| 95 | pret de piata | Intrerupator automat 1PB6Aiek | buc | 8,00 |
| 96 | pret de piata | Intrerupator automat 1PB10Aiek | buc | 12,00 |
| 97 | pret de piata | Intrerupator automat 1PB16Aiek | buc | 14,00 |
| 98 | pret de piata | РАЗРЯДНИК ОПС-1C 4P IN=20KA UN=400B IM=40KA | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montarea |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40 | buc | 3,00 |
| 3 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: Avertizoar ИПР-1 | buc | 3,00 |
| 4 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii TD-135 | buc | 2,00 |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Tip SD-112 | buc | 30,00 |
| 6 | RpEG16A | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - simbol 0819 cutie de tablou gata echipata | buc | 1,00 |
| 7 | RpEI18B k=0,3man | Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 4x1 mmp | m | 250,00 |
| 8 | pret de piata | Cablu de semnalizare cu intirziere marita la propagarea flacarilor КВВГнг(А)-LS 4x0.75 mmp | m | 250,00 |
| 9 | 10-01-055-03 k=0,5ma | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton k=0,5 manopera | 100 m | 2,80 |
| 10 | pret de piata | Cablu UTP cat 6e, FTP (din cupru) | m | 280,00 |
| 11 | 10-06-037-09 | Cutii cu usita. Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 300х300 Sub Armstrong | buc | 2,00 |
| 12 |  | Cutie 300х300 | buc | 2,00 |
| 13 | 10-04-066-07 | Информационная розетка 1*RJ45 | buc | 10,00 |
| 14 | pret de piata | Priza 1*RJ45 | buc | 5,00 |
| 15 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
| 16 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
| 17 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti - furtun metalic d16mm l=1ml | kg | 0,69 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 18 | pret de piata | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze/ tip VARTA , BOSH, altele cu bloc GSM | buc | 1,00 |
| 19 | pret de piata | Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40 | buc | 3,00 |
| 20 | pret de piata | Avertizoare "ПС" automatice: Avertizoar TD-135 | buc | 2,00 |
| 21 | pret de piata | Avertizoare "ПС" automatice: Avertizoar ИПР-1 | buc | 3,00 |
| 22 | pret de piata | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum Tip SD-112 | buc | 30,00 |
| 23 | pret de piata | Cutie de tablou gata echipata | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (Зонт над плитой c.5.905-10в.1 УГП14.03-01 - вытяжка) 1buc. | m2 | 2,00 |
| 2 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (D250 c.5.905-10в.1 УГП14.03-01) 1m | m2 | 0,79 |
| 3 | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка для проектируемой форточки) f.2 | m3 | 0,74 |
| 4 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Проектируемая форточка) | m2 | 1,86 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточная жалюзийная решетка сеч.0.02м2) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 6 | Pretul firmei | Hota (Зонт над плитой - вытяжка) | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика G4T) | buc | 1,00 |
| 2 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (D32) | buc | 2,00 |
| 3 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (D20) | buc | 1,00 |
| 4 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (D15) | buc | 1,00 |
| 5 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (D32х3,2mm GOST 3262-75) | m | 1,00 |
| 6 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (D25х3,2mm GOST 3262-75) | m | 5,00 |
| 7 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (D20х2,8mm GOST 3262-75) | m | 2,00 |
| 8 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (D15х2,8mm GOST 3262-75) | m | 4,00 |
| 9 | IzA08A k=2 | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 straturi | m | 12,00 |
| 10 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 11,00 |
| 11 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 1,00 |
| 12 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 11,00 |
| 13 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 1,00 |
| 14 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (D25) | buc | 2,00 |
| 15 | IC44A adaptat | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (D57 L=0,3m GOST 10704-91) | buc | 1,00 |
| 16 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | IA43C | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,00 |
| 18 | IB13B | Racordarea rigida a masinii de gatit pentru uz casnic cu gaze naturale (cu 2, 3 si 4 ochiuri si cuptor), cu teava 1/2" (Газовая плита с контролем пламени) | buc | 1,00 |
| 19 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1,00 |
| 20 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Электромагнитный клапан Дн25) | buc | 1,00 |
| 21 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (Сигнализатор загазованности) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 22 | Pretul firmei | Счетчик газа G4Т с корректором по температуре | buc | 1,00 |
| 23 | Preturi firmei | Газовая плита с контролем пламени ПГ-4 | buc | 1,00 |
| 24 | Preturi firmei | Газовый котел с N=24кВт (sistem-turbo) | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Электромагнитный клапан Дн25 | buc | 1,00 |
| 26 | Pretul firmei | Сигнализатор загазованности Лелека-2 | buc | 1,00 |
| 27 | Pretul firmei | Огнетушитель ОУ-5 | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Огнетушитель передвижной ОУ-20 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Напоромер НМП-100) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare (Оповещатель светозвуковой, наружный) | buc | 1,00 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( Кран проходной пробковый Ду15, 11Б12бк) | buc | 1,00 |
| 4 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 5 | Pret | Cablu ВВГнг-LS сеч.3х1,5 мм2 | m | 10,00 |
| 6 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime pina la 40 mm | 100 m | 0,03 |
| 7 | Pret | Canal din PVC ( Мини-канал ТМК 1020) | m | 3,00 |
| 8 | 11-06-002-04 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel | 100 m | 0,005 |
| 9 | Pret | Труба стальная электросварная Д=10х1,2мм ГОСТ10704-91 | m | 0,50 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 10 | Pretul firmei | Напоромер мембранный, НМП-100 | buc | 1,00 |
| 11 | Pretul firmei | Оповещатель светозвуковой, наружный, Циклоп-3 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,31 |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu Доработка вручную | m3 | 4,00 |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 1,35 |
| 4 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 1,13 |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,37 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,37 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,30 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 66,80 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,21 |
| 10 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 37,52 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,21 |
|  |  | Capitolul 1.2. Fundatii |  |  |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.В7,5 | m3 | 1,75 |
| 13 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) В15 | m3 | 11,24 |
| 14 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 70,04 |
| 15 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv ар-ра до 8 мм | kg | 186,30 |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 259,60 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 66,88 |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.В7,5 -groapa | m3 | 0,80 |
| 19 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) В15 | m3 | 2,60 |
| 20 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 26,40 |
| 21 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv ар-ра до 8 мм | kg | 11,60 |
| 22 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 143,90 |
| 23 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B20 (betonC20 fr.marunta) | m3 | 2,96 |
| 24 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,80 |
| 25 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale H.O | m2 | 14,80 |
| 26 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) H.V. | m2 | 25,90 |
| 27 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (coltar.el-te de protective) | kg | 98,20 |
| 28 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina GF021 в 2 слоя К=2 | t | 0,098 |
| 29 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,098 |
| 30 | CE31A1 | Capac din lemn 3.2*1.1*0.05 din scinduri geluite simple 0,176m3 | m2 | 3,52 |
| 31 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 | 7,04 |
|  |  | Capitolul 1.3. Constructii metalice-carcas si peretii |  |  |
| 32 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 1,506 |
| 33 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 1,949 |
| 34 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,505 |
| 35 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 3,956 |
| 36 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) -Pirex-Metal Plus (C, PL-17, nod.12) | m2 | 3,96 |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 47,88 |
| 38 |  | Talrep M20 | buc | 18,00 |
| 39 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla profilata T18 ГОСТ 24045 RAL 5019 protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusive mascarea colturilor | m2 | 128,00 |
| 40 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de soclu | m | 29,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Acoperis |  |  |
| 41 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare -cornier | t | 0,27 |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,27 |
| 43 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-Tabla profilata T40 | m2 | 104,20 |
| 44 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=160 | m | 13,00 |
| 45 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=110 | m | 10,00 |
| 46 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de streasina | m | 24,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Usi si poarta |  |  |
| 47 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Uext-1 | m2 | 1,60 |
| 48 | CK13B | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00) Porti sectionale industriale | m2 | 30,60 |
| 49 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de usi+ ancadrament usa | m | 13,00 |
| 50 | CK26B | Montarea coltarului exterior (T-1* - 100x100mm) din tabla protejata anticoroziv prevopsita | m | 38,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Pardosele |  |  |
| 51 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa 200mm | m3 | 15,00 |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 75,00 |
| 53 | CG48A | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. B250 , plasa Vr5 100*100-3,4kg-m2, ciment inlocuit cu toping | m2 | 75,00 |
| 54 | CG48A1 k=-10 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm | m2 | -75,00 |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 75,00 |
| 56 | CG16A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 75,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Alte lucrari |  |  |
| 57 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (h=100mm) | m3 | 7,00 |
| 58 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=45mm) | m3 | 1,58 |
| 59 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Caramida 4cm | m2 | 35,00 |
| 60 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 47,00 |
| 61 | CH10A1 | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg | kg | 24,94 |
| 62 | RCsB21Ck=0.36 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm gr.50cm | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Porti cu lant si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu suprafata de 10,2m2 pentru o boxa | m2 | 30,60 |

Lista cu cantitaţile de lucrări N 2-2-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. |  |  |
| 1 | SA16A | Teava din polietilen SDR17 PN16 d=20 | m | 25,00 |
| 2 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 25,00 |
| 3 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 25,00 |
| 4 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet sferic d=15 | buc | 3,00 |
| 5 | SD19A | Robinet de inchedere d=15 | buc | 1,00 |
| 6 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" racord flexsibil d=15 | buc | 2,00 |
| 7 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Filtru d=15 | buc | 1,00 |
| 8 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Furtun termoizolant d=20 | m | 25,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3

| crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari montare |  |  |
| 1 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба РР д=50 | m | 25,00 |
| 2 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul 50 mm Cot 90* | buc | 1,00 |
| 3 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul 50 mm Cot 90* | buc | 1,00 |
| 4 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,50 |
| 5 | SC04A | Lavoar din metal emalat | buc | 1,00 |
| 6 | DE10C apl | Rigola POLYMAX BASIC DN200 H300 cu gratar metalic zincat A15 (1000x260x300) | buc | 5,00 |
| 7 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm -orange | m | 13,00 |
| 8 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT -orange | buc | 1,00 |
| 9 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU-orange | buc | 1,00 |
| 10 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa PP 110mm -orange | buc | 1,00 |
| 11 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU redus 110x50x110-orange | buc | 1,00 |
| 12 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Clapeta inversa | buc | 1,00 |
| 13 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, geutatea 1000gr | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12 | buc | 1,00 |
| 2 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20А | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В16А | buc | 3,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В6А | buc | 2,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АBДT-34/4/С10A/30mA | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АBДT-32/2/С10A/30mA | buc | 3,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BH 3P -32A | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р-25А | buc | 1,00 |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,40 |
| 11 | 590-4081 | Cablu ВВГнг(A)-FRLS-3*1.5 | m | 150,00 |
| 12 | 590-4082 | Cablu ВВГнг(A)-FRLS-3*2.5 | m | 90,00 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | 0,50 |
| 14 | 590-4086 | Cablu ВВГнг(A)-FRLS-5*4 | m | 50,00 |
| 15 | 08-02-409-1 k=0.5man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 2,90 |
| 16 | pret de piata | Teava din vinilplast ПВХ Д=16мм 750N | m | 150,00 |
| 17 | pret de piata | Teava din vinilplast ПВХ Д=20мм 750N | m | 90,00 |
| 18 | pret de piata | Teava din vinilplast ПВХ Д=25мм 750N | m | 50,00 |
| 19 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat, cu 1 clapa tip Higer | 100 buc | 0,02 |
| 20 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, etansat tip Higer | 100 buc | 0,03 |
| 21 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,00 |
| 22 | pret de piata | Priza cu capac 1 POZ cu capac | 100 buc | 0,04 |
| 23 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED | 100 buc | 0,08 |
| 24 | pret de piata | Corp de iluminat LED, 2х36Вт IP65, | buc | 8,00 |
| 25 | 507-0107 | Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni | buc | 16,00 |
| 26 | 08-03-594-1 | PROJECTOR LED cu senzor de miscare | 100 buc | 0,06 |
| 27 | pret de piata | PROJECTOR LED , IP65, настенный с датчиком движения 30W | buc | 2,00 |
| 28 | pret de piata | PROJECTOR LED , IP65, настенный с датчиком движения 10W | buc | 4,00 |
| 29 | pret de piata | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70 | buc | 5,00 |
| 30 | pret de piata | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70 | buc | 5,00 |
| 31 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 |
| 32 | pret de piata | Priza fixa 3P+PE 32A 380V IP67 | buc | 1,00 |
| 33 | pret de piata | Tros din otel d-4mm | m | 25,00 |
| 34 | pret de piata | Clema de tros R676 | buc | 4,00 |
| 35 | pret de piata | Manson HM500 | buc | 2,00 |
| 36 | pret de piata | Ancer AOK300 | buc | 1,00 |
| 37 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,00 |
| 38 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, 40x4mm | 100 m | 0,15 |
| 39 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm | 100 m | 0,09 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 40 | pret de piata | Dulap metalic ЩРн-18з | buc | 1,00 |
| 41 | pret de piata | Contor electric DDM | buc | 1,00 |
| 42 | pret de piata | Intrerupator automat 3P tip C 20A IEK | buc | 1,00 |
| 43 | pret de piata | Intrerupator automat 3P tip C 25A IEK | buc | 1,00 |
| 44 | pret de piata | Intrerupator automat 1PB16Aiek | buc | 3,00 |
| 45 | pret de piata | Intrerupator automat 1PB6Aiek | buc | 2,00 |
| 46 | Pretul firmei | Automat АBДT-34/4/C16А/30мА | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul firmei | Automat АBДT-32 2/C16А/30мА | buc | 3,00 |
| 48 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-25A | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 10,0000 |
| 2 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,5400 |
| 3 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 18,7200 |
| 4 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,5400 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,5400 |
| 6 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,2000 |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 0,2000 |
| 8 | DB16D k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala k=2 (8cm) | m2 | 1,2500 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 18,0000 |
| 10 | TsA01C2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 2,0000 |
| 11 | TsA01C2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 3,0000 |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,0000 |
| 13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0300 |
| 14 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,0000 |
| 15 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava PVC d110mm) | 1 km | 0,0160 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta | buc | 3,0000 |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 |
| 22 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,6200 |
| 23 | Pret de piata | Кабель АКВВБ 4х2,5мм2 | m | 162,0000 |
| 24 |  | Banda de avertizarea Atentie cablu | m | 156,0000 |
| 25 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,1800 |
| 26 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,1800 |
| 27 |  | Jdheb metalic 50*50*3000 | m | 18,0000 |
| 28 |  | Capac pentru jdheb metalic 50*50*3000 | m | 18,0000 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2200 |
| 30 | Pret de piata | Кабель ВВГнг 5х6мм2 | m | 22,0000 |
| 31 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,0700 |
| 32 | Pret de piata | Металлорукав Д=25мм | m | 7,0000 |
| 33 | Pret de piata | Papuc cablu din aluminiu TA 25(KBT) | buc | 7,0000 |
| 34 | 08-02-164-1 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,0000 |
| 35 | Pret de piata | Manson terminal 4KBHT p 16/25 | buc | 2,0000 |
| 36 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1200 |
| 37 |  | Banda de legatura din otel 40x4mm | m | 12,0000 |
| 38 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 39 |  | Vergea din otel d20mm | m | 9,0000 |
| 40 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,0000 |
| 41 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 42 | Цена поставщика | Шкаф учета BZUM-DDE-2-63 | buc | 1,0000 |
| 43 | Цена поставщика | Contor de evidenta ME-174 D1 | buc | 1,0000 |
| 44 | Цена поставщика | Intrerupatorde sarcina BH-32/63A/3P | buc | 1,0000 |
| 45 | Цена поставщика | Intrerupator automat BA 47-29 C32/P | buc | 1,0000 |
| 46 | Цена поставщика | Intrerupator ПВР-33 100А | buc | 1,0000 |
| 47 | Цена поставщика | Siguranta fuzibilar ПВР-33 63А | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

|  | Obiect: Plasarea axelor in natura. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intocmit in preturi curente TR III, anului 2022 |  | In valoare de |  |  | mii lei |  |
|  |  |  | Valoarea de deviz, mii lei |  |  |  |  |
| №d/o | Nr.deviz | Denumirea |  |  |  |  | Total |
|  |  |  | Lucrari | Lucrari | Utilaj | Cheltuieli | mii lei |
|  |  |  | de constr | de montaj |  | deverse |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | NCML 02.12-1.2018 | Retele de gaze |  |  |  |  |  |
|  | tabel 41 | Разбивка осей сооружений на III категории мест |  |  |  |  |  |
|  |  | Км 0,072х1337/1000= |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ramificatie de bransament |  |  |
| 1 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу | buc | 1,00 |
| 2 | GD14A | Ramificatie de bransament, avand Dn: 1"-1 1/4" (Врезка в существующий газопровод) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte si materiale |  |  |
| 3 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (D32) | buc | 1,00 |
| 4 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (D32) | buc | 2,00 |
| 5 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (D42x2,8 Гост 10704-91) | m | 98,00 |
| 6 | IzA08B k=2 | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat | m2 | 13,00 |
| 7 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,098 |
| 8 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,098 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pilon din teava D57x3, L=3.1 (Н=2.2m) - 14buc. |  |  |
| 9 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 2,24 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,24 |
| 11 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,028 |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (В12,5) | m3 | 2,52 |
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 2,24 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pilon din teava D50, L=3.1 (Н=2.2m) + elemente de fixare) | kg | 190,40 |
| 15 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) | t | 0,196 |
| 16 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска) | t | 0,196 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pilon din teava D76x3, L=4.4 (Н=3.5m) - 4buc. |  |  |
| 17 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 18 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 19 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,01 |
| 20 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (В12,5) | m3 | 1,10 |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 0,80 |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pilon din teava D76x3, L=4.4 (Н=3.5m) + elemente de fixare) | kg | 105,04 |
| 23 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) | t | 0,105 |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска) | t | 0,105 |
|  |  | Capitolul 1.5. Instalare SRU |  |  |
| 25 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m H=0,9m | buc | 1,00 |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,007 |
| 27 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона В12,5) | m3 | 0,07 |
| 28 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 0,25 |
| 29 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Pilon D100 GOST 10704-91 L=2.4m) | kg | 24,62 |
| 30 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cot metalic 50x50x3, L=0.8 m) | kg | 1,86 |
| 31 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) | t | 0,026 |
| 32 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска) | t | 0,026 |
| 33 | IA52A | Cutie metalica pentru SRU (montare) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Materiale SRU |  |  |
| 34 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (D32) | buc | 1,00 |
| 35 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (D32) | buc | 2,00 |
| 36 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (D42x2,8 Гост 10704-91) | m | 1,00 |
| 37 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (D32x3,2 Гост 3262-75) | m | 1,00 |
| 38 | IzA08A k=2 | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 straturi | m | 1,00 |
| 39 | IzA08B k=2 | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat | m2 | 0,13 |
| 40 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,002 |
| 41 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,002 |
|  |  | Capitolul 1.7. Imprejmuiri SRU |  |  |
| 42 | CO06B4 adaptat | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1.5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт) 5,7m/1buc. | m | 5,70 |
| 43 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.25m2 | m2 | 1,25 |
| 44 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,05m2 | m2 | 1,05 |
| 45 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul ( Окраска стоек, калитки и ограждения) | m2 | 18,60 |
| 46 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (2.6m x 1.8mx0.1) | m3 | 0,47 |
| 47 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (толщ.100 мм) | m3 | 0,47 |
| 48 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм) | m3 | 0,75 |
|  |  | Capitolul 1.8. Пешеходная дорожка 1.5м |  |  |
| 49 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (толщ.100 мм) 0,075m3 /1m | m3 | 0,11 |
| 50 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм) 0,12m3/ 1m | m3 | 0,18 |
|  |  | Capitolul 1.9. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint SRU |  |  |
| 51 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (8-2.5mх0,8х0,5,m3) | m3 | 2,20 |
| 52 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,20 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 53 | GE01D | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -50 mc/h | buc | 1,00 |
| 54 | GE02A | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 50 mc/h ( второй регулятор ) | buc | 1,00 |
| 55 | 08-02-472-7 adaptat | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 ( заземлитель из полосы стальной 40х10мм ) SRU (K otel40x10=2.49) | 100 m | 0,025 |
| 56 | 08-02-472-2 adaptat | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 ( заземлитель горизонтальный из полосы стальной 40х10мм ) (8-2,5=5,5m) SRU (K otel40x10=2.49) | 100 m | 0,055 |
| 57 | 08-02-471-4 adaptat | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (D20 1шт=3м) (K otel20=1.56) | 10 buc | 0,20 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 58 | Pretul firmei | SRU Шкафная газорегуляторная установка с двумя регуляторами давления газа FRG/2MB "Компакт" | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Conducte si materiale |  |  |
| 1 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (D32) | buc | 2,00 |
| 2 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (D32) | buc | 4,00 |
| 3 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (D32x3,2 Гост 3262-75) | m | 1,00 |
| 4 | IzA08A k=2 | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 straturi | m | 1,00 |
| 5 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,001 |
| 6 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,001 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pilon din teava D57x3, L=3.1 (Н=2.2m) - 1buc. |  |  |
| 7 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,16 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,16 |
| 9 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,002 |
| 10 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (В12,5) | m3 | 0,18 |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 0,16 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pilon din teava D50, L=3.1 (Н=2.2m) + elemente de fixare) | kg | 13,60 |
| 13 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) | t | 0,014 |
| 14 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска) | t | 0,014 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pilon din teava D76x3, L=4.4 (Н=3.5m) - 23buc. |  |  |
| 15 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 5,75 |
| 16 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,75 |
| 17 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,058 |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (В12,5) | m3 | 6,33 |
| 19 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 4,60 |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pilon din teava D76x3, L=4.4 (Н=3.5m) + elemente de fixare) | kg | 603,98 |
| 21 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) | t | 0,604 |
| 22 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска) | t | 0,604 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 3,00 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,10 |
| 4 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,59 |
| 5 | Цена завода | Плита КЦД 10 | buc | 1,00 |
| 6 | Цена завода | Кольцо КЦ 10-9 | buc | 1,00 |
| 7 | Цена завода | Кольцо КЦО 1 | buc | 1,00 |
| 8 | Цена завода | Кольцо КЦ- 7-3 | buc | 1,00 |
| 9 | Цена завода | Плита КЦП 10 - 1 | buc | 1,00 |
| 10 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Т " | buc | 1,00 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20,80 |
| 12 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PN10 PE100 | m | 30,00 |
| 13 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 30,00 |
| 14 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 30,00 |
| 15 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm | set | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 4,20 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,55 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,20 |
| 4 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,59 |
| 5 | Цена завода | Плита КЦД 10 | buc | 1,00 |
| 6 | Цена завода | Кольцо КЦ 10-9 | buc | 1,00 |
| 7 | Цена завода | Кольцо КЦО 1 | buc | 1,00 |
| 8 | Цена завода | Кольцо КЦ- 7-3 | buc | 1,00 |
| 9 | Цена завода | Плита КЦП 10 - 1 | buc | 1,00 |
| 10 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Т " | buc | 1,00 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20,80 |
| 12 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 27,00 |
| 13 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT -orange | buc | 1,00 |
| 14 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU-orange | buc | 1,00 |
| 15 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa PP 110mm -orange | buc | 1,00 |
| 16 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU redus 110x50x110-orange | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Amenajarea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolarea |  |  |
| 1 | RpDA25B | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm | buc | 2,00 |
| 2 | RpDA25C | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 31-50 cm | buc | 1,00 |
| 3 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 23,00 |
| 4 | RpCS19A | Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc (Разборка: бетонные плиты, на тротуарах, залитые на месте) | m2 | 5,40 |
| 5 | RpCS19E | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон) | m2 | 12,20 |
| 6 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Разборка: мостовые из камня или брусчатки) | m2 | 32,40 |
| 7 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto 38,36mc agrila | t | 22,56 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 22,56 |
|  |  | Capitolul 1.2. Dezadacinarea copacilor |  |  |
| 9 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 1,00 |
| 10 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 3,00 |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze | t | 4,00 |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tip II pentru acces drum |  |  |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr =20cm) | m3 | 16,12 |
| 14 | DE18A | Pavaje Rutier "Bobina"negru 200x100x60 din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 80,60 |
| 15 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*150*300 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 46,20 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tip I trotuare |  |  |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr =20cm) | m3 | 5,28 |
| 17 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm CARAMIDA 20x10x4 | m2 | 26,40 |
| 18 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (portita-intrarea) | m | 79,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Imprejmuire |  |  |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( teava profil 120*80 3.5ml*2) | kg | 82,11 |
| 20 | CK14A | Porti (H=1,55m) din plasa tip Eurogard (d=3.8mm, H=1,55m), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal Caracteristici generale: H - inaltimea - 1,5 m ,B - latimea - 5,0 m ,D - sirma panoului - 4,0 mm ,Deschiderea - dreapta-stinga ,Stilpli si teava - 80х80х3 mm ,Rama din teava - 40х40х2 mm ,Acoperirea panoului - zinc ,Capac la stilp | m2 | 7,50 |
| 21 | TsH238D | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol usor | buc | 24,00 |
| 22 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Panou Н-1,55m L-2,5m D-3,3mm zincat- 16buc, Stalp L-2,05m 61X35 20buc,Element de fixare zincat 60buc; Capac 60x40mm sur la stilp 20buc | m | 40,00 |
| 23 | CK14A | Portita (L=1m, H=1,55m) din plasa tip Eurogard (h=1,55m, d=3,8mm), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal ,Inaltimea - 1,55 m ,Latimea - 0,8 m ,Deschiderea - dreapta exterior ,Stilpli si teava - 50х50х2 mm, Rama din teava - 40х40х2 mm, Sirma panoului - 3,8 mm ,Capac la stilp 2buc | m2 | 1,24 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №  7-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) piatra sparta h=10cm | m2 | 50,00 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 22,00 |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 22,00 |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,22 |
|  |  | Capitolul 2. Nivelarea maselor de pamint |  |  |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartogramai) | 100 m3 | 0,25 |
| 6 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albiei sub acces) | 100 m3 | 0,23 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,08 |
| 8 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 16,00 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,08 |
|  |  | Capitolul 3. Imbracaminte si pavaj |  |  |
| 10 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire PGS 0,15m | m3 | 17,25 |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 0,15m | m3 | 17,25 |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje BOBINA din beton h=60mm) | m2 | 115,00 |
| 13 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 23,00 |
| 14 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 2,25 |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje CARAMIDA din beton h=60mm) | m2 | 15,00 |
| 16 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 15,00 |
| 17 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea BOBINA 60mm | m2 | 31,54 |

Întocmit						Nadolnîi Alexandr

Conducătorul grupului de lucru			Zavroțchii Dmitrii