| Lucrari de reparatie a holului si a blocului sanitar la Centrul Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemitanu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Lucrari tehnico-sanitare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sub lavoar 1/2") |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 2875274201000-3 |  | Robinet sub lavoar 1/2" |  |  | buc |  | 14,28 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SA20A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm, coeficient pentru fitinguri K=1.3) |  |  | m |  | 18,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,55 |  |
|  | 2521216717050-4 |  | PN10, teava polipropilena d20*2.8mm |  |  | m |  | 23,87 |  |
|  | 2523156719431-3 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune D20 |  |  | buc |  | 16,38 |  |
|  | 2523156719451-3 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune D20 |  |  | buc |  | 10,53 |  |
|  | 2523156719401-6 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc |  | 10,53 |  |
|  | 2523156719530-2 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 23,40 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,47 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*30 mm (Invelitori din vata minerala casurata cu folii de aluminiu 20x30) |  |  | m |  | 18,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,18 |  |
|  | 33205173516-47 |  | Invelitori din vata minerala casurata cu folii de aluminiu 20x30 |  |  | m |  | 19,47 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SD20A |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord cu fixare PPR 20x1/2" metal) |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  | 2721204122300-1 |  | Racord PPR 20/1/2" metal |  |  | buc |  | 14,14 |  |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 18,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,88 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 18,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm \ Трубы для внутренней канализации из PP Ф110 |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,60 |  |
|  | 2521216720160-1 |  | Трубы для внутренней канализации из PP Ф110 |  |  | m |  | 30,90 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm \ Ramificatie dubla PP 45* ф110x110x110 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,90 |  |
|  | 25231555667215 |  | Ramificatie dubla PP 45* ф110x110x110 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,52 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm \ Сot PP 45* Ф110 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 2523156721037-2 |  | Сot PP 45* Ф110 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm \ Сot PP 90* Ф110 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 252315672165037-2 |  | Сot PP 90* Ф110 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm \ Piesa curatire PP ф110 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  | 25231568721037-5 |  | Piesa curatire PP ф110 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm \ Трубы для внутренней канализации из PP Ф50 |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 2521216720160-2 |  | Трубы для внутренней канализации из PP Ф50 |  |  | m |  | 10,30 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm \ Ramificatie colt dubla PP 45* ф110x110x50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,76 |  |
|  | 252315556721038-7 |  | Ramificatie colt dubla PP 45* ф110x110x50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm \ Ramificatie dubla PP 45* ф50x50x50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 252315556687215 |  | Ramificatie dubla PP 45* ф50x50x50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Cot PP 45* Ф50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 2523156721037-1 |  | Cot PP 45* Ф50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Cot PP 90* Ф50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 25231567210324537-1 |  | Cot PP 90* Ф50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Piesa curatire PP ф50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,66 |  |
|  | 252315667921037-1 |  | Piesa curatire PP ф50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SB28B |  | Sifon de pardoseala dn 110 din inox |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,87 |  |
|  | 25231267252115 |  | Sifon de pardoseala dn 110 din inox |  |  | buc |  | 3,03 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,70 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 3,09 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,92 |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 3,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amesticatoare pentru lavoar ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,95 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet cu iesire laterala din ceramica, cu rezervor) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 28,20 |  |
|  | 2622102442760-1 |  | Vas de closet cu iesire laterala din ceramica |  |  | buc |  | 6,36 |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 2521216720210-1 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 6,30 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,10 |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,06 |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 1,22 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpSC31A |  | Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(saponiere cu dozator simpla) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2875114201120-1 |  | Saponiera cu dozator |  |  | buc |  | 3,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (suport pentru servetele de hirtie WC) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,70 |  |
|  | 2875114201170 |  | Portprosop |  |  | buc |  | 6,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,25 |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 3,09 |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 12,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |