| Institutie prescolara de 160 locuri din s.Bic, com.Bubuieci, mun.Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-11

Automatizarea sistemelor

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Automatizarea sistemlor ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IA18A |  |  |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 2 |  |  | IA18B |  |  |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Регуляторы температуры воздуха приточной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 10-08-001-01 |  |  |  | Aparate receptoare: Контроллер приточно-вытяжной вентиляции |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,0000 |  |  |  | 96,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0056 |  |  |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0560 |  |  |  | 0,224 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,64 |  |  |
| 4 |  |  | 11-02-001-01 |  |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Датчик температуры |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 8,24 |  |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 0,336 |  |  |
| 5 |  |  | 11-02-001-01 |  |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Устройство терморегулирующее |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 8,24 |  |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 0,336 |  |  |
| 6 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Датчик-реле, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Регуляторы температуры воздуха приточной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 11-06-001-01 |  |  |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 / ШМП |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,1500 |  |  |  | 20,60 |  |  |
|  |  |  | 1010838 |  |  |  |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011111 |  |  |  |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 1011292 |  |  |  |  | White-spirit |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011513 |  |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2378 |  |  |  | 0,951 |  |  |
|  |  |  | 1110120 |  |  |  |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | 1130021 |  |  |  |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1130227 |  |  |  |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  |  | Garnituri metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5300 |  |  |  | 2,12 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Электроаппаратура в шкафу автоматики 1ША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Выключатель нагрузки |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 9 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 10 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Переключатель универсальный |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 1,56 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,105 |  |  |
| 11 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 3,12 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,21 |  |  |
| 12 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопочный сдвоенный выключатель |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 2,08 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,14 |  |  |
| 13 |  |  | 10-04-030-02 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Реле промежуточное |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 14 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Модульный розеточный разъем, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 15 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Трансформатор понижающий |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 16 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Контактор малогабаритный, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 17 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Реле електротепловое, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Клеммные зажимы ЗНИ-4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 3612201901358 |  |  |  |  | Зажим наборный ЗНИ-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 6112201901359 |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 6112201901360 |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | DIN-рейка (ширина 35мм) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6112201901361 |  |  |  |  | DIN-рейка (ширина 35мм) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Шина нулевая 1 (8х12) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6112201901362 |  |  |  |  | Шина нулевая 1 (8х12) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 23 |  |  | 08-02-412-1 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,6100 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00043 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 6112201901363 |  |  |  |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электроаппаратура в шкафу автоматики 1ША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Электроаппаратура в шкафу автоматики 2ША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Выключатель нагрузки |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 26 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 27 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Переключатель универсальный |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 1,56 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,105 |  |  |
| 28 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 3,12 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,21 |  |  |
| 29 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопочный сдвоенный выключатель |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 2,08 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,14 |  |  |
| 30 |  |  | 10-04-030-02 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Реле промежуточное |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 31 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Модульный розеточный разъем, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 32 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Трансформатор понижающий |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 33 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Реле электротепловое, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 34 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Контактор малогабаритный, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | Клеммные зажимы ЗНИ-4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 3612201901358 |  |  |  |  | Зажим наборный ЗНИ-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 6112201901359 |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 6112201901360 |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  | DIN-рейка (ширина 35мм) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6112201901361 |  |  |  |  | DIN-рейка (ширина 35мм) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | Шина нулевая 1 (8х12) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6112201901362 |  |  |  |  | Шина нулевая 1 (8х12) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 40 |  |  | 08-02-412-1 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,6100 |  |  |  | 0,561 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00043 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 6112201901363 |  |  |  |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электроаппаратура в шкафу автоматики 2ША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Электроаппаратура в шкафу автоматики 3ША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Выключатель нагрузки |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 43 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 44 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Переключатель универсальный |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 1,56 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,105 |  |  |
| 45 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 3,12 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,21 |  |  |
| 46 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопочный сдвоенный выключатель |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 2,08 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,14 |  |  |
| 47 |  |  | 10-04-030-02 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Реле промежуточное |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 48 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Модульный розеточный разъем, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 49 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Трансформатор понижающий |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 50 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Контактор малогабаритный, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 51 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Реле электротепловое, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  | Клеммные зажимы ЗНИ-4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 3612201901358 |  |  |  |  | Зажим наборный ЗНИ-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 6112201901359 |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 6112201901360 |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | DIN-рейка (ширина 35мм) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6112201901361 |  |  |  |  | DIN-рейка (ширина 35мм) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | Шина нулевая 1 (8х12) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6112201901362 |  |  |  |  | Шина нулевая 1 (8х12) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 57 |  |  | 08-02-412-1 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,6100 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00043 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 6112201901363 |  |  |  |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электроаппаратура в шкафу автоматики 3ША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Электроаппаратура в шкафу автоматики 4ША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Выключатель нагрузки |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 60 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 61 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Переключатель универсальный |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 1,56 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,105 |  |  |
| 62 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 3,12 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,21 |  |  |
| 63 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопочный сдвоенный выключатель |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 2,08 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,14 |  |  |
| 64 |  |  | 10-04-030-02 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Реле промежуточное |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 65 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Модульный розеточный разъем, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 66 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Трансформатор понижающий |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 67 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Контактор малогабаритный, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 68 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Реле електротепловое, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  | Клеммные зажимы ЗНИ-4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 3612201901358 |  |  |  |  | Зажим наборный ЗНИ-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 6112201901359 |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 6112201901360 |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  | DIN-рейка (ширина 35мм) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6112201901361 |  |  |  |  | DIN-рейка (ширина 35мм) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  | Шина нулевая 1 (8х12) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6112201901362 |  |  |  |  | Шина нулевая 1 (8х12) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 74 |  |  | 08-02-412-1 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,6100 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00043 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 6112201901363 |  |  |  |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электроаппаратура в шкафу автоматики 4ША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. Кабели, провода, трубы, монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,7400 |  |  |  | 13,817 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,636 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 25,01 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,328 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,041 |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-HFLTx ёмк. 4х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 45122022002477 |  |  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-HFLTx ёмк. 4х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 80,00 |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-HFLTx ёмк. 4х0,75 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 45122022002478 |  |  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-HFLTx ёмк. 4х0,75 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-HFLTx ёмк. 3х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 45122022002479 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-HFLTx ёмк. 3х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  | Кабель экранированный с медными жилами МКЭШ ёмк. 2х0,75 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 45122022002480 |  |  |  |  | Кабель экранированный с медными жилами МКЭШ ёмк. 2х0,75 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 55,00 |  |  |
| 81 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,8000 |  |  |  | 3,57 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 1,005 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 15,8000 |  |  |  | 2,37 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 0,405 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,8400 |  |  |  | 0,726 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,017 |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  | Труба гладкая жесткая из композиции самозатучающего ПВХ Дн=16мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 451220190082 |  |  |  |  | Труба гладкая жесткая из композиции самозатучающего ПВХ Дн=16мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 83 |  |  | IA18J |  |  |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Отборное устройство |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0260 |  |  |  | 0,104 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0130 |  |  |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | 2722103305566 |  |  |  |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2913134501090 |  |  |  |  | Robinet de aerisire 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,048 |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  | Отборное устройство ТК4-130-67 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 59122022084 |  |  |  |  | Отборное устройство ТК4-130-67 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  | Штуцер ЗК4-46-87 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 59122022085 |  |  |  |  | Штуцер ЗК4-46-87 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  | Прокладка ТУ 36.1103-74 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 59122022086 |  |  |  |  | Прокладка ТУ 36.1103-74 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 87 |  |  | 08-02-390-1 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель канал "Элекор" СКК10-040-025-1-К01 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,2900 |  |  |  | 1,629 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 200,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | 110-033387 |  |  |  |  | Кабель канал "Элекор" СКК10-040-025-1-К01 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0800 |  |  |  | 0,608 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0800 |  |  |  | 0,608 |  |  |
| 88 |  |  | 08-02-390-1 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель канал "Mutlusan" 40x25 самоклеющийся |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,2900 |  |  |  | 0,815 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 200,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 110-033388 |  |  |  |  | Кабель канал "Mutlusan" 40x25 самоклеющийся |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0800 |  |  |  | 0,304 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0800 |  |  |  | 0,304 |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  | Метизы |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 59122022089 |  |  |  |  | Метизы |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Кабели, провода, трубы, монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Automatizarea sistemlor ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Automatizarea sistemei de evacuare fum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | 11-01-002-03 |  |  |  | Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe pereti |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 6,75 |  |  |
|  |  |  | 1010838 |  |  |  |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00048 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011292 |  |  |  |  | White-spirit |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011396 |  |  |  |  | Prezoane zincate de stringere, diametru 16 mm, lungime 300 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 1011513 |  |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00072 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | 1012046 |  |  |  |  | Saibe zincate, diametru 16 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | 1012216 |  |  |  |  | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0130 |  |  |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  | 1012217 |  |  |  |  | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 6-8 mm, otel marca "Ст3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 1100177 |  |  |  |  | Otel cornier, 2 laturi egale, 60x60x4 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 1130021 |  |  |  |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00088 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 1130227 |  |  |  |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00113 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | 330900 |  |  |  |  | Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7400 |  |  |  | 2,22 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 340101 |  |  |  |  | Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 350461 |  |  |  |  | Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("тс") |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 350471 |  |  |  |  | Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("тс") |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 91 |  |  | 11-05-001-05 |  |  |  | Mecanism de executie, Привод цепной для окон |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,4600 |  |  |  | 10,38 |  |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7200 |  |  |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,9100 |  |  |  | 2,73 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | 11-06-001-01 |  |  |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 / ШМП |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,1500 |  |  |  | 10,30 |  |  |
|  |  |  | 1010838 |  |  |  |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011111 |  |  |  |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1011292 |  |  |  |  | White-spirit |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011513 |  |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2378 |  |  |  | 0,476 |  |  |
|  |  |  | 1110120 |  |  |  |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | 1130021 |  |  |  |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1130227 |  |  |  |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  |  | Garnituri metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5300 |  |  |  | 1,06 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Электроапаратура устанавливаемая в шкафу ЩУСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Выключатель нагрузки |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 94 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Переключатель универсальный |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,035 |  |  |
| 95 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Выключатель "Тумблер" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,035 |  |  |
| 96 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопочный сдвоенный выключатель |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,035 |  |  |
| 97 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопки управления |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 98 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 3,12 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,21 |  |  |
| 99 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Контактор малогабаритный, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 100 |  |  | 10-04-030-02 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Реле промежуточное |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,005 |  |  |
| 101 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Модульный розеточный разъем, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  | Диод 1NS5400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 61122019013102 |  |  |  |  | Диод 1NS5400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 103 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Звонок сигнальный, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  | Клеммные зажимы ЗНИ-4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 3612201901358 |  |  |  |  | Зажим наборный ЗНИ-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 6112201901359 |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6112201901360 |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  | DIN-рейка (ширина 35мм) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 6112201901361 |  |  |  |  | DIN-рейка (ширина 35мм) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  | Шина нулевая 1 (8х12) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6112201901362 |  |  |  |  | Шина нулевая 1 (8х12) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 109 |  |  | 08-02-412-1 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,6100 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00043 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 6112201901363 |  |  |  |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электроапаратура устанавливаемая в шкафу ЩУСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Электроапаратура устанавливаемая в шкафу ЩУО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Выключатель "Тумблер" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 112 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,035 |  |  |
| 113 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопочный сдвоенный выключатель |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,035 |  |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  | Клеммные зажимы ЗНИ-4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 3612201901358 |  |  |  |  | Зажим наборный ЗНИ-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 25,00 |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 6112201901359 |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  | DIN-рейка (ширина 35мм) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6112201901361 |  |  |  |  | DIN-рейка (ширина 35мм) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 117 |  |  | 08-02-412-1 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,6100 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00043 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 0,366 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 118 |  |  |  |  |  |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6112201901363 |  |  |  |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электроапаратура устанавливаемая в шкафу ЩУО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Кабели, провода, трубы, монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,730 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,7400 |  |  |  | 4,92 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,226 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 8,906 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,117 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,015 |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-HFLTx ёмк. 2х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 45122022002481 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-HFLTx ёмк. 2х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 121 |  |  |  |  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-HFLTx ёмк. 4х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 45122022002477 |  |  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-HFLTx ёмк. 4х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 122 |  |  |  |  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-HFLTx ёмк. 10х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 45122022002483 |  |  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-HFLTx ёмк. 10х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 123 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,8000 |  |  |  | 1,19 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 0,335 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 15,8000 |  |  |  | 0,79 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,8400 |  |  |  | 0,242 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 124 |  |  |  |  |  |  | Труба гладкая жесткая ПВХ Ду=20мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 4512201900820 |  |  |  |  | Труба гладкая жесткая ПВХ Ду=20мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 125 |  |  | 08-02-390-1 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель канал "Элекор" СКК10-029-010-1-К01 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,2900 |  |  |  | 1,629 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 200,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | 110-033389 |  |  |  |  | Кабель канал "Элекор" СКК10-029-010-1-К01 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0800 |  |  |  | 0,608 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0800 |  |  |  | 0,608 |  |  |
| 126 |  |  |  |  |  |  | Метизы |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 59122022089 |  |  |  |  | Метизы |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Кабели, провода, трубы, монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Automatizarea sistemei de evacuare fum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Automatizarea sistemelor termomecanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Котлы и вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | 10-08-001-01 |  |  |  | Aparate receptoare: Комплект средств управления и автоматизации для регуляции каскадной котельной |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,0000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0056 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0560 |  |  |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 128 |  |  | IA18A |  |  |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 1,82 |  |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,156 |  |  |
| 129 |  |  | IA18B |  |  |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Котлы и вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Общекотельные газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | IA18A |  |  |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,024 |  |  |
| 131 |  |  | 11-02-001-01 |  |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet: Напоромер мембранный показывающий |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 0,084 |  |  |
| 132 |  |  | 11-02-001-01 |  |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet: Датчик-реле напора |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 0,042 |  |  |
| 133 |  |  | 10-08-002-03 |  |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: Газоанализатор |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,19 |  |  |
| 134 |  |  | 10-08-002-01 |  |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: Сейсмодатчик |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Общекотельные газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Электроаппаратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Пост управления, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 136 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 3,12 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,21 |  |  |
| 137 |  |  |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 6112201901360 |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
| 138 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Звонок громкого боя, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электроаппаратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  | 11-06-001-01 |  |  |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 / ШМП |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,1500 |  |  |  | 10,30 |  |  |
|  |  |  | 1010838 |  |  |  |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011111 |  |  |  |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1011292 |  |  |  |  | White-spirit |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011513 |  |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2378 |  |  |  | 0,476 |  |  |
|  |  |  | 1110120 |  |  |  |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | 1130021 |  |  |  |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1130227 |  |  |  |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  |  | Garnituri metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5300 |  |  |  | 1,06 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Электроаппаратура в шкафу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 141 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 7,28 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,49 |  |  |
| 142 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопка с подсветкой |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 143 |  |  | 10-04-030-02 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Реле промежуточное |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 10,50 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,021 |  |  |
| 144 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Модульный розеточный разъем, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 42,00 |  |  |
| 145 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Переключатель универсальный |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 146 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопочный сдвоенный выключатель |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 2,08 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,14 |  |  |
| 147 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Контактор малогабаритный, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 148 |  |  |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 6112201901359 |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 25,00 |  |  |
| 149 |  |  |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 6112201901360 |  |  |  |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  | Клеммные зажимы ЗНИ-4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 3612201901358 |  |  |  |  | Зажим наборный ЗНИ-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 55,00 |  |  |
| 151 |  |  | 08-02-412-1 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,6100 |  |  |  | 1,122 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00043 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 2,44 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 152 |  |  |  |  |  |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 6112201901363 |  |  |  |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 153 |  |  |  |  |  |  | DIN-рейка (ширина 35мм) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6112201901361 |  |  |  |  | DIN-рейка (ширина 35мм) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 154 |  |  |  |  |  |  | Шина нулевая 1 (8х12) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6112201901362 |  |  |  |  | Шина нулевая 1 (8х12) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электроаппаратура в шкафу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. Кабели, провода, трубы, монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,290 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,7400 |  |  |  | 8,695 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 15,738 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,206 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,026 |  |  |
| 156 |  |  |  |  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-FRLS ёмк. 4х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 45122022002489 |  |  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-FRLS ёмк. 4х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 45,00 |  |  |
| 157 |  |  |  |  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-FRLS ёмк. 7х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 45122022002490 |  |  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-FRLS ёмк. 7х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 158 |  |  |  |  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-FRLS ёмк. 14х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 45122022002491 |  |  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-FRLS ёмк. 14х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS ёмк. 3х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 45122022002493 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS ёмк. 3х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-HFLTx ёмк. 14х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 45122022002494 |  |  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-HFLTx ёмк. 14х1,5 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 25,00 |  |  |
| 161 |  |  |  |  |  |  | Кабель экранированный с медными жилами МКЭШ ёмк. 2х0,75 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 45122022002480 |  |  |  |  | Кабель экранированный с медными жилами МКЭШ ёмк. 2х0,75 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 35,00 |  |  |
| 162 |  |  |  |  |  |  | Кабель экранированный с медными жилами J-Y(ST)...LG ёмк. 4x2х0,6 мм2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 45122022002496 |  |  |  |  | Кабель экранированный с медными жилами J-Y(ST)...LG ёмк. 4x2х0,6 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 163 |  |  | 08-02-408-1 |  |  |  | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 62,8000 |  |  |  | 12,56 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,4500 |  |  |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 3009235 |  |  |  |  | Contrapiulita |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 7,1000 |  |  |  | 1,42 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 5009837 |  |  |  |  | Compozitie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,3600 |  |  |  | 0,272 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5100 |  |  |  | 0,102 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 37,1000 |  |  |  | 7,42 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 11,3000 |  |  |  | 2,26 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5100 |  |  |  | 0,102 |  |  |
| 164 |  |  |  |  |  |  | Труба 10х1-20 ГОСТ 8734-75 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 45122022002501 |  |  |  |  | Труба 10х1-20 ГОСТ 8734-75 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 165 |  |  |  |  |  |  | Труба 14х2-20 ГОСТ 8734-75 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 45122022002502 |  |  |  |  | Труба 14х2-20 ГОСТ 8734-75 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 166 |  |  |  |  |  |  | Труба водогазопроводная Ду=15мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 45122022002503 |  |  |  |  | Труба водогазопроводная Ду=15мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
| 167 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,8000 |  |  |  | 0,476 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 0,019 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 0,268 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 0,268 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 0,134 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 15,8000 |  |  |  | 0,316 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 0,054 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,8400 |  |  |  | 0,097 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 168 |  |  |  |  |  |  | Труба резиновая ГОСТ 6496-67 8х3 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 45122022002504 |  |  |  |  | Труба резиновая ГОСТ 6496-67 8х3 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 169 |  |  | 08-02-410-1 |  |  |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,7000 |  |  |  | 3,34 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 2,44 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 2,44 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0210 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 32,0000 |  |  |  | 6,40 |  |  |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 5309001 |  |  |  |  | Tevi de polietilena |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,8100 |  |  |  | 0,162 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,022 |  |  |
| 170 |  |  |  |  |  |  | Труба гладкая жесткая из композиции самозатухающего ПВХ ТУ6-19-215-83, Дн=16мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 45122022002505 |  |  |  |  | Труба гладкая жесткая из композиции самозатухающего ПВХ ТУ6-19-215-83, Дн=16мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 171 |  |  |  |  |  |  | Труба гладкая жесткая из композиции самозатухающего ПВХ ТУ6-19-215-83, Дн=25мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 45122022002506 |  |  |  |  | Труба гладкая жесткая из композиции самозатухающего ПВХ ТУ6-19-215-83, Дн=25мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 172 |  |  | 08-02-390-1 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель канал "Элекор" СКК10-040-040-1-К01 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,2900 |  |  |  | 2,444 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 200,0000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | 110-033390 |  |  |  |  | Кабель канал "Элекор" СКК10-040-040-1-К01 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0800 |  |  |  | 0,912 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0800 |  |  |  | 0,912 |  |  |
| 173 |  |  |  |  |  |  | Метизы |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 59122022089 |  |  |  |  | Метизы |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 174 |  |  | 10-06-037-08 |  |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  | 1,09 |  |  |
|  |  |  | 1011521 |  |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 030401 |  |  |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 175 |  |  |  |  |  |  | Коробка соединительная КСП-12 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 59122022390 |  |  |  |  | Коробка соединительная КСП-12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 176 |  |  | IA18J |  |  |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Вентиль сильфонный Ду=10мм 15Б50Р-2М |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0260 |  |  |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0130 |  |  |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  | 2722103305566 |  |  |  |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 29131345010977 |  |  |  |  | Вентиль сильфонный Ду=10мм 15Б50Р-2М |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,036 |  |  |
| 177 |  |  |  |  |  |  | Штуцер ЗК4-46-87 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 59122022085 |  |  |  |  | Штуцер ЗК4-46-87 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 178 |  |  | IA18I |  |  |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Отборное устройство |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0930 |  |  |  | 1,86 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0460 |  |  |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2722103305566 |  |  |  |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2875274120391 |  |  |  |  | Mufa fonta M2 Dn 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 0,48 |  |  |
| 179 |  |  |  |  |  |  | Отборное устройство ТК4-130-67 16-225П |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 59122022084 |  |  |  |  | Отборное устройство ТК4-130-67 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  | Штуцер ЗК4-46-87 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 59122022085 |  |  |  |  | Штуцер ЗК4-46-87 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 181 |  |  |  |  |  |  | Прокладка ТУ 36.1103-74 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 59122022086 |  |  |  |  | Прокладка ТУ 36.1103-74 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 182 |  |  | 11-02-001-01 |  |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 14,42 |  |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 0,588 |  |  |
| 183 |  |  |  |  |  |  | Обвязка ТК4-3559-83 ОП-109 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 59122022183 |  |  |  |  | Обвязка ТК4-3559-83 ОП-109 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 184 |  |  |  |  |  |  | Наконечник навертной переходной НП-3/4" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 59122022184 |  |  |  |  | Наконечник навертной переходной НП-3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 185 |  |  |  |  |  |  | Стойка ТК4-3542-81 СП-3 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 59122022185 |  |  |  |  | Стойка ТК4-3542-81 СП-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 186 |  |  |  |  |  |  | Панель ТК4-3538-81 ПП-14 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 59122022186 |  |  |  |  | Панель ТК4-3538-81 ПП-14 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 187 |  |  |  |  |  |  | Кронштейн ТК4-3514-81 КМЩП-1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 59122022187 |  |  |  |  | Кронштейн ТК4-3514-81 КМЩП-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Кабели, провода, трубы, монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Automatizarea sistemelor termomecanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Automatizarea sistemlor ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  |  |  |  |  |  | Термометр биметалический диапазон измерений 0...60 С "WIKA" A4502 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 68122022001 |  |  |  |  | Термометр биметалический диапазон измерений 0...60 С "WIKA" A4502 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 189 |  |  |  |  |  |  | Термометр биметалический диапазон измерений 0...120 С "WIKA" A4502 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 68122022002 |  |  |  |  | Термометр биметалический диапазон измерений 0...120 С "WIKA" A4502 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 190 |  |  |  |  |  |  | Защитная трубка 100мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 68122022003 |  |  |  |  | Защитная трубка 100мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
| 191 |  |  |  |  |  |  | Манометр показывающий верхний предел измерений 4 кгс/см2 МП4-У Х 1,6 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 68122022004 |  |  |  |  | Манометр показывающий верхний предел измерений 4 кгс/см2 МП4-У Х 1,6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Регуляторы температуры воздуха приточной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  |  |  |  |  |  | Контроллер регулирующий 24В, "Аэроклим 5-AV" Шкаф автоматики ША |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 68122022005 |  |  |  |  | Контроллер регулирующий 24В, "Аэроклим 5-AV" Шкаф автоматики ША |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 193 |  |  |  |  |  |  | Датчик температуры водяной Pt1000, диапазон температур 0...90 С STw-01 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 68122022006 |  |  |  |  | Датчик температуры водяной Pt1000, диапазон температур 0...90 С STw-01 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 194 |  |  |  |  |  |  | Датчик температуры воздушный канальный Pt1000, диапазон температур -30...50 С STa-01 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 68122022007 |  |  |  |  | Датчик температуры воздушный канальный Pt1000, диапазон температур -30...50 С STa-01 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 195 |  |  |  |  |  |  | Устройство терморегулирующее, пределы: -60...+40*С ТУДЭ-1М1-4-IP54 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 68122022008 |  |  |  |  | Устройство терморегулирующее, пределы: -60...+40*С ТУДЭ-1М1-4-IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
| 196 |  |  |  |  |  |  | Дифференциальный датчик-реле давления, пределы измерения 100...1000 Па, "ТИСС" DPS-1000 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 68122022009 |  |  |  |  | Дифференциальный датчик-реле давления, пределы измерения 100...1000 Па, "ТИСС" DPS-1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Регуляторы температуры воздуха приточной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  |  |  |  |  | Щкаф автоматики состоящий из щита с монтажной панелью ЩМП-3-074 У2 dim.650х500х220 IP54 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 68122022010 |  |  |  |  | Щкаф автоматики состоящий из щита с монтажной панелью ЩМП-3-074 У2 dim.650х500х220 IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. Электроаппаратура в шкафу автоматики 1ША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  |  |  |  |  | Выключатель нагрузки двухполюсный 220В, In=20A. ВН32/2Р/20А |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022011 |  |  |  |  | Выключатель нагрузки двухполюсный 220В, In=20A. ВН32/2Р/20А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 199 |  |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=5,0 A, BA47-29C |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022012 |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=5,0 A, BA47-29C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=2,0 A, BA47-29C |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022013 |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=2,0 A, BA47-29C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 201 |  |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=1,0 A, BA47-29C |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022014 |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=1,0 A, BA47-29C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 202 |  |  |  |  |  |  | Переключатель на 2 фиксированных положения 230В, ALCLR-22 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022015 |  |  |  |  | Переключатель на 2 фиксированных положения 230В, ALCLR-22 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 203 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с белым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022016 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с белым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 204 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с красным светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022017 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с красным светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 205 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022018 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 206 |  |  |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 48В, PPBB-30N |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022019 |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 48В, PPBB-30N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 207 |  |  |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 230В, PPBB-30N |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022020 |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 230В, PPBB-30N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 208 |  |  |  |  |  |  | Реле промежуточное модульный серии 10А, 230В, РЭК 77/4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022021 |  |  |  |  | Реле промежуточное модульный серии 10А, 230В, РЭК 77/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 209 |  |  |  |  |  |  | Модульный розеточный разъем 10А, 230В, с 4п. кон-ми РРМ 77/4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022022 |  |  |  |  | Модульный розеточный разъем 10А, 230В, с 4п. кон-ми РРМ 77/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 210 |  |  |  |  |  |  | Трансформатор 220В/24В ОСО-0,25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022023 |  |  |  |  | Трансформатор 220В/24В ОСО-0,25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 211 |  |  |  |  |  |  | Контактор малогабаритный Uк-220В, КМИ10910 9А |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022024 |  |  |  |  | Контактор малогабаритный Uк-220В, КМИ10910 9А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 212 |  |  |  |  |  |  | Реле электротепловое, пределы измерений 0,63...1,0 А, РТИ 1305 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022025 |  |  |  |  | Реле электротепловое, пределы измерений 0,63...1,0 А, РТИ 1305 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 213 |  |  |  |  |  |  | Реле электротепловое, пределы измерений 1,6...2,5 А, РТИ 1307 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022026 |  |  |  |  | Реле электротепловое, пределы измерений 1,6...2,5 А, РТИ 1307 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электроаппаратура в шкафу автоматики 1ША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. Электроаппаратура в шкафу автоматики 2ША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  |  |  |  |  | Выключатель нагрузки двухполюсный 220В, In=25A. ВН32/2Р/25А |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022027 |  |  |  |  | Выключатель нагрузки двухполюсный 220В, In=25A. ВН32/2Р/25А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 215 |  |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель трехполюсный In=10,0 A, BA47-29C 3Р |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022028 |  |  |  |  | Автоматический выключатель трехполюсный In=10,0 A, BA47-29C 3Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 216 |  |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=2,0 A, BA47-29C |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022013 |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=2,0 A, BA47-29C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 217 |  |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=1,0 A, BA47-29C |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022014 |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=1,0 A, BA47-29C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 218 |  |  |  |  |  |  | Переключатель на 2 фиксированных положения 230В, ALCLR-22 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022015 |  |  |  |  | Переключатель на 2 фиксированных положения 230В, ALCLR-22 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с белым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022016 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с белым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 220 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с красным светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022017 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с красным светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 221 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022018 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 222 |  |  |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 48В, PPBB-30N |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022019 |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 48В, PPBB-30N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 223 |  |  |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 230В, PPBB-30N |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022020 |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 230В, PPBB-30N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 224 |  |  |  |  |  |  | Реле промежуточное модульный серии 10А, 230В, РЭК 77/4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022021 |  |  |  |  | Реле промежуточное модульный серии 10А, 230В, РЭК 77/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 225 |  |  |  |  |  |  | Модульный розеточный разъем 10А, 230В, с 4п. кон-ми РРМ 77/4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022022 |  |  |  |  | Модульный розеточный разъем 10А, 230В, с 4п. кон-ми РРМ 77/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 226 |  |  |  |  |  |  | Трансформатор 220В/24В ОСО-0,25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022023 |  |  |  |  | Трансформатор 220В/24В ОСО-0,25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 227 |  |  |  |  |  |  | Контактор малогабаритный Uк-220В, КМИ10910 9А |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022024 |  |  |  |  | Контактор малогабаритный Uк-220В, КМИ10910 9А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 228 |  |  |  |  |  |  | Реле электротепловое, пределы измерений 0,63...1,0 А, РТИ 1305 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022025 |  |  |  |  | Реле электротепловое, пределы измерений 0,63...1,0 А, РТИ 1305 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 229 |  |  |  |  |  |  | Реле электротепловое, пределы измерений 5,5...8,0 А, РТИ 1312 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022042 |  |  |  |  | Реле электротепловое, пределы измерений 5,5...8,0 А, РТИ 1312 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электроаппаратура в шкафу автоматики 2ША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. Электроаппаратура в шкафу автоматики 3ША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  |  |  |  |  | Выключатель нагрузки двухполюсный 220В, In=25A. ВН32/2Р/25А |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022027 |  |  |  |  | Выключатель нагрузки двухполюсный 220В, In=25A. ВН32/2Р/25А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 231 |  |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель трехполюсный In=10,0 A, BA47-29C 3Р |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022028 |  |  |  |  | Автоматический выключатель трехполюсный In=10,0 A, BA47-29C 3Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 232 |  |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=2,0 A, BA47-29C |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022013 |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=2,0 A, BA47-29C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 233 |  |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=1,0 A, BA47-29C |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022014 |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=1,0 A, BA47-29C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 234 |  |  |  |  |  |  | Переключатель на 2 фиксированных положения 230В, ALCLR-22 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022015 |  |  |  |  | Переключатель на 2 фиксированных положения 230В, ALCLR-22 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 235 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с белым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022016 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с белым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 236 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с красным светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022017 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с красным светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 237 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022018 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 238 |  |  |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 48В, PPBB-30N |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022019 |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 48В, PPBB-30N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 239 |  |  |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 230В, PPBB-30N |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022020 |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 230В, PPBB-30N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  |  | Реле промежуточное модульный серии 10А, 230В, РЭК 77/4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022021 |  |  |  |  | Реле промежуточное модульный серии 10А, 230В, РЭК 77/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 241 |  |  |  |  |  |  | Модульный розеточный разъем 10А, 230В, с 4п. кон-ми РРМ 77/4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022022 |  |  |  |  | Модульный розеточный разъем 10А, 230В, с 4п. кон-ми РРМ 77/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 242 |  |  |  |  |  |  | Трансформатор 220В/24В ОСО-0,25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022023 |  |  |  |  | Трансформатор 220В/24В ОСО-0,25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 243 |  |  |  |  |  |  | Контактор малогабаритный Uк-220В, КМИ10910 9А |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022024 |  |  |  |  | Контактор малогабаритный Uк-220В, КМИ10910 9А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 244 |  |  |  |  |  |  | Реле электротепловое, пределы измерений 0,63...1,0 А, РТИ 1305 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022025 |  |  |  |  | Реле электротепловое, пределы измерений 0,63...1,0 А, РТИ 1305 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 245 |  |  |  |  |  |  | Реле электротепловое, пределы измерений 5,5...8,0 А, РТИ 1312 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022042 |  |  |  |  | Реле электротепловое, пределы измерений 5,5...8,0 А, РТИ 1312 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электроаппаратура в шкафу автоматики 3ША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. Электроаппаратура в шкафу автоматики 4ША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 |  |  |  |  |  |  | Выключатель нагрузки двухполюсный 220В, In=20A. ВН32/2Р/20А |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022011 |  |  |  |  | Выключатель нагрузки двухполюсный 220В, In=20A. ВН32/2Р/20А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 247 |  |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=5,0 A, BA47-29C |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022012 |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=5,0 A, BA47-29C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 248 |  |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=2,0 A, BA47-29C |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022013 |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=2,0 A, BA47-29C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 249 |  |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=1,0 A, BA47-29C |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022014 |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=1,0 A, BA47-29C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  | Переключатель на 2 фиксированных положения 230В, ALCLR-22 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022015 |  |  |  |  | Переключатель на 2 фиксированных положения 230В, ALCLR-22 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 251 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с белым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022016 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с белым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 252 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с красным светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022017 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с красным светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 253 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022018 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 254 |  |  |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 48В, PPBB-30N |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022019 |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 48В, PPBB-30N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 255 |  |  |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 230В, PPBB-30N |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022020 |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 230В, PPBB-30N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 256 |  |  |  |  |  |  | Реле промежуточное модульный серии 10А, 230В, РЭК 77/4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022021 |  |  |  |  | Реле промежуточное модульный серии 10А, 230В, РЭК 77/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 257 |  |  |  |  |  |  | Модульный розеточный разъем 10А, 230В, с 4п. кон-ми РРМ 77/4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022022 |  |  |  |  | Модульный розеточный разъем 10А, 230В, с 4п. кон-ми РРМ 77/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 258 |  |  |  |  |  |  | Трансформатор 220В/24В ОСО-0,25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022023 |  |  |  |  | Трансформатор 220В/24В ОСО-0,25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 259 |  |  |  |  |  |  | Контактор малогабаритный Uк-220В, КМИ10910 9А |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022024 |  |  |  |  | Контактор малогабаритный Uк-220В, КМИ10910 9А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 260 |  |  |  |  |  |  | Реле электротепловое, пределы измерений 0,63...1,0 А, РТИ 1305 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022025 |  |  |  |  | Реле электротепловое, пределы измерений 0,63...1,0 А, РТИ 1305 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 261 |  |  |  |  |  |  | Реле электротепловое, пределы измерений 1,6...2,5 А, РТИ 1307 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022026 |  |  |  |  | Реле электротепловое, пределы измерений 1,6...2,5 А, РТИ 1307 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электроаппаратура в шкафу автоматики 4ША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Automatizarea sistemlor ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Automatizarea sistemei de evacuare fum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 |  |  |  |  |  |  | Привод цепной для окон при дымоудалении 24В, 40Вт, выпуск цепи 300мм, скорость открывания 40мм/с, Apricolor-VARIA-24 "Aprimatic" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 68122022075 |  |  |  |  | Привод цепной для окон при дымоудалении 24В, 40Вт, выпуск цепи 300мм, скорость открывания 40мм/с, Apricolor-VARIA-24 "Aprimatic" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 |  |  |  |  |  |  | Щкаф управления системой дымоудаления, с монтажной панелью ЩМП 2. 0 74 У2 (500х400х220 IP54) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022076 |  |  |  |  | Щкаф управления системой дымоудаления, с монтажной панелью ЩМП 2. 0 74 У2 (500х400х220 IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 264 |  |  |  |  |  |  | Щкаф управления окнами, с монтажной панелью ЩМП 3.2.1-0 74 У2 (300х210х150 IP54) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022077 |  |  |  |  | Щкаф управления окнами, с монтажной панелью ЩМП 3.2.1-0 74 У2 (300х210х150 IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Электроапаратура устанавливаемая в шкафу ЩУСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 |  |  |  |  |  |  | Выключатель нагрузки однополюсный 220В, In=20A. ВН32/1Р/20А |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022078 |  |  |  |  | Выключатель нагрузки однополюсный 220В, In=20A. ВН32/1Р/20А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 266 |  |  |  |  |  |  | Переключатель на 2 фиксированных положения, с дополнительной контактной группой, ALC-22 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022079 |  |  |  |  | Переключатель на 2 фиксированных положения, с дополнительной контактной группой, ALC-22 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электроапаратура устанавливаемая в шкафу ЩУСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. Электроапаратура устанавливаемая в шкафу ЩУО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  |  |  |  |  |  | Выключатель типа "Тумблер" ТВ1-4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022080 |  |  |  |  | Выключатель типа "Тумблер" ТВ1-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 268 |  |  |  |  |  |  | Выключатель типа "Тумблер" ТВ2-1-2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022081 |  |  |  |  | Выключатель типа "Тумблер" ТВ2-1-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 269 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой, с белым светофильтром, 24B, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022082 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой, с белым светофильтром, 24B, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 270 |  |  |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 24В, PPBB-30N |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022083 |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 24В, PPBB-30N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электроапаратура устанавливаемая в шкафу ЩУО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Automatizarea sistemei de evacuare fum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Automatizarea sistemelor termomecanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Котлы и вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 |  |  |  |  |  |  | Комплект средств управления и автоматизации для регуляции каскадной котельной для двух котлов |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022084 |  |  |  |  | Комплект средств управления и автоматизации для регуляции каскадной котельной для двух котлов |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 272 |  |  |  |  |  |  | Термометр биметалический диапазон измерений 0...120 С "WIKA" A4502 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 68122022002 |  |  |  |  | Термометр биметалический диапазон измерений 0...120 С "WIKA" A4502 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  | Защитная трубка 100мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 68122022003 |  |  |  |  | Защитная трубка 100мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 274 |  |  |  |  |  |  | Термоманометр, диапазон измерений температур 0...120 С, диапазон измерений давления 0...0,4 МПа, РОСМА-ТМТБ-3,1 Р1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 68122022087 |  |  |  |  | Термоманометр, диапазон измерений температур 0...120 С, диапазон измерений давления 0...0,4 МПа, РОСМА-ТМТБ-3,1 Р1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 275 |  |  |  |  |  |  | Термометр показывающий сигнализирующий, пределы измерений 0...150 С, длина соедин. капилляра 2,5м, длина погружного термобаллона 250мм, ТГП-100Эк М1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022088 |  |  |  |  | Термометр показывающий сигнализирующий, пределы измерений 0...150 С, длина соедин. капилляра 2,5м, длина погружного термобаллона 250мм, ТГП-100Эк М1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 276 |  |  |  |  |  |  | Мановакуумметр показывающий ТУ 25.02.180.335-84, пределы измирений (-1...0...3) кгс/см2 МВП4-У Х 3 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 68122022089 |  |  |  |  | Мановакуумметр показывающий ТУ 25.02.180.335-84, пределы измирений (-1...0...3) кгс/см2 МВП4-У Х 3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 277 |  |  |  |  |  |  | Манометр показывающий верхний предел измерений 4 кгс/см2 МП4-У Х 2,5 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 68122022090 |  |  |  |  | Манометр показывающий верхний предел измерений 4 кгс/см2 МП4-У Х 2,5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,00 |  |  |
| 278 |  |  |  |  |  |  | Манометр показывающий сигнализирующий ТУ 311.0225591.006-90, верхний предел измерений 4 кгс/см2 ДМ2010Сг |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 68122022091 |  |  |  |  | Манометр показывающий сигнализирующий ТУ 311.0225591.006-90, верхний предел измерений 4 кгс/см2 ДМ2010Сг |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Котлы и вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. Общекотельные газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 |  |  |  |  |  |  | Термометр биметалический диапазон измерений 0...60 С "WIKA" A4502 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022001 |  |  |  |  | Термометр биметалический диапазон измерений 0...60 С "WIKA" A4502 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 280 |  |  |  |  |  |  | Защитная трубка 100мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022003 |  |  |  |  | Защитная трубка 100мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 281 |  |  |  |  |  |  | Напоромер мембранный показывающий, верхний предел измирений 250 кгс/м2, НМП-52М1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022094 |  |  |  |  | Напоромер мембранный показывающий, верхний предел измирений 250 кгс/м2, НМП-52М1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 282 |  |  |  |  |  |  | Датчик-реле напора, пределы уставок 0,04...2,5 кПа (4...250 кгс/м2) ДЕ-57-2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022095 |  |  |  |  | Датчик-реле напора, пределы уставок 0,04...2,5 кПа (4...250 кгс/м2) ДЕ-57-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 283 |  |  |  |  |  |  | Переносной многокомпонентный газоанализатор с выносным пробозаборником, Измеряемые параметры: СО, СО2 и О2, АНКАТ-310-01 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022096 |  |  |  |  | Переносной многокомпонентный газоанализатор с выносным пробозаборником, Измеряемые параметры: СО, СО2 и О2, АНКАТ-310-01 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 284 |  |  |  |  |  |  | Сейсмодатчик настенного монтажа U=230B, Seismic M16 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022097 |  |  |  |  | Сейсмодатчик настенного монтажа U=230B, Seismic M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Общекотельные газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. Электроаппаратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 |  |  |  |  |  |  | Пост управления на 6 встраиваемых элементов КП 106 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022098 |  |  |  |  | Пост управления на 6 встраиваемых элементов КП 106 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 286 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой, 230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022018 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 287 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой, 230B, с красным светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 68122022017 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с красным светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 288 |  |  |  |  |  |  | Кнопка с подсветкой ABLFP-22, с красным светофильтром 1з+1р.к-ты, U=230B |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022101 |  |  |  |  | Кнопка с подсветкой ABLFP-22, с красным светофильтром 1з+1р.к-ты, U=230B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 289 |  |  |  |  |  |  | Звонок громкого боя U=230B, 65Дб, МЗМ-1С-055-ТСМ |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022102 |  |  |  |  | Звонок громкого боя U=230B, 65Дб, МЗМ-1С-055-ТСМ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электроаппаратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 |  |  |  |  |  |  | Шкаф управления и сигнализации, с монтажной панелью ЩМП-4-0 74 УХЛЗ (800х650х250 IP54) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022103 |  |  |  |  | Шкаф управления и сигнализации, с монтажной панелью ЩМП-4-0 74 УХЛЗ (800х650х250 IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. Электроаппаратура в шкафу ШУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 |  |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=4,0 A, BA47-29C |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022104 |  |  |  |  | Автоматический выключатель однополюсный In=4,0 A, BA47-29C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 292 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с белым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022016 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с белым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 293 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 68122022018 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 294 |  |  |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с красным светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 68122022017 |  |  |  |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с красным светофильтром, AL-22TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
| 295 |  |  |  |  |  |  | Кнопка с подсветкой ABLFP-22, с зеленым светофильтром 1з+1р.к-ты, U=230B, с дополнительным замыкающим контактом |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022108 |  |  |  |  | Кнопка с подсветкой ABLFP-22, с зеленым светофильтром 1з+1р.к-ты, U=230B, с дополнительным замыкающим контактом |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 296 |  |  |  |  |  |  | Кнопка с подсветкой ABLFP-22, с красным светофильтром 1з+1р.к-ты, U=230B, с дополнительным замыкающим контактом |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68122022101 |  |  |  |  | Кнопка с подсветкой ABLFP-22, с красным светофильтром 1з+1р.к-ты, U=230B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 297 |  |  |  |  |  |  | Реле промежуточное модульный серии 10А, 230В, РЭК 77/4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 68122022021 |  |  |  |  | Реле промежуточное модульный серии 10А, 230В, РЭК 77/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 21,00 |  |  |
| 298 |  |  |  |  |  |  | Модульный розеточный разъем 10А, 230В, с 4п. кон-ми РРМ 77/4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 68122022022 |  |  |  |  | Модульный розеточный разъем 10А, 230В, с 4п. кон-ми РРМ 77/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 21,00 |  |  |
| 299 |  |  |  |  |  |  | Переключатель универсальный УП 5314-С109, U=230B |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022112 |  |  |  |  | Переключатель универсальный УП 5314-С109, U=230B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 230В, PPBB-30N |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 68122022020 |  |  |  |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 230В, PPBB-30N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 301 |  |  |  |  |  |  | Контактор малогабаритный Uк-220В, КМИ10910 9А |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 68122022024 |  |  |  |  | Контактор малогабаритный Uк-220В, КМИ10910 9А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Электроаппаратура в шкафу ШУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Automatizarea sistemelor termomecanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionae-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |