| Lucrari de reparatie a terenului de fotbal al SIS | WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini № 1

Luvrari generale de constructie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari generale de Constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Stadion Minifotbal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsH43A Apl. K=0.5 |  | Demonrea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (ATENTIE Manopera) |  |  | m2 |  | 558,0000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCS20C |  | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor |  |  | m |  | 98,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Stilpi, plasa de protectie) |  |  | kg |  | 721,0000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Pereu - perimetru stadion) |  |  | m3 |  | 6,2000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TrI1AA02C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 21,1200 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 21,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Ingradire stadion, pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Locul unde vor fi amplasati stilpi p/tru ingradire) |  |  | m3 |  | 9,8800 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsA01C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (P/tru pereu) |  |  | m3 |  | 8,4000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu si fundatia stiltilor) |  |  | m3 |  | 7,7000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Pereu, inclusiv bordura intre stadion si pereu) |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (ATENTIE de exclus resursul Manele de rasinoase) Pelicula grosimea minim 200 microni |  |  | m2 |  | 67,0000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x4mm p/tru pereu |  |  | kg |  | 147,7000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CC01B |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Carcas p/tru bordura 4 buc. Dm.10mm ) |  |  | kg |  | 168,3000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CC01A2 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Etriere carcas bordura Dm.6mm, pas 200) |  |  | kg |  | 38,0000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Confectii inglobate in beton pentru sustinerea stilpilor confectionate din: 4buc AI dm.16, lung=1m, cu filet si piulita, talpa-tabla neagra gros. 5mm, 350x350mm ) Total 40 buc. |  |  | kg |  | 452,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Ingradire metalica confectionata din teava rectangulara 100x20x2,5mm, h=1m, in 10 rinduri) |  |  | kg |  | 2 890,0000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 235,2000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CA03C |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25 (Inclusiv fundatii de sustinere a stilpilor) |  |  | m3 |  | 22,0400 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coloane metalice teava rectangulara 100x100x3mm h=5.5m, 34buc), inclusiv talpa din tabla 350xr350x5mm |  |  | kg |  | 1 702,0000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coloane metalice teava rectangulara 120x120x4mm h=6.5m, 6buc), inclusiv talpa din tabla 400x400x5mm (P/tru iluminat si sustinerea plasei de tavan) |  |  | kg |  | 592,6000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 99,6000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CL19A |  | Ingradiri formate din impletitura sau tesatura din sirma zincata de tip Rabit, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (Plasa de sirma zincata Rabit dm. 2.5mm ochiu de 55x55mm) |  |  | m2 |  | 441,0000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rectangular gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal existenti (Atentie Porti metalice batante in 2 canaturi, confectionata din metal cu grosimea nu mai mica de 2mm, forma tipul se va coordona cu beneficiarul) 2 buc |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CL17B Aplicativ |  | Montare cablu din INOX pe stilpii metalici p/tru sustinerea plasei din poliamida (Inclusiv dispozitivele de intindere) - cablu gros 8 mm, dispozitive de intindere inox-10buc (ATENTIE Manopera) |  |  | kg |  | 62,0000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Pret de piata |  | Cablu INOX gros 8mm (7x19) |  |  |  |  | 201,0000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Pret de piata |  | Dispozitiv de intindere cablu, sarcina 500kg. INOX |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | RpCS16A |  | Ingradiri formate din Plasa poliamida dimensiuni ochi 100x100mm gros minim 3.5mm se va monta pe tavanul terenului de sport (ATENTIE MANOPERA) |  |  | m2 |  | 660,0000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Pret de piata |  | Plasa din poliamida dimensiuni ochi 100x100mm gros minim 3.5mm se va monta pe tavanul terenului de sport |  |  |  |  | 660,0000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Pret de piata |  | Autoturn telscopic pentru lucru la inltime (Montarea plasei din poliamida pe tavanul terenului) |  |  | h-ut |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ingradire stadion, pereu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Umpluturi, straturi drenante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din macadam 5-20mm (Completari) |  |  | m3 |  | 11,3000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din (Savura) Completari |  |  | m3 |  | 32,5200 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | TsH43A |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de minifotbal:(ATENTIE Covorul va fi livrat de catre beneficier) De exclus resursul - Acoperire din gazon artificial |  |  | m2 |  | 558,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Umpluturi, straturi drenante Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stadion Minifotbal Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Scari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Scara nivel inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Demontare scara, uzata) |  |  | m3 |  | 1,2800 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | TrI1AA02C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 2,6000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 2,6000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Scara exterioara) |  |  | m3 |  | 7,7000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Pereu, inclusiv bordura intre stadion si pereu) |  |  | m2 |  | 2,4400 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CC01B |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Plasa 100x100, Dm.12mm 2 buc) |  |  | kg |  | 138,3000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CA03C |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25 (Inclusiv fundatii de sustinere a stilpilor) |  |  | m3 |  | 1,6500 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CG40A Aplicativ |  | Executarea pardoselelor turnate, din granule de piatra naturala si rasina poliuretanica gr.15 mm. (ATENTIE Procurarea si aplicarea "Covorului din piatra") Culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 5,2000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei |  |  | m |  | 6,4000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CH06B |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava rectangulara 20x40x2.5mm |  |  | m |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 1,7200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara nivel inferior Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Scara stinga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Muchia treptelor din cornier) |  |  | kg |  | 24,0000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | RpDB35A |  | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, asezate pe nisip |  |  | m2 |  | 12,3000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Indepartarea stratului de fundatie a pavajului) |  |  | m3 |  | 1,2300 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | TrB01C1-1 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m |  |  | t |  | 2,9000 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 2,9000 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (ATENTIE de exclus resursul Manele de rasinoase) Pelicula grosimea minim 200 microni |  |  | m2 |  | 12,3000 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x4mm p/tru pereu |  |  | kg |  | 27,0600 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CA03C |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25 (Trotuar pina la scara) |  |  | m3 |  | 1,4000 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | CF61A Aplicativ |  | Driscuire continua a suprafetelor (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de CIMENT folosit pentru aplicarea la exterior. ATENTIE indreptarea si netezirea treptelor si a bordurei. |  |  | m2 |  | 21,9000 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CG40A Aplicativ |  | Executarea pardoselelor turnate, din granule de piatra naturala si rasina poliuretanica gr.15 mm. (ATENTIE Procurarea si aplicarea "Covorului din piatra") Culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 43,5600 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei |  |  | m |  | 31,2000 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CH06B |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava rectangulara 20x40x2.5mm |  |  | m |  | 8,2000 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 4,9200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara stinga Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Scara dreapta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | RpDB35A |  | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, asezate pe nisip |  |  | m2 |  | 12,1000 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Indepartarea stratului de fundatie a pavajului) |  |  | m3 |  | 1,2100 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | TrB01C1-1 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m |  |  | t |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (ATENTIE de exclus resursul Manele de rasinoase) Pelicula grosimea minim 200 microni |  |  | m2 |  | 12,1000 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x4mm p/tru pereu |  |  | kg |  | 26,6200 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | CA03C |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25 (Trotuar pina la scara) |  |  | m3 |  | 1,3200 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | CF61A Aplicativ |  | Driscuire continua a suprafetelor (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de CIMENT folosit pentru aplicarea la exterior. ATENTIE indreptarea si netezirea treptelor si a bordurei. |  |  | m2 |  | 14,9000 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | CG40A Aplicativ |  | Executarea pardoselelor turnate, din granule de piatra naturala si rasina poliuretanica gr.15 mm. (ATENTIE Procurarea si aplicarea "Covorului din piatra") Culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 27,0400 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei |  |  | m |  | 11,0000 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | CH06B |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava rectangulara 20x40x2.5mm |  |  | m |  | 3,1000 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 1,8600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara dreapta Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Inventar Sportiv (Reparatie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 28,2600 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | RpCR20B |  | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi |  |  | m2 |  | 28,2600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inventar Sportiv (Reparatie) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale de Constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Reparatia Retelelor de Iluminat Stadion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.1. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 08-02-363-2 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 08-03-596-5 |  | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 |  |  | 100 buc |  | 0,0600 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Pret de piata |  | Consola de sustinere a Proiectorului montata pe strilp metalic lung.600mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Pret de piata |  | Proiector pentru stadion LBLOFL3480 480 W LED 4000 K IP66 220 - 240 V Rightlight sau analogic |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГнг(A)-LS |  |  | 100 m |  | 3,0800 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Pret de piata |  | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 168,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ansamblu de cabluri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia Retelelor de Iluminat Stadion Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatie a complexului sportiv al SIS |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Borderou local de resurse № 1

Luvrari generale de constructie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 72,2688 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 167,3730 |  |  |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,2939 |  |  |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,1400 |  |  |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 48,9020 |  |  |
| 6. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 19,8899 |  |  |
| 7. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 430,3754 |  |  |
| 8. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 72,1535 |  |  |
| 9. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 11,5200 |  |  |
| 10. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 137,9600 |  |  |
| 11. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1 876,7540 |  |  |
| 12. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12,6360 |  |  |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 96,2114 |  |  |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 185,2085 |  |  |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 150,8544 |  |  |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 158,0543 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 200 microni | m | 102,6879 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 542,8190 |  |  |
| 3. | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0002 |  |  |
| 4. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0036 |  |  |
| 5. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3120 |  |  |
| 6. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,8800 |  |  |
| 7. | 1019852 | Vopsea | kg | 4,2616 |  |  |
| 8. | 11110066001311 | Mixtura poliuretanica preparata din piatra naturala marunta | t | 4,6996 |  |  |
| 9. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 17,7100 |  |  |
| 10. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 18,7643 |  |  |
| 11. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0966 |  |  |
| 12. | 1421102200544 | Savura | m3 | 35,7720 |  |  |
| 13. | 1421102200801 | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 9 495,4860 |  |  |
| 14. | 142110284523068 | Macadam 5-20 | m3 | 12,9950 |  |  |
| 15. | 14258472200525 | Nisip pentru constructii 0.3-0.7mm | m3 | 20,3727 |  |  |
| 16. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 28,7516 |  |  |
| 17. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0172 |  |  |
| 18. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1205 |  |  |
| 19. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0076 |  |  |
| 20. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 60,4140 |  |  |
| 21. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,4440 |  |  |
| 22. | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 12,0000 |  |  |
| 23. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,5652 |  |  |
| 24. | 2320166200676 | White spirit | kg | 34,3300 |  |  |
| 25. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,1328 |  |  |
| 26. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4604 |  |  |
| 27. | 2413317346100 | Grunt patrundere adinca poliuretanic | t | 0,0524 |  |  |
| 28. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3070 |  |  |
| 29. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,9346 |  |  |
| 30. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 58,3610 |  |  |
| 31. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 29,2525 |  |  |
| 32. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,2000 |  |  |
| 33. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 35,7032 |  |  |
| 34. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 11,0400 |  |  |
| 35. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 1,2717 |  |  |
| 36. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 17,1650 |  |  |
| 37. | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 14,1300 |  |  |
| 38. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 37,7630 |  |  |
| 39. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 7 612,9466 |  |  |
| 40. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 83,8850 |  |  |
| 41. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 537,6480 |  |  |
| 42. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 27,4763 |  |  |
| 43. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 68,6600 |  |  |
| 44. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 39,5769 |  |  |
| 45. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 314,2650 |  |  |
| 46. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 27,4660 |  |  |
| 47. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,7220 |  |  |
| 48. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,0138 |  |  |
| 49. | 274331235499025 | coltare din aluminiu la muchia treptei | m | 51,0300 |  |  |
| 50. | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 158,0719 |  |  |
| 51. | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 60,4360 |  |  |
| 52. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2 294,6000 |  |  |
| 53. | 2775276648886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 452,0000 |  |  |
| 54. | 2812106305701 | Mina curenta drepta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) | m | 14,1000 |  |  |
| 55. | 2818736309800 | Confectii metalice diverse | kg | 2 890,0000 |  |  |
| 56. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 203,3938 |  |  |
| 57. | 2873136306000 | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel | m2 | 441,0000 |  |  |
| 58. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,7552 |  |  |
| 59. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,8460 |  |  |
| 60. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 51,6130 |  |  |
| 61. | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 48,0000 |  |  |
| 62. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,3320 |  |  |
| 63. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 291,6000 |  |  |
| 64. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,3320 |  |  |
| 65. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 48,0000 |  |  |
| 66. | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 48,0000 |  |  |
| 67. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,1722 |  |  |
| 68. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,0332 |  |  |
| 69. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 5,6520 |  |  |
| 70. | 339645472 | Plasa din poliamin dimensiuni ochi 100x100mm gros minim 3.5mm se va monta pe tavanul terenului de sport | m2 | 693,0000 |  |  |
| 71. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 84,5428 |  |  |
| 72. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,9354 |  |  |
| 73. | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,3342 |  |  |
| 74. | 45864886144 | Proiector pentru stadion LBLOFL3480 480 W LED 4000 K IP66 220 - 240 V Rightlight | buc | 6,0000 |  |  |
| 75. | 45864932144 | Consola de sustinere a Proiectorului montata pe strilp metalic lung.600mm | buc | 6,0000 |  |  |
| 76. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,0160 |  |  |
| 77. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2,4640 |  |  |
| 78. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 37,5760 |  |  |
| 79. | 5009090 | Profil de montaj | buc | 9,9000 |  |  |
| 80. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,1540 |  |  |
| 81. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0616 |  |  |
| 82. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,0156 |  |  |
| 83. | 5548216365479 | Dispozitiv de intindere cablu INOX | m | 10,5000 |  |  |
| 84. | 55482365479 | Cablu INOX gros 8mm (7x19) | m | 211,0500 |  |  |
| 85. | 986463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2 | m | 168,0000 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4730 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 17,7000 |  |  |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7980 |  |  |
| 4. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 5. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1490 |  |  |
| 6. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 24,8724 |  |  |
| 7. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 12,4362 |  |  |
| 8. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,2031 |  |  |
| 9. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1208 |  |  |
| 10. | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,3154 |  |  |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,9072 |  |  |
| 12. | 2952220000001 | Autogudronator cu stropitor emulsie | h-ut | 0,4927 |  |  |
| 13. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,4754 |  |  |
| 14. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 15,8460 |  |  |
| 15. | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 3,9618 |  |  |
| 16. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,5053 |  |  |
| 17. | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0760 |  |  |
| 18. | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0494 |  |  |
| 19. | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0228 |  |  |
| 20. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,0892 |  |  |
| 21. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,8370 |  |  |
| 22. | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 19,5858 |  |  |
| 23. | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,1674 |  |  |
| 24. | 331101 | Compactor pneumatic | h-ut | 0,5457 |  |  |
| 25. | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 4,7430 |  |  |
| 26. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,6025 |  |  |
| 27. | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 7,5904 |  |  |
| 28. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4730 |  |  |
| 29. | 887436549 | Autoturn telscopic pentru lucru la inltime (Montarea plasei din poliamida pe tavanul terenului) | h-ut. | 16,0000 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a complexului sportiv al SIS | Investitor Serviciul de Informatii si Securitate |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de Constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Stadion Minifotbal |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 1 | TsH43A Apl. K=0.5 | Demonrea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (ATENTIE Manopera) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1235 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpCS20C | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor | m |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Stilpi, plasa de protectie) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Pereu - perimetru stadion) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Ingradire stadion, pereu |  |  |  |  |
| 7 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Locul unde vor fi amplasati stilpi p/tru ingradire) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (P/tru pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu si fundatia stiltilor) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Pereu, inclusiv bordura intre stadion si pereu) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (ATENTIE de exclus resursul Manele de rasinoase) Pelicula grosimea minim 200 microni | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 200 microni | m | 1,0700 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x4mm p/tru pereu | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Carcas p/tru bordura 4 buc. Dm.10mm ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | CC01A2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Etriere carcas bordura Dm.6mm, pas 200) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0150 |  |  |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 |  |  |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |  |  |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Confectii inglobate in beton pentru sustinerea stilpilor confectionate din: 4buc AI dm.16, lung=1m, cu filet si piulita, talpa-tabla neagra gros. 5mm, 350x350mm ) Total 40 buc. | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276648886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Ingradire metalica confectionata din teava rectangulara 100x20x2,5mm, h=1m, in 10 rinduri) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2818736309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25 (Inclusiv fundatii de sustinere a stilpilor) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 |  |  |
|  | 14258472200525 | Nisip pentru constructii 0.3-0.7mm | m3 | 0,7600 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coloane metalice teava rectangulara 100x100x3mm h=5.5m, 34buc), inclusiv talpa din tabla 350xr350x5mm | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coloane metalice teava rectangulara 120x120x4mm h=6.5m, 6buc), inclusiv talpa din tabla 400x400x5mm (P/tru iluminat si sustinerea plasei de tavan) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | CL19A | Ingradiri formate din impletitura sau tesatura din sirma zincata de tip Rabit, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (Plasa de sirma zincata Rabit dm. 2.5mm ochiu de 55x55mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 2873136306000 | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0800 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rectangular gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal existenti (Atentie Porti metalice batante in 2 canaturi, confectionata din metal cu grosimea nu mai mica de 2mm, forma tipul se va coordona cu beneficiarul) 2 buc | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | CL17B Aplicativ | Montare cablu din INOX pe stilpii metalici p/tru sustinerea plasei din poliamida (Inclusiv dispozitivele de intindere) - cablu gros 8 mm, dispozitive de intindere inox-10buc (ATENTIE Manopera) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | Pret de piata | Cablu INOX gros 8mm (7x19) |  |  |  |  |
|  | 55482365479 | Cablu INOX gros 8mm (7x19) | m | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | Pret de piata | Dispozitiv de intindere cablu, sarcina 500kg. INOX |  |  |  |  |
|  | 5548216365479 | Dispozitiv de intindere cablu INOX | m | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | RpCS16A | Ingradiri formate din Plasa poliamida dimensiuni ochi 100x100mm gros minim 3.5mm se va monta pe tavanul terenului de sport (ATENTIE MANOPERA) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | Pret de piata | Plasa din poliamida dimensiuni ochi 100x100mm gros minim 3.5mm se va monta pe tavanul terenului de sport |  |  |  |  |
|  | 339645472 | Plasa din poliamin dimensiuni ochi 100x100mm gros minim 3.5mm se va monta pe tavanul terenului de sport | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | Pret de piata | Autoturn telscopic pentru lucru la inltime (Montarea plasei din poliamida pe tavanul terenului) | h-ut |  |  |  |
|  | 887436549 | Autoturn telscopic pentru lucru la inltime (Montarea plasei din poliamida pe tavanul terenului) | h-ut. | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Umpluturi, straturi drenante |  |  |  |  |
| 30 | TsC54C | Strat de fundatie din macadam 5-20mm (Completari) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 142110284523068 | Macadam 5-20 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | TsC54A | Strat de fundatie din (Savura) Completari | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200544 | Savura | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de minifotbal:(ATENTIE Covorul va fi livrat de catre beneficier) De exclus resursul - Acoperire din gazon artificial | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1235 |  |  |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,2830 |  |  |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,1082 |  |  |
|  | 1421102200801 | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 17,0000 |  |  |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0071 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0351 |  |  |
|  | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0085 |  |  |
|  | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Scari |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Scara nivel inferior |  |  |  |  |
| 33 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Demontare scara, uzata) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Scara exterioara) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Pereu, inclusiv bordura intre stadion si pereu) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Plasa 100x100, Dm.12mm 2 buc) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25 (Inclusiv fundatii de sustinere a stilpilor) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 |  |  |
|  | 14258472200525 | Nisip pentru constructii 0.3-0.7mm | m3 | 0,7600 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | CG40A Aplicativ | Executarea pardoselelor turnate, din granule de piatra naturala si rasina poliuretanica gr.15 mm. (ATENTIE Procurarea si aplicarea "Covorului din piatra") Culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2624 |  |  |
|  | 11110066001311 | Mixtura poliuretanica preparata din piatra naturala marunta | t | 0,0620 |  |  |
|  | 2413317346100 | Grunt patrundere adinca poliuretanic | t | 0,00069 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2952220000001 | Autogudronator cu stropitor emulsie | h-ut | 0,0065 |  |  |
|  | 331101 | Compactor pneumatic | h-ut | 0,0072 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 274331235499025 | coltare din aluminiu la muchia treptei | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava rectangulara 20x40x2.5mm | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2812106305701 | Mina curenta drepta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) | m | 1,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Scara stinga |  |  |  |  |
| 44 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Muchia treptelor din cornier) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, asezate pe nisip | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Indepartarea stratului de fundatie a pavajului) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 | TrB01C1-1 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (ATENTIE de exclus resursul Manele de rasinoase) Pelicula grosimea minim 200 microni | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 200 microni | m | 1,0700 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x4mm p/tru pereu | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 51 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25 (Trotuar pina la scara) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 |  |  |
|  | 14258472200525 | Nisip pentru constructii 0.3-0.7mm | m3 | 0,7600 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 | CF61A Aplicativ | Driscuire continua a suprafetelor (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de CIMENT folosit pentru aplicarea la exterior. ATENTIE indreptarea si netezirea treptelor si a bordurei. | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 53 | CG40A Aplicativ | Executarea pardoselelor turnate, din granule de piatra naturala si rasina poliuretanica gr.15 mm. (ATENTIE Procurarea si aplicarea "Covorului din piatra") Culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2624 |  |  |
|  | 11110066001311 | Mixtura poliuretanica preparata din piatra naturala marunta | t | 0,0620 |  |  |
|  | 2413317346100 | Grunt patrundere adinca poliuretanic | t | 0,00069 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2952220000001 | Autogudronator cu stropitor emulsie | h-ut | 0,0065 |  |  |
|  | 331101 | Compactor pneumatic | h-ut | 0,0072 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 274331235499025 | coltare din aluminiu la muchia treptei | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 55 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava rectangulara 20x40x2.5mm | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2812106305701 | Mina curenta drepta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) | m | 1,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 56 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Scara dreapta |  |  |  |  |
| 57 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, asezate pe nisip | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 58 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Indepartarea stratului de fundatie a pavajului) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 59 | TrB01C1-1 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 60 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 61 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (ATENTIE de exclus resursul Manele de rasinoase) Pelicula grosimea minim 200 microni | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 200 microni | m | 1,0700 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 62 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x4mm p/tru pereu | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 63 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25 (Trotuar pina la scara) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 |  |  |
|  | 14258472200525 | Nisip pentru constructii 0.3-0.7mm | m3 | 0,7600 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 64 | CF61A Aplicativ | Driscuire continua a suprafetelor (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de CIMENT folosit pentru aplicarea la exterior. ATENTIE indreptarea si netezirea treptelor si a bordurei. | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 65 | CG40A Aplicativ | Executarea pardoselelor turnate, din granule de piatra naturala si rasina poliuretanica gr.15 mm. (ATENTIE Procurarea si aplicarea "Covorului din piatra") Culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2624 |  |  |
|  | 11110066001311 | Mixtura poliuretanica preparata din piatra naturala marunta | t | 0,0620 |  |  |
|  | 2413317346100 | Grunt patrundere adinca poliuretanic | t | 0,00069 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2952220000001 | Autogudronator cu stropitor emulsie | h-ut | 0,0065 |  |  |
|  | 331101 | Compactor pneumatic | h-ut | 0,0072 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 66 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 274331235499025 | coltare din aluminiu la muchia treptei | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 67 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava rectangulara 20x40x2.5mm | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2812106305701 | Mina curenta drepta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) | m | 1,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 68 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Inventar Sportiv (Reparatie) |  |  |  |  |
| 69 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 70 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0200 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Reparatia Retelelor de Iluminat Stadion |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Echipament de iluminat |  |  |  |  |
| 71 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,5500 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,5600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 72 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 346,0000 |  |  |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0040 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 38,0000 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 165,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,8300 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 139,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 13,3000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,8300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 73 | Pret de piata | Consola de sustinere a Proiectorului montata pe strilp metalic lung.600mm | buc |  |  |  |
|  | 45864932144 | Consola de sustinere a Proiectorului montata pe strilp metalic lung.600mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 74 | Pret de piata | Proiector pentru stadion LBLOFL3480 480 W LED 4000 K IP66 220 - 240 V Rightlight sau analogic | buc |  |  |  |
|  | 45864886144 | Proiector pentru stadion LBLOFL3480 480 W LED 4000 K IP66 220 - 240 V Rightlight | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |
| 75 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГнг(A)-LS | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 76 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2 |  |  |  |  |
|  | 986463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |