CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria com.Schineni, r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria com.Schineni, r-nul Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări pentru asigurarea siguranței rutiere la obiectul  Lucrări de intreținere periodică a străzii Școlii din sat. Schineni, r-nul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200 | buc |  | 9,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1000 |  |
| 2 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300 | buc |  | 9,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |  |
|  | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 3 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | m2 |  | 89,25 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |

Primarul comunei Schineni                                                                                   Leșan Silvia