Formular Nr.1

WinСmeta

Lucrari de reparatie a cazangeriei Oficiul Medicului de Famile Micăuți situat sat Micauti, r-nul Straseni

(denumirea obiectivului)

# Deviz cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari tehnice sanitare |  |  |
| 1 | RpIA53A | Demontarea cazanelor de încălzire centrală | buc | 1,000 |
| 2 | RpIA59C | Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2" | buc | 2,000 |
| 3 | RpID21B | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 4,000 |
| 4 | RpID26C | Demontarea teurilor si mufelor de reglare cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 4,000 |
| 5 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 4,000 |
| 6 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" | buc | 6,000 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 6,000 |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 |  |  |
| 9 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"( supapa de sens) | buc | 2,000 |
| 10 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" | buc | 12,000 |
| 11 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" | buc | 8,000 |
| 12 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montată în coloane la instalații de încălzire centrala, avînd diametrul exterior de 40,0 mm | m | 22,000 |
| 13 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montată în coloane la instalații de încălzire centrala, avînd diametrul exterior de 32,0 mm | m | 8,000 |
| 14 | IB06A | Radiatoare din otel , monobloc avînd lungimea de pînă la 1000 mm, inclusive (500x800) | buc | 2,000 |
| 15 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire central, avînd diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,000 |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalații de încălzire central, avînd diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,000 |
| 17 | IC38C | Piesa de racordare(racord drept),cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,000 |
| 18 | ID02C | Niplu de reglare pentru instalații de încălzire central,avînd diametrul | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nominal de 1 1/4- 1 1/2 (niplu bronz) |  |  |
| 19 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avînd diametrul nominal de 1 1/4- 1 1/2 | buc | 2,000 |
| 20 | IC01C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industrial),tava avind diametrul de 1 1/4 | m | 1,000 |
| 21 | GD04A | Imbinre de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50mm | buc | 6,000 |
| 22 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1’’inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,000 |
| 23 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 20 | m | 2,000 |
| 24 | RpIF14A | Confectionarea pe santier a curbelor din teava de instalatii si teava de constructii, prin indoire d- 20mm | buc | 2,000 |
| 25 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4 | buc | 1,000 |
| 26 | IB14B | Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executarea cu teava si fitinguri cu diametrul de 3/4 furtun flexibil de gaze L-1500 | buc | 1,000 |
| 27 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusive cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m | 3,000 |
| 28 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la | m | 3,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire(aeroterme,termoconvectoa re,covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8 …1 |  |  |  |
| 29 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire(aeroterme,termoconvectoa re,covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4 …2 | m | 40,000 |  |
| 30 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare- contractare și de functionare a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire(aeroterme,termoconvectoa re,covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8 …1 | m | 3,000 |  |
| 31 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare- contractare și de functionare a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire(aeroterme,termoconvectoa re,covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1/4 …2 | m | 40,000 |  |
|  |  | Total Lucrari tehnice sanitare |  |  |  |
|  |  | 2. Montare Utilaj |  |  |  |
| 32 | IA12B | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete | buc | 1,000 |  |
| 33 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 60l | buc | 1,000 |  |
| 34 |  | Kit fixare vas de exapnsiune | buc | 1,000 |  |
| 35 | 11-02-042- 03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 20 | buc | 3,000 |  |
| 36 | IA25A | Separator de hidraulic pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala | buc | 1,000 |  |
| 37 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat | buc | 1,000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton |  |  |  |
| 38 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 2,000 |  |
| 39 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 2,000 |  |
| 40 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm | buc | 1,000 |  |
| 41 | TfD02A | Montarea pe conducta a termometrului | buc | 2,000 |  |
| 42 | TfD01A | Montarea pe conducta a manometrului | buc | 1,000 |  |
| 43 | SE56A | Filtru pentru impuritati, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1’’ – 2’’ | buc | 2,000 |  |
|  |  | Total Montare Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3. UTILAJ |  |  |  |
| 44 |  | Microcentrala condens 40kw | buc | 1,000 |  |
| 45 |  | Kit evacuare condens | buc | 1,000 |  |
| 46 |  | Dezerator automat 1/2'' | buc | 1,000 |  |
| 47 |  | Vas de expansiune (incalzire) 24l | buc | 1,000 |  |
| 48 |  | Separator hidraulic cu 3cai | buc | 1,000 |  |
| 49 |  | Filtru Magnetic | buc | 1,000 |  |
| 50 |  | Filtru Anticalcar | buc | 1,000 |  |
| 51 |  | Pompa circulatie VA 55/130M | buc | 1,000 |  |
| 52 |  | Termostat cu sonda posterioara | buc | 1,000 |  |
| 53 |  | Manometru | buc | 1,000 |  |
| 54 |  | Termometru | buc | 1,000 |  |
| 55 |  | Stabilizator de tensiune | buc | 1,000 |  |
| 56 |  | Filtru pentru impuritati 1 1/2 | buc | 2,000 |  |

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)