CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Baza Auto a Cancelariei de Stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Baza Auto a Cancelariei de Stat

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de reparatie la tavane si pereti in parcare (pasarela-podet), in incinta Baza Auto a Cancelariei de Stat, din mun.Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Servicii de reparatie (Pasarela podet) |  |  |
|  |  | 1.1. Tavanul |  |  |
| 1 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 105,300 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Extra) | m2 | 105,300 |
| 3 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe beton existent, executate mecanizat (Vopsea latex mata Mattlatex D100, culoarea antracit) | m2 | 105,300 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 4 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 85,800 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 17,000 |
| 6 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,000 |
| 7 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 17,000 |
| 8 | CF17C | Diverse Servicii - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,000 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Extra) | m2 | 85,800 |
| 11 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe beton existent, executate mecanizat (Vopsea latex mata Mattlatex D100, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 85,800 |
|  |  | 1.3. Pereti cu profnastil |  |  |
| 12 | СF59B aplicativ | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (banda de etansare, banda pentru imbinarea rosturilor, chit pe baza de ipsos, grund se exclud; se adauga elemente de sustinere cu norma 1.2buc/m2; suruburi cu autofiletare de inlocuit cu accesorii pentru fixare tabla cutata, norma 9buc/m2; placi gips-carton se inlocuieste cu profnastil cu norma 1.15, grosimea minima 0.5mm, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 52,500 |
| 13 | CK26B | Coltar din tabla vopsita pe perimetru | m | 62,400 |
|  |  | 1.4. Pereti cu sadwich |  |  |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 280,000 |
| 15 | CN28B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat | t | 0,280 |
| 16 | CD73B | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse intre riglelor. Panou Sandwich PIR 60mm cu lacat ascuns | m2 | 51,600 |
|  |  | 1.5. Servicii de demontare |  |  |
| 17 | RpCM33F | Demontarea placajelor din sticla | m2 | 51,600 |
| 18 | RpAcA49E | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 400-500 mm | m | 22,000 |
| 19 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm | m | 22,000 |
|  |  | 1.6. Transportare deseuri |  |  |
| 20 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 6,400 |
| 21 | TsI50B10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 20 km | t | 6,400 |
|  |  | 2. Servicii de reparatie (fatada) |  |  |
|  |  | 2.1. Servicii de demontare |  |  |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 23,000 |
|  |  | 2.2. Pereti cu profnastil |  |  |
| 23 | СF59B aplicativ | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (banda de etansare, banda pentru imbinarea rosturilor, chit pe baza de ipsos, grund se exclud; se adauga elemente de sustinere cu norma 1.2buc/m2; suruburi cu autofiletare de inlocuit cu accesorii pentru fixare tabla cutata, norma 9buc/m2; placi gips-carton se inlocuieste cu profnastil cu norma 1.15, grosimea minima 0.5mm, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 23,000 |
| 24 | CK26B | Coltar din tabla vopsita pe perimetru | m | 57,000 |
|  |  | 2.3. Transportare deseuri |  |  |
| 25 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 2,600 |
| 26 | TsI50B10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 20 km | t | 2,600 |