| Constructia centralei electice fotovoltaice cu puterea instalata de 35 kW pentru alimentarea cu e.e. a obiectului existent : NLC 7121628, in sat. Marianca de Jos, r-ul. .Stefan Voda | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1

Ingradirea teritoriului

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ingradirea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Gard metalic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CO06B3 |  |  |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier- Panou euro gard bordurat zincat H-2,0m L-2,5m D-5,0mm |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 32,500 |  |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9200 |  |  |  | 119,600 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 23,400 |  |  |
|  |  |  | 1421102200161 |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 5,200 |  |  |
|  |  |  | 1421202200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0430 |  |  |  | 5,590 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,8800 |  |  |  | 1 284,400 |  |  |
|  |  |  | 2952270003700 |  |  |  |  | Centrala de beton |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,900 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Panou euro gard bordurat zincat H-2,0m L-2,5m D-5,0mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,000 |  |
|  |  |  | 23551427 |  |  |  |  | Panou euro gard bordurat zincat H-2,0m L-2,5m D-5,0mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 52,000 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Stilp zincat 20 L=2,6m 50x50mmx3 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,000 |  |
|  |  |  | 25536544 |  |  |  |  | Stilp zincat 20 L=2,6m 50x50mmx3 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 52,000 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | - Element de fixare Standard zincat si vopsit |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,000 |  |
|  |  |  | 21547845 |  |  |  |  | - Element de fixare Standard zincat si vopsit |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 208,000 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Capac de plastic 50x50mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,000 |  |
|  |  |  | 21554784 |  |  |  |  | Capac de plastic 50x50mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 52,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Gard metalic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Poarta si portita metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | TsA02C |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,1100 |  |  |  | 0,591 |  |  |
| 7 |  |  | CK14A |  |  |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi Poarta zincata vopsita H=2,05m, L=3m |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,150 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 1,168 |  |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 5,904 |  |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 1,107 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 2,337 |  |  |
|  |  |  | 2874115817604 |  |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 24,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 24,600 |  |  |
|  |  |  | 2874125881227 |  |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 24,600 |  |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,615 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  | 0,707 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 1,415 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,2500 |  |  |  | 7,688 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,123 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Poarta zincata vopsita H=2,05m, L=3m |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2355144774 |  |  |  |  | Poarta zincata vopsita H=2,05m, L=3m |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Stilp zincat 20 L=2,6m 100*100mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2125547777 |  |  |  |  | Stilp zincat 20 L=2,6m 100*100mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,000 |  |  |
| 10 |  |  | CK14A |  |  |  | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi Portita zincata vopsita H=2,05m, L=0,9m |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,850 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,352 |  |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 1,776 |  |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,333 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 0,703 |  |  |
|  |  |  | 2874115817604 |  |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 7,400 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 7,400 |  |  |
|  |  |  | 2874125881227 |  |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 7,400 |  |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,185 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  | 0,213 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 0,426 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,2500 |  |  |  | 2,312 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,037 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Portita zincata vopsita H=2,05m, L=0,9m |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2363645474554 |  |  |  |  | Portita zincata vopsita H=2,05m, L=0,9m |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 12 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,087 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Poarta si portita metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradirea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat | Iu. Vatamanu |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |