| Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plamadeala", mun. Chisinau, str. Independentei 1 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie in sala de studii nr. 120

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie generala -sala de studi nr 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi.) |  |  | m2 |  | 2,2000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,4620 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,4620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 58,3700 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 13,4251 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,4251 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,7511 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,7511 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,7511 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura |  |  | m2 |  | 58,3700 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 22,7643 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,7643 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,9185 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,9185 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 79,5000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 11,1300 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 32,9925 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,9750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 5,1700 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,6826 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 1,5510 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 75,5337 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0579 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4084 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,1530 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 84,6700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,9340 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 93,1370 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 12,7005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0254 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 84,6700 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 38,1015 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,4670 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 89,3184 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0847 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0847 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 84,6700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,5401 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,7005 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,2335 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-SE EXCLUDE VOPSEA |  |  | m2 |  | 84,6700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 46,5685 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,0802 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 42,3350 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,2335 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1693 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 58,3700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,7555 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 119,6585 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 233,4800 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 61,2885 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8756 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 58,3700 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 8,1718 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 24,2235 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,9185 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  | m2 |  | 58,3700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 27,3172 |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 1 796,8387 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 5,2848 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4110 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,9031 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,1674 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat |  |  | m2 |  | 58,3700 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 8,1718 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 24,2235 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,9185 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exlude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 |  |  | m2 |  | 58,3700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,8370 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 72,9625 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  |  | m2 |  | 62,2078 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 1,7774 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 35,5473 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 4,7396 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 29,6228 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0889 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 11,8491 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,4219 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0355 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,7511 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 29,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 15,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4500 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  |  | m |  | 29,5800 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,1740 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 1,4500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0145 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0058 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,6250 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 3,4800 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,2900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1450 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK57D |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - Low-E |  |  | m2 |  | 10,7100 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,8774 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 10,7100 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 69,6150 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 17,0289 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 17,4573 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 5,4621 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 1,3173 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3084 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,7136 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 1,1128 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm |  |  | m |  | 5,2500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,4200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0525 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm |  |  | m |  | 5,2500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 31,5000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0525 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm |  |  | m |  | 5,2500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,6800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4200 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 5,2500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 21,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0525 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsH92B |  | Incarcarea in auto:materialului demontat |  |  | t |  | 3,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,3300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 3,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 3,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,1250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala -sala de studi nr 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,9800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 55,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 18,7000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 59,4825 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 1,6995 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 55,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 36,8500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 61,7100 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 1,2100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,8100 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led ermetic |  |  | buc |  | 9,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,7700 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0100 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0303 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,2700 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 10,3600 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 36,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 17,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,6200 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Tablou electric 6 module aparent cu lacata |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |