Caiet de sarcini

Pentru procedura de achiziție

Cererea Ofertelor de Prețuri

Or. Drochia

(localitatea)

- Autoritatea contractantă 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Organizatorul procedurii de achiziţie 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Obiectul achiziţiei: Lucrări la  Implementarea Proiectului “Promovarea modului activ de viață și a interacțiunii comunitare prin crearea oportunităților de agrement în zona de revitalizare “ Valea Curechiului “ or. Drochia. REPETAT.

- Cod CPV :  45200000-9

Lista cu cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructii. |  |  |
|  |  | 1.1. Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM -420 m2 |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,84 |
| 2 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 142,00 |
| 3 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 5,28 |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 15, БP100.20.8 | m | 86,00 |
| 5 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, Н=10 см) | m3 | 42,00 |
| 6 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-40 мм,Н=12см) | m3 | 50,40 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,26 |
| 8 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Устройство асфальтобетонного покрытия Н= 4,0 см ) | m2 | 420,00 |
| 9 | CN54A pr | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan 300gr +dizolvantr 300gr la m2) | m2 | 420,00 |
| 10 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal:acoperire tip fibrilated, cu inaltimea firului minim 26mm, 110 microni tufing type 1/4 100% PE cu densitatea minima 5000 Dtex, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001 | m2 | 420,00 |
| 11 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm | m | 26,80 |
|  |  | 1.2. Ingradirea teritoriului |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 12 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 18,50 |
| 13 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 29,60 |
|  |  | 1.2.2. Gard de protectie |  |  |
| 14 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6 | kg | 99,57 |
| 15 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III d12 | kg | 320,40 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 18,50 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 100x100x4; 80x80x4 , tabla100x100x5, 120x120x10 inglobate total sau partial in beton (стойки, пластины) | kg | 1 270,90 |
| 18 | CL19B apl | Gard metalic din tesatura din sirma de otel (plasa Rabita ochi 50*50 d2.5 zincata) pe rama din cornier metalic 50*5 (2013.12kg ), inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (armatura A I d6 115kg) (Металлические ограждения из вязанной стальной проволочной сетки Rabita ячейкой 50*50 по металлическому каркасу из уголка 50*5 (2013.12кг ) ) | m2 | 240,80 |
| 19 | CL57Aapl | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Усиление сетки арматурой A III d10 ) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg | 105,48 |
| 20 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 3,505 |
|  |  | 2. Dotari |  |  |
|  |  | 2.1. Poarta de mini fotbal 3.0*2.0*0.5 ( 2buc ) |  |  |
| 21 | TsH38A | Confectionarea si montarea porti de fotbal din metal (teava profilata 80*40*3 -10m, teava profilata 40*20*3 -12m la 1 poarta) (Изготовление и установка футбольные ворота) | buc | 2,00 |
| 22 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,32 |
| 23 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, (покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для металл.поверхностей) | t | 0,32 |
|  |  | 2.2. Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (2buc) (с выносом 1.6 м ) |  |  |
| 24 | TsH38F | Confectionarea si montarea stilpi din metal profilat, la teren de baschet ( teava patrata 140*140*4 156.6kg ) | buc | 2,00 |
| 25 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,313 |
| 26 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv (покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для металл.поверхностей) | t | 0,313 |
| 27 |  | Panou de baschet din plastic transparent antivandal (plexiglas), cu Inel de amortizare si plasa | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Amenajari |  |  |
| 28 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 4,00 |
| 29 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 4,00 |

- Scopul achiziţiei: Lucrări la Implementarea Proiectului “Promovarea modului activ de viață și a interacțiunii comunitare prin crearea oportunităților de agrement în zona de revitalizare “ Valea Curechiului “ or. Drochia. REPETAT. - Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor: 45 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Nord. - Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.1996. - Modul de întocmire a ofertelor: - Fiecare document prezentat este semnat electronic. - Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ cu corespunderea cerinţelor. - Relaţii de contact: or. Drochia, bd. Independenței, nr. 15 A. Foalea Ion - specialist in construcții,gospodărie comunală și drumuri - 078900530 Codrean Mariana- specialist în achiziții - 078900445 ## Președintele grupului de lucru : Nina CERETEU L.Ș. ## Ex: Codrean M Tel.: 078900445