____

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistem cu panouri fotovoltaice pentru STI al MAI din mun.Chisinau, str. Iacob Hincu,3A | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 03-2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de Constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Constructia metalica pentru Panouri Fotovoltaice |  |  |  |  |
| 1 | CL15A Aplicativ | Schelete metalice pentru sere din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier Aplicativ (Constructii metalice - se exclud) | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 90,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,3600 |  |  |
|  | 2681126002012 | Pinza de slefuit 23x30 cm, gr.16 | buc | 0,0300 |  |  |
| 2 |  | element de imbinare a profilului 41*41 | buc |  |  |  |
|  | 1-1 | element de imbinare a profilului 41*41 | buc | 1,0000 |  |  |
| 3 |  | Profil 41*41 pentru suport module fotovoltaice | m |  |  |  |
|  | 1-2 | Profil 41*41 | m | 1,0000 |  |  |
| 4 | CL15A Aplicativ | Schelete metalice pentru sere din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier Aplicativ (Constructii metalice - se exclud) | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 90,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,3600 |  |  |
|  | 2681126002012 | Pinza de slefuit 23x30 cm, gr.16 | buc | 0,0300 |  |  |
| 5 |  | Teava profilata 40x40x2.0 | m |  |  |  |
|  | 5777777777 | Teava profilata 40x40x2.0 | m | 1,0000 |  |  |
| 6 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de Montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,3800 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,3800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5900 |  |  |
| 8 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 9 |  | Papuci cablu cositori tip: inel 120 | buc |  |  |  |
|  | 1.12.1.4 | Papuci cablu cositori tip: inel 120 | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 |  | Cablu AVVG 5*120mm | m |  |  |  |
|  | 1-4 | Cablu AVVG 5*120mm | m | 1,0000 |  |  |
| 11 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |  |  |
| 12 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 13 |  | Papuci cablu cositori tip: inel 16 | buc |  |  |  |
|  | 1.1.1.4 | Papuci cablu cositori tip: inel 16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 |  | Tub termocontractabil 6.4-3.2 | buc |  |  |  |
|  | 1.1.1.12.78 | Tub termocontractabil 6.4-3.2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 |  | Cablu VVGng-LS 5*16mm | m |  |  |  |
|  | 1-5 | Cablu VVGng-LS 5*16mm | m | 1,0000 |  |  |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 17 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 18 |  | Cablu KBE-DB+ 1*6mm (rosu) | m |  |  |  |
|  | 2-7 | Cablu KBE-DB+ 1*6mm (rosu) | m | 1,0000 |  |  |
| 19 |  | Cablu KBE-DB+ 1*6mm (negru) | m |  |  |  |
|  | 2-8 | Cablu KBE-DB+ 1*6mm (negru) | m | 1,0000 |  |  |
| 20 |  | Cablu KBE-DB+ 1*6mm (verde-galben) | m |  |  |  |
|  | 2-9 | Cablu KBE-DB+ 1*6mm (verde-galben) | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.2. Accesorii metalice |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,7000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,1000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5600 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,7500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,1600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5600 |  |  |
| 22 |  | jgheab metalic cu capac 100*50 | m |  |  |  |
|  | 1-3 | jgheab metalic 100*50 | m | 1,0000 |  |  |
| 23 |  | Element conexiune jgheab metalic | buc |  |  |  |
|  | 2-3-40.89 | Element conexiune jgheab metalic | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 |  | Elemente fixare jgheab metalic | buc |  |  |  |
|  | 3-5.77 | Elemente fixare jgheab metalic | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 26 |  | furtun metalic diam.25mm | m |  |  |  |
|  | 2-1 | furtun metalic diam.25mm | m | 1,0000 |  |  |
| 27 |  | Element fixare furtun metalic diam.25mm | buc |  |  |  |
|  | 2-4.89 | Element fixare furtun metalic diam.25mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | 08-02-396-9 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 2 m | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 59,9000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2800 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 18,7000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,0600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2800 |  |  |
| 29 |  | cablofil sirma ARDIC 100*50 | m |  |  |  |
|  | 2-2 | cablofil sirma ARDIC 100*50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 |  | cablofil sirma ARDIC 200*60 | m |  |  |  |
|  | 2-3 | cablofil sirma ARDIC 200*60*2000 | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 |  | Element fixare cablofil | buc |  |  |  |
|  | 2-5 | Element fixare cablofil | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 |  | Matreriale de prindere: Buloane/piulite/saibe... | kg |  |  |  |
|  | 3-7.123 | Matreriale de prindere | kg | 1,0000 |  |  |
| 33 |  | placa din otel zincat 40*4 | m |  |  |  |
|  | 777-17 | placa din otel zincat 40*4 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.3. Reparatia Capitala a Panoului de Evidenta |  |  |  |  |
| 34 | RpEP11A | Demontarea contorului in punct de alimentare | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,4000 |  |  |
| 35 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,8000 |  |  |
| 36 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (BZUM CE54(CE)) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,9200 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1700 |  |  |
| 37 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori T-0,66 0.66 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-Intrerupator automat VA88-35/3P/250A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 2.4. Montarea Tabloului General de Distributie |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,9200 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1700 |  |  |
| 40 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A VR32-250/3P/250A 690V | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-intrerupotor automat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 42 |  | Sina N | buc |  |  |  |
|  | 24-1 | Sina N | buc | 1,0000 |  |  |
| 43 |  | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 24-2 | Sina PE | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 |  | Sina Din | buc |  |  |  |
|  | 24-3 | Sina Din | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.5. Montarea Tablou invertoare Curent Alternativ |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 18MOD | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitiv intrerupator automat:AVDT34 C63 100mA | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv intrerupator automat VA47-100 3P C50A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 48 | 08-01-066-2 | Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV ОПС1/ 3P/C 20 kA 400 V | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4500 |  |  |
| 49 |  | Sina N | buc |  |  |  |
|  | 24-1 | Sina N | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 |  | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 24-2 | Sina PE | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 |  | Sina Din | buc |  |  |  |
|  | 24-3 | Sina Din | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.6. Montarea Tablou Curent Continuu |  |  |  |  |
| 52 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, cu 48MOD | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 53 | 08-01-061-1 | Dispozitiv-suport siguranta EFH10 2P 25A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 54 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, CH 10*38 1P 20A 100 V DC | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 55 | 08-03-575-1 | Dispozitiv limitator supratensiune ETITEC M T2 PV 1100/20 Y | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-separator LS32 SMA A4 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 57 |  | Sina N | buc |  |  |  |
|  | 24-1 | Sina N | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 |  | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 24-2 | Sina PE | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 |  | Sina Din | buc |  |  |  |
|  | 24-3 | Sina Din | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.7. Montarea Modulelor Fotovoltaice |  |  |  |  |
| 60 | 11-04-008-04 | Montarea modulelor fotovoltaice, masa, kg, pina la: 30 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 61 | 08-01-101-1 | Invertor trifazat Fronius ECO 25.0-3-S | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1020 |  |  |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
| 62 |  | Clema fixare laterala | buc |  |  |  |
|  | 2-11 | Clema fixare laterala | buc | 1,0000 |  |  |
| 63 |  | Clema fixare intermediara | buc |  |  |  |
|  | 2-12 | Clema fixare intermediara | buc | 1,0000 |  |  |
| 64 |  | ВИНТ+ШУРУП M10*300 | buc |  |  |  |
|  | 2-13 | ВИНТ+ШУРУП M10*300 | buc | 1,0000 |  |  |
| 65 |  | Conector de racord compatibil cu MC4 | buc |  |  |  |
|  | 11-34 | Conector de racord compatibil cu MC4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |
| 66 |  | Tablou BZUM CE54 (400 A basc TT) | buc |  |  |  |
|  | 11-11 | Tablou BZUM CE54 (400 A basc TT) | buc | 1,0000 |  |  |
| 67 |  | Tablou general de distributie CE 288 | buc |  |  |  |
|  | 11-12 | Tablou general de distributie CE 288 | buc | 1,0000 |  |  |
| 68 |  | Tablou electric 18MOD | buc |  |  |  |
|  | 11-13 | Tablou electric 18MOD | buc | 1,0000 |  |  |
| 69 |  | Tablou electric 48MOD | buc |  |  |  |
|  | 11-14 | Tablou electric 48MOD | buc | 1,0000 |  |  |
| 70 |  | Transformator de curent T-0.66 0.66 kV 250/5A | buc |  |  |  |
|  | 11-15 | Transformator de curent T-0.66 0.66 kV 250/5A | buc | 1,0000 |  |  |
| 71 |  | Intrerupator automat VA88-35 3P 250 35kA cu reglaj MP211 | buc |  |  |  |
|  | 11-16 | Intrerupator automat VA88-35 3P 250 35kA cu reglaj MP211 | buc | 1,0000 |  |  |
| 72 |  | Intrerupator automa VR32-250 3P 250A 690V | buc |  |  |  |
|  | 11-17 | Intrerupator automa VR32-250 3P 250A 690V | buc | 1,0000 |  |  |
| 73 |  | Intrerupator automat VA47-100 3P B63A | buc |  |  |  |
|  | 11-18 | Intrerupator automat VA47-100 3P B63A | buc | 1,0000 |  |  |
| 74 |  | Intrerupator automat VA47-100 3P C63A | buc |  |  |  |
|  | 11-19 | Intrerupator automat VA47-100 3P C63A | buc | 1,0000 |  |  |
| 75 |  | Intrerupator automat VA47-100 3P B80A | buc |  |  |  |
|  | 11-20 | Intrerupator automat VA47-100 3P B80A | buc | 1,0000 |  |  |
| 76 |  | Intrerupator automat VA47-100 3P C50A | buc |  |  |  |
|  | 11-21 | Intrerupator automat VA47-100 3P C50A | buc | 1,0000 |  |  |
| 77 |  | Intrerupator automat VA47-100 3P C40A | buc |  |  |  |
|  | 11-22 | Intrerupator automat VA47-100 3P C40A | buc | 1,0000 |  |  |
| 78 |  | Intrerupator automat VA47-100 3P C32A | buc |  |  |  |
|  | 11-23 | Intrerupator automat VA47-100 3P C32A | buc | 1,0000 |  |  |
| 79 |  | Intrerupator automat VA47-29 3P C32A | buc |  |  |  |
|  | 11-24 | Intrerupator automat VA47-29 3P C32A | buc | 1,0000 |  |  |
| 80 |  | Intrerupator automat VA47-100 3P C80A | buc |  |  |  |
|  | 11-25 | Intrerupator automat VA47-100 3P C80A | buc | 1,0000 |  |  |
| 81 |  | Intrerupator automat AVDT34 C63 100mA | buc |  |  |  |
|  | 11-26 | Intrerupator automat AVDT34 C63 100mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 82 |  | Descarcator de joasa tensiune ОПС1 3P C20kA 400V | buc |  |  |  |
|  | 11-27 | Descarcator de joasa tensiune ОПС1 3P C20kA 400V | buc | 1,0000 |  |  |
| 83 |  | Invertor trifazat Solis S5-GC25K | buc |  |  |  |
|  | 11-28 | Invertor trifazat Solis S5-GC25K | buc | 1,0000 |  |  |
| 84 |  | Invertor trifazat: Solis S5-GC33K | buc |  |  |  |
|  | 7.7.7.77 | Invertor trifazat: Solis S5-GC33K | buc | 1,0000 |  |  |
| 85 |  | Suport siguranta fuzibila SF PV 20A | buc |  |  |  |
|  | 11-29 | Suport siguranta fuzibila SF PV 20A | buc | 1,0000 |  |  |
| 86 |  | Siguranta CH 10*38 20A 1000V DC | buc |  |  |  |
|  | 11-30 | Siguranta CH 10*38 20A 1000V DC | buc | 1,0000 |  |  |
| 87 |  | Separator de Sarcina LS32 SMA A2 | buc |  |  |  |
|  | 11-31 | Separator de Sarcina LS32 SMA A2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 88 |  | limitator supratensiuni DC ETITEC M T2 PV 1100/20 Y | buc |  |  |  |
|  | 11-32 | limitator supratensiuni DC ETITEC M T2 PV 1100/20 Y | buc | 1,0000 |  |  |
| 89 |  | Module Fotovoltaice TOMATECH 545W | buc |  |  |  |
|  | 11-33 | Module Fotovoltaice TOMATECH 545W | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.