CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

2. Obiectul achizițiilor: Lucrări de renovare a rețelelor electrice interioare și exterioare la sediul Inspectoratul de poliție Florești

Rețele electrice interioare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 140,000 |
| 2 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 5,000 |
| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 150,000 |
| 4 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x45mm | m | 1 200,000 |
| 5 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 1 200,000 |
| 6 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 150,000 |
| 7 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 150,000 |
| 8 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,500 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 | Panou de distributie PDG, in componenta: ЩРн-72з 36 (IP31) 540x600x120 | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100A | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40A | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 4,000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С/16/30 | buc | 2,000 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B/40 | buc | 3,000 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B/16 | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-573-4 | Panou de distributie PD-1: la 540x600x120, ЩРв-72з 36 (IP31) | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100A | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40A | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 8,000 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С16/30 | buc | 19,000 |
| 21 | 08-03-573-4 | Panou de distributie PD-2: la 620x310x120, ЩРв-48з 36 (IP31) | buc | 2,000 |
| 22 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100A | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40A | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 8,000 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С16/30 | buc | 17,000 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10 | buc | 6,000 |
| 27 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, PН47 | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25 | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-573-4 | Panou de distributie PD-3: la 540x310x120, ЩРв-36з 36 (IP31) | buc | 1,000 |
| 30 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100A | buc | 1,000 |
| 31 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40A | buc | 1,000 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 5,000 |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С16/30 | buc | 5,000 |
| 34 | 08-03-573-4 | Panou de distributie existent PD-4,la 540x600x120, ЩРв-72з 36 (IP31) | buc | 1,000 |
| 35 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100A | buc | 1,000 |
| 36 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40A | buc | 1,000 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 7,000 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С/16/30 | buc | 11,000 |
| 39 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16 | buc | 2,000 |
| 40 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, PН47 | buc | 1,000 |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25 | buc | 1,000 |
| 42 | 08-03-573-4 | Panou de distributie PD-5: 265x310x120; ЩРв-12з 36 (IP31) | buc | 1,000 |
| 43 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40A | buc | 1,000 |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 2,000 |
| 45 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie Iesire Led 8W IP31 cu acumulator | 100 buc | 0,110 |
| 46 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat ЛБА LED 3923А-2x8W LED, IP31 | 100 buc | 0,150 |
| 47 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat ДВО-40304 LED 2X18W IP20 | 100 buc | 1,570 |
| 48 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat ЛПО LED, 1x18W IP31 | 100 buc | 0,490 |
| 49 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat ЛПО LED, 1x18W IP54 | 100 buc | 0,090 |
| 50 | RpEE03B | Montarea prizelor monofazate cu contact de legare de pamint In=16A | buc | 187,000 |
| 51 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor bipolar In=16A | buc | 42,000 |
| 52 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor In=16A | buc | 53,000 |
| 53 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40001 | buc | 120,000 |
| 54 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 80,000 |
| 55 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,350 |
| 56 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 | m | 3 500,000 |
| 57 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m | 4 500,000 |
| 58 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2 | m | 25,000 |
| 59 |  | Cablu AВВГ-0.66 5x16mm2 | m | 110,000 |
| 60 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 35,000 |
| 61 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 45,000 |
| 62 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru la 32 mm | 100 m | 1,350 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 63 |  | Panou de distributie ЩРн-72з 36 (IP31) 540x600x120 | buc | 1,000 |
| 64 |  | Panou de distributie ЩРв-72з 36 (IP31) 540x600x120 | buc | 2,000 |
| 65 |  | Panou de distributie ЩРв-48з 36 (IP31) 620x310x120, | buc | 2,000 |
| 66 |  | Panou de distributie ЩРв-36з 36 (IP31) 540x310x120, | buc | 1,000 |
| 67 |  | Panou de distributie ЩРв-12з 36 (IP31) 265x310x210 | buc | 1,000 |
| 68 |  | Automat ВН32-3P-100A | buc | 5,000 |
| 69 |  | Automat ВН32-3P-40A | buc | 5,000 |
| 70 |  | Automat BA47-29/1/B/10 | buc | 34,000 |
| 71 |  | Automat АВДТ-32/2/С16/30 | buc | 54,000 |
| 72 |  | Automat BA47-29/1/C/10 | buc | 6,000 |
| 73 |  | Automat BA47-29/3/C/25 | buc | 2,000 |
| 74 |  | Automat PН47 | buc | 12,000 |
| 75 |  | Automat BA47-29/1/C/16 | buc | 2,000 |
| 76 |  | Automat BA47-29/3/B/40 | buc | 3,000 |
| 77 |  | Automat BA47-29/3/B/16 | buc | 1,000 |

Rețele electrice exterioare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lurari de constructie |  |  |
| 1 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 | 7,500 |
| 2 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,350 |
| 3 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 5,400 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-02-167-1 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Manson terminal КHТн-4 (50-70)mm2) | buc | 1,000 |
| 5 | 08-02-165-1 | Manson terminal interior, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2, КВТн-4 (50-70)mm2 | buc | 1,000 |
| 6 |  | Lenta metalica 20x0.7x1000mm F-2007 | m | 32,000 |
| 7 |  | Screpa A200 | buc | 32,000 |
| 8 |  | Consola de ancorare CA1500 | buc | 10,000 |
| 9 |  | Clema de ancora in pana EA-1500 | buc | 10,000 |
| 10 |  | Set clema cu suport ES-1500 | buc | 6,000 |
| 11 |  | Clema de conexiune Fidos (PC) 16-95/16-95mm | buc | 4,000 |
| 12 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-100A | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВР32И-100A | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Himel HDM6-REGLABIL iR=100*0.8=80A | buc | 1,000 |
| 16 | 08-01-066-1 | Limitator de supratensiune ОПС1-B 3P | set | 1,000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare RPS-250A/If=125A | buc | 1,000 |
| 18 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta -Ограничитель перенапряжения ОПН-440 | buc | 4,000 |
| 19 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,150 |
| 20 |  | Jgheab metalic 50x50x3000mm | buc | 17,000 |
| 21 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 2,500 |
| 22 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,390 |
| 23 | Pret de piata | СИП-2А 3x50+1x54,6 mm2 | m | 250,000 |
| 24 | Pret de piata | Cablu АПвБбШn-1 4x50mm2 | m | 35,000 |
| 25 | Pret de piata | Cablu АВВГ 5x35mm2 | m | 55,000 |
| 26 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 0,240 |
| 27 |  | Teava pvc d32mm | m | 35,000 |
| 28 |  | Teava pvc d63mm | m | 4,000 |
| 29 |  | Furtun metalic cu izolare pvc D32mm | buc | 10,000 |
| 30 |  | Metal 45x45mm | m | 10,000 |
| 31 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,030 |
| 32 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 33 |  | Papuci 50mm2 | buc | 8,000 |
| 34 |  | Papuci 35 mm2 | buc | 20,000 |
| 35 |  | Papuci 16 mm2 | buc | 10,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 36 | Pret de piata | BZUM-100 | buc | 1,000 |
| 37 | Pret de piata | Contor trifazat MT 174D2 3x230/400 In=5-120A | buc | 1,000 |
| 38 | Pret de piata | Automat ВР32И-100A | buc | 1,000 |
| 39 | Pret de piata | Automat Himel HDM6-REGLABIL iR=100*0.8=80A | buc | 1,000 |
| 40 | Pret de piata | Limitator de supratensiune ОПС1-B 3P | buc | 1,000 |
| 41 | Pret de piata | Siguranta fuzibila In=250А/ If=125A | buc | 3,000 |
| 42 | Pret de piata | Intrerupator RPS-250A/If=125A | buc | 1,000 |
| 43 | Pret de piata | Ограничитель перенапряжения ОПН-440 | buc | 4,000 |