| Retele de canalizare a s. Budesti cu conectarea la S.P.R., s. Budesti , mun. Chisinau, MD-4814 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-4-1

Constructii din beton armat (37/24-D-1-CBA)

Intocmit in preţuri  curente 26.10.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC03B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 12,06 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0500 |  |  | 24,723 |  |
| 2 |  |  | TsA03F |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare - sant de colectare a apelor freatice |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 21,78 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 52,054 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 13,068 |  |
| 3 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 0,90 |  |
| 4 |  |  | TsI51A1 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 66,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0232 |  |  | 1,531 |  |
| 5 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,16 |  |
| 6 |  |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - sant de garda |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 21,78 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 25,918 |  |
| 7 |  |  | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 6,798 |  |
| 8 |  |  | TsA24A |  |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0000 |  |  | 200,00 |  |
| 9 |  |  | AcF03E |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 9,945 |  |
|  |  |  | 1421402200408 |  |  |  | Balast nespalat de riu 0-30 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 11,993 |  |
| 10 |  |  | CE40A |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - imbracaminte de bord din scindura gr. 50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,84 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 20,2500 |  |  | 57,51 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 6,39 |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 21,30 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 1,0600 |  |  | 3,01 |  |
|  |  |  | 28731220007512 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg |  |  |  | kg |  |  | 3,4000 |  |  | 9,656 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  |  | 8,548 |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  |  | 7,327 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 8,52 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 1,4500 |  |  | 4,118 |  |
|  |  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,426 |  |
|  |  |  | 2955270002610 |  |  |  | Ferestrau circular electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,937 |  |
|  |  |  | 2940520007682 |  |  |  | Masina de gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,653 |  |
| 11 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 12,06 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 13,145 |  |
| 12 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 12,06 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 106,369 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 113,726 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Placa de fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 2,178 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 2,53 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,924 |  |
| 14 |  |  | CA02B2 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,1500 |  |  | 5,665 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,715 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 287,0000 |  |  | 318,857 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 0,851 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,761 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,358 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,44 |  |
| 15 |  |  | CB01B |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,335 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,8200 |  |  | 3,385 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,223 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,223 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,03 |  |
| 16 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 14,56 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0640 |  |  | 0,932 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 14,924 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 2,184 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,146 |  |
| 17 |  |  | CC01F1 |  |  | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 186,32 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0540 |  |  | 10,061 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,559 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 190,978 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 27,948 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,863 |  |
| 18 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 5,36 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 0,563 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 5,63 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,429 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,07 |  |
| 19 |  |  | CN20D modif |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 3 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 0,339 |  |
|  |  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,5700 |  |  | 0,097 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,017 |  |
| 20 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 XC1 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,45 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 7,033 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,653 |  |
|  |  |  | 2663102101925 |  |  |  | Beton de ciment clasa C20/25 XC1 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,531 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,406 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Placa de fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,653 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,759 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,277 |  |
| 22 |  |  | Dl 107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,001 |  |
| 23 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (K=1.25, grosime 50 mm) Coeficient la manoperei=1,2500 Coeficient la pentru materiale=1,2500 Coeficient la utilajului=1,2500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 |  |  |  | t |  |  | 0,0940 |  |  | 0,517 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |