ANEXA NR 1

| Demolarea construcției lit 0100518083.07 (clădire de producere), situată în or. Chișinău, sect. Buiucani, str. Prunului 24. | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. ÎNGRĂDIREA ȘANTIERULUI |  |  |
| 1 | CC01B | Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Dispunerea baterii barelor de armatură la distanță de 1,5 m) | kg | 200,000 |
| 2 | RpCH29A | Plasa de siguranță, refolosibilă, pe schele, la executarea îngrădirii șantierului | m2 | 90,000 |
|  |  | Capitolul 2. DEMONTAREA ȘOPRONULUI |  |  |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din foi de ardezie | m2 | 108,000 |
| 4 | TsI50C10 | Transportarea (deșeurilor-ardezie) cu autobasculanta de 5 t la distanță de 30 km | t | 1,200 |
| 5 | RpCP44A | Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor (ferme și țevi din oțel) | kg | 1.700,000 |
| 6 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t | 1,700 |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea (ferme și țevi din otel din demolare) cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km – la depozitul beneficiarului | t | 1,700 |
| 8 | TsC02B1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II (săpătură în jurul fundațiilor) | 100 m3 | 0,080 |
| 9 | CP01A K=0.8 | Demontarea fundațiilor pahar parțial prefabricate la construcții industriale și agrozootehnice cu paharul prefabricat și radierul turnat monolit, având volumul până la 1 mc inclusiv K=0.8 | buc | 4,000 |
| 10 | TrB22D3C | Manipularea materialelor și elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (încărcarea betonului din fundații în autobasculantă) | t | 7,500 |
| 11 | TsI51B10 | Transportarea betonului din fundații cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (depozitare la locul autorizat de colectare a deșeurilor) | t | 7,500 |
|  |  | Capitolul 3. DEMOLAREA CLĂDIRII DIN BETON ARMAT |  |  |
| 12 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pereți despărțitori din cărămidă+ zidărie perimetrală în partea superioară a clădirii) | m3 | 48,200 |
| 13 | TsI51B10 | Transportarea (deșeurilor din demolarea pereților despărțitori din cărămidă+ zidărie perimetrală în partea superioară a clădirii) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (depozitare la locul autorizat de colectare a deșeurilor) | t | 77,000 |
| 14 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau două straturi | m2 | 380,000 |
| 15 | TsI50B10 | Transportarea (deșeurilor-membrane bituminoase) cu autobasculanta de 5 t la distanță de 20 km (depozitare la locul autorizat de colectare a deșeurilor) | t | 3,800 |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 380,000 |
| 17 | TsI51B10 | Transportarea (deșeuri- mortar de ciment) cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 20 km (depozitare la locul autorizat de colectare a deșeurilor) | t | 30,000 |
| 18 | CP53B K=0.8 | Demontare plăci de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii până la 35 m, cu suprafața până la 10 m2 K=0.8 | buc | 40,000 |
| 19 | TsI51B10 | Transportarea (elementelor de planșeu) cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 20 km (depozitare la locul autorizat de colectare a deșeurilor) | t | 68,000 |
| 20 | CP10B K=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la clădiri de locuit sau social-culturale cu structură din beton armat monolit, mixtă sau zidărie portantă, la înălțimea până la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc K=0.8 (grinzi prefabricate) | buc | 6,000 |
| 21 | TsI51B10 | Transportarea (grinzi prefabricate) cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 20 km (depozitare la locul autorizat de colectare a deșeurilor) | t | 24,600 |
| 22 | RpCP44A | Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor (țeavă metalică) | kg | 150,000 |
| 23 | TsI51A10 | Transportarea (țeavă metalică) cu autobasculanta de 10 t la distanța de 10 km la depozitul beneficiarului | t | 0,150 |
| 24 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) | m2 | 55,000 |
| 25 | TsI51A10 | Transportarea (uși, ferestre,) cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km la depozitul beneficiarului | t | 0,560 |
| 26 | CP09A K=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la clădiri de locuit sau social-culturale cu structură din panouri mari, la înălțimea până la 20 m inclusiv K=0.8 (panouri de perete) | buc | 40,000 |
| 27 | TsI51B10 | Transportarea (panouri de perete) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (depozitare la locul autorizat de colectare a deșeurilor) | t | 98,000 |
| 28 | RpCP45A | Demontarea ușilor și ferestrelor metalice | kg | 3.500,000 |
| 29 | TsI51A10 | Transportarea (uși ferestre metalice) cu autobasculanta de 10 t la distanța de 10 km la depozitul beneficiarului | t | 3,500 |
| 30 | CP03A K=0.8 | Demontarea stâlpilor prefabricați din beton armat, cu volum până la 2 mc inclusiv K=0.8 | buc | 19,000 |
| 31 | TsI51A10 | Transportarea stâlpilor prefabricați cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km la depozitul beneficiarului | t | 34,000 |
| 32 | CP10B K=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la clădiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixtă sau zidărie portantă, la înălțimea până la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (grinzile de la nivelul fundației) K=0.8 | buc | 14,000 |
| 33 | TsI51A10 | Transportarea (grinzile de la nivelul fundației) cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 10 km la depozitul beneficiarului | t | 17,000 |
| 34 | TsC02B1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II (săpătură în jurul fundațiilor) | 100 m3 | 0,480 |
| 35 | CP01A K=0.8 | Demontarea fundațiilor pahar parțial prefabricate la construcții industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat și radierul turnat monolit, având volumul până la 1 mc inclusiv K=0.8 | buc | 19,000 |
| 36 | TsI51B10 | Transportarea fundațiilor pahar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (depozitare la locul autorizat de colectare a deșeurilor) | t | 14,000 |
| 37 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardosele grosime 0,25 cm) inclusiv pereul perimetral din jurul clădirii | m3 | 102,000 |
| 38 | TsC02D1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II (încărcare în auto betonul de la pardoseli) | 100 m3 | 1,020 |
| 39 | TsI51B10 | Transportarea (betonului de la pardoseli) cu autobasculantă de 10 t la distanta de: 20 km (depozitare la locul autorizat de colectare a deșeurilor) | t | 190,000 |
| 40 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton | m | 30,000 |
| 41 | DI109 | Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic grosime medie 5 cm | m3 | 10,000 |
| 42 | TsC02D1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II (încărcare asfalt în auto) | 100 m3 | 0,150 |
| 43 | TsI51B10 | Transportarea (asfaltului) cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 20 km (depozitare la locul autorizat de colectare a deșeurilor) | t | 22,500 |
| 44 | TsE04A | Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin tăierea dâmburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, teren catg. I si II | 100m2 | 10,000 |