| Lucrari de reparatii a imbracamintei din asfalt situat pe suprafata zonei de serviciu si tehnica, Serviciul Terminal, Serviciu de Reparatii si Administrare Cladiri, Statia de alimentare cu combustibil | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01-26

Lucrari de reparatie a drumurilor

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sectorul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Decaparea totala a drumului si refacere lui |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 100,20 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 29,058 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,351 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,008 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 29,459 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  | m |  | 236,70 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 61,542 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 61,542 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  | m3 |  | 11,834 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 24,851 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,621 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,592 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 3,432 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 3,432 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,775 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 215,16 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 344,256 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 4,11 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 166,749 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 166,749 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 827,68 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 118,358 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 19,782 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 11,422 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 11,422 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC35C11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 10,664 |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 71,449 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 4,434 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 9,976 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 2 704,13 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 73,012 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 15,10 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,738 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,076 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 6,342 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 29,56 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 266,927 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 29,56 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 41,384 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (15cm) |  |  | m3 |  | 443,40 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 164,058 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 102,869 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 581,297 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 67,84 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 10,198 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 21,283 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (28cm) |  |  | m3 |  | 827,68 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 496,608 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 168,019 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 1 008,942 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 124,152 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 34,763 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 213,541 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 12,415 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 2,069 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 2,131 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,621 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere: nisip si otel) |  |  | m2 |  | 2 956,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 177,36 |  |
|  | 111100010001224 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  | t |  | 416,796 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 23,352 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 23,352 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 23,352 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 1,035 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,066 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DB16H K=1,25 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere: nisip si otel) K=1,25 |  |  | m2 |  | 2 956,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 184,75 |  |
|  | 111100010001316 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  | t |  | 347,33 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 19,584 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 19,584 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 19,584 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B16/20 35x15 cm |  |  | m |  | 236,70 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 40,239 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 120,717 |  |
|  | 2663102101620 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 12,545 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 828,45 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,367 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,42 |  |
|  | 2666122803015 |  | Bordura prefabricata din beton 100x30x15 cm |  |  | m |  | 237,884 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpAcF02C |  | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,20 |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,122 |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpAcF01C1 |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,38 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,70 |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 44,88 |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,031 |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea totala a drumului si refacere lui |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de plombare locale |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DI158C |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm |  |  | m2 |  | 500,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 144,50 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,00 |  |
|  | 1422102205518 |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  | t |  | 57,50 |  |
|  | 23203226001101 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,30 |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 15,00 |  |
|  | 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  | h-ut |  | 25,00 |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |
|  | 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |
|  | 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  |  | h-ut |  | 15,00 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DI158D |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm |  |  | m2 |  | 300,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 120,00 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,80 |  |
|  | 1422102205518 |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  | t |  | 48,30 |  |
|  | 23203226001101 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,18 |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 10,50 |  |
|  | 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  | h-ut |  | 15,00 |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |
|  | 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |
|  | 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  |  | h-ut |  | 10,50 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC35C11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 0,255 |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 1,708 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 57,375 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,549 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,255 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,097 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,107 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de plombare locale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Frezarea suprafetei carosabilului si refacerea |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | DI155D |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  | m2 |  | 3 095,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,473 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 77,375 |  |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm |  |  | h-ut |  | 21,974 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 21,974 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 21,974 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 1,548 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,594 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,464 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpDD18A |  | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic 300 g/m.p. asternut pe ampriza sau platforma drumului |  |  | m2 |  | 3 095,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 105,23 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,57 |  |
|  | 1711217329881 |  | Material textil netesut sintetic netezin 300 g/m.p. latime 1,5 m |  |  | m |  | 2 253,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 2,166 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 2,231 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | DB16H K=1,25 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere: nisip si otel) K=1,25 |  |  | m2 |  | 3 095,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 193,438 |  |
|  | 111100010001316 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  | t |  | 363,662 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 20,504 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 20,504 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 20,504 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 348,187 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 9,401 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 1,548 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,588 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Frezarea suprafetei carosabilului si refacerea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Reparatie trotuar |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  | m2 |  | 840,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,316 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 26,88 |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 15,288 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 15,288 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 15,288 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpDB38B |  | Spargerea si desfacerea betonului asfaltic pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,46 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 94,50 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,552 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,42 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,84 |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 2,61 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,219 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,588 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,606 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | DB16H K=1,25 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 8, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere: nisip si otel) K=1,25 |  |  | m2 |  | 840,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 52,50 |  |
|  | 111100010001008 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8 |  |  | t |  | 98,70 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 5,565 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 5,565 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 5,565 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpAcF02C |  | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,10 |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,061 |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpAcF01C1 |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,38 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,70 |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 44,88 |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,031 |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,189 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,149 |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 2,703 |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 0,684 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 32,13 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,868 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,189 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,072 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 13,608 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,472 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 15,649 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,361 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,858 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,715 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm |  |  | m |  | 51,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,65 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 22,44 |  |
|  | 2663102101620 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 2,295 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 148,92 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,408 |  |
|  | 2666122801208 |  | Bordura prefabricata din beton 100x20x8cm |  |  | m |  | 51,255 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,306 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,053 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,055 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | DB16H K=1,25 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 8, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere: nisip si otel) K=1,25 |  |  | m2 |  | 75,60 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 4,725 |  |
|  | 111100010001008 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8 |  |  | t |  | 8,883 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,501 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,501 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,501 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie trotuar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Lucrari de siguranta rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  | 150,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 57,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,50 |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb |  |  | kg |  | 109,50 |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 52,50 |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  | kg |  | 17,10 |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 7,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (trecere de pietoni alb-rosu) |  |  | m2 |  | 300,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 114,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 27,00 |  |
|  | 2430126108730 |  | Email alb-rosu |  |  | kg |  | 219,00 |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 105,00 |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  | kg |  | 34,20 |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 14,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,96 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,12 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 1,20 |  |
|  | 2811106301794 |  | Stilp metalic confectionat industrial |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,64 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,64 |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 48,00 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de siguranta rutiera |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectorul 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Sectorul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Decaparea totala a drumului si refacere lui |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 111,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 32,335 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,39 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,46 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 32,781 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 322,60 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 516,16 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,162 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 250,015 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 250,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 806,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 115,329 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 19,275 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 11,13 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 11,13 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsC35C11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 11,291 |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 75,65 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,226 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 7,258 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 2 903,40 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 78,392 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 14,517 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,516 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,073 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 6,097 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 32,26 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 291,308 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 32,26 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 45,164 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (15cm) |  |  | m3 |  | 483,90 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 179,043 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 112,265 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 634,393 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 74,037 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 11,13 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 23,227 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (28cm) |  |  | m3 |  | 903,28 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 541,968 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 183,366 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 1 101,098 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 135,492 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 37,938 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 233,046 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 13,549 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 2,258 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 2,326 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,677 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | DB19H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere: nisip si otel) |  |  | m2 |  | 3 226,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 225,82 |  |
|  | 111100010001224 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  | t |  | 532,29 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 29,679 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 29,679 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 29,679 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 1,129 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,163 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,339 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere: nisip si otel) |  |  | m2 |  | 3 226,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 161,30 |  |
|  | 111100010001316 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  | t |  | 303,244 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 17,098 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 17,098 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 17,098 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  |  | m2 |  | 145,80 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,622 |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 18,371 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,021 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,512 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,141 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 1,604 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RpAcF02C |  | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,20 |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,122 |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | RpAcF01C1 |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,76 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,40 |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 89,76 |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,061 |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea totala a drumului si refacere lui |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Frezarea suprafetei carosabilului si refacerea |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | DI155D |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  | m2 |  | 8 950,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 119,93 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 223,75 |  |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm |  |  | h-ut |  | 63,545 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 63,545 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 63,545 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 6,266 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 6,454 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 1,88 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpDD18A |  | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic 300 g/m.p. asternut pe ampriza sau platforma drumului |  |  | m2 |  | 8 950,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 304,30 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 53,70 |  |
|  | 1711217329881 |  | Material textil netesut sintetic netezin 300 g/m.p. latime 1,5 m |  |  | m |  | 6 515,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 3,133 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 3,227 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | DB16H K=1,25 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere: nisip si otel) K=1,25 |  |  | m2 |  | 8 950,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 559,375 |  |
|  | 111100010001316 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  | t |  | 1 051,625 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 59,294 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 59,294 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 59,294 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | RpAcF01C1 |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,76 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,40 |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 89,76 |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,061 |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 1 006,875 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 27,186 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 4,475 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,70 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,879 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Frezarea suprafetei carosabilului si refacerea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Lucrari de siguranta rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  | 150,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 57,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,50 |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb |  |  | kg |  | 109,50 |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 52,50 |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  | kg |  | 17,10 |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 7,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (trecere de pietoni alb-rosu) |  |  | m2 |  | 300,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 114,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 27,00 |  |
|  | 2430126108730 |  | Email alb-rosu |  |  | kg |  | 219,00 |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 105,00 |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  | kg |  | 34,20 |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 14,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,66 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,52 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2811106301794 |  | Stilp metalic confectionat industrial |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de siguranta rutiera |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectorul 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Sectorul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Decaparea totala a drumului si refacere lui |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 102,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 163,20 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,948 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 79,05 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 79,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 766,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 109,538 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 18,307 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 10,571 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 10,571 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | TsC35C11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 8,68 |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 58,156 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,064 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,894 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 2 348,80 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 63,418 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 11,744 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,463 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,059 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 4,932 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 30,64 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 276,679 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 30,64 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 42,896 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (15cm) |  |  | m3 |  | 459,60 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 170,052 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 106,627 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 602,536 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 70,319 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 10,571 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 22,061 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (28cm) |  |  | m3 |  | 657,92 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 394,752 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 133,558 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 802,004 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 98,688 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 27,633 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 169,743 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 9,869 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 2,145 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 2,209 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,644 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | DB19H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere: nisip si otel) |  |  | m2 |  | 3 064,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 214,48 |  |
|  | 111100010001224 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  | t |  | 505,56 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 28,189 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 28,189 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 28,189 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 1,072 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,104 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,322 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere: nisip si otel) |  |  | m2 |  | 3 064,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 153,20 |  |
|  | 111100010001316 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  | t |  | 288,016 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 16,239 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 16,239 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 16,239 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  |  | m2 |  | 145,80 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,622 |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 18,371 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,021 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,512 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,141 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 1,604 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | RpAcF02C |  | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,10 |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,061 |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | RpAcF01C1 |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,95 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 4,25 |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 112,20 |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,076 |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea totala a drumului si refacere lui |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Lucrari de siguranta rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  | 25,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,25 |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb |  |  | kg |  | 18,25 |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 8,75 |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  | kg |  | 2,85 |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,66 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,52 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2811106301794 |  | Stilp metalic confectionat industrial |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de siguranta rutiera |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectorul 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Sectorul 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Lucrari de plombare locale |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | DI158C |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm |  |  | m2 |  | 120,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 34,68 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,72 |  |
|  | 1422102205518 |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  | t |  | 13,80 |  |
|  | 23203226001101 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,072 |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |
|  | 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |
|  | 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |
|  | 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | RpAcF02C |  | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,15 |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,092 |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | TsC35C11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 0,402 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 13,50 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,364 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,023 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de plombare locale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectorul 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Sectorul 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Decaparea totala a drumului si refacere lui |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 95,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 27,55 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,332 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,80 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 27,93 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 29,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,20 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,563 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 22,862 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 22,862 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 82,60 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,812 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,974 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | TsC35C11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 1,121 |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 7,511 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,442 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,995 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 299,42 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 8,084 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 1,563 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,594 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,656 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.2. Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 2,95 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,638 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,95 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 4,13 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (15cm) |  |  | m3 |  | 44,25 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 16,372 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 10,266 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 58,012 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 6,77 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,018 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,124 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (28cm) |  |  | m3 |  | 82,60 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 49,56 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 16,768 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 100,689 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 12,39 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,469 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 21,311 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,239 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,206 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,212 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere: nisip si otel) |  |  | m2 |  | 295,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 17,70 |  |
|  | 111100010001224 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  | t |  | 41,595 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,33 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 2,33 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 2,33 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,103 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,106 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | DB16H K=1,25 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere: nisip si otel) K=1,25 |  |  | m2 |  | 295,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 18,438 |  |
|  | 111100010001316 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  | t |  | 34,662 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,954 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,954 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,954 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | RpAcF01C1 |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,38 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,70 |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 44,88 |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,031 |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea totala a drumului si refacere lui |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Frezarea suprafetei carosabilului si refacerea |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | DI155E |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (trecere de pietoni suprainaltata) |  |  | m2 |  | 160,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,784 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,12 |  |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm |  |  | h-ut |  | 1,456 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,456 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 1,456 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | RpDE14A apl |  | Demontarea politistilor intinsi si delimitarilor cu stalpi din plastic fixate cu ancore |  |  | buc |  | 90,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 36,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | DI155D |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  | m2 |  | 4 515,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,501 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 112,875 |  |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm |  |  | h-ut |  | 32,057 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 32,057 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 32,057 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 3,161 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 3,256 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,948 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | RpDD18A |  | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic 300 g/m.p. asternut pe ampriza sau platforma drumului |  |  | m2 |  | 4 515,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 153,51 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 27,09 |  |
|  | 1711217329881 |  | Material textil netesut sintetic netezin 300 g/m.p. latime 1,5 m |  |  | m |  | 3 286,92 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 3,161 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 3,256 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,948 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | DB16H K=1,25 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere: nisip si otel) K=1,25 |  |  | m2 |  | 4 515,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 282,188 |  |
|  | 111100010001316 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  | t |  | 530,512 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 29,912 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 29,912 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 29,912 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,035 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,036 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Excludere: nisip si otel) |  |  | m2 |  | 100,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 16,00 |  |
|  | 111100010001224 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  | t |  | 14,10 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,66 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,056 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,058 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (trecere de pietoni suprainaltata) (Excludere: nisip si otel) |  |  | m2 |  | 160,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 19,20 |  |
|  | 111100010001316 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  | t |  | 15,04 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,824 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | RpAcF01C1 |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,38 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,70 |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 44,88 |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,031 |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 507,938 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 13,714 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 2,358 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,896 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Frezarea suprafetei carosabilului si refacerea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Lucrari de siguranta rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  | 300,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 114,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 27,00 |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb |  |  | kg |  | 219,00 |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 105,00 |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  | kg |  | 34,20 |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 14,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (trecere de pietoni alb-rosu) |  |  | m2 |  | 220,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 83,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,80 |  |
|  | 2430126108730 |  | Email alb-rosu |  |  | kg |  | 160,60 |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 77,00 |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  | kg |  | 25,08 |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 10,56 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de siguranta rutiera |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectorul 5 |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare medicala |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |