CAIET DE SARCINI

PENTRU  ACHIZIȚIA DE MICĂ VALOARE

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria s. Criva, raionul Briceni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria s. Criva, raionul Briceni

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a  drumurilor  locale din satul Criva, raionul Briceni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (cu punerea in cordon fiind utilizat la consolidarea acostamentului) | m3 | 56,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,008 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,3384 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,7728 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,7728 |
| 2 | DH02B k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 5,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,4784 |
| 3 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 5,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 50,568 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,60 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 6,72 |
| 4 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm | m3 | 84,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 50,40 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 17,052 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 102,396 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 12,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,528 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 21,672 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,26 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) | t | 0,392 |
|  | 23203226000401 | Bitum (Emulsie bituminoasa) | t | 0,4038 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,1176 |
| 6 | DB16H k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: Nisip bitumat, Otel pantrat lam. caldlt=30mm)normativul la beton asfaltic - 0,097 tn/m2 | m2 | 560,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 42,00 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 81,48 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,452 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 4,452 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 4,452 |
| 7 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nevelarea materialului din cordon de la decapare) | 100m2 | 1,40 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,2646 |
| 8 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 1,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,642 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,40 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,68 |
| 9 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (material de la decapare) | m2 | 140,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,438 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm (material de la decapare) | m3 | 17,64 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,98 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,4914 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1358 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,54 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,063 |
| 10 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. | 1 km | 4,10 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,51 |
| 11 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 20,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 186,018 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 20,60 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 24,72 |

08.07.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Primarul s. Criva  		semnat electronic                                                Vadim GOROBCOV