	Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti N320/S/20.01.2025-B-AEE
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Statia de pompare SP nr.5 Gherman. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (mаrcа AEE-B)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare 

	
	
	


	
	
	1.1. Tablou de forta PD (existent)

	
	
	

	1
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de forta PD (existent)
	            
	

	 
	
	1.2. Cabluri 

	
	
	

	2
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в желобе) 

	100 m
	0,070

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,281

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,001

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,000

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,001

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,035

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,039

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,298

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,298

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,039

	
	
	Total
	
	
	

	3
	Pret de piata


	Cablu  NYY-J 5х35,0мм2 

	m
	7,000

	
	88815226
	Cablu  NYY-J 5х35,0мм2 
	m
	7,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Cabluri 
	            
	

	 
	
	1.3. Materialele pentru montarea cabluri

	
	
	

	4
	08-02-396-6


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 

	100 m
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,882

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,205

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,375

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,012

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,375

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,033

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,274

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,065

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,033

	
	
	Total
	
	
	

	5
	Pret de piata


	Jgheab din din OlZn 200x100x3000mm 

	m
	3,000

	
	888824310
	Jgheab din din OlZn 200x100x3000mm  
	m
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Materialele pentru montarea cabluri
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurare sociala
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Celtueli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuele de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	2. Valoare utilajului

	
	
	

	6
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 3 pol, 100A, curba C, A9N18367, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	55641926
	Intrerupator automat modular 3 pol, 100A, curba C, A9N18367, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuili de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	
	Total Valoare utilajului
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Lucrari de montaji
	
	

	
	Valoare utilajului
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


