Traducere din limba engleză

Informaţie privind produsul dezinfectarea suprafeţelor

Soluţie fără aldehide, pe bază de alcool, pentru dezinfectare rapidă a dispozitivelor medicale  și suprafețe

lichid

| Avantajele noastre:  gata de folosire  spectru larg de acțiune în cel mai scurt timp posibil  proprietăţi bune de umezire  se usucă rapid fără să lase pete /urme/ Domenii de utilizare Preparat pe bază de alcool pentru dezinfectarea rapidă pe bază de alcool a dispozitivelor medicale în toate domeniile unde există risc înalt de infecţie şi unde este necesar un timp de contact redus, de ex.:  Sălile de tratament  Mesele de examinare  Mesele de operaţie şi suprafeţele de lucru din apropierea lor  Suprafeţele echipamentului medical Eficienţa microbiologică  bacterii (inclusiv TB)  Fungi  virusul Hepatitei B  HIV  HCV  Adenovirusuri  Rotavirusuri  Papovavirusuri  Poliovirusuri | Timpul de contact Eficient împotriva; Timpul de contact. Bacterii, fungi (C. albicans) (în conformitate cu îndrumarul DGHM cu perioade scurte de contact); 1 min. MRSA Tulpini microbiene multirezistente de Staphylococcus aureus; 1 min. TB; 1 min. Complet virucid*; 30 min. Eficient contra virusurilor capsulate* (inclusiv HIV, HBV, HCV); 30 sec. Adenoviruși; 2 min. BVDV; 30 sec. Norovirusuri**; 1 min. Rotavirusuri; 30 sec. Poliovirusuri; 30 min. Polioma SV 40; 15 min. Virusuri vaccina; 30 sec. Lista/certificatul DGHM Dezinfectarea suprafeţelor în spitale şi în practica medicală; 5 min. Expertiza ÖGHMP nr. 95/8; 1 min. * În conformitate cu îndrumarul Institutului Robert Koch – Gazeta Germană Federală a Sănătăţii 01/2004 ** Norovirusul uman conform EN 14 476 |
| --- | --- |

microzid AF lichid

| Date privind produsul Compoziţie 100 g conţine: 25 g etanol (94 %), 35 g propan-1-ol Date fizice/chimice. Aspect: Densitatea (20 0C): Viscozitatea: Stabilitatea termică: pH: Temperatura de aprindere:; lichid limpede, incolor apr. 0,89 g/cm3 < 15 sex. (timpul conform DIN 53 211) -5 0C - + 40 0C apr. 6,0 270C (DIN 51 755). Instrucţiuni de folosire mikrozid AF lichid este o soluţie gata de folosire. Aplicaţi mikrozid AF lichid nediluat pe obiecte şi suprafeţe şi lăsaţi-l să acţioneze. Asiguraţi o bună umezire. Rata de aplicare: nu mai mult de 50 ml/m2. Ştergeţi excesul cu un şerveţel nevopsit de unică folosinţă. Etichetarea conform Directivelor CE Xi: Iritant. R10: Inflamabil. R41: Risc de leziuni oculare grave. R67: Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală. S23: A nu inspira aerosolii. S26: La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. S39: A se proteja corespunzător ochii/fața. S51: A se utiliza numai în spații bine ventilate. | 381 / II / 09.10 / B / westwerk Informaţia privind produsul nu este inclusă în serviciul de actualizare. Recomandare specială Se recomandă folosirea mănuşilor de protecţie (de ex., din butilcauciuc). mikrozid AF lichid are o compatibilitate excelentă cu metalele şi plasticul (în afară de sticla acrilică şi lacul sensibil la alcool). Accesorii/mijloace de dozare Dimensiunea containerului; Art. nr.. pompă de pulverizare 1 litru; 180 112. capac canistră 10 litri; 135 501. deschizător canistră 10 litri; 135 810. pâlnie de filtrare; 117 901. Pentru informaţie detaliată privind dispozitivele noastre de dozare, solicitaţi sondajul general privind tehnologia igienică. Informaţie privind mediul schülke fabrică produsele în mod economic şi cu utilizarea proceselor de producere avansate, sigure şi inofensive pentru mediu, menţinând, în acelaşi timp, standardele noastre de calitate înaltă. Opiniile experţilor şi informaţii Vizitaţi site-ul nostru pentru a examina toată literatura/rapoartele disponibile privind mikrozid AF lichid: www.schuelke.com Pentru a primi răspuns la întrebări concrete, adresaţi-vă la serviciul suport produs/utilizator la: +49 (0)40-521-00-666 |  |
| --- | --- | --- |
| Schülke & Mayr GmbH este certificată conform DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 şi DIN EN ISO 13485 (nr. de înr. 004567-MP23) şi are un sistem de mediu aprobat în conformitate cu Regulamentul de Audit Ecologic (nr. de înr. DE-150-00003). |  |  |  |  |  |
|  | Schülke & Mayr GmbH 22840 Norderstedt, Germania Tel. +49 (0) 40-521 00-0 Fax: +49 (0) 40-52100-318 www.scheulke.com mail@schuelke.com |  | Schülke & Mayr UK Ltd. 1 Jenkin Road Marea Britanie, Sheffield S9 1AT Tel. +44(0)1142-5435-00 Fax: +44(0)1142-5435-01 mail.uk@schuelke.com | Schülke & Mayr Ges.m.b.H. Seidengasse 9 1070 Viena, Austria Tel. +43(0)1-523 25 01-0 Fax +43(0)1-523 25 01-60 office.austria@schuelke.com |  |