Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45244000-0 | Hidrobaraj gonflabil (1m x 25m) | unit. | 15 | Baraj hidraulic gonflabil modular, cu stabilizare prin umplere cu apă, reutilizabil și destinat intervențiilor operative pentru protecția împotriva inundațiilor, viiturilor și acumulării apelor pe suprafețe critice (drumuri, clădiri, infrastructură). - Tub modular gonflabil: - Lungimea - de cel puțin 25m și diametru exterior - de cel puțin 1 m; - Capetele cu joncțiuni pentru conectarea mai multor tuburi. - Material: - PVC armat cu țesătură din poliester de înaltă tenacitate (minimum 1100D), cu structură internă de armare (cel puțin 2 straturi); - Grosimea - de cel puțin 1,2 mm; - Densitatea - de cel puțin 900 g/m² rezistent la radiații UV, abraziune mecanică și contact cu nămol și impurități. - Accesorii și echipamente: - Kit de reparații pentru mici perforații sau zgârieturi; - Set de ancorare, inclusiv accesorii și elemente de fixare la sol; - Furtunuri de alimentare și evacuare a apei, prevăzute cu racorduri STORZ 75. - Certificat de conformitate/Declarația de conformitate. - Fișă tehnică și raport de testare. - Certificat de garanție - termen de minimum 60 de luni pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune. - Etichetarea produsului și ambalajului vor include, în mod obligatoriu, indicarea modelului bunului, a producătorului, a țării de origine, în limba română. Starea - nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |