CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică, întreținere și reparație a sistemelor de havuz pentru anul 2026

| N/o | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- |
|  | Serviciile de profilaxie, deservire tehnică, întreținere și reparație a sistemelor de havuz | - Pompă unitară B14AO1904P3183310000039 (GET) -6 buc. - Pompă unitară D-GIANT N-20TP - 10 buc. - Pompa Aqua Master 38 - 2 buc. - Panou automat de reglare și întreținere a apei din havuz „DINOTEC” - 2 buc. - Panou electric de dirijare cu convectori LED UNIT -3 buc. - Panou electric de dirijare cu convectori VFD UNIT - 2 buc. - Panou electric de dirijare cu filtrare a apei FILTER UNIT - 4 buc. - Panou electric de dirijare și control CONTROL UNIT - 1 buc. - Filtre cu nisip „KVARȚ” - 4 buc. - Lucrări de deconservare (se efectuează primăvara): - Montarea echipamentelor de pompare și dozare; - Montarea echipamentului de iluminare și a elementelor de formare a jetului; - Verificarea și întreținerea conformă a echipamentului electric a panourilor de dirijare - Punerea în funcțiune și reglarea finală a sistemelor în ansamblu ; - Spălarea căzii havuzului cu preparate chimice speciale. - Lucrări de deservire regulată (o dată la 7 zile): - Controlul și configurarea echipamentelor; - Verificarea și menținerea compoziției chimice a apei; - Dozarea chimică pentru restaurarea compoziției chimice standarde a volumului de apă de aproximativ 600 m³ (preparatele chimice de dezinfectare să fie incluse în costul serviciilor de deservire); - Curățarea bolului și aspirarea. - Dozarea preparatelor chimice speciale pe durata funcționării sistemelor de havuz - Lucrări de conservare (se efectuează toamna): - Scurgerea apei din cadă și sistem; - Purjarea conductelor pentru a elimina apa rămasă; - Demontarea echipamentelor de pompare și dozare; - Demontarea echipamentului de iluminare și a elementelor de formare a jetului; - Sigilarea (montarea dopurilor) și pregătirea elementelor tehnice pentru vremea rece. - Spălarea căzii havuzului cu preparate chimice speciale - Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailată a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.) - Efectuarea intervenției de mentenanță programată săptămânală - Efectuarea intervenției de avarie prompte la cerere |