Aprob:______________________Director IMSP IMU

Diana MANEA

Caiet de sarcini

Solutii arhitecturale (19-2024-SAC)

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Replanificarea subsolului UPU a IMSP IMU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastra din lemn |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 9,100 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 1,911 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 1,911 |
| 2 |  |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din otel |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 23,520 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 4,939 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 4,939 |
| 3 |  |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,640 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  | 0,845 |
| 4 |  |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,640 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 0,288 |
| 5 |  |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,640 |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  | 0,116 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | CD05D7 |  | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Blocuri BCA 200mm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 82,680 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 3,4000 |  | 281,112 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  | 49,608 |
|  |  |  | 202014296110020 |  |  | Blocuri BCA 200mm |  |  | m3 |  |  | 0,9750 |  | 80,613 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 9,0600 |  | 749,081 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,496 |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  | 5,953 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1180 |  | 9,756 |
|  |  |  | 2523156719200 |  |  | Dibluri P.V.C |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  | 248,040 |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  | Suruburi |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  | 248,040 |
|  |  |  | 2952270004000 |  |  | Malaxor |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 1,654 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,1800 |  | 14,882 |
| 7 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 531,750 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 101,032 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 5,318 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 5,318 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 5,318 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 531,750 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 2,659 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 4,254 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 7,976 |
| 8 |  |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 95,600 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 14,340 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  | 81,260 |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,478 |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 28,680 |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 28,680 |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 2,868 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 2,868 |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  | 12,428 |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,096 |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,096 |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  | 11,472 |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 1,912 |
| 9 |  |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1 596,000 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  | 105,336 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  | 7,980 |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  | 1 635,900 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 15,960 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  | 446,880 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 1,596 |
| 10 |  |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  |  |  | 373,420 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  | 35,475 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  | 1,494 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  | 382,756 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 3,734 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  | 104,558 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,373 |
| 11 |  |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 16,050 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  | 77,842 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 7,222 |
|  |  |  | 26631021000017 |  |  | Beton cl.C16/20 |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  | 16,945 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 2,480 |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 9,630 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  | 4,494 |
| 12 |  |  | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 33,060 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,7870 |  | 59,078 |
|  |  |  | 26621027010007 |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 34,887 |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  |  | 0,7350 |  | 24,421 |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  | m |  |  | 2,2000 |  | 73,096 |
|  |  |  | 25213026029067 |  |  | Vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  | 34,222 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  |  | 2,3500 |  | 78,079 |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  |  | 0,7575 |  | 25,168 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  | 9,004 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  | 2,907 |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  | 49,838 |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  |  | 12,9100 |  | 428,939 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0064 |  | 0,212 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,0422 |  | 1,395 |
| 13 |  |  | CD60A |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 0,040 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 122,2800 |  | 4,891 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 24,8700 |  | 0,995 |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  |  | 2 940,0000 |  | 117,600 |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  |  | 184,2600 |  | 7,370 |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  | kg |  |  | 45,8200 |  | 1,833 |
|  |  |  | 00000052 |  |  | Nisip |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  | 0,040 |
|  |  |  | 2710602000079 |  |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  | kg |  |  | 60,0000 |  | 2,400 |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  | Piese forjate |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  | 0,092 |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  |  | 0,0008 |  | 0,000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,3600 |  | 0,014 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 2,1500 |  | 0,086 |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | CK12D |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla metalica interioara antifoc EI-30 fara prag U1 2000x2100(h) - 4 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 16,800 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 3,7400 |  | 62,832 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 7,560 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 3,192 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  | 4,536 |
|  |  |  | 2812106306000 |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 16,800 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,2700 |  | 4,536 |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  | 2,268 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 1,3600 |  | 22,848 |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,067 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 8,400 |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  |  | 0,7500 |  | 12,600 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,017 |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,336 |
| 15 |  |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din aluminiu U2 1000x2100(h) – 5 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 10.5000 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  | 7,140 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,840 |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 8,400 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 33,600 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  | 4,200 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  | 1,470 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  | 5,040 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  | 8,400 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,168 |
| 16 |  |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din aluminiu fara prag U3 800x2100(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,680 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  | 1,428 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,168 |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 1,680 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 6,720 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  | 0,840 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  | 0,294 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  | 1,008 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  | 1,680 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,034 |
| 17 |  |  | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din aluminiu cu geam termopan, F1 1800x1250(h) - 4 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 9,000 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 9,000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,900 |
|  |  |  | 2030112938100 |  |  | Ferestre din aluminiu |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 9,000 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,7050 |  | 6,345 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,2470 |  | 2,223 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 54,000 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  | 5,400 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  | 9,000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,180 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Incaperea S01,S02,S03,S04,S05,S014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | CG48A |  | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm, consum plasa sudata 2,10 kg/m2, se exclude: grund poliuretan, lac retinerea apei(Pardoseli elicopteizante) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 910,560 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,7800 |  | 710,237 |
|  |  |  | 266310212025 |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  | 188,541 |
|  |  |  | 2872122005458 |  |  | Plasa de otel sudata |  |  | kg |  |  | 2,1000 |  | 1 950,420 |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  |  | 4,5000 |  | 4 179,470 |
|  |  |  | 2873122000752 |  |  | Piese inglobate |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  | 48,296 |
|  |  |  | 2524217304418 |  |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  |  | 0,0260 |  | 24,148 |
|  |  |  | 2682117345590 |  |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  |  | 0,2900 |  | 269,344 |
|  |  |  | 2682117345591 |  |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  |  | 0,0192 |  | 17,832 |
|  |  |  | 2524217304419 |  |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  |  | 0,5700 |  | 529,400 |
|  |  |  | 2881116002697 |  |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  |  | 0,0040 |  | 3,715 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 1,821 |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  | Vibrator |  |  | h-ut |  |  | 0,0202 |  | 18,393 |
|  |  |  | 2940340004215 |  |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  |  | 0,0410 |  | 37,333 |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  | 10,927 |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 1,821 |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  | Autopompa |  |  | h-ut |  |  | 0,0164 |  | 14,933 |
| 19 |  |  | CG48A1 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm k=8, pentru grosimea finala de 120mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | -910,560 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,0147 |  | -107,082 |
|  |  |  | 266310212025 |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  | -74,302 |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  | Vibrator |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | -7,284 |
|  |  |  | 2940420007696 |  |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | -7,284 |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  | Autopompa |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | -7,284 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Incaperea S01,S02,S03,S04,S05,S014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Incaperea S06,S07,S08,S09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 147,500 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 118,000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 14,750 |
|  |  |  | 266310212025 |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  | 15,119 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  | 14,750 |
| 21 |  |  | CG22A4 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=5 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 147,500 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 73,750 |
|  |  |  | 266310212025 |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  | 7,522 |
| 22 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 147,500 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 4,425 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 22,125 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 7,375 |
| 23 |  |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice gr.=10 mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 147,500 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  | 384,975 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  | 42,775 |
|  |  |  | 266111280070123 |  |  | Placi ceramice gr.=10 mm |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  | 151,925 |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  | 597,375 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  | 44,250 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  | 2 950,000 |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  | 132,750 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  | 6,638 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  | 1,770 |
| 24 |  |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  | m |  |  |  |  | 132,750 |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  | 53,100 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 13,275 |
|  |  |  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  |  | 1,0200 |  | 142,175 |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  | 48,786 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 836,325 |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  | 13,939 |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  | 39,825 |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  | 6,638 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,133 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Incaperea S06,S07,S08,S09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. S02 (depozit farmaceutic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 168,000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  | 257,040 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 1 199,520 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,672 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 13,272 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  | 3,276 |
| 26 |  |  | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 168,000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  | 52,080 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  | 1 201,200 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,840 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  | 3,360 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 13,440 |
| 27 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 168,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 5,040 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 25,200 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 8,400 |
| 28 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 168,000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 75,600 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 16,800 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 177,223 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,168 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,168 |
| 29 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 168,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 5,040 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 25,200 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 8,400 |
| 30 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de silicon lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 168,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 92,400 |
|  |  |  | 24301161038043 |  |  | Vopsea pe baza de silicon lavabila |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 67,200 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 10,080 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 84,000 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 8,400 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,336 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total S02 (depozit farmaceutic) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. S04,S05,S14 (depozit inventar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 260,000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  | 397,800 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 1 856,400 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 1,040 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 20,540 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  | 5,070 |
| 32 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 260,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 7,800 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 39,000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 13,000 |
| 33 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 260,000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 117,000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 26,000 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 274,274 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,260 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,260 |
| 34 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 260,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 7,800 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 39,000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 13,000 |
| 35 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 260,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 143,000 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 104,000 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 15,600 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 130,000 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 13,000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,520 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total S04,S05,S14 (depozit inventar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. S03 (depozit inventar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 38,280 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  | 58,568 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 273,319 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,153 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 3,024 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  | 0,746 |
| 37 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 38,280 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 1,148 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 5,742 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 1,914 |
| 38 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 38,280 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 17,226 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 3,828 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 40,382 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,038 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,038 |
| 39 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 38,280 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 1,148 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 5,742 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 1,914 |
| 40 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 38,280 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 21,054 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 15,312 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 2,297 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 19,140 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 1,914 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,077 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total S03 (depozit inventar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. S01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 543,270 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  | 831,203 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 3 878,948 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 2,173 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 42,918 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  | 10,594 |
| 42 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 543,270 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 16,298 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 81,491 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 27,164 |
| 43 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 543,270 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 244,472 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 54,327 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 573,096 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,543 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,543 |
| 44 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 543,270 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 16,298 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 81,491 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 27,164 |
| 45 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 543,270 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 298,799 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 217,308 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 32,596 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 271,635 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 27,164 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 1,087 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total S01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. S06,S07,S08,S09 (vestiar personal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | CK52A |  | Plafoane suspendate din placide sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 147,200 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  | 131,008 |
|  |  |  | 2662102701010176 |  |  | Tavan "Griliato" |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  | 150,594 |
|  |  |  | 2812106305909 |  |  | Suspendare fara tija pentru tavane de modul |  |  | buc |  |  | 0,8000 |  | 118,113 |
|  |  |  | 2812106305911 |  |  | Tije pentru suspendari L=500 mm |  |  | buc |  |  | 0,8000 |  | 118,113 |
|  |  |  | 2812106305914 |  |  | Profiluri de colt 24 mm albe |  |  | m |  |  | 1,1200 |  | 165,359 |
|  |  |  | 2812106305915 |  |  | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30 |  |  | m |  |  | 0,8400 |  | 124,019 |
|  |  |  | 2051142950713 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm |  |  | buc |  |  | 0,2160 |  | 31,891 |
|  |  |  | 2051142950712 |  |  | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm |  |  | buc |  |  | 0,8100 |  | 119,590 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0036 |  | 0,530 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,0242 |  | 3,562 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total S06,S07,S08,S09 (vestiar personal) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. S02 (depozit farmaceutic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 172,800 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  | 241,920 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 51,840 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  | 1 814,400 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  | 5,184 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  | 1,210 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  | 0,691 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  | 1,382 |
| 48 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 172,800 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 5,184 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 25,920 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 8,640 |
| 49 |  |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 172,800 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 210,816 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 1 233,792 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,691 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 13,651 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 2,765 |
| 50 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 172,800 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 5,184 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 25,920 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 8,640 |
| 51 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 172,800 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 77,760 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 17,280 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 182,287 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,173 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,173 |
| 52 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 172,800 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 5,184 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 25,920 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 8,640 |
| 53 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de silicon lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 172,800 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 95,040 |
|  |  |  | 24301161038043 |  |  | Vopsea pe baza de silicon lavabila |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 69,120 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 10,368 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 86,400 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 8,640 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,346 |
| 54 |  |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,200 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 0,364 |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  | 5,304 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total S02 (depozit farmaceutic) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. S04,S05,S14 (depozit inventar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 361,500 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  | 506,100 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 108,450 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  | 3 795,750 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  | 10,845 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  | 2,530 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  | 1,446 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  | 2,892 |
| 56 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 361,500 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 10,845 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 54,225 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 18,075 |
| 57 |  |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 361,500 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 441,030 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 2 581,110 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 1,446 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 28,558 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 5,784 |
| 58 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 361,500 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 10,845 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 54,225 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 18,075 |
| 59 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 361,500 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 162,675 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 36,150 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 381,346 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,362 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,362 |
| 60 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 361,500 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 10,845 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 54,225 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 18,075 |
| 61 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 361,500 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 198,825 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 144,600 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 21,690 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 180,750 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 18,075 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,723 |
| 62 |  |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,840 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 0,759 |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  | 11,057 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total S04,S05,S14 (depozit inventar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. S03 (depozit inventar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 44,300 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  | 62,020 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 13,290 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  | 465,150 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  | 1,329 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  | 0,310 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  | 0,177 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  | 0,354 |
| 64 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 75,600 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 2,268 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 11,340 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 3,780 |
| 65 |  |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 75,600 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 92,232 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 539,784 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,302 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 5,972 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 1,210 |
| 66 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 75,600 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 2,268 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 11,340 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 3,780 |
| 67 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 75,600 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 34,020 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 7,560 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 79,750 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,076 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,076 |
| 68 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 75,600 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 2,268 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 11,340 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 3,780 |
| 69 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 75,600 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 41,580 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 30,240 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 4,536 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 37,800 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 3,780 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,151 |
| 70 |  |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,300 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 0,161 |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  | 2,346 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total S03 (depozit inventar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. S01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 638,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  | 893,200 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 191,400 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  | 6 699,000 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  | 19,140 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  | 4,466 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  | 2,552 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  | 5,104 |
| 72 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 638,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 19,140 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 95,700 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 31,900 |
| 73 |  |  | CF50B |  | * |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 638,000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 778,360 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 4 555,320 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 2,552 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 50,402 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 10,208 |
| 74 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 638,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 19,140 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 95,700 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 31,900 |
| 75 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 638,000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 287,100 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 63,800 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 673,026 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,638 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,638 |
| 76 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 638,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 19,140 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 95,700 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 31,900 |
| 77 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de silicon lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 638,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 350,900 |
|  |  |  | 24301161038043 |  |  | Vopsea pe baza de silicon lavabila |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 255,200 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 38,280 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 319,000 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 31,900 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 1,276 |
| 78 |  |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  | kg |  |  |  |  | 19,140 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 1,340 |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  | 19,523 |
| 6.5. S06,S07,S08,S09 (vestiar personal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 288,200 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  | 403,480 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 86,460 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  | 3 026,100 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  | 8,646 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  | 2,017 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  | 1,153 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  | 2,306 |
| 80 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 288,200 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 8,646 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 43,230 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 14,410 |
| 81 |  |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 288,200 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 351,604 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 2 057,748 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 1,153 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 22,768 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 4,611 |
| 82 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 288,200 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 8,646 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 43,230 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 14,410 |
| 83 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 288,200 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 129,690 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 28,820 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 304,022 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,288 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,288 |
| 84 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 288,200 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 8,646 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 43,230 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 14,410 |
| 85 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de silicon lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 288,200 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 158,510 |
|  |  |  | 24301161038043 |  |  | Vopsea pe baza de silicon lavabila |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 115,280 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 17,292 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 144,100 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 14,410 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,576 |
| 86 |  |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  | kg |  |  |  |  | 8,650 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 0,606 |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  | 8,823 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total S06,S07,S08,S09 (vestiar personal) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. Groapa de iesire a subsolului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 11,600 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  | 16,240 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 3,480 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  | 121,800 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  | 0,348 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  | 0,081 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  | 0,046 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  | 0,093 |
| 88 |  |  | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 11,600 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 1,160 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,348 |
|  |  |  | 26641021000078 |  |  | Mortar M100 |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,418 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,070 |
| 89 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 11,600 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,348 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 1,740 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 0,580 |
| 90 |  |  | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 11,600 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  | 33,640 |
|  |  |  | 267011220205182 |  |  | Placi ceramice |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  | 11,950 |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  | 51,550 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  | 5,038 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,023 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  | 0,293 |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  | 0,128 |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  | 0,847 |
| 7. Finisarea partea de jos pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. S01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 112,860 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  | 158,004 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 33,858 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  | 1 185,030 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  | 3,386 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  | 0,790 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  | 0,451 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  | 0,903 |
| 92 |  |  | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 112,860 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 11,286 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 3,386 |
|  |  |  | 26641021000078 |  |  | Mortar M100 |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 1,354 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,226 |
| 93 |  |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa ф4Bp-1 pas 150x150mm |  |  |  | kg |  |  |  |  | 97,760 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  | 3,910 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  | 0,489 |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  | 98,738 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,489 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,978 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 29,328 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  | 0,059 |
| 94 |  |  | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Fs25 gr.=50 mm; se exclude cornier |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 75,200 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  | 106,784 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,2980 |  | 22,410 |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  | 303,808 |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  | 303,808 |
|  |  |  | 25213026029080 |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren Fs25 gr.=50 mm |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  | 81,269 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 83,547 |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 455,712 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  | 1,880 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  | 0,256 |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  | 1,730 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  | 1,354 |
| 95 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 112,860 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 3,386 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 16,929 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 5,643 |
| 96 |  |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 112,860 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 137,689 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 805,820 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,451 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 8,916 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 1,806 |
| 97 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 112,860 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 3,386 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 16,929 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 5,643 |
| 98 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 112,860 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 50,787 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 11,286 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 119,056 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,113 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,113 |
| 99 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 112,860 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 3,386 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 16,929 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 5,643 |
| 100 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de silicon lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 112,860 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 62,073 |
|  |  |  | 24301161038043 |  |  | Vopsea pe baza de silicon lavabila |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 45,144 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 6,772 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 56,430 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 5,643 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,226 |
| 101 |  |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,400 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 0,238 |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  | 3,468 |
| 8. Curte de lumina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,080 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  | 0,486 |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  | Pietris |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,000 |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  | 1,144 |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  | 0,290 |
| 103 |  |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  |  |  |  | 13,600 |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  | 2,475 |
| 104 |  |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,600 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  | 0,594 |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  | 0,690 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  | 0,060 |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  | 0,126 |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  | 0,252 |
| 105 |  |  | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,sprijinirile fiind incluse |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 15,000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  | 2,700 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,7700 |  | 11,550 |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,075 |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 4,500 |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 4,500 |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,450 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,450 |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  | 1,650 |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,015 |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,015 |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  | 0,022 |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  | 1,800 |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,300 |
| 106 |  |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,000 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  | 0,855 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  | 0,036 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  | 9,225 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,090 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  | 2,520 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,009 |
| 107 |  |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  |  |  | 25,000 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  | 1,650 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  | 0,125 |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  | 25,625 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,250 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  | 7,000 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,025 |
| 108 |  |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 F100 W6 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 3,800 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  | 15,200 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  | 1,520 |
|  |  |  | 266310210000172 |  |  | Beton cl.C16/20 C16/20 F100 W6 |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  | 3,953 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  | 0,386 |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 2,280 |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  | 0,950 |
| 109 |  |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  | kg |  |  |  |  | 58,500 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  | 1,462 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  | 0,292 |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  | 59,085 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,292 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,585 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 17,550 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  | 0,035 |
| 110 |  |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice gr.=10 mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  | 10,440 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  | 1,160 |
|  |  |  | 266111280070123 |  |  | Placi ceramice gr.=10 mm |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  | 4,120 |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  | 16,200 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  | 1,200 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  | 80,000 |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  | 3,600 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  | 0,180 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  | 0,048 |
| 111 |  |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 5,200 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  | 4,940 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 0,260 |
|  |  |  | 2710403642299 |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  |  | 5,5500 |  | 30,303 |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,164 |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  | Agrafe |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  | 1,365 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,052 |
| 9. Consolidare goluri noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (se exclude: macara) |  |  |  | m |  |  |  |  | 8,400 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  | 16,800 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  | 4,200 |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  | 1,764 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  | 10,584 |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  | 1,764 |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  | 4,200 |
| 113 |  |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,370 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  | 1,480 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  | 0,555 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  | 0,018 |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  | 0,130 |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  | 0,130 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  | 0,074 |
| 114 |  |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,810 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 0,364 |
| 115 |  |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,810 |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  | 0,147 |
| 116 |  |  | RpCU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  | m |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  | 2,000 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  | 4,800 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  | 1,600 |
| 117 |  |  | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,210 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  | 1,540 |
| 118 |  |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 2,310 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,700 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  | 2,310 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,007 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,001 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,042 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,070 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,105 |
| 119 |  |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora ф14 A400C l=240mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 1,400 |
|  |  |  | 2874136313300108 |  |  | Ancora ф14 A400C l=240mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 7,000 |
| 120 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 185,300 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 35,207 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 1,853 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 1,853 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 1,853 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 185,300 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,926 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 1,482 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 2,780 |
| 121 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,185 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 1,347 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 2,220 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 1,110 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,155 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,555 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,278 |
| 122 |  |  | RpCJ10A |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe plasa ф4Bp cu ochi 50x50 (4,0 kg/m2), driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / consum mortar M100 = 0,0320 m3/m2, se exclude: ciment, var, mortar M 10, mortar M 50, nisip, apa, malaxor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 2,4000 |  | 19,200 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  | 2,880 |
|  |  |  | 26641021020103 |  |  | Mortar ciment-nisip M100-T |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  | 0,256 |
|  |  |  | 28731220054567 |  |  | Plasa ф4Bp cu ochi 50x50 |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  | 32,000 |
|  |  |  | 2710602000016 |  |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  |  | 2,3750 |  | 19,000 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0310 |  | 0,248 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  | 0,024 |
|  |  |  |  |  |  | Total Consolidare goluri noi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Carcasa ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,240 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  | 1,760 |
| 124 |  |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 2,640 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,800 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  | 2,640 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,008 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,001 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,048 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,080 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,120 |
| 125 |  |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora HILTI M10 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 1,400 |
|  |  |  | 287413631330120 |  |  | Ancora HILTI M10 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 7,000 |
| 126 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 611,700 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 116,223 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 6,117 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 6,117 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 6,117 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 611,700 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 3,058 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 4,894 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 9,176 |
| 127 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,612 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 4,455 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 7,344 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 3,672 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,514 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 1,836 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,918 |
| 128 |  |  | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 13,460 |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  | Izolator |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  | 19,517 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 2,692 |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  | 1,817 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0510 |  | 0,686 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 2,019 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 6,730 |
|  |  |  | 2430126104976 |  |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  |  | 1,9000 |  | 25,574 |
| 129 |  |  | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de placi de magneziu gr.=10mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala 80kg/m3 gr.=50mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 22,000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,7870 |  | 39,314 |
|  |  |  | 266210270100124 |  |  | Placi de magneziu gr.=10mm |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 23,215 |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  |  | 0,7350 |  | 16,251 |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  | m |  |  | 2,2000 |  | 48,642 |
|  |  |  | 268216261137140 |  |  | Vata minerala b=50mm 80kg/m3 |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  | 22,773 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  |  | 2,3500 |  | 51,958 |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  |  | 0,7575 |  | 16,748 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  | 5,992 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  | 1,935 |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  | 33,165 |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  |  | 12,9100 |  | 285,440 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0064 |  | 0,141 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,0422 |  | 0,928 |
| 130 |  |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 22,000 |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 2,640 |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  | 9,130 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 1,100 |
| 131 |  |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 22,000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 26,840 |
|  |  |  | 26531021008126 |  |  | Tink |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  | 50,600 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,088 |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  | 0,132 |
| 132 |  |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 5,200 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  | 4,940 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 0,260 |
|  |  |  | 2710403642299 |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  |  | 5,5500 |  | 30,303 |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,164 |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  | Agrafe |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  | 1,365 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,052 |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog