| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ 2022 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]. |  |
| Procedura de achiziție: nr. _________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de instalare de echipamente și ajustarea dispozitivelor TAM GE nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 Servicii de instalare de echipamente și ajustarea dispozitivelor TAM GE nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Înlocuirea termocuplurilor de măsurare a temperaturii metalului grinzilor economizorului de apă a cazanului energetic ТГМ-96Б nr.3 la CET Sursa 1. Conform devizului de cheltuieli (calculații ) din Anexa nr.1. |  |  |  | La înlocuirea țevilor economizorului cazanului energetic ТГМ-96Б nr.3 pe linia „Б”, se va efectua demontarea termocuplurilor existente și montarea termocuplurilor noi a următoarelor puncte de măsurare: - poz. 3K-п22-5„Г” – temperatura metalului grindinei ВЭК linia „Б” – 18 termocupluri; - poz.3K-п22-6„Г” – temperatura aburului în camera ВЭК linia „Б” – 2 termocupluri ( conform Anexei nr.1) Serviciile controlului termic a pozițiilor indicate se vor executa conform cerințelor documentației de proiect în vigoare. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________