|  | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Varzaresti r-nul Nisporeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Varzaresti r-nul Nisporeni

3. Obiectul achiziţiilor Iluminatul stradal in s. Sendreni, str. Stefan cel Mare – Boris Simanovici, r-nul Nisporeni

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Iluminarea drumului (27/06-23-IEE/AEE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 86,000 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos | buc | 70,000 |
| 3 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos | buc | 8,000 |
| 4 | pret furnizor | Stilp din beton armat SV-95-5 | buc | 72,000 |
| 5 | pret furnizor | Stilp din beton armat SV-105-5 | buc | 14,000 |
| 6 | pret furnizor | Suport de montare a lonjeroanelor У4 | buc | 8,000 |
| 7 | pret furnizor | Conductor de impamintare ЗП6 | buc | 79,000 |
| 8 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 2,500 |
| 9 | pret furnizor | Conductor electric cu fire de cupru, cu izolatie din polietelena, SIP-2A, sec.3x35+1x54,6 mm2 | m.l. | 2 500,000 |
| 10 | pret furnizor | Fixator de ancora CS 10.3 | buc | 52,000 |
| 11 | pret furnizor | Suport de ancora RPA (PA-1500) | buc | 52,000 |
| 12 | pret furnizor | Clema de sustinere cu consola ES 1500E | buc | 56,000 |
| 13 | pret furnizor | Clema de ramificare P 95 | buc | 8,000 |
| 14 | pret furnizor | Clema de impamintare P 71 | buc | 27,000 |
| 15 | pret furnizor | Clema de derivatie cu dinti P 6 | buc | 158,000 |
| 16 | pret furnizor | Element de stringere E 778 | buc | 380,000 |
| 17 | pret furnizor | Fixator de fatada SF 20 | buc | 26,000 |
| 18 | pret furnizor | Banda inox F 207 | m | 212,000 |
| 19 | pret furnizor | Bughel p/u banda NF 20 | buc | 212,000 |
| 20 | 33-04-014-2 | Montarea Corp de iluminat stradal cu modul LED | buc | 79,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 21 | 08-01-061-1 | Dispozitiv pentru siguranta | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport, curent 80 A | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (DDE-1) | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Separator de sarcina, Intrerupator automat | buc | 2,000 |
| 25 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩМП) | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Separator de sarcina, Intrerupator automat | buc | 3,000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Contactor | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Taimer electric | buc | 1,000 |
| 30 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |
| 31 | pret furnizor | Intrerupator cu 1 clapa, pentru montare aparenta | buc | 1,000 |
| 32 | pret furnizor | Sina DIN, L=300mm | buc | 1,000 |
| 33 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta | buc | 79,000 |
| 34 | pret furnizor | Suport de siguranta PF | buc | 79,000 |
| 35 | pret furnizor | Siguranta, Iпл.вст=2A, F-102 | buc | 79,000 |
| 36 | 08-02-364-1 | Consola pe stilp | buc | 79,000 |
| 37 | pret furnizor | Suport pentru felinar cu un brat, ф48mm, pentru stilpi din beton К1П-0,5-0,5 | buc | 79,000 |
| 38 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,900 |
| 39 | pret furnizor | Cablu de forta cu fire de aluminiu, АВВГнг sec.2x25 mm2 | m | 10,000 |
| 40 | pret furnizor | Cablu de forta cu fire de cupru, ВВГнг sec.2x2,5 mm2 | m | 80,000 |
| 41 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,020 |
| 42 | pret furnizor | Canal din metal zincat neperforat cu capac dim.50x100mm | m | 2,000 |
| 43 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,080 |
| 44 | pret furnizor | Furtun metalic cu izolatie pvc d.40mm | m | 8,000 |
| 45 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 3,000 |
| 46 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,150 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 47 | pret furnizor | Comutator cu siguranta, 1P, Iн=160A, KVL-00 1P M8-M8 | buc | 1,000 |
| 48 | pret furnizor | Siguranta fuzibila cu caracteristica gL/gG, Iпл.вст=80А NV/NH-00 | buc | 1,000 |
| 49 | pret furnizor | Dulap de evidenta din metal dim.380x305x140mm, У1, IP66, DDE-1 TIP1 | buc | 1,000 |
| 50 | pret furnizor | Separator de sarcina 1P, Iн=40A, BH-32/1P/40A | buc | 1,000 |
| 51 | pret furnizor | Intrerupator automat 1P, Iн=25A, BA47-29/1P/C25A | buc | 1,000 |
| 52 | pret furnizor | Contor de evidenta a energiei electrice, Uн=220В, Iн=5-40А, AMS B38 | buc | 1,000 |
| 53 | pret furnizor | Dulap de comanda din metal dim.395x310x220mm, У1, IP65, ЩМП-1-0 | buc | 1,000 |
| 54 | pret furnizor | Separator de sarcina 1P, Iн=40A, BH-32/1P/40A | buc | 1,000 |
| 55 | pret furnizor | Intrerupator automat 3P, Iн=10A, BA47-29/3P/C10A | buc | 2,000 |
| 56 | pret furnizor | Contactor, 2P, Iн=40А, КМ40-20 | buc | 1,000 |
| 57 | pret furnizor | Taimer electric ТЭ15 | buc | 1,000 |
| 58 | pret furnizor | Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 6000lm, 4000K, IP65, ф60мм, HD-00260 | buc | 79,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.