CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitale a salii de festivitatii in incinta ,,LT Mihail Kogalniceanu" din or. Chisinau

2-1-1 Reparatie sala festiva. Solutii arhitecturale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatie sala festiva |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 322,000 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din PFL, PAS, tec. la tavane suspendate | m2 | 192,600 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea carcasului de suport a tavanului suspendat | m2 | 192,600 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 252,500 |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea carcasului de suport a placajului pe pereti | m2 | 252,500 |
| 6 | RpCH32A | Desfacerea pardoseaua din dusumeaua inclusiv podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 239,700 |
| 7 | RpCH32A | Desfacerea scena din dusumeaua inclusiv podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 128,800 |
| 8 | RpCH32F | Desfacerea randurilor de scaune formate din 6 scaune | buc | 40,000 |
| 9 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 48,600 |
| 10 | TrB01C1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 24,900 |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 123,500 |
| 12 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t | 123,500 |
| 13 | TsH93A | Descarcarea in auto gunoi | t | 123,500 |
| 14 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 3,500 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 15 | CD72G | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu profile CW100 si UW100 cu placaj de PGC 12.5mm intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 | m2 | 110,700 |
| 16 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla CW100 si UW100 cu placaj de PGC 12.5m hidrofug intr-un strat din ambele parti cu izolatie VM 100mm, 26 kg/m3 , cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 | m2 | 16,200 |
| 17 | СF59H | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm cu executarea carcasei metalice 0.5mm simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 387,800 |
| 18 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice 0.5mm simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 49,700 |
| 19 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 94,700 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 652,900 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 652,900 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 652,900 |
| 23 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,612 |
| 24 | IzF01E | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe pereti verticale cu ghidroizol Nc=0.85kg/m2, intr-un strat | m2 | 38,500 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 38,500 |
| 26 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 | 38,500 |
|  |  | 1.3. Tavan |  |  |
| 27 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5mm cu executarea carcasei metalice 0.5mm simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 14,600 |
| 28 | СF59L | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5mm cu executarea carcasei metalice 0.5mm simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 17,300 |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 64,300 |
| 30 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 64,300 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 64,300 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 96,200 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 156,300 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 156,300 |
| 35 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,625 |
| 36 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 193,600 |
| 37 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 87,800 |
|  |  | 1.4. Pardosea |  |  |
| 38 | CA02C02 | Polistirenbeton 340kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | 46,200 |
| 39 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 443,100 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 354,500 |
| 41 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm K=6,000 | m2 | 354,500 |
| 42 | IzF01E k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe pardosea cu ghidroizol Nc=0.85kg/m2, in 2 straturi K=2,000 | m2 | 8,600 |
| 43 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 354,500 |
| 44 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanata 60x120cm, gr.9mm, suprafata lucioasa) de coordonat cu beneficiarul | m2 | 354,500 |
| 45 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 68,900 |
| 46 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie ceramica 50x50cm, gr.8mm, suprafata lucioasa) de coordonat cu beneficiarul | m2 | 75,600 |
|  |  | 1.5. Tamplarie |  |  |
| 47 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020 | m | 20,000 |
| 48 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,000 |
|  |  | 2. Scara exterioara |  |  |
| 49 | CL14A | Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile | t | 0,800 |
| 50 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,300 |
| 51 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,700 |
| 52 | RpCD02B3 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 40,300 |
| 53 | RpCD01B2 | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 11,300 |
| 54 | RpCB02E1 | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015 | m3 | 2,000 |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 40,000 |
| 56 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) | kg | 750,900 |
| 57 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 26,200 |
| Elaborator |  |  |  |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |