Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 4, 5, 7]

| Numărul procedurii de achiziție _______ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea paratelor de aer condiționat pentru necesitățile ODIMM, inclusiv instalarea și servicii de deservire/ mentenanță/ reparație a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Țara de origine | Producător/ Prestator | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| Lot 2 – Deservirea tehnică/ servicii de reparație a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |
| 50532000-3 | Deservire tehnică și întreținere a aparatelor de aer condiționat |  |  | - Alimentarea cu agent frigorific – /1kg; - Curățire (bloc extern/ intern/ drenaj); - Diagnosticul defectiunilor; - Montare bloc extern; - Demontare bloc extern; - Montare bloc intern; - Demontare bloc intern. Notă: Operatorul economic va oferi prețul pentru serviciile solicitate, care vor servi ca reper pentru evaluarea ofertelor. Adițional la serviciile menționate, ofertantul va atașa oferta de preț pentru tot spectru de servicii care pot fi prestate de ofertant pentru aparatele de aer condiționat indicate conform anexei nr. 1 la specificațiile de preț. |  | Nu se aplică |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________________