CAIET DF SARCINI

1. Autoritatea contractanta: Primaria s. Costesti

2. Organizatorul procedurii de achizitie: Primaria s. Costesti

3. Obiectul achiizitiilor: Reparatie a unui sectorului de drum de pe str. A. Mateevici din s. Costesti, r-ul Ialoveni

4. Cod CPV:  45233142-6

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sector strada A. Mateevici |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 2,45 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,8445 |
| 2 | TsC35A12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 | 2,45 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 14,749 |
| 3 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 428,75 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 14,7919 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,45 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,882 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,98 |
| 5 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 30,55 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,774 |
| 6 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 3,06 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,4566 |
|  |  | 1.2. Lucrari de amenajare a straturilor rutiere |  |  |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (SM EN 13242+A1:2008) | m3 | 366,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 219,96 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm | m3 | 74,4198 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 446,8854 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 15,3972 |
| 8 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment (SM EN 14227-1:2015, S=3055 m.p., h=0,2 m, V=611 m.c.) | 100 m3 | 6,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,0265 |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 7,0265 |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 3,055 |
| 9 | ciment | Ciment 32,5R | t | 44,30 |
|  | 2651122100002 | Ciment 32,5R | t | 44,30 |
| 10 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (611 m.c. x 5%) | m3 | 30,55 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 30,55 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna | h-ut | 3,055 |
| 11 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (2 treceri, k=2) K treceri=2,00 | 100m2 | 30,55 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,165 |
| 12 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 6,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,4522 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 20,2852 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa SM EN 13808:2014, 0,7 l/m.p.) | t | 2,139 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa | t | 2,2032 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,6417 |
|  |  | 1.3. Ajustarea fintinilor |  |  |
| 14 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 7,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,192 |
| 15 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la fintini | buc | 24,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 28,80 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 5,28 |
| 16 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 Alte utilaje=1,03 | m3 | 0,384 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,225 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,3917 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0142 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1693 |
| 17 | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (fara pret, de la demontare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 | buc | 24,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 52,80 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama (de la demontare) | buc | 24,48 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 881,28 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,1824 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton (de la demolare) | buc | 24,7248 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8568 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 3,60 |
|  |  | 1.4. Lucrari la amenajarea bordurii |  |  |
| 18 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului | m | 470,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 75,20 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 1,645 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 18,80 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 75,20 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna | h-ut | 75,20 |
| 19 | TsC61C | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 | 100 m3 | 0,376 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,76 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 9,3436 |
| 20 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 75,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,3086 |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta amestec 0-40 (SM EN 13424+A1:2008) | m3 | 7,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,9795 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta amestec 0-40 | m3 | 8,1075 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,705 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,4805 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,961 |
| 22 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 (turnarea bordurii) Alte utilaje=1,03 | m3 | 29,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 94,743 |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 30,294 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,0989 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 13,0929 |

APROBAT:

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)