Obiectivul: Amenajarea scuarului adiacent Casei de cultura, or. Cimislia

# Caiet de sarcini

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Terasament |  |  |
| 1 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные плиты)). | m2 | 172,0000 |
| 2 | RCsU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Перемещение ручными средствами, грузоподъемным блоком, включая его установку и разборку, загрузку и разгрузку перемещаемых материалов грузоподъемным блоком высотой до 5 м). | t | 43,0000 |
| 3 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории). | 100 m3 | 1,1000 |
| 3.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 6,5670 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 kм). | t | 186,0000 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории). | 100 m3 | 1,1000 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт). | m3 | 110,0000 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта). | 100 m3 | 1,1000 |
|  |  | Imbracaminte din placi din beton |  |  |
| 8 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. (Borduri mici 8x20 cm) | m | 385,0000 |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. fracția 20-40mm | m3 | 13,7000 |
| 10 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fractia 5-20 | m3 | 13,7000 |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 5,5000 |

|  |  | fractia 0-5mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см). | m2 | 273,0000 |
|  |  | Rampa |  |  |
| 13 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. | m3 | 1,4000 |
| 14 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ). | kg | 245,0000 |
| 15 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления). | m2 | 7,2000 |
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...). | m3 | 3,9000 |
|  |  | Scaun din beton |  |  |
| 17 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. | m3 | 4,0000 |
| 18 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ). | kg | 468,0000 |
| 19 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно). | kg | 50,0000 |
| 20 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления). | m2 | 9,6000 |
| 21 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его | m3 | 5,2000 |

|  |  | типичными средствами, железобетон класса...). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Instalarea echipamentului |  |  |
| 22 | TsH91B | Instalarea urnelor (Установка урн). | buc | 5,0000 |
| 23 | TsH91B aplicativ | Instalarea Masa cu scaun | buc | 1,0000 |
| 24 | TsH91B aplicativ | Instalarea Scaun | buc | 4,0000 |
| 25 | TsH91B aplicativ | Instalarea Sezlong | buc | 3,0000 |
| 26 | TsH91B aplicativ | Instalarea Hamac mare din funie | buc | 1,0000 |
| 27 | TsH91B aplicativ | Instalarea Hamac | buc | 4,0000 |
|  |  | Spatii verzi |  |  |
| 28 | TsH01A01 | Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка от посторонних предметов). | 100 m2 | 12,0000 |
| 28.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 84,8400 |
| 29 | TsH02B | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см). | buc | 6,0000 |
| 29.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 73,4400 |
| 30 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 15 см). | m2 | 1 200,0000 |
| 30.1 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 156,0000 |
| 31 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%). | 100 m2 | 12,0000 |
| 31.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 47,5200 |
| 31.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 57,8400 |
| 32 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot.(Ienupar) | buc | 4,0000 |
| 33 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot.(Liliac) | buc | 1,0000 |
| 34 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot.(Crizantema) | buc | 5,0000 |
| 35 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot.(Iuca) | buc | 3,0000 |
| 36 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot.(Stam trandafiri) | buc | 5,0000 |
| 37 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot.(Buxus) | buc | 10,0000 |