| Reparatia capitala in vederea replanificarii si resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (25/06-25-SA)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Plan parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,040 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 11,558 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 11,558 |  |
| 2 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,300 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 4,263 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 4,263 |  |
| 3 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferastra din PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,100 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,491 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,491 |  |
| 4 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea pervazului din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,200 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,052 |  |
| 5 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,48 |  |
| 6 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea vitraliu din PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,05 |  |
| 7 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 537,880 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 64,546 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 80,682 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 26,894 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 5,379 |  |
| 8 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din plastic de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,180 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 3,663 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 3,382 |  |
| 9 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din spuma de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,140 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,798 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,737 |  |
| 10 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 250,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 187,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 62,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 12,50 |  |
| 11 |  |  | RpCR32A |  |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 148,000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 47,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 7,40 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,48 |  |
| 12 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Indepartarea oglinda de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 2,21 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 2,04 |  |
| 13 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 156,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 124,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 124,80 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,34 |  |
| 14 |  |  | RpCK41B |  |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din laminat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 271,430 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 73,286 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 73,286 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,0250 |  |  | 6,786 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 8,143 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 10,857 |  |
| 15 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 97,910 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 22,519 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 22,519 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 2,937 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 2,937 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 2,937 |  |
| 16 |  |  | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 97,910 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 10,77 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 10,77 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 2,937 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 2,937 |  |
| 17 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 102,380 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 39,928 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 39,928 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 5,119 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 5,119 |  |
| 18 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,530 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 3,838 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  |  | 14,416 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 1,024 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 2,73 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 2,73 |  |
| 19 |  |  | RpCG29C1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori din caramida |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,300 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 3,735 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  |  | 14,525 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,996 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,664 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 2,656 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 2,656 |  |
| 20 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea pereti despartitori din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,800 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 2,478 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 2,478 |  |
| 21 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,90 |  |
| 22 |  |  | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 44,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 58,476 |  |
| 23 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 44,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 19,935 |  |
| 24 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 44,300 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 1,697 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Plan etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,850 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 6,268 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 6,268 |  |
| 26 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 3,57 |  |
| 27 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferastra din PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,100 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,861 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,861 |  |
| 28 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea pervazului din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
| 29 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,55 |  |
| 30 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 514,390 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 61,727 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 77,158 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 25,72 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 5,144 |  |
| 31 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din plastic de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,840 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 6,609 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 6,101 |  |
| 32 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 940,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 112,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 141,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 47,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 9,40 |  |
| 33 |  |  | RpCR32A |  |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,50 |  |
| 34 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 230,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 184,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 184,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 3,45 |  |
| 35 |  |  | RpCK41B |  |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din laminat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 272,270 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 73,513 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 73,513 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,0250 |  |  | 6,807 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 8,168 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 10,891 |  |
| 36 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,690 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 10,049 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 10,049 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 1,311 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 1,311 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,311 |  |
| 37 |  |  | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 174,870 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 19,236 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 19,236 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 5,246 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 5,246 |  |
| 38 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,840 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 19,828 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 19,828 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,542 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 2,542 |  |
| 39 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,025 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  |  | 7,605 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 1,44 |  |
| 40 |  |  | RpCG29C1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori din caramida |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,768 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,512 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 2,048 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 2,048 |  |
| 41 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea pereti despartitori din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 3,57 |  |
| 42 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 190,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,95 |  |
| 43 |  |  | RpCI42C |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei de metal de la copertina |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 3,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 3,52 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,20 |  |
| 44 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din plastic (captusirea) de la Copertina |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,48 |  |
| 45 |  |  | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 43,540 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 57,473 |  |
| 46 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 43,540 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 19,593 |  |
| 47 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 43,540 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 1,668 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Plan etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,850 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 6,268 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 6,268 |  |
| 49 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 3,57 |  |
| 50 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferastra din PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,100 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,861 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,861 |  |
| 51 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea pervazului din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
| 52 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,55 |  |
| 53 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 514,390 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 61,727 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 77,158 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 25,72 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 5,144 |  |
| 54 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din plastic de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,840 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 6,609 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 6,101 |  |
| 55 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 940,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 112,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 141,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 47,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 9,40 |  |
| 56 |  |  | RpCR32A |  |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,50 |  |
| 57 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 230,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 184,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 184,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 3,45 |  |
| 58 |  |  | RpCK41B |  |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din laminat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 272,270 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 73,513 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 73,513 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,0250 |  |  | 6,807 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 8,168 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 10,891 |  |
| 59 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,690 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 10,049 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 10,049 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 1,311 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 1,311 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,311 |  |
| 60 |  |  | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 174,870 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 19,236 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 19,236 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 5,246 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 5,246 |  |
| 61 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,840 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 19,828 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 19,828 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,542 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 2,542 |  |
| 62 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,025 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  |  | 7,605 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 1,44 |  |
| 63 |  |  | RpCG29C1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori din caramida |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,768 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,512 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 2,048 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 2,048 |  |
| 64 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea pereti despartitori din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 3,57 |  |
| 65 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 190,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,95 |  |
| 66 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 9,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,10 |  |
| 67 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,30 |  |
| 68 |  |  | RpCP45B |  |  | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc / Demontarea scarii exterioare din metal |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 190,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,95 |  |
| 69 |  |  | RpCI42B |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tabla zincata de la parapet |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 10,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 10,44 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,58 |  |
| 70 |  |  | RpCE40A |  |  | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata / Demontarea tencuiala cu temoizolant (polisterol) de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 090,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 272,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 1 962,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 65,40 |  |
|  |  |  | 2320116200535 |  |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  | l |  |  | 0,1000 |  |  | 130,80 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 163,50 |  |
| 71 |  |  | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontarea pietrei artificiale de la soclu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 126,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 126,50 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 2,20 |  |
| 72 |  |  | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 52,730 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 69,604 |  |
| 73 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 52,730 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 23,728 |  |
| 74 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 52,730 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | RpCI42F |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 720,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 338,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 144,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 43,20 |  |
| 76 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 720,000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 108,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 108,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 28,80 |  |
| 77 |  |  | RpIzC45B |  |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 300,000 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,0200 |  |  | 306,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2922140006705 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 84,00 |  |
| 78 |  |  | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 166,800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 220,176 |  |
| 79 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 166,800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 75,06 |  |
| 80 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 166,800 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 6,388 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Astupare goluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | CD55A |  |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Plan Parter) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 3,0900 |  |  | 5,562 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 1,134 |  |
|  |  |  | 1411122201275 |  |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  |  | m3 |  |  | 0,9000 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2664102101101 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3700 |  |  | 0,666 |  |
| 82 |  |  | CD55A |  |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Plan Etaj 1) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 3,0900 |  |  | 2,781 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 0,567 |  |
|  |  |  | 1411122201275 |  |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  |  | m3 |  |  | 0,9000 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 2664102101101 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3700 |  |  | 0,333 |  |
| 83 |  |  | CD55A |  |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Plan Etaj 2) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 3,0900 |  |  | 2,781 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 0,567 |  |
|  |  |  | 1411122201275 |  |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  |  | m3 |  |  | 0,9000 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 2664102101101 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3700 |  |  | 0,333 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Astupare goluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pereti sandwich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | CD73A |  |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou Sandwich perete PIR gr.100 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 186,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 232,50 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 22,32 |  |
|  |  |  | 28112363049032 |  |  |  | Panou Sandwich perete PIR gr.100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 195,412 |  |
|  |  |  | 2523156720005 |  |  |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  |  | 613,056 |  |
|  |  |  | 2874115836895 |  |  |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 574,74 |  |
|  |  |  | 2874115836896 |  |  |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 574,74 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 33,526 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 18,60 |  |
| 85 |  |  | CE44A |  |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich acoperis PIR gr.100 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,500 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2811236304903A |  |  |  | Panou Sandwich acoperis PIR gr.100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 10,924 |  |
|  |  |  | 2523156720006 |  |  |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  |  | 27,632 |  |
|  |  |  | 2874115836897 |  |  |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 32,13 |  |
|  |  |  | 2874115836896 |  |  |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 32,13 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1810 |  |  | 1,939 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti sandwich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Nod A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | CE05B1 |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din tabla zincata 0,7mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 123,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 27104036422980 |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,7 x 1000 x 650 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,5500 |  |  | 757,575 |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 4,095 |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 34,125 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,30 |  |
| 87 |  |  | CE05B1 |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Lacrimar |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 85,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2710403642299 |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,5500 |  |  | 524,475 |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 2,835 |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 23,625 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,90 |  |
| 88 |  |  | CE19D |  |  | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 7 x 10 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 108,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 97,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,4500 |  |  | 161,298 |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 25,585 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 166,86 |  |
|  |  |  | 2710403702963 |  |  |  | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 20,023 |  |
|  |  |  | 2744137311238 |  |  |  | Cositor aliaj |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 5,562 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 6,674 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,08 |  |
| 89 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 271040631172100 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 128,52 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 61,20 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 30,60 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 61,20 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 30,60 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 30,60 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 30,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Nod B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | RpCI22F |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv / Tabla zincata gr. 0.7 mm, consum 5.7 kg/ml |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 32,300 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,0100 |  |  | 32,623 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 8,075 |  |
|  |  |  | 2710403642287* |  |  |  | Tabla zincata gr. 0.7 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,7000 |  |  | 191,474 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 33,592 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 2,687 |  |
|  |  |  | 2873145886851 |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2051142950716 |  |  |  | Diblu din lemn |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 67,184 |  |
|  |  |  | 3410520005702 |  |  |  | Platforma telescopica pe auto |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 4,845 |  |
| 91 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 81,356 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 17,974 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 173,72 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 217,15 |  |
|  |  |  | 2682162611370*50 |  |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50 mm 135 kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 46,47 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 47,773 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 347,44 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 1,075 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 0,903 |  |
| 92 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,017 |  |
| 93 |  |  | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 12,88 |  |
|  |  |  | 268213260047033 |  |  |  | Membrana Tehnoelast |  |  |  | m2 |  |  | 2,3000 |  |  | 135,24 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 35,28 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Acoperis plat nou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 720,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 28,80 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 216,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,216 |  |
| 95 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Rubimast |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 720,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 57,60 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1 080,00 |  |
|  |  |  | 26821326016295 |  |  |  | Membrana Rubimast |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 792,00 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 216,00 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 720,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 1,224 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 7,92 |  |
| 96 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistirenbeton gr.=50-250mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 108,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 415,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 70,20 |  |
|  |  |  | 2663102100008960 |  |  |  | Polistirenbeton |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 111,807 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 10,908 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 43,20 |  |
| 97 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 720,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 432,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 26641021020185 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 23,76 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 8,64 |  |
| 98 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR-1 3mm pas 150x150mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 475,200 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 11,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 2,376 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 479,952 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 2,376 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 4,752 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 142,56 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,285 |  |
| 99 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 720,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 26641021020185 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 15,84 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 4,32 |  |
| 100 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 720,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 28,80 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 216,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,216 |  |
| 101 |  |  | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu/Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 720,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 324,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 165,60 |  |
|  |  |  | 268213260047031 |  |  |  | Membrana Tehnoelast EKP |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 869,40 |  |
|  |  |  | 268213260047030 |  |  |  | Membrana Tehnoelast EPP |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 869,40 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 453,60 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 144,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 43,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis plat nou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Cosuri de ventilare existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 17,43 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,10 |  |
| 103 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 79,464 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 17,556 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 169,68 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 212,10 |  |
|  |  |  | 2682162611370*50 |  |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50 mm 135 kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 45,389 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 46,662 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 339,36 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 0,882 |  |
| 104 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 17,43 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,10 |  |
| 105 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 51,24 |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  |  | Tink |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 96,60 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosuri de ventilare existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Nod trecere canale de ventilare pentru canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | RCsB31M |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 140 mm / k=1.98 pentru adincimea 220 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6380 |  |  | 17,685 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2720 |  |  | 7,54 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0129 |  |  | 0,358 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0769 |  |  | 2,132 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  |  | 12,197 |  |
| 107 |  |  | IC43C |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 127 x 4 mm...178 x 5 mm / Teava otel ф139.7x3.0 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5900 |  |  | 8,26 |  |
|  |  |  | 2521216701000139 |  |  |  | Teava din otel ф139.7x3.0 |  |  |  | m |  |  | 0,3000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1300 |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,0330 |  |  | 0,462 |  |
| 108 |  |  | IzF20A |  |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,160 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 1,602 |  |
|  |  |  | 2320322600048 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,848 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,232 |  |
|  |  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,739 |  |
|  |  |  | 1714227322100 |  |  |  | Cilti de cinepa sort 3 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 3,696 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod trecere canale de ventilare pentru canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Copertina K-1;K-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | CE07A |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 10,867 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 4,725 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |  | 85,05 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  | m |  |  | 0,0500 |  |  | 0,472 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,45 |  |
| 110 |  |  | CE06A1 |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 27104036420055 |  |  |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 2,415 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 2874115837746 |  |  |  | Suruburi mecanice |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 2710703434927 |  |  |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  | kg |  |  | 0,3250 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 0,044 |  |
| 111 |  |  | CE31A |  |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Consum - Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  |  | 0,0150 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 201010290349739 |  |  |  | Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0280 |  |  | 0,168 |  |
| 112 |  |  | CN17B |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2430116105711 |  |  |  | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2430226102197 |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina K-1;K-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Copertina intrare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | CE06A1 |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal 0.5mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 10,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 27104036420055 |  |  |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 8,452 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 36,75 |  |
|  |  |  | 2874115837746 |  |  |  | Suruburi mecanice |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 36,75 |  |
|  |  |  | 2710703434927 |  |  |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  | kg |  |  | 0,3250 |  |  | 2,389 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,735 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 0,154 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina intrare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Canale de ventilare AN1...AN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 4,40 |  |
| 115 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 8,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,30 |  |
| 116 |  |  | CD60A |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,167 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 122,2800 |  |  | 20,421 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,8700 |  |  | 4,153 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 2 940,0000 |  |  | 490,98 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 184,2600 |  |  | 30,771 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 45,8200 |  |  | 7,652 |  |
|  |  |  | 00000052 |  |  |  | Nisip |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,167 |  |
|  |  |  | 2710602000079 |  |  |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 60,0000 |  |  | 10,02 |  |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1500 |  |  | 0,359 |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,048 |  |
| 117 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,975 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 5,525 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,195 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,195 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,845 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,13 |  |
| 118 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 23,040 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 1,521 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 23,616 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 6,451 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,023 |  |
| 119 |  |  | RpCB03A1 |  |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  |  | 11,076 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 3,653 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 401,082 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,903 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,986 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,413 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,195 |  |
| 120 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 261,600 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 49,704 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,616 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,616 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,616 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 261,60 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,308 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 2,093 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,924 |  |
| 121 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,262 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 1,907 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 3,144 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 1,572 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,786 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,393 |  |
| 122 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 76,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 143,792 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 31,768 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 307,04 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 383,80 |  |
|  |  |  | 268216261137140 |  |  |  | Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 82,133 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 84,436 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 614,08 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,258 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 1,596 |  |
| 123 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 46,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 5,52 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 19,09 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,30 |  |
| 124 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 46,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 56,12 |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  |  | Tink |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 105,80 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,276 |  |
| 125 |  |  | CE06A |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 27104036420106 |  |  |  | Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 48,30 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 210,00 |  |
|  |  |  | 2874115837746 |  |  |  | Suruburi mecanice |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 210,00 |  |
|  |  |  | 2710703434927 |  |  |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  | kg |  |  | 0,3250 |  |  | 13,65 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Canale de ventilare AN1...AN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Scara de acces SA-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 5,28 |  |
| 127 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 7,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 7,92 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,36 |  |
| 128 |  |  | CL17C |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 405,780 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 56,809 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 4,058 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 4,058 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 405,78 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 2,029 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 3,246 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 4,058 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 8,116 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 8,116 |  |
| 129 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,406 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 2,956 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 4,872 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 2,436 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,341 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 1,218 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,609 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara de acces SA-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Podest ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=60mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,720 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 2,772 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 26631021000084 |  |  |  | Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,745 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,073 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,288 |  |
| 131 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 26641021020185 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,144 |  |
| 132 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 26641021020185 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,072 |  |
| 133 |  |  | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelanate gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 26611128007088 |  |  |  | Placi ceramice portelanate gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 12,36 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 48,60 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 240,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Podest ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Coperina existenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | CE06A1 |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal gr.=0,5mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 10,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 27104036420117 |  |  |  | Tabla vopsita de metal gr.=0,5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 8,452 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 36,75 |  |
|  |  |  | 2874115837746 |  |  |  | Suruburi mecanice |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 36,75 |  |
|  |  |  | 2710703434927 |  |  |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  | kg |  |  | 0,3250 |  |  | 2,389 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,735 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 0,154 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Coperina existenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Accese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Scara Sc-2;Sc-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 4,284 |  |
| 136 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,594 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,252 |  |
| 137 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 28,50 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 3,60 |  |
| 138 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 28,650 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,716 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 28,936 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 8,595 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,017 |  |
| 139 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 23,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 26631021000029 |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 6,034 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,589 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 3,48 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,45 |  |
| 140 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 57,825 |  |
|  |  |  | 26701122020532 |  |  |  | Placi ceramice striate gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 87,00 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 5,145 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,108 |  |
| 141 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 8,80 |  |
|  |  |  | 26701122020533 |  |  |  | Placi ceramice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 4,121 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 24,24 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  |  | 1,576 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara Sc-2;Sc-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 26641021020134 |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,528 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,192 |  |
| 143 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 61,68 |  |
|  |  |  | 26701122020532 |  |  |  | Placi ceramice striate gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 16,32 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 92,80 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 5,488 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. Ramp de acces la Sc1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 7,497 |  |
| 145 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,495 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,575 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,21 |  |
| 146 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 30,40 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 3,84 |  |
| 147 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 22,920 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,573 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 23,149 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,229 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 6,876 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,014 |  |
| 148 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 26631021000029 |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 6,554 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,639 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,575 |  |
| 149 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 26641021020134 |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,144 |  |
| 150 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 26641021020134 |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,072 |  |
| 151 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 46,26 |  |
|  |  |  | 26701122020543 |  |  |  | Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 12,24 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 69,60 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 4,116 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,086 |  |
| 152 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 26701122020533 |  |  |  | Placi ceramice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 3,091 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 18,18 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  |  | 1,182 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,137 |  |
| 153 |  |  | CK18C |  |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 274312354902560 |  |  |  | Profil din aluminiu cu cauciuc |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ramp de acces la Sc1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. Ingradire I-1...I-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | CH06A |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 18 din 25/06-25-SA |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 2812106305714553 |  |  |  | Balustrada din inox cu trei maini curente h900 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,1000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,375 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradire I-1...I-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5. Scara Scn-1,Scn-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | IzF11B |  |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzit y=500kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,6100 |  |  | 3,22 |  |
|  |  |  | 28731220054-c |  |  |  | Cheramzit y=500kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0400 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
| 156 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 16,15 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 2,04 |  |
| 157 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 26631021000029 |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,433 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,335 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,825 |  |
| 158 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 19,100 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,478 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 19,291 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,191 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 5,73 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,011 |  |
| 159 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 38,55 |  |
|  |  |  | 26701122020532 |  |  |  | Placi ceramice striate gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 3,43 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara Scn-1,Scn-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6. Ramp de acces la Scn-1,Scn-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | IzF11B |  |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzit y=500kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,6100 |  |  | 9,66 |  |
|  |  |  | 28731220054-c |  |  |  | Cheramzit y=500kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0400 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 1,68 |  |
| 161 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 7,20 |  |
| 162 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 26631021000029 |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 12,484 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,218 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 3,00 |  |
| 163 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 38,200 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,955 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,191 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 38,582 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,191 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,382 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 11,46 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,023 |  |
| 164 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 77,10 |  |
|  |  |  | 26701122020532 |  |  |  | Placi ceramice striate gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 116,00 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 6,86 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,144 |  |
| 165 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 26701122020533 |  |  |  | Placi ceramice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 5,151 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 30,30 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  |  | 1,969 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ramp de acces la Scn-1,Scn-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7. Ingradire I-5...I-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  |  | CH06A |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 19 din 25/06-25-SA |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 281210630571455 |  |  |  | Balustrada din inox cu o mana curenta h900 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,1000 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 4,90 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradire I-5...I-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8. Balustrade Bl-1...Bl-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | CH06A |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 20 din 25/06-25-SA |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 34,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 30,60 |  |
|  |  |  | 2812106305714553 |  |  |  | Balustrada din inox cu trei maini curente h900 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,1000 |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 23,80 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Balustrade Bl-1...Bl-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.9. Ingradire I-8...I-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | CH06A |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 20 din 25/06-25-SA |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 281210630571455 |  |  |  | Balustrada din inox cu o mana curenta h900 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,1000 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 9,10 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradire I-8...I-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Accese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,280 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 115,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 13,709 |  |
|  |  |  | 2662102701998 |  |  |  | Placi de ipsos hidrofob |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 129,536 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 23,04 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 2,496 |  |
| 170 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 5,355 |  |
|  |  |  | 26621027019962 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 50,60 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,975 |  |
| 171 |  |  | CD72D |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5mm hidrofug din doua straturi din ambele parti cu izolatie vata minerala bazaltica gr.=50mm 35 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,6490 |  |  | 32,841 |  |
|  |  |  | 266210270100051 |  |  |  | Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 4,2000 |  |  | 37,989 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 1,1450 |  |  | 10,357 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 19,899 |  |
|  |  |  | 25213026029063 |  |  |  | Placi vata minerala bazaltica gr.=50mm 35 kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 9,316 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,2200 |  |  | 11,035 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 3,0300 |  |  | 27,406 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,9710 |  |  | 8,783 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 1,583 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 13,567 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,6900 |  |  | 114,781 |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,4300 |  |  | 266,194 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,145 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0154 |  |  | 0,139 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0937 |  |  | 0,843 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,280 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 115,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 13,709 |  |
|  |  |  | 2662102701998 |  |  |  | Placi de ipsos hidrofob |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 129,536 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 23,04 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 2,496 |  |
| 173 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 5,355 |  |
|  |  |  | 26621027019962 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 50,60 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,975 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,280 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 115,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 13,709 |  |
|  |  |  | 2662102701998 |  |  |  | Placi de ipsos hidrofob |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 129,536 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 23,04 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 2,496 |  |
| 175 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 5,355 |  |
|  |  |  | 26621027019962 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 50,60 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,975 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Consolidare goluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Cosolidare gol usa G-1 (25 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1. Parter (7 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 14,70 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 88,20 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 14,70 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 35,00 |  |
| 177 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 3,36 |  |
| 178 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 133,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,99 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 29,26 |  |
| 179 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 133,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 43,89 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 13,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 43,89 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,133 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,798 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,995 |  |
| 180 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 287413631330045 |  |  |  | Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 35,00 |  |
| 181 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 98,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 19,60 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 98,00 |  |
| 182 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 978,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 185,82 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 9,78 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 9,78 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 9,78 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 978,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 4,89 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 7,824 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 14,67 |  |
| 183 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,978 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 7,12 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 11,736 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 5,868 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,822 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 2,934 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1,467 |  |
| 184 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,072 |  |
| 185 |  |  | RpCB03A1 |  |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,233 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  |  | 1,985 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 0,655 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 71,886 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,177 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parter (7 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.2. Etaj 1 (9 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 180,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 18,90 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 113,40 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 18,90 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 45,00 |  |
| 187 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 12,96 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 4,32 |  |
| 188 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 171,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,13 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 37,62 |  |
| 189 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 171,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 56,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 17,10 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 56,43 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,026 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,565 |  |
| 190 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 287413631330045 |  |  |  | Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 45,00 |  |
| 191 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 126,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 126,00 |  |
| 192 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 257,300 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 238,887 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 12,573 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 12,573 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 12,573 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1 257,30 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 6,286 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 10,058 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 18,86 |  |
| 193 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,257 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 9,151 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 15,084 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 7,542 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 1,056 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 3,771 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1,886 |  |
| 194 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,630 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,695 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 3,936 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,389 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,389 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,139 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,139 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,602 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,556 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,093 |  |
| 195 |  |  | RpCB03A1 |  |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  |  | 2,556 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 0,843 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 92,558 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 1 (9 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.3. Etaj 2 (9 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 180,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 18,90 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 113,40 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 18,90 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 45,00 |  |
| 197 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 12,96 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 4,32 |  |
| 198 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 171,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,13 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 37,62 |  |
| 199 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 171,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 56,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 17,10 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 56,43 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,026 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,565 |  |
| 200 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 287413631330045 |  |  |  | Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 45,00 |  |
| 201 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 126,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 126,00 |  |
| 202 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 257,300 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 238,887 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 12,573 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 12,573 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 12,573 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1 257,30 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 6,286 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 10,058 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 18,86 |  |
| 203 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,257 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 9,151 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 15,084 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 7,542 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 1,056 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 3,771 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1,886 |  |
| 204 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,630 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,695 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 3,936 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,389 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,389 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,139 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,139 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,602 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,556 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,093 |  |
| 205 |  |  | RpCB03A1 |  |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  |  | 2,556 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 0,843 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 92,558 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 2 (9 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-1 (25 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. Cosolidare gol usa G-2 (10 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.1. Parter (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 50,40 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 20,00 |  |
| 207 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,92 |  |
| 208 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 3,52 |  |
| 209 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,24 |  |
| 210 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 211 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 128,560 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 24,426 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,286 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,286 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,286 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 128,56 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,643 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,028 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,928 |  |
| 212 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,129 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,939 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 1,548 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,774 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,387 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,194 |  |
| 213 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 26621027019962 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 2,024 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parter (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.2. Etaj 1 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 37,80 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 15,00 |  |
| 215 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,44 |  |
| 216 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 2,64 |  |
| 217 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,18 |  |
| 218 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 219 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 96,420 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 18,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,964 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,964 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,964 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 96,42 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,482 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,771 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,446 |  |
| 220 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,699 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 1,152 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,144 |  |
| 221 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,161 |  |
|  |  |  | 26621027019962 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 1,518 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 1 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.3. Etaj 2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 37,80 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 15,00 |  |
| 223 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,44 |  |
| 224 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 2,64 |  |
| 225 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,18 |  |
| 226 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 227 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 96,420 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 18,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,964 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,964 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,964 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 96,42 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,482 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,771 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,446 |  |
| 228 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,699 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 1,152 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,144 |  |
| 229 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,161 |  |
|  |  |  | 26621027019962 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 1,518 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-2 (10 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3. Cosolidare gol usa G-3 (7 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.1. Parter (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 19,20 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,016 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 12,096 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,016 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 4,80 |  |
| 231 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,48 |  |
| 232 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,66 |  |
| 233 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,045 |  |
| 234 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 235 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 28,390 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 5,394 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 28,39 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,142 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,227 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,426 |  |
| 236 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,042 |  |
| 237 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 26621027019962 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 0,405 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parter (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.2. Etaj 1 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 57,60 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 6,048 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 36,288 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 6,048 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 14,40 |  |
| 239 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,44 |  |
| 240 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 1,98 |  |
| 241 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 2,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 2,97 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,135 |  |
| 242 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 243 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 85,170 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 16,182 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,852 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,852 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,852 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 85,17 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,426 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,681 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,278 |  |
| 244 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,619 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,255 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,128 |  |
| 245 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,129 |  |
|  |  |  | 26621027019962 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 1,214 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 1 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.3. Etaj 2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 57,60 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 6,048 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 36,288 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 6,048 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 14,40 |  |
| 247 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,44 |  |
| 248 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 1,98 |  |
| 249 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 2,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 2,97 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,135 |  |
| 250 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 251 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 85,170 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 16,182 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,852 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,852 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,852 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 85,17 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,426 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,681 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,278 |  |
| 252 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,619 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,255 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,128 |  |
| 253 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,129 |  |
|  |  |  | 26621027019962 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 1,214 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-3 (7 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4. Cosolidare gol usa G-4 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,400 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 18,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 1,974 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 11,844 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,974 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 4,70 |  |
| 255 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,48 |  |
| 256 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,66 |  |
| 257 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,045 |  |
| 258 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 259 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 26,790 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 5,09 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,268 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,268 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,268 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 26,79 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,134 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,402 |  |
| 260 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,197 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,04 |  |
| 261 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 26621027019962 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 0,405 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-4 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5. Cosolidare gol fereastra G-5 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 |  |  | RCsB22B |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 10,00 |  |
| 263 |  |  | RpCU06F1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,96 |  |
| 264 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 2,20 |  |
| 265 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,15 |  |
| 266 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 267 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 81,460 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 15,477 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,815 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,815 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,815 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 81,46 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,407 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,222 |  |
| 268 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,597 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,984 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,123 |  |
| 269 |  |  | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 26621027019962 |  |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  |  | 2,125 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol fereastra G-5 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6. Astupare gol (Nod A) - 3 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 10,56 |  |
| 271 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 15,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 15,84 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,72 |  |
| 272 |  |  | CC02J2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 18,120 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 1,087 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 18,573 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,181 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 5,436 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,018 |  |
| 273 |  |  | CD55A |  |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 3,0900 |  |  | 7,416 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 1,512 |  |
|  |  |  | 1411122201275 |  |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  |  | m3 |  |  | 0,9000 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2664102101101 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3700 |  |  | 0,888 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Astupare gol (Nod A) - 3 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidare goluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (29 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Parter (9 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 |  |  | CL21A |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 30х2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 99,900 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 99,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 9,99 |  |
|  |  |  | 281123630990030 |  |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф30x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 99,90 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,998 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0300 |  |  | 2,997 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 119,88 |  |
| 275 |  |  | CL21A |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 45х3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 72,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 281123630990045 |  |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф45x3 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0300 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 86,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parter (9 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. Etaj 1 (10 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 |  |  | CL21A |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 30х2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 111,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 111,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 11,10 |  |
|  |  |  | 281123630990030 |  |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф30x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 111,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0300 |  |  | 3,33 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 133,20 |  |
| 277 |  |  | CL21A |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 45х3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 281123630990045 |  |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф45x3 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0300 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 1 (10 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. Etaj 2 (10 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 |  |  | CL21A |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 30х2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 111,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 111,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 11,10 |  |
|  |  |  | 281123630990030 |  |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф30x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 111,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0300 |  |  | 3,33 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 133,20 |  |
| 279 |  |  | CL21A |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 45х3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 281123630990045 |  |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф45x3 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0300 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 2 (10 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (29 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. Plan parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.1. Incaperea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.=50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,446 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 2,422 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 2,813 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,514 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,027 |  |
| 281 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl C8/10 gr.=60mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,935 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 11,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,908 |  |
|  |  |  | 26631021000113 |  |  |  | Beton cl C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,038 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,296 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,734 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,174 |  |
| 282 |  |  | IzF11B |  |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzit y=500kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,6100 |  |  | 4,83 |  |
|  |  |  | 28731220054-c |  |  |  | Cheramzit y=500kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0400 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,84 |  |
| 283 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=70mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,424 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 13,182 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 2,226 |  |
|  |  |  | 26631021000084 |  |  |  | Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,545 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,346 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,856 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,37 |  |
| 284 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 48,920 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 29,352 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,892 |  |
|  |  |  | 26641021020185 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,614 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,489 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,468 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,587 |  |
| 285 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 48,920 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,892 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,978 |  |
|  |  |  | 26641021020185 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 1,076 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,391 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,587 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,294 |  |
| 286 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 48,920 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,468 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 7,338 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,446 |  |
| 287 |  |  | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelanate gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 48,920 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 110,07 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 12,23 |  |
|  |  |  | 26611128007088 |  |  |  | Placi ceramice portelanate gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 50,388 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 198,126 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 14,676 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 978,40 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 44,028 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 2,201 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,587 |  |
| 288 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 27,846 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 9,555 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 163,80 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 2,73 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,026 |  |
| 289 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.2. Incaperea 2,15,16,25...27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 93,890 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 56,334 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 9,389 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 3,098 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,939 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 2,817 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,127 |  |
| 291 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 93,890 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 9,389 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,878 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 3,098 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 1,127 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 1,69 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,845 |  |
| 292 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 93,890 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 245,053 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 27,228 |  |
|  |  |  | 26611128007110 |  |  |  | Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 96,707 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 380,254 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 28,167 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 877,80 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 84,501 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 4,225 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,127 |  |
| 293 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 96,39 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 33,075 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 567,00 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 9,45 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,09 |  |
| 294 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 2,15,16,25...27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.3. Incaperea 3,22,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 5,775 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,975 |  |
|  |  |  | 26631021000084 |  |  |  | Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,553 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,375 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,60 |  |
| 296 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,770 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 17,862 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,977 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,982 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,298 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,893 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,357 |  |
| 297 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,770 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,977 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,595 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,655 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,357 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,179 |  |
| 298 |  |  | CG08A |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm, consum plinta - 1,33 m/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,770 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,977 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 29,77 |  |
|  |  |  | 25231167163130 |  |  |  | Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 31,727 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,906 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 18,13 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 2,417 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 15,108 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 6,043 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,725 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  | m |  |  | 1,3300 |  |  | 40,188 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,893 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 3,22,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.4. Incaperea 4,7,9,14,17,18,20,21,23,29,33,34,42,45,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=70mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,240 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 16,324 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 2,756 |  |
|  |  |  | 26631021000084 |  |  |  | Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 4,389 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,428 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,696 |  |
| 300 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,550 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 36,33 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,055 |  |
|  |  |  | 26641021020186 |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,998 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,606 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,816 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,727 |  |
| 301 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,550 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,055 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,211 |  |
|  |  |  | 26641021020186 |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 1,332 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,484 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,727 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,363 |  |
| 302 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,550 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 2,422 |  |
|  |  |  | 2413317346000114 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 18,165 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,018 |  |
| 303 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,550 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 9,688 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 181,65 |  |
|  |  |  | 268213260162103 |  |  |  | Membrana bituminoasa polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 133,21 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 36,33 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 121,10 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,206 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 1,332 |  |
| 304 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,550 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 36,33 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,055 |  |
|  |  |  | 26641021020186 |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,998 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,606 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,816 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,727 |  |
| 305 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -60,550 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -6,055 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -1,211 |  |
|  |  |  | 26641021020186 |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -0,999 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,363 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,545 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,272 |  |
| 306 |  |  | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelanate gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,550 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 136,238 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 15,138 |  |
|  |  |  | 26611128007088 |  |  |  | Placi ceramice portelanate gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 62,366 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 245,228 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 18,165 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 211,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 54,495 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 2,725 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,727 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 4,7,9,14,17,18,20,21,23,29,33,34,42,45,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.5. Incaperea 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,560 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,947 |  |
|  |  |  | 24165861053109 |  |  |  | Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,734 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,578 |  |
| 308 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,560 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 18,936 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,156 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,041 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,316 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,947 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,379 |  |
| 309 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -31,560 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -3,156 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -0,631 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -0,347 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,126 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,189 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,095 |  |
| 310 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelanate gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,560 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 121,664 |  |
|  |  |  | 26611128007088 |  |  |  | Placi ceramice portelanate gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 32,191 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 183,048 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,734 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 6,312 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,631 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 10,825 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 1,136 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,227 |  |
| 311 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 34,272 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 11,76 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 201,60 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,032 |  |
| 312 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.6. Incaperea 6,8,10...13,19,24,28,32,41,43,44,46,47,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 11,420 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 43,967 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 7,423 |  |
|  |  |  | 26631021000084 |  |  |  | Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 11,823 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,153 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,855 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 4,568 |  |
| 314 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 228,380 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 137,028 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 22,838 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 7,537 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 2,284 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 6,851 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 2,741 |  |
| 315 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 228,380 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 22,838 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 4,568 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 7,537 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 2,741 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 4,111 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 2,055 |  |
| 316 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 228,380 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 53,441 |  |
|  |  |  | 26531021008193 |  |  |  | Amestec "Ceresit CN69" |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 3 511,685 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 20,657 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,918 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 9,592 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,284 |  |
| 317 |  |  | CG56A1 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -228,380 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -26,264 |  |
|  |  |  | 26531021008193 |  |  |  | Amestec "Ceresit CN69" |  |  |  | kg |  |  | 1,5300 |  |  | -1 755,843 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -1,148 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -4,568 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -1,142 |  |
| 318 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,932 ml/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 228,380 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 456,76 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 271,772 |  |
|  |  |  | 2430226101025 |  |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 34,428 |  |
|  |  |  | 2462106100006133 |  |  |  | Clei uzin ke 2000 S |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 103,285 |  |
|  |  |  | 2462106110432 |  |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 1 204,99 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 234,112 |  |
|  |  |  | 6001330 |  |  |  | Profil de racordare din PVC R=30 mm |  |  |  | m |  |  | 0,9320 |  |  | 213,914 |  |
|  |  |  | 2462106100007 |  |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 34,428 |  |
|  |  |  | 2521106718386133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm |  |  |  | m |  |  | 0,9800 |  |  | 224,931 |  |
|  |  |  | 2523116716346133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 240,998 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,344 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,284 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 2,741 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 45,676 |  |
| 319 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 213,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 17,04 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,13 |  |
|  |  |  | 252110671839360 |  |  |  | Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 213,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 1 278,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 6,8,10...13,19,24,28,32,41,43,44,46,47,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.7. Incaperea 31,35...40,51...53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 71,980 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 43,188 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 7,198 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 2,375 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 2,159 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,864 |  |
| 321 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 71,980 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 7,198 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 2,375 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 1,296 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,648 |  |
| 322 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 71,980 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 187,868 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 20,874 |  |
|  |  |  | 26611128007110 |  |  |  | Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 74,139 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 291,519 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 21,594 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 439,60 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 64,782 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 3,239 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,864 |  |
| 323 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 117,81 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 40,425 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 693,00 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,11 |  |
| 324 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 31,35...40,51...53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. Plan etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.1. Incaperea 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,360 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,941 |  |
|  |  |  | 24165861053109 |  |  |  | Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,704 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,568 |  |
| 326 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,360 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 18,816 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,136 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,035 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,314 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,941 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,376 |  |
| 327 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -31,360 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -3,136 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -0,627 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -0,345 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,125 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,188 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,094 |  |
| 328 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelanate gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,360 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 120,893 |  |
|  |  |  | 26611128007088 |  |  |  | Placi ceramice portelanate gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 31,987 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 181,888 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,704 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 6,272 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,627 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 10,756 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 1,129 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,226 |  |
| 329 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 38,556 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 13,23 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 226,80 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,036 |  |
| 330 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.2. Incaperea 2,4,6...9,16,27,29,31,33,35,37,40...45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 13,850 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 53,322 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 9,002 |  |
|  |  |  | 26631021000084 |  |  |  | Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 14,338 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,399 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 3,462 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 5,54 |  |
| 332 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 276,920 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 166,152 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 27,692 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 9,138 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 2,769 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 8,308 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 3,323 |  |
| 333 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 276,920 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 27,692 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 5,538 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 9,138 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 3,323 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 4,985 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 2,492 |  |
| 334 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 276,920 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 64,799 |  |
|  |  |  | 26531021008193 |  |  |  | Amestec "Ceresit CN69" |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 4 258,06 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 25,047 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,113 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 11,631 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,769 |  |
| 335 |  |  | CG56A1 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -276,920 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -31,846 |  |
|  |  |  | 26531021008193 |  |  |  | Amestec "Ceresit CN69" |  |  |  | kg |  |  | 1,5300 |  |  | -2 129,03 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -1,392 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -5,538 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -1,385 |  |
| 336 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,932 ml/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 276,920 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 553,84 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 329,535 |  |
|  |  |  | 2430226101025 |  |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 41,746 |  |
|  |  |  | 2462106100006133 |  |  |  | Clei uzin ke 2000 S |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 125,237 |  |
|  |  |  | 2462106110432 |  |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 1 461,099 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 283,871 |  |
|  |  |  | 6001330 |  |  |  | Profil de racordare din PVC R=30 mm |  |  |  | m |  |  | 0,9320 |  |  | 259,38 |  |
|  |  |  | 2462106100007 |  |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 41,746 |  |
|  |  |  | 2521106718386133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm |  |  |  | m |  |  | 0,9800 |  |  | 272,739 |  |
|  |  |  | 2523116716346133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 292,22 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,417 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,769 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 3,323 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 55,384 |  |
| 337 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 259,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 20,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  | 252110671839360 |  |  |  | Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 259,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 1 554,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 2,4,6...9,16,27,29,31,33,35,37,40...45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.3. Incaperea 3,5,10,13...15,25,26,30,34,36,39,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,770 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 10,664 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 26631021000084 |  |  |  | Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,868 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,692 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,108 |  |
| 339 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,380 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 33,228 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,538 |  |
|  |  |  | 26641021020186 |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,828 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,554 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,661 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,665 |  |
| 340 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,380 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,538 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,108 |  |
|  |  |  | 26641021020186 |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 1,218 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,443 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,665 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,332 |  |
| 341 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,380 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 2,215 |  |
|  |  |  | 2413317346000114 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 16,614 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,017 |  |
| 342 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,380 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 8,861 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 166,14 |  |
|  |  |  | 268213260162103 |  |  |  | Membrana bituminoasa polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 121,836 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 33,228 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 110,76 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,188 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 1,218 |  |
| 343 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,380 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 33,228 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,538 |  |
|  |  |  | 26641021020186 |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,828 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,554 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,661 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,665 |  |
| 344 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -55,380 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -5,538 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -1,108 |  |
|  |  |  | 26641021020186 |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -0,914 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,332 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,498 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,249 |  |
| 345 |  |  | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelanate gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,380 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 124,605 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 13,845 |  |
|  |  |  | 26611128007088 |  |  |  | Placi ceramice portelanate gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 57,041 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 224,289 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 16,614 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 107,60 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 49,842 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 2,492 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,665 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 3,5,10,13...15,25,26,30,34,36,39,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.4. Incaperea 11,12,18,19,23,28,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 149,440 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 89,664 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,944 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 4,932 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 1,494 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 4,483 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,793 |  |
| 347 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 149,440 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,944 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,989 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 4,932 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 1,793 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 2,69 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 1,345 |  |
| 348 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 149,440 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 390,038 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 43,338 |  |
|  |  |  | 26611128007110 |  |  |  | Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 153,923 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 605,232 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 44,832 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 2 988,80 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 134,496 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 6,725 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,793 |  |
| 349 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 128,52 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 44,10 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 756,00 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,12 |  |
| 350 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 11,12,18,19,23,28,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.5. Incaperea 17,20,21,22,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,761 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 10,63 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,795 |  |
|  |  |  | 26631021000084 |  |  |  | Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,858 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,279 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,104 |  |
| 352 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,220 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 33,132 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,522 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,822 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,552 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,657 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,663 |  |
| 353 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,220 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,522 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,104 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 1,215 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,442 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,663 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,331 |  |
| 354 |  |  | CG08A |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm, consum plinta - 1,26 m/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,220 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,522 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 55,22 |  |
|  |  |  | 25231167163130 |  |  |  | Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 58,851 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,681 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 33,629 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 4,484 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 28,024 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 11,21 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 1,345 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  | m |  |  | 1,2600 |  |  | 70,621 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,657 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 17,20,21,22,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3. Plan etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3.1. Incaperea 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,560 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,887 |  |
|  |  |  | 24165861053109 |  |  |  | Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,434 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,478 |  |
| 356 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,560 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 17,736 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,956 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,975 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,296 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,887 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,355 |  |
| 357 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -29,560 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -2,956 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -0,591 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -0,325 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,118 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,177 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,089 |  |
| 358 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelanate gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,560 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 113,954 |  |
|  |  |  | 26611128007088 |  |  |  | Placi ceramice portelanate gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 30,151 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 171,448 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,434 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 5,912 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,591 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,148 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 10,139 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 1,064 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,213 |  |
| 359 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 38,556 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 13,23 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 226,80 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,036 |  |
| 360 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3.2. Incaperea 2,4,6...9,16,27,29,31,33,35,37,40...45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 13,850 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 53,322 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 9,002 |  |
|  |  |  | 26631021000084 |  |  |  | Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 14,338 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,399 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 3,462 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 5,54 |  |
| 362 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 276,920 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 166,152 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 27,692 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 9,138 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 2,769 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 8,308 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 3,323 |  |
| 363 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 276,920 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 27,692 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 5,538 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 9,138 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 3,323 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 4,985 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 2,492 |  |
| 364 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 276,920 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 64,799 |  |
|  |  |  | 26531021008193 |  |  |  | Amestec "Ceresit CN69" |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 4 258,06 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 25,047 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,113 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 11,631 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,769 |  |
| 365 |  |  | CG56A1 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -276,920 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -31,846 |  |
|  |  |  | 26531021008193 |  |  |  | Amestec "Ceresit CN69" |  |  |  | kg |  |  | 1,5300 |  |  | -2 129,03 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -1,392 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -5,538 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -1,385 |  |
| 366 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,932 ml/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 276,920 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 553,84 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 329,535 |  |
|  |  |  | 2430226101025 |  |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 41,746 |  |
|  |  |  | 2462106100006133 |  |  |  | Clei uzin ke 2000 S |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 125,237 |  |
|  |  |  | 2462106110432 |  |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 1 461,099 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 283,871 |  |
|  |  |  | 6001330 |  |  |  | Profil de racordare din PVC R=30 mm |  |  |  | m |  |  | 0,9320 |  |  | 259,38 |  |
|  |  |  | 2462106100007 |  |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 41,746 |  |
|  |  |  | 2521106718386133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm |  |  |  | m |  |  | 0,9800 |  |  | 272,739 |  |
|  |  |  | 2523116716346133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 292,22 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,417 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,769 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 3,323 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 55,384 |  |
| 367 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 259,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 20,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  | 252110671839360 |  |  |  | Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 259,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 1 554,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 2,4,6...9,16,27,29,31,33,35,37,40...45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3.3. Incaperea 3,5,10,13...15,25,26,30,34,36,39,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,770 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 10,664 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 26631021000084 |  |  |  | Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,868 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,692 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,108 |  |
| 369 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,380 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 33,228 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,538 |  |
|  |  |  | 26641021020186 |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,828 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,554 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,661 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,665 |  |
| 370 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,380 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,538 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,108 |  |
|  |  |  | 26641021020186 |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 1,218 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,443 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,665 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,332 |  |
| 371 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,380 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 2,215 |  |
|  |  |  | 2413317346000114 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 16,614 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,017 |  |
| 372 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,380 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 8,861 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 166,14 |  |
|  |  |  | 268213260162103 |  |  |  | Membrana bituminoasa polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 121,836 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 33,228 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 110,76 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,188 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 1,218 |  |
| 373 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,380 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 33,228 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,538 |  |
|  |  |  | 26641021020186 |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,828 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,554 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,661 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,665 |  |
| 374 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -55,380 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -5,538 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -1,108 |  |
|  |  |  | 26641021020186 |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -0,914 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,332 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,498 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,249 |  |
| 375 |  |  | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelanate gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,380 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 124,605 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 13,845 |  |
|  |  |  | 26611128007088 |  |  |  | Placi ceramice portelanate gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 57,041 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 224,289 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 16,614 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 107,60 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 49,842 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 2,492 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,665 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 3,5,10,13...15,25,26,30,34,36,39,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3.4. Incaperea 11,12,18,19,23,28,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 149,440 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 89,664 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,944 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 4,932 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 1,494 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 4,483 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,793 |  |
| 377 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 149,440 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,944 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,989 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 4,932 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 1,793 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 2,69 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 1,345 |  |
| 378 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 149,440 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 390,038 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 43,338 |  |
|  |  |  | 26611128007110 |  |  |  | Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 153,923 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 605,232 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 44,832 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 2 988,80 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 134,496 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 6,725 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,793 |  |
| 379 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 128,52 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 44,10 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 756,00 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,12 |  |
| 380 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 11,12,18,19,23,28,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3.5. Incaperea 17,20,21,22,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,761 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 10,63 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,795 |  |
|  |  |  | 26631021000084 |  |  |  | Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,858 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,279 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,104 |  |
| 382 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,220 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 33,132 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,522 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,822 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,552 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,657 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,663 |  |
| 383 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,220 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,522 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,104 |  |
|  |  |  | 266410210201122 |  |  |  | Mortar ciment 15MPa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 1,215 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,442 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,663 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,331 |  |
| 384 |  |  | CG08A |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm, consum plinta - 1,26 m/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,220 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,522 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 55,22 |  |
|  |  |  | 25231167163130 |  |  |  | Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 58,851 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,681 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 33,629 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 4,484 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 28,024 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 11,21 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 1,345 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  | m |  |  | 1,2600 |  |  | 70,621 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,657 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 17,20,21,22,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Captusire coloane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 |  |  | СF59S |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,3325 |  |  | 225,29 |  |
|  |  |  | 26621027010005 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 54,873 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 108,439 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 219,492 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 219,492 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 234,125 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 43,376 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 94,068 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 4,573 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 236,738 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 2 793,297 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 7,16 |  |
| 386 |  |  | IA51A |  |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 24,75 |  |
|  |  |  | 281210630600043 |  |  |  | Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2651122100385 |  |  |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,015 |  |
| 387 |  |  | СF59S |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,3325 |  |  | 138,64 |  |
|  |  |  | 26621027010005 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 33,768 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 66,732 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 135,072 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 135,072 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 144,077 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 26,693 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 57,888 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 2,814 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 145,685 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 1 718,952 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 4,406 |  |
| 388 |  |  | IA51A |  |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 24,75 |  |
|  |  |  | 281210630600043 |  |  |  | Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2651122100385 |  |  |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,015 |  |
| 389 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 52,80 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 32,966 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 119,584 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 15,19 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 646,40 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 |  |  | СF59S |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,3325 |  |  | 476,575 |  |
|  |  |  | 26621027010005 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 116,077 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 229,391 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 464,31 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 464,31 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 495,264 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 91,756 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 198,99 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 9,673 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 500,792 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 5 908,898 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 15,147 |  |
| 391 |  |  | IA51A |  |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 42,90 |  |
|  |  |  | 281210630600043 |  |  |  | Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 2651122100385 |  |  |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 39,00 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,026 |  |
| 392 |  |  | СF59S |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,3325 |  |  | 103,98 |  |
|  |  |  | 26621027010005 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 25,326 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 50,049 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 101,304 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 101,304 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 108,058 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 20,02 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 43,416 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 2,111 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 109,264 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 1 289,214 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,149 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 3,305 |  |
| 393 |  |  | IA51A |  |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 24,75 |  |
|  |  |  | 281210630600043 |  |  |  | Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2651122100385 |  |  |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,015 |  |
| 394 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 39,60 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 24,725 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 89,688 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 11,393 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 484,80 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 |  |  | СF59S |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 124,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,3325 |  |  | 537,23 |  |
|  |  |  | 26621027010005 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 130,851 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 258,586 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 523,404 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 523,404 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 558,298 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 103,435 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 224,316 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 10,904 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 564,529 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 6 660,939 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,769 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 17,075 |  |
| 396 |  |  | IA51A |  |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 42,90 |  |
|  |  |  | 281210630600043 |  |  |  | Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 2651122100385 |  |  |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 39,00 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,026 |  |
| 397 |  |  | СF59S |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,3325 |  |  | 103,98 |  |
|  |  |  | 26621027010005 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 25,326 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 50,049 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 101,304 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 101,304 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 108,058 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 20,02 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 43,416 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 2,111 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 109,264 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 1 289,214 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,149 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 3,305 |  |
| 398 |  |  | IA51A |  |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 26,40 |  |
|  |  |  | 281210630600043 |  |  |  | Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2651122100385 |  |  |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,016 |  |
| 399 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 39,60 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 24,725 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 89,688 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 11,393 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 484,80 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Captusire coloane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Executare gauri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,375 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,169 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  |  | 0,634 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,12 |  |
| 401 |  |  | RCsB29N |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 2,835 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,215 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0085 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0556 |  |  | 0,375 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 1,958 |  |
| 402 |  |  | RCsB29S |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 250mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0098 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0921 |  |  | 0,368 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 1,56 |  |
| 403 |  |  | RCsB22A |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,1200 |  |  | 0,441 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,551 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 1,05 |  |
| 404 |  |  | RpCB18D |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 10,3000 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,5500 |  |  | 0,073 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,003 |  |
| 405 |  |  | RCsB29B |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2520 |  |  | 5,443 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1080 |  |  | 2,333 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0060 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 3,672 |  |
| 406 |  |  | RCsB29C |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2660 |  |  | 6,895 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1140 |  |  | 2,955 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0062 |  |  | 0,161 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 0,233 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1800 |  |  | 4,666 |  |
| 407 |  |  | RCsB29C |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2660 |  |  | 4,022 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1140 |  |  | 1,724 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0062 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1800 |  |  | 2,722 |  |
| 408 |  |  | RCsB29N |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 12,096 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 5,184 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0085 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0556 |  |  | 1,601 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 8,352 |  |
| 409 |  |  | RCsB22A |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,900 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 11,88 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,97 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,1200 |  |  | 1,247 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 8,316 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,559 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 2,97 |  |
| 410 |  |  | RpCB18D |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 10,3000 |  |  | 0,762 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,5500 |  |  | 0,337 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,015 |  |
| 411 |  |  | SA34A |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.25x3,4mm L=150mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 7,40 |  |
|  |  |  | 25221033048395 |  |  |  | Teava otel d.25x3,4mm |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,2140 |  |  | 4,28 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
| 412 |  |  | SA34B |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel d.32x4,2mm L=150mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 252210330483951 |  |  |  | Teava otel d.32x4,2mm |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,2140 |  |  | 5,136 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,024 |  |
| 413 |  |  | SA34C |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel d.38x2,0mm L=150mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 6,02 |  |
|  |  |  | 25221033048396 |  |  |  | Teava otel d.38x2,0mm |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0150 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,2140 |  |  | 2,996 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2. Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,02 |  |
| 415 |  |  | RCsB29N |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 16,632 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 7,128 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0085 |  |  | 0,337 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0556 |  |  | 2,202 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 11,484 |  |
| 416 |  |  | RCsB29S |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 250mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0098 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0921 |  |  | 0,276 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 1,17 |  |
| 417 |  |  | RCsB22A |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,1200 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,181 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 2,25 |  |
| 418 |  |  | RpCB18D |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 10,3000 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,5500 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,007 |  |
| 419 |  |  | RCsB29A |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2520 |  |  | 10,886 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1080 |  |  | 4,666 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0059 |  |  | 0,255 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0042 |  |  | 0,181 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 7,344 |  |
| 420 |  |  | RCsB29B |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2520 |  |  | 1,633 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1080 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0060 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,102 |  |
| 421 |  |  | RCsB22A |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,560 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 15,072 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,768 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,1200 |  |  | 1,583 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 10,55 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,978 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 3,768 |  |
| 422 |  |  | RpCB18D |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 10,3000 |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,5500 |  |  | 1,365 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,06 |  |
| 423 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  |  | 0,052 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,01 |  |
| 424 |  |  | RCsB29N |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 11,34 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 4,86 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0085 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0556 |  |  | 1,501 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 7,83 |  |
| 425 |  |  | RCsB22A |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,1200 |  |  | 1,134 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,418 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 2,70 |  |
| 426 |  |  | RpCB18D |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 10,3000 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,5500 |  |  | 0,309 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,014 |  |
| 427 |  |  | SA34A |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.20x2,8mm L=150mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 14,80 |  |
|  |  |  | 25221033048394 |  |  |  | Teava otel d.20x2,8mm |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,2140 |  |  | 8,56 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,04 |  |
| 428 |  |  | SA34A |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.25x3,4mm L=150mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 25221033048395 |  |  |  | Teava otel d.25x3,4mm |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,2140 |  |  | 1,284 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3. Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,730 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,778 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  |  | 2,924 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,554 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,554 |  |
| 430 |  |  | RCsB29N |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 16,632 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 7,128 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0085 |  |  | 0,337 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0556 |  |  | 2,202 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 11,484 |  |
| 431 |  |  | RCsB29S |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 250mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0098 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0921 |  |  | 0,276 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 1,17 |  |
| 432 |  |  | RCsB22A |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,1200 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,575 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 3,00 |  |
| 433 |  |  | RpCB18D |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 10,3000 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,5500 |  |  | 0,205 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,009 |  |
| 434 |  |  | RCsB29A |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2520 |  |  | 10,886 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1080 |  |  | 4,666 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0059 |  |  | 0,255 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0042 |  |  | 0,181 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 7,344 |  |
| 435 |  |  | RCsB29B |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2520 |  |  | 1,633 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1080 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0060 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,102 |  |
| 436 |  |  | RCsB22A |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,700 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 14,04 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,51 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,1200 |  |  | 1,474 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 9,828 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,843 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 3,51 |  |
| 437 |  |  | RpCB18D |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 10,3000 |  |  | 2,884 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,5500 |  |  | 1,274 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,056 |  |
| 438 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  |  | 0,052 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 0,01 |  |
| 439 |  |  | RCsB29N |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 11,34 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 4,86 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0085 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0556 |  |  | 1,501 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 7,83 |  |
| 440 |  |  | RCsB22A |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,1200 |  |  | 1,134 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,418 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 2,70 |  |
| 441 |  |  | RpCB18D |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 10,3000 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,5500 |  |  | 0,309 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,014 |  |
| 442 |  |  | SA34A |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.20x2,8mm L=150mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 14,80 |  |
|  |  |  | 25221033048394 |  |  |  | Teava otel d.20x2,8mm |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,2140 |  |  | 8,56 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,04 |  |
| 443 |  |  | SA34A |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.25x3,4mm L=150mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 25221033048395 |  |  |  | Teava otel d.25x3,4mm |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,2140 |  |  | 1,284 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Executare gauri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 235,520 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 35,328 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 482,816 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 942,08 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 247,296 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 3,533 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.2. Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 65,870 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 125,812 |  |
|  |  |  | 266210270100051 |  |  |  | Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 69,509 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 60,837 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 145,639 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 155,568 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 50,146 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 17,94 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 5,792 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 109,229 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 1 071,767 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,303 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 3,129 |  |
| 446 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 65,870 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,976 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,881 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,294 |  |
| 447 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 65,870 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 59,283 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 13,174 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 138,973 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,132 |  |
| 448 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 65,870 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,976 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,881 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,294 |  |
| 449 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 65,870 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 36,228 |  |
|  |  |  | 24301161038126 |  |  |  | Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 26,348 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 3,952 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 32,935 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,294 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.3. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 223,060 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 426,045 |  |
|  |  |  | 2662102701000165 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 235,384 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 206,017 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 493,186 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 526,812 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 169,813 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 60,752 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 19,615 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 369,889 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 3 629,398 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 1,026 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 10,595 |  |
| 451 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 223,060 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,692 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 33,459 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 11,153 |  |
| 452 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 223,060 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 200,754 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 44,612 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 470,612 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,446 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,446 |  |
| 453 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 223,060 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,692 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 33,459 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 11,153 |  |
| 454 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 223,060 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 122,683 |  |
|  |  |  | 24301161038126 |  |  |  | Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 89,224 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 13,384 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 111,53 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 11,153 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,446 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.4. Tip C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betogrund sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,978 |  |
|  |  |  | 241658610530120 |  |  |  | Grund Betogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,89 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,63 |  |
| 456 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,600 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  |  | 49,878 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 232,764 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 2,575 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 0,636 |  |
| 457 |  |  | CF53B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,600 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 50,53 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 699,27 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,489 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 1,956 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 7,824 |  |
| 458 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,978 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,89 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,63 |  |
| 459 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,600 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 14,67 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,26 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 34,39 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,033 |  |
| 460 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,978 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,89 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,63 |  |
| 461 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 17,93 |  |
|  |  |  | 24301161038126 |  |  |  | Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 13,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,956 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 16,30 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,63 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2. Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 173,180 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 25,977 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 355,019 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 692,72 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 181,839 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,598 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.2. Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,390 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 121,075 |  |
|  |  |  | 266210270100051 |  |  |  | Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 66,892 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 58,547 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 140,155 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 149,711 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 48,258 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 17,265 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 5,574 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 105,116 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 1 031,416 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,292 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 3,011 |  |
| 464 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,390 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,902 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,509 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,17 |  |
| 465 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,390 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 57,051 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 12,678 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 133,74 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,127 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,127 |  |
| 466 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,390 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,902 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,509 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,17 |  |
| 467 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,390 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 34,864 |  |
|  |  |  | 24301161038126 |  |  |  | Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 25,356 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 3,803 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 31,695 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,17 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,127 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.3. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 300,400 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 573,764 |  |
|  |  |  | 2662102701000165 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 316,997 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 277,448 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 664,184 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 709,47 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 228,691 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 81,815 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 26,416 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 498,138 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 4 887,793 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 1,382 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 14,269 |  |
| 469 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 300,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,012 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 45,06 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 15,02 |  |
| 470 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 300,400 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 270,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 60,08 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 633,784 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,601 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,601 |  |
| 471 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 300,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,012 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 45,06 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 15,02 |  |
| 472 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 300,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 165,22 |  |
|  |  |  | 24301161038126 |  |  |  | Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 120,16 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 18,024 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 150,20 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 15,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,601 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.4. Tip C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betogrund sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,560 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,707 |  |
|  |  |  | 241658610530120 |  |  |  | Grund Betogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,534 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,178 |  |
| 474 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,560 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  |  | 36,047 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 168,218 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 1,861 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 0,459 |  |
| 475 |  |  | CF53B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,560 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 36,518 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 505,362 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,353 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 1,414 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 5,654 |  |
| 476 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,560 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,707 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,534 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,178 |  |
| 477 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,560 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 10,602 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,356 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 24,853 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,024 |  |
| 478 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,560 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,707 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,534 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,178 |  |
| 479 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,560 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 12,958 |  |
|  |  |  | 24301161038126 |  |  |  | Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 9,424 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,414 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 11,78 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,178 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3. Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 173,180 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 25,977 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 355,019 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 692,72 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 181,839 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,598 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3.2. Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,390 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 121,075 |  |
|  |  |  | 266210270100051 |  |  |  | Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 66,892 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 58,547 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 140,155 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 149,711 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 48,258 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 17,265 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 5,574 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 105,116 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 1 031,416 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,292 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 3,011 |  |
| 482 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,390 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,902 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,509 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,17 |  |
| 483 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,390 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 57,051 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 12,678 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 133,74 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,127 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,127 |  |
| 484 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,390 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,902 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,509 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,17 |  |
| 485 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,390 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 34,864 |  |
|  |  |  | 24301161038126 |  |  |  | Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 25,356 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 3,803 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 31,695 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,17 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,127 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3.3. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 300,400 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 573,764 |  |
|  |  |  | 2662102701000165 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 316,997 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 277,448 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 664,184 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 709,47 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 228,691 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 81,815 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 26,416 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 498,138 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 4 887,793 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 1,382 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 14,269 |  |
| 487 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 300,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,012 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 45,06 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 15,02 |  |
| 488 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 300,400 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 270,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 60,08 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 633,784 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,601 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,601 |  |
| 489 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 300,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,012 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 45,06 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 15,02 |  |
| 490 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 300,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 165,22 |  |
|  |  |  | 24301161038126 |  |  |  | Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 120,16 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 18,024 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 150,20 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 15,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,601 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3.4. Tip C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betogrund sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,560 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,707 |  |
|  |  |  | 241658610530120 |  |  |  | Grund Betogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,534 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,178 |  |
| 492 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,560 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  |  | 36,047 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 168,218 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 1,861 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 0,459 |  |
| 493 |  |  | CF53B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,560 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 36,518 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 505,362 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,353 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 1,414 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 5,654 |  |
| 494 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,560 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,707 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,534 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,178 |  |
| 495 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,560 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 10,602 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,356 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 24,853 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,024 |  |
| 496 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,560 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,707 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,534 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,178 |  |
| 497 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,560 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 12,958 |  |
|  |  |  | 24301161038126 |  |  |  | Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 9,424 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,414 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 11,78 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,178 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 712,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 21,36 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 106,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 35,60 |  |
| 499 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 712,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 391,60 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 747,60 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 1 530,80 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 24,92 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 10,68 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 3,56 |  |
| 500 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 712,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 996,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 213,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 7 476,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 21,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 4,984 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 2,848 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 5,696 |  |
| 501 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 712,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 71,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 21,36 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 25,632 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 4,272 |  |
| 502 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 712,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 21,36 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 106,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 35,60 |  |
| 503 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 712,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 868,64 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 5 083,68 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 2,848 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 56,248 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 11,392 |  |
| 504 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -712,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | -170,88 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | -2 036,32 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -1,424 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | -22,784 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -4,272 |  |
| 505 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 712,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 21,36 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 106,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 35,60 |  |
| 506 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 712,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 320,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 71,20 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 751,089 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,712 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,712 |  |
| 507 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 712,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 21,36 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 106,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 35,60 |  |
| 508 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 712,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 391,60 |  |
|  |  |  | 24301161038126 |  |  |  | Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 284,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 42,72 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 356,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 35,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 1,424 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 220,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 241658610530163 |  |  |  | Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 11,00 |  |
| 510 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 220,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 268,40 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 1 570,80 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 17,38 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 3,52 |  |
| 511 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 220,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 242,00 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,066 |  |
| 512 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 220,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 11,00 |  |
| 513 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 220,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 99,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 232,078 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,22 |  |
| 514 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 220,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 11,00 |  |
| 515 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 220,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 121,00 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 88,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.3. Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 479,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 14,37 |  |
|  |  |  | 241658610530163 |  |  |  | Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 71,85 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 23,95 |  |
| 517 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 479,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 584,38 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 3 420,06 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,916 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 37,841 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 7,664 |  |
| 518 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 479,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 95,80 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 526,90 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 71,85 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,144 |  |
| 519 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 479,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 574,80 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 10 274,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 7,185 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 114,96 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 21,555 |  |
| 520 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 479,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 14,37 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 71,85 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 23,95 |  |
| 521 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 479,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 215,55 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 47,90 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 505,297 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,479 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,479 |  |
| 522 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 479,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 14,37 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 71,85 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 23,95 |  |
| 523 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 479,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 263,45 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 191,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 28,74 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 239,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 23,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,958 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.4. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 218,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,54 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 32,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 10,90 |  |
| 525 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 218,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 119,90 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 228,90 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 468,70 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 7,63 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,27 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,09 |  |
| 526 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 218,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 305,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 65,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 2 289,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 6,54 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 1,526 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,872 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 1,744 |  |
| 527 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 218,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 21,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,54 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 2,616 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,436 |  |
| 528 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 218,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 359,70 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 224,584 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 814,666 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 103,485 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 4 403,60 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 2,616 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.5. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 144,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 241658610530163 |  |  |  | Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,20 |  |
| 530 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 144,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 175,68 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 1 028,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 11,376 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 2,304 |  |
| 531 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 144,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 28,80 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 158,40 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,043 |  |
| 532 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 144,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,20 |  |
| 533 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 144,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 237,60 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 148,349 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 538,128 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 68,357 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 2 908,80 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,291 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,728 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.6. Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,20 |  |
| 535 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 51,60 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,12 |  |
| 536 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 33,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 252,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,192 |  |
| 537 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,144 |  |
| 538 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,20 |  |
| 539 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 29,28 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 171,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 1,896 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,384 |  |
| 540 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -24,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | -5,76 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | -68,64 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,048 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | -0,768 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,144 |  |
| 541 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,20 |  |
| 542 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 25,318 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,024 |  |
| 543 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,20 |  |
| 544 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea silicata de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 24301161038223 |  |  |  | Vopsea silicata de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.7. Tip 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 545 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund АНТИПЛЕСЕНЬ sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 241658610530224 |  |  |  | Grund АНТИПЛЕСЕНЬ |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,90 |  |
| 546 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 241658610530225 |  |  |  | Grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,90 |  |
| 547 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 9,90 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 18,90 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 38,70 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,09 |  |
| 548 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 189,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,144 |  |
| 549 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,036 |  |
| 550 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,90 |  |
| 551 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 21,96 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 128,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 1,422 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,288 |  |
| 552 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,90 |  |
| 553 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 37,976 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,036 |  |
| 554 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,90 |  |
| 555 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 9,90 |  |
|  |  |  | 24301161038126 |  |  |  | Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2. Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 19,98 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 99,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 33,30 |  |
| 557 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 366,30 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 699,30 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 1 431,90 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 23,31 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 9,99 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 3,33 |  |
| 558 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 932,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 199,80 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 6 993,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 19,98 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 4,662 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 2,664 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 5,328 |  |
| 559 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 66,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 19,98 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 23,976 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 3,996 |  |
| 560 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 19,98 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 99,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 33,30 |  |
| 561 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 812,52 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 4 755,24 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 2,664 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 52,614 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 10,656 |  |
| 562 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -666,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | -159,84 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | -1 904,76 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -1,332 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | -21,312 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -3,996 |  |
| 563 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 19,98 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 99,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 33,30 |  |
| 564 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 299,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 66,60 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 702,563 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,666 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,666 |  |
| 565 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 19,98 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 99,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 33,30 |  |
| 566 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 366,30 |  |
|  |  |  | 24301161038126 |  |  |  | Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 266,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 39,96 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 333,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 33,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 1,332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 346,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 10,38 |  |
|  |  |  | 241658610530163 |  |  |  | Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 51,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 17,30 |  |
| 568 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 346,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 422,12 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 2 470,44 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,384 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 27,334 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 5,536 |  |
| 569 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 346,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 69,20 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 380,60 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 51,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,104 |  |
| 570 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 346,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 10,38 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 51,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 17,30 |  |
| 571 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 346,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 155,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 34,60 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 364,995 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,346 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,346 |  |
| 572 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 346,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 10,38 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 51,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 17,30 |  |
| 573 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 346,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 190,30 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 138,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 20,76 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 173,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 17,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,692 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.3. Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 251,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 7,53 |  |
|  |  |  | 241658610530163 |  |  |  | Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 37,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 12,55 |  |
| 575 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 251,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 306,22 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 1 792,14 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,004 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 19,829 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 4,016 |  |
| 576 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 251,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 50,20 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 276,10 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 37,65 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,075 |  |
| 577 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 251,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 301,20 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 5 383,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 3,765 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 60,24 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 11,295 |  |
| 578 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 251,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 7,53 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 37,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 12,55 |  |
| 579 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 251,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 112,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 25,10 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 264,78 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,251 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,251 |  |
| 580 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 251,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 7,53 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 37,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 12,55 |  |
| 581 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 251,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 138,05 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 100,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 15,06 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 125,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 12,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,502 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.4. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 190,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 28,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 9,50 |  |
| 583 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 190,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 104,50 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 199,50 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 408,50 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 6,65 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,95 |  |
| 584 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 190,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 266,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 1 995,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 1,52 |  |
| 585 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 190,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,38 |  |
| 586 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 190,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 313,50 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 195,738 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 710,03 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 90,193 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 3 838,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.5. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 241658610530163 |  |  |  | Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,50 |  |
| 588 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 134,20 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 785,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 8,69 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 1,76 |  |
| 589 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 121,00 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,033 |  |
| 590 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,50 |  |
| 591 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 181,50 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 113,322 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 411,07 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 52,217 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 2 222,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,222 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.6. Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,60 |  |
| 593 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 33,60 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 68,80 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,16 |  |
| 594 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 44,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 336,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,256 |  |
| 595 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,152 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,192 |  |
| 596 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,60 |  |
| 597 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 39,04 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 228,48 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 2,528 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,512 |  |
| 598 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -32,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | -7,68 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | -91,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,064 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | -1,024 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,192 |  |
| 599 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,60 |  |
| 600 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 33,757 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,032 |  |
| 601 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,60 |  |
| 602 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea silicata de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 24301161038223 |  |  |  | Vopsea silicata de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.7. Tip 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund АНТИПЛЕСЕНЬ sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 241658610530224 |  |  |  | Grund АНТИПЛЕСЕНЬ |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,60 |  |
| 604 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 241658610530225 |  |  |  | Grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,60 |  |
| 605 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 25,80 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,06 |  |
| 606 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 126,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,096 |  |
| 607 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,024 |  |
| 608 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,60 |  |
| 609 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 14,64 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 85,68 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 0,948 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,192 |  |
| 610 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,60 |  |
| 611 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 25,318 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,024 |  |
| 612 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,60 |  |
| 613 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 24301161038126 |  |  |  | Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3. Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 614 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 19,98 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 99,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 33,30 |  |
| 615 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 366,30 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 699,30 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 1 431,90 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 23,31 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 9,99 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 3,33 |  |
| 616 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 932,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 199,80 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 6 993,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 19,98 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 4,662 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 2,664 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 5,328 |  |
| 617 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 66,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 19,98 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 23,976 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 3,996 |  |
| 618 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 19,98 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 99,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 33,30 |  |
| 619 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 812,52 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 4 755,24 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 2,664 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 52,614 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 10,656 |  |
| 620 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -666,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | -159,84 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | -1 904,76 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -1,332 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | -21,312 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -3,996 |  |
| 621 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 19,98 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 99,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 33,30 |  |
| 622 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 299,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 66,60 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 702,563 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,666 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,666 |  |
| 623 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 19,98 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 99,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 33,30 |  |
| 624 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 666,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 366,30 |  |
|  |  |  | 24301161038126 |  |  |  | Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 266,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 39,96 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 333,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 33,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 1,332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 625 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 346,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 10,38 |  |
|  |  |  | 241658610530163 |  |  |  | Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 51,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 17,30 |  |
| 626 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 346,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 422,12 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 2 470,44 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,384 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 27,334 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 5,536 |  |
| 627 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 346,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 69,20 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 380,60 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 51,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,104 |  |
| 628 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 346,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 10,38 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 51,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 17,30 |  |
| 629 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 346,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 155,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 34,60 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 364,995 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,346 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,346 |  |
| 630 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 346,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 10,38 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 51,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 17,30 |  |
| 631 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 346,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 190,30 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 138,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 20,76 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 173,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 17,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,692 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.3. Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 632 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 251,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 7,53 |  |
|  |  |  | 241658610530163 |  |  |  | Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 37,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 12,55 |  |
| 633 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 251,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 306,22 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 1 792,14 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,004 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 19,829 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 4,016 |  |
| 634 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 251,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 50,20 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 276,10 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 37,65 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,075 |  |
| 635 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 251,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 301,20 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 5 383,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 3,765 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 60,24 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 11,295 |  |
| 636 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 251,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 7,53 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 37,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 12,55 |  |
| 637 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 251,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 112,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 25,10 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 264,78 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,251 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,251 |  |
| 638 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 251,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 7,53 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 37,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 12,55 |  |
| 639 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 251,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 138,05 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 100,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 15,06 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 125,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 12,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,502 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.4. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 190,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 28,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 9,50 |  |
| 641 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 190,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 104,50 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 199,50 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 408,50 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 6,65 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,95 |  |
| 642 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 190,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 266,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 1 995,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 1,52 |  |
| 643 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 190,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,38 |  |
| 644 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 190,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 313,50 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 195,738 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 710,03 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 90,193 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 3 838,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.5. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 645 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 241658610530163 |  |  |  | Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,50 |  |
| 646 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 134,20 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 785,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 8,69 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 1,76 |  |
| 647 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 121,00 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,033 |  |
| 648 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,50 |  |
| 649 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 181,50 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 113,322 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 411,07 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 52,217 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 2 222,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,222 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.6. Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,60 |  |
| 651 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 33,60 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 68,80 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,16 |  |
| 652 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 44,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 336,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,256 |  |
| 653 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,152 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,192 |  |
| 654 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,60 |  |
| 655 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 39,04 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 228,48 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 2,528 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,512 |  |
| 656 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -32,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | -7,68 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | -91,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,064 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | -1,024 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,192 |  |
| 657 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,60 |  |
| 658 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 33,757 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,032 |  |
| 659 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,60 |  |
| 660 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea silicata de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 24301161038223 |  |  |  | Vopsea silicata de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.7. Tip 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 661 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund АНТИПЛЕСЕНЬ sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 241658610530224 |  |  |  | Grund АНТИПЛЕСЕНЬ |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,60 |  |
| 662 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 241658610530225 |  |  |  | Grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,60 |  |
| 663 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 25,80 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,06 |  |
| 664 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 126,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,096 |  |
| 665 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,024 |  |
| 666 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,60 |  |
| 667 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 14,64 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 85,68 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 0,948 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,192 |  |
| 668 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,60 |  |
| 669 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 25,318 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,024 |  |
| 670 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 241658610530123 |  |  |  | Grund Supraton Lux |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,60 |  |
| 671 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 24301161038126 |  |  |  | Vopsea latex lavabila de interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 672 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-1 1100x2100(h) - 3 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,930 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 5,613 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,693 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,93 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 27,72 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 3,812 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 1,337 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 4,158 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 6,93 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,139 |  |
| 673 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-3 1300x2060(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,356 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 4,338 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,536 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,356 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 21,424 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 2,946 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 1,034 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 3,214 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 5,356 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,107 |  |
| 674 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-4 1400x2060(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,768 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 4,672 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,577 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,768 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 23,072 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 3,172 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 1,113 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 3,461 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 5,768 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,115 |  |
| 675 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-5 1360x2060(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,802 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,802 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 11,208 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 1,541 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 0,541 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,681 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,802 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,056 |  |
| 676 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-8 860x2060(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,772 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 1,435 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,177 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,772 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,088 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,975 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,063 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,772 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,035 |  |
| 677 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-24 1400x2070(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,898 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 2,347 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,898 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 11,592 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 1,594 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 0,559 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,739 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,898 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,058 |  |
| 678 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-2 1000x2100(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,533 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,367 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,042 |  |
| 679 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-6 1000x2000(h) - 7 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 10,22 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,28 |  |
| 680 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-7st 1000x2000(h) - 5 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 7,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
| 681 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-9st 950x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,900 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,387 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,332 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,038 |  |
| 682 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-10 850x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,482 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,272 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 13,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,595 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,068 |  |
| 683 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-11st 850x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,241 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,298 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,034 |  |
| 684 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-12st 800x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,168 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,032 |  |
| 685 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-13 700x2000(h) - 4 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,600 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 4,088 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 22,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,112 |  |
| 686 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-14st 750x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,095 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,262 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,03 |  |
| 687 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-15 1000x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
| 688 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-16st 1000x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
| 689 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-17st 880x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,760 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,285 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,141 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,04 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,308 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,056 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,035 |  |
| 690 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-18 1000x2000(h) - 5 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 7,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
| 691 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-19st 1000x2000(h) - 6 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 8,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,24 |  |
| 692 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-20 760x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,040 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,219 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,243 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 12,16 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,532 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,824 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,061 |  |
| 693 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-21st 760x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,040 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,219 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,243 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 12,16 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,532 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,824 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,061 |  |
| 694 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-22 700x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,022 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,028 |  |
| 695 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-23st 700x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,022 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,028 |  |
| 696 |  |  | CK35A |  |  | Opritori de podea |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2874136313300292 |  |  |  | Opritori de podea |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697 |  |  | CK23B |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; F-1 800x1350(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,080 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 0,508 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1650 |  |  | 0,178 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,022 |  |
| 698 |  |  | CK23B |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; F-2 1500x1000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1650 |  |  | 0,495 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
| 699 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 252110671839325076 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.3. Vitraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  |  | CK11C |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu 4 camere cu usa U-1, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, V-1 1900x2600(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,940 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 3,211 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,247 |  |
|  |  |  | 2523146720300 |  |  |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,94 |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 2430226102111 |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,593 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 1,729 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Vitraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2. Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 |  |  | CK12A |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U2 1000x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,5400 |  |  | 7,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 28121063060684 |  |  |  | Usa din metal antiincendiara E30 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
| 702 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-3 1300x2060(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,356 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 4,338 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,536 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,356 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 21,424 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 2,946 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 1,034 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 3,214 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 5,356 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,107 |  |
| 703 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-6 1000x2000(h) - 6 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 8,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,24 |  |
| 704 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-7st 1000x2000(h) - 6 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 8,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,24 |  |
| 705 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-8 860x2060(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,544 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 2,871 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,354 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,544 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 14,176 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 1,949 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 0,684 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,126 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 3,544 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,071 |  |
| 706 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-12st 800x2000(h) - 5 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 5,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,16 |  |
| 707 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-15 1000x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
| 708 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-16st 1000x2000(h) - 3 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 4,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,12 |  |
| 709 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-18 1000x2000(h) - 6 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 8,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,24 |  |
| 710 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-19st 1000x2000(h) - 7 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 10,22 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,28 |  |
| 711 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-20 720x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,440 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,051 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,029 |  |
| 712 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-21st 720x2000(h) - 3 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,320 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 3,154 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,346 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 17,28 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,756 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,592 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,086 |  |
| 713 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-23st 700x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,022 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,028 |  |
| 714 |  |  | CK12A |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U25 800x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,5400 |  |  | 5,664 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,304 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 28121063060684 |  |  |  | Usa din metal antiincendiara E30 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2800 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,032 |  |
| 715 |  |  | CK35A |  |  | Opritori de podea |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 47,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 7,05 |  |
|  |  |  | 2874136313300292 |  |  |  | Opritori de podea |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 47,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 716 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu termomost,sticla Low-E/4S, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; Gol de fereastra cu deschidere automata la 45* dimensiuni 530x1230(h) /2 bucat; p/u evacuarea fumului F-1 1900x1350(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,565 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,565 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 2030112938100 |  |  |  | Ferestre din aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,565 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,7050 |  |  | 1,808 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,2470 |  |  | 0,634 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 15,39 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,539 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,565 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,051 |  |
| 717 |  |  | CK23A |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; F-1 800x500(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,7050 |  |  | 0,282 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,2470 |  |  | 0,099 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,008 |  |
| 718 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,950 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 252110671839325076 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3. Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 719 |  |  | CK12A |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U2 1000x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,5400 |  |  | 7,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 28121063060684 |  |  |  | Usa din metal antiincendiara E30 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
| 720 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-3 1300x2060(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,356 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 4,338 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,536 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,356 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 21,424 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 2,946 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 1,034 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 3,214 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 5,356 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,107 |  |
| 721 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-6 1000x2000(h) - 6 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 8,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,24 |  |
| 722 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-7st 1000x2000(h) - 6 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 8,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,24 |  |
| 723 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-8 860x2060(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,544 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 2,871 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,354 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,544 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 14,176 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 1,949 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 0,684 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,126 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 3,544 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,071 |  |
| 724 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-12st 800x2000(h) - 5 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 5,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,16 |  |
| 725 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-15 1000x2000(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
| 726 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-16st 1000x2000(h) - 3 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 4,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,12 |  |
| 727 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-18 1000x2000(h) - 6 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 8,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,24 |  |
| 728 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-19st 1000x2000(h) - 7 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 10,22 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,28 |  |
| 729 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-20 720x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,440 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,051 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,029 |  |
| 730 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-21st 720x2000(h) - 3 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,320 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 3,154 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,346 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 17,28 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,756 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,592 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,086 |  |
| 731 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar tip ПР(200x200) U-23st 700x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,022 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,028 |  |
| 732 |  |  | CK12A |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U25 800x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,5400 |  |  | 5,664 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,304 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 28121063060684 |  |  |  | Usa din metal antiincendiara E30 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2800 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,032 |  |
| 733 |  |  | CK35A |  |  | Opritori de podea |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 47,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 7,05 |  |
|  |  |  | 2874136313300292 |  |  |  | Opritori de podea |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 47,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 734 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu termomost,sticla Low-E/4S, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; Gol de fereastra cu deschidere automata la 45* dimensiuni 530x1230(h) /2 bucat; p/u evacuarea fumului F-1 1900x1350(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,565 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,565 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 2030112938100 |  |  |  | Ferestre din aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,565 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,7050 |  |  | 1,808 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,2470 |  |  | 0,634 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 15,39 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,539 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,565 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,051 |  |
| 735 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,950 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 252110671839325076 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Finisari fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 736 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 321,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 990,75 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,159 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 3,963 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 5 944,50 |  |
| 737 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 090,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 32,70 |  |
|  |  |  | 2416586105303315 |  |  |  | Grund Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 163,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 54,50 |  |
| 738 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3 gr.=150mm, Cornier din aluminiu l = 3m - 0,626 ml/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 090,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 2 062,28 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 455,62 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 4 403,60 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 5 504,50 |  |
|  |  |  | 26821626113386 |  |  |  | Placi vata minerala 126 kg/m3 gr.=150mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 1 177,963 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 1 210,99 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,6260 |  |  | 689,163 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8 807,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 27,25 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 3,706 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 32,70 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 22,89 |  |
| 739 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm / Compozitie adeziva, k=5 la materiale si mecanizme |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 090,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 261,60 |  |
|  |  |  | 2653102100831188 |  |  |  | Compozitie adeziva pentru fatada |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 7 793,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 5,45 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 87,20 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 16,35 |  |
| 740 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 090,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 130,80 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 452,35 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 54,50 |  |
| 741 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 680,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 829,60 |  |
|  |  |  | 265310210083322 |  |  |  | Tink de culoare RAL 1014 |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 1 564,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 4,08 |  |
| 742 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1019 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 410,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 500,20 |  |
|  |  |  | 265310210083323 |  |  |  | Tink de culoare RAL 1019 |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 943,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,64 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Elemente decorative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 743 |  |  | CJ04A |  |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti / Карниз VS-209 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 133,000 |  |
|  |  |  | 7133010012100 |  |  |  | Ipsosar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 46,55 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 6,65 |  |
|  |  |  | 26531021008336 |  |  |  | Adeziv pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 133,00 |  |
|  |  |  | 281210630590726 |  |  |  | Карниз VS-209 |  |  |  | m |  |  | 1,0700 |  |  | 142,31 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,133 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,266 |  |
| 744 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,600 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 3,192 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 11,039 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,33 |  |
| 745 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 14,63 |  |
|  |  |  | 2430116103800314 |  |  |  | Vopsea siliconica pt fatade |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 10,64 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,596 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 13,30 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Elemente decorative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Finisari glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 746 |  |  | RpCJ06C |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 645,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5100 |  |  | 328,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 212,85 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2900 |  |  | 832,05 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  |  | 0,903 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0086 |  |  | 5,547 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0022 |  |  | 1,419 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,968 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,968 |  |
| 747 |  |  | IzF55E |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 196,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 2,3940 |  |  | 469,224 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5290 |  |  | 103,684 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 791,84 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 989,80 |  |
|  |  |  | 2521302602909187 |  |  |  | Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 211,817 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,2700 |  |  | 251,409 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 1 583,68 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 4,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,666 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 58,80 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 4,116 |  |
| 748 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm / Compozitie adeziva, k=5 la materiale si mecanizme |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 196,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 47,04 |  |
|  |  |  | 2653102100831188 |  |  |  | Compozitie adeziva pentru fatada |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 1 401,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 15,68 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 2,94 |  |
| 749 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 196,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 23,52 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 81,34 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 9,80 |  |
| 750 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 196,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 239,12 |  |
|  |  |  | 265310210083322 |  |  |  | Tink de culoare RAL 1014 |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 450,80 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,784 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 1,176 |  |
| 751 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 196,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 107,80 |  |
|  |  |  | 2430116103800314 |  |  |  | Vopsea siliconica pt fatade |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 78,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 11,76 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 98,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 9,80 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,392 |  |
| 752 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 160,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 51,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 274312354902692 |  |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 160,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 640,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Finisari glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 753 |  |  | RpCJ06C |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2 515,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5100 |  |  | 1 282,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 829,95 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2900 |  |  | 3 244,35 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  |  | 3,521 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0086 |  |  | 21,629 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0022 |  |  | 5,533 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 3,772 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 3,772 |  |
| 754 |  |  |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2 515,000 |  |
|  |  |  | 600180 |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2 515,00 |  |
| 755 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 426,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 633,036 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 127,80 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 6 223,86 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 4,771 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 33,654 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 12,61 |  |
| 756 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 426,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 12,78 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 63,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 21,30 |  |
| 757 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 426,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 191,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 42,60 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 449,387 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,426 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,426 |  |
| 758 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 426,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 12,78 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 63,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 21,30 |  |
| 759 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 426,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 234,30 |  |
|  |  |  | 2430116103800335 |  |  |  | Vopsea latex mata de calitate superioara |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 170,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 25,56 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 213,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 21,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,852 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1. Deasupra solului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 760 |  |  | CK26B |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 131,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 41,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 10,48 |  |
|  |  |  | 2743123549026369 |  |  |  | Profil de suport pentru placi izolante |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 131,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 524,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,31 |  |
| 761 |  |  | CK26B |  |  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 131,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 41,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 10,48 |  |
|  |  |  | 2743123549026370 |  |  |  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 131,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 524,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,31 |  |
| 762 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 3,68 |  |
|  |  |  | 2413317346000228 |  |  |  | Primer-PU 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 27,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,092 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,028 |  |
| 763 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 18,40 |  |
|  |  |  | 2614122601913229 |  |  |  | Tesatura poliesterica 60gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 101,20 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 13,80 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,028 |  |
| 764 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie bituminoasa sau analog k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 7,36 |  |
|  |  |  | 2320322600036207 |  |  |  | Izolatie bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 312,80 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 62,56 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  | 207,92 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 2,392 |  |
| 765 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2416586105303315 |  |  |  | Grund Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,50 |  |
| 766 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  |  | 156,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2980 |  |  | 32,78 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 444,40 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 444,40 |  |
|  |  |  | 252130260290766 |  |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 118,877 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 122,21 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 666,60 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,374 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 2,53 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 1,98 |  |
| 767 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 65,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 65,65 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,039 |  |
| 768 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 154,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 1 155,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,88 |  |
| 769 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,22 |  |
| 770 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,033 |  |
| 771 |  |  | IzF04F |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 187,00 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 37,40 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  | 124,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 1,43 |  |
| 772 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota RAL 6022 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 319,00 |  |
|  |  |  | 26701122023753 |  |  |  | Placi de teracota RAL 6022 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 113,322 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  |  | 488,84 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 47,773 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,222 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 2,783 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 1,21 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  | 8,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Deasupra solului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2. Sub nivelul solului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 773 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 152,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 2416586105303315 |  |  |  | Grund Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,60 |  |
| 774 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 152,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  |  | 215,84 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2980 |  |  | 45,296 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 614,08 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 614,08 |  |
|  |  |  | 252130260290766 |  |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 164,266 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 168,872 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 921,12 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,517 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 3,496 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 2,736 |  |
| 775 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 89,680 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 3,587 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 90,577 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,897 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 26,904 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,054 |  |
| 776 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 152,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 212,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 45,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 1 596,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 1,064 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,608 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 1,216 |  |
| 777 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 152,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 30,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,12 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,824 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,304 |  |
| 778 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 152,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 6,08 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 45,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,046 |  |
| 779 |  |  | IzF04F |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 152,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 9,12 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 258,40 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 51,68 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  | 171,76 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 1,976 |  |
| 780 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana profilata |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 152,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 26821326016780 |  |  |  | Membrana profilata |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 164,16 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sub nivelul solului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 781 |  |  | TsC53A |  |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 2,010 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 6,8100 |  |  | 13,688 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 5,1000 |  |  | 10,251 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 1,005 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1400 |  |  | 4,301 |  |
| 782 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 20,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 19,899 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 23,115 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 4,221 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 8,442 |  |
| 783 |  |  | CA02C01 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,060 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 46,431 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 7,839 |  |
|  |  |  | 26631021000060 |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  |  | 12,424 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,218 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 3,015 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 4,824 |  |
| 784 |  |  | DE17A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 201,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 116,62 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 3,176 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 321,60 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 13,2000 |  |  | 1 591,92 |  |
|  |  |  | 2661112800655351 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 204,015 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 1,005 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0380 |  |  | 4,583 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 4,02 |  |
| 785 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 134,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 16,08 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 24,12 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 6,432 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 136,68 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,402 |  |
|  |  |  | 266612280032522 |  |  |  | Bordura BP.80.20.8 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 134,67 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,402 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala in vederea replanificarii si resistematizarii interioare a cladirii cu nr.cadastral 3446118.003.02, amplasat in raionul Donduseni, com.Tirnova cod postal 5140, str.Ion Mahu, nr.3 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Elemente de constructie (25/06-25-C)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Put ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Groapa fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC03F2 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,8100 |  |  | 0,492 |  |
| 2 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 29,801 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 1,141 |  |
| 3 |  |  | TsC03B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0500 |  |  | 0,184 |  |
| 4 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 9,90 |  |
| 5 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 16,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 5,115 |  |
| 6 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,455 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,556 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Groapa fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | CA02C01 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,830 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 3,196 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,539 |  |
|  |  |  | 26631021000007 |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  |  | 0,855 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,332 |  |
| 8 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 47,50 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 6,00 |  |
| 9 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 21,600 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 22,14 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,216 |  |
| 10 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 852,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 50,268 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 3,408 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 873,30 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 127,80 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 8,52 |  |
| 11 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,700 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 42,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 4,28 |  |
|  |  |  | 26631021000011 |  |  |  | Beton cl.C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 11,132 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,086 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 6,42 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,675 |  |
| 12 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Piesa inglobata Pi-1 (6 buc) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 33,613 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,646 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,323 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,416 |  |
| 13 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Piesa inglobata Pi-2 (8 buc) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 33,800 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 3,549 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 35,504 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,683 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,341 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 2,704 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,439 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Panta de trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Pm-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 425,800 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 80,902 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 4,258 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 4,258 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 4,258 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 425,80 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 2,129 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 3,406 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 6,387 |  |
| 15 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,426 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 3,101 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 5,112 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 2,556 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,358 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 1,278 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,639 |  |
| 16 |  |  | CL31A |  |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,780 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 18,531 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,556 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 1,725 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0510 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,917 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 6,39 |  |
|  |  |  | 2430126104976 |  |  |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  |  | kg |  |  | 1,9000 |  |  | 24,282 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pm-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Pm-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 962,800 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 182,932 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 9,628 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 9,628 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 9,628 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 962,80 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 4,814 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 7,702 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 14,442 |  |
| 18 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,963 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 7,011 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 11,556 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 5,778 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,809 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 2,889 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1,444 |  |
| 19 |  |  | CL31A |  |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,890 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 41,89 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 5,778 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0510 |  |  | 1,473 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,334 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 14,445 |  |
|  |  |  | 2430126104976 |  |  |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  |  | kg |  |  | 1,9000 |  |  | 54,891 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pm-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panta de trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Structura metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | CL02D |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,573 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 8,0000 |  |  | 12,584 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 2,517 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6000 |  |  | 8,809 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 1,258 |  |
|  |  |  | 2811106303000 |  |  |  | Stilp din otel livrati in tronsoane |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 1 573,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 1,888 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 4,719 |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 4,719 |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 4,719 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,472 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  | 0,708 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 7,0000 |  |  | 11,011 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2000 |  |  | 1,888 |  |
|  |  |  | 3410520006729 |  |  |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,944 |  |
| 21 |  |  | CL04D |  |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,827 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 19,0000 |  |  | 53,713 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 11,308 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 13,0000 |  |  | 36,751 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 5,371 |  |
|  |  |  | 2811106301100 |  |  |  | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 2 827,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 4,241 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 4,5000 |  |  | 12,722 |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 4,5000 |  |  | 12,722 |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 4,5000 |  |  | 12,722 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,283 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,424 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 4,241 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7000 |  |  | 4,806 |  |
| 22 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 365,600 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 69,464 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 3,656 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 3,656 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,656 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 365,60 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,828 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 2,925 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 5,484 |  |
| 23 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,766 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 34,696 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 57,192 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 28,596 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 4,003 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 14,298 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 7,149 |  |
| 24 |  |  | CL31A |  |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 143,000 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 207,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 28,60 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 19,305 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0510 |  |  | 7,293 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 21,45 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 71,50 |  |
|  |  |  | 2430126104976 |  |  |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  |  | kg |  |  | 1,9000 |  |  | 271,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Structura metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Put ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Incapere acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | RpCU05E1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 2,56 |  |
| 26 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 3,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,12 |  |
| 27 |  |  | CL02D |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,139 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 8,0000 |  |  | 1,112 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 0,222 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6000 |  |  | 0,778 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 0,111 |  |
|  |  |  | 2811106303000 |  |  |  | Stilp din otel livrati in tronsoane |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 139,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 0,167 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 0,417 |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 0,417 |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 0,417 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 7,0000 |  |  | 0,973 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2000 |  |  | 0,167 |  |
|  |  |  | 3410520006729 |  |  |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,083 |  |
| 28 |  |  | CL04D |  |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,153 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 19,0000 |  |  | 21,907 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 4,612 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 13,0000 |  |  | 14,989 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 2,191 |  |
|  |  |  | 2811106301100 |  |  |  | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 1 153,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 4,5000 |  |  | 5,188 |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 4,5000 |  |  | 5,188 |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 4,5000 |  |  | 5,188 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7000 |  |  | 1,96 |  |
| 29 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 89,400 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 16,986 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,894 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,894 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,894 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 89,40 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,447 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,715 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,341 |  |
| 30 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,381 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 10,054 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 16,572 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 8,286 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 4,143 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 2,072 |  |
| 31 |  |  | CL31A |  |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 41,430 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 60,074 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 8,286 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 5,593 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0510 |  |  | 2,113 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,214 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 20,715 |  |
|  |  |  | 2430126104976 |  |  |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  |  | kg |  |  | 1,9000 |  |  | 78,717 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incapere acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Consolidare goluri in planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Grinda Gr-1 (21 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | CB11A |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 126,000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 37,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 18,90 |  |
|  |  |  | 2811236310185 |  |  |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 50,40 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,26 |  |
| 33 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 114,660 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 17,199 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 97,461 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,573 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 34,398 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 34,398 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 3,44 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 3,44 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 14,906 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 13,759 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 2,293 |  |
| 34 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 4 268,100 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 281,695 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 21,34 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 4 374,802 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 42,681 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 1 195,068 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 4,268 |  |
| 35 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/30 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,900 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 62,565 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 5,805 |  |
|  |  |  | 26631021000035 |  |  |  | Beton cl.C20/30 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 13,619 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,993 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 7,74 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 3,612 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Grinda Gr-1 (21 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Grinda Gr-2 (42 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | CB11A |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 68,040 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 20,412 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 10,206 |  |
|  |  |  | 2811236310185 |  |  |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 27,216 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,68 |  |
| 37 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 47,630 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 7,145 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 40,486 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 14,289 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 14,289 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,429 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,429 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 6,192 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 5,716 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,953 |  |
| 38 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 707,100 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 46,669 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 3,535 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 724,777 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 7,071 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 197,988 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,707 |  |
| 39 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/30 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 16,005 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,485 |  |
|  |  |  | 26631021000035 |  |  |  | Beton cl.C20/30 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,484 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,924 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Grinda Gr-2 (42 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Armare planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | CB11A |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 44,000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2811236310185 |  |  |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,44 |  |
| 41 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 37,40 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 5,72 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,88 |  |
| 42 |  |  | CC02N2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 112,700 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0580 |  |  | 64,537 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 3,338 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 1 140,518 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 11,127 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 311,556 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,113 |  |
| 43 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/30 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,900 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 62,565 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 5,805 |  |
|  |  |  | 26631021000035 |  |  |  | Beton cl.C20/30 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 13,619 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,993 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 7,74 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 3,612 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Armare planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidare goluri in planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Consolidare pereti (colturi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | RpCG17A |  |  | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / se exclude: ciment, var, nisip, Mortar M50; se modifica: Mortat M100 in Mortar M150 - 0,111 m3/m2; consum plasa ф5Bp-1 150x150mm - 3,56 kg/m2; otel beton - 1,31 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 114,400 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 91,52 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4400 |  |  | 164,736 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 110,968 |  |
|  |  |  | 28731320042244 |  |  |  | Plase sudate ф5Bp-1 150x150mm |  |  |  | kg |  |  | 3,5600 |  |  | 423,555 |  |
|  |  |  | 2710602000016 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3100 |  |  | 155,859 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0340 |  |  | 4,045 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 59,488 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 47,59 |  |
|  |  |  | 2735725901235 |  |  |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 47,59 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 5,0000 |  |  | 594,88 |  |
|  |  |  | 26641021012189 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1110 |  |  | 13,206 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 13,728 |  |
|  |  |  | 2952270003713 |  |  |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 2,517 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 2,517 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 5,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidare pereti (colturi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Consolidare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | RpCG17A |  |  | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / se exclude: ciment, var, nisip, Mortar M50; se modifica: Mortat M100 in Mortar M150 - 0,111 m3/m2; consum plasa ф5Bp-1 150x150mm - 3,55 kg/m2; otel beton - 16,59 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 172,800 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 138,24 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4400 |  |  | 248,832 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 167,616 |  |
|  |  |  | 28731320042244 |  |  |  | Plase sudate ф5Bp-1 150x150mm |  |  |  | kg |  |  | 3,5500 |  |  | 637,978 |  |
|  |  |  | 2710602000016 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 16,5900 |  |  | 2 981,422 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0340 |  |  | 6,11 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 89,856 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 71,885 |  |
|  |  |  | 2735725901235 |  |  |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 71,885 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 5,0000 |  |  | 898,56 |  |
|  |  |  | 26641021012189 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1110 |  |  | 19,948 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 20,736 |  |
|  |  |  | 2952270003713 |  |  |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 3,802 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 3,802 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Consolidare planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | RCsB22A |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 864,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 1 036,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 259,20 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,1200 |  |  | 108,864 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 725,76 |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 136,08 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 259,20 |  |
| 47 |  |  | CC02N2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2 980,800 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0580 |  |  | 172,886 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 8,942 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 3 055,32 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 29,808 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 834,624 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 2,981 |  |
| 48 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 424,800 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 10,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 2,124 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 429,048 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 2,124 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 4,248 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 127,44 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,255 |  |
| 49 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/30 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 22,700 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 110,095 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 10,215 |  |
|  |  |  | 26631021000035 |  |  |  | Beton cl.C20/30 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 23,966 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 3,507 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 13,62 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 6,356 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidare planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala in vederea replanificarii si resistematizarii interioare a cladirii cu nr.cadю 3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni, com.Tirnova M5140, str. Ion Mahu, nr.3 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Retele interioare de apeduct si canalizare (25/06-25-RAC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Оборудывание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SD19D |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Вентиль проходной муфтовый бронзовый ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 29131245031501 |  |  |  | Вентиль проходной муфтовый бронзовый ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,02 |  |
| 2 |  |  | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр бронзовый муфтовый ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 29241273220652 |  |  |  | Фильтр бронзовый муфтовый ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,01 |  |
| 3 |  |  | SD12C |  |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Обратный клапан муфтовый латунный ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 29131242042103 |  |  |  | Обратный клапан муфтовый латунный ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,01 |  |
| 4 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран трехходовый ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 29131245031504 |  |  |  | Кран трехходовый ф15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Оборудывание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 34,50 |  |
|  |  |  | 29131245031510 |  |  |  | Кран шаровый ф15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 152,25 |  |
| 6 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 5,06 |  |
|  |  |  | 29131245031511 |  |  |  | Кран шаровый ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 22,33 |  |
| 7 |  |  | SD19B |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 3,08 |  |
|  |  |  | 291312450315033 |  |  |  | Кран шаровой ф25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,165 |  |
| 8 |  |  | AcA23A |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Задвижка ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 28752744282003 |  |  |  | Задвижка ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,121 |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 47,25 |  |
|  |  |  | 25212167170506 |  |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 76,50 |  |
|  |  |  | 25231567194306 |  |  |  | Cot din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 52,50 |  |
|  |  |  | 25231567194506 |  |  |  | Teu din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 33,75 |  |
|  |  |  | 25231567194606 |  |  |  | Reductie din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 3,142 |  |
| 10 |  |  | AcA05A |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазапроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,1800 |  |  | 59,00 |  |
|  |  |  | 27221033050002 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 53,025 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0590 |  |  | 3,098 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7004 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7005 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7006 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 14 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 125,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 52,50 |  |
|  |  |  | 33205173522310 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 135,188 |  |
| 15 |  |  | AcA05B |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" / Водогазапроводная труба ф25; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 170,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,1800 |  |  | 200,60 |  |
|  |  |  | 27221033050007 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф25 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 180,285 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 10,71 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7008 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 26,00 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 27,000 |  |
|  |  |  | 7009 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 27,00 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 70010 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 19 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 170,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 71,40 |  |
|  |  |  | 3320517352239 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 183,855 |  |
| 20 |  |  | AcA05C |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Водогазапроводная труба ф32; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,3300 |  |  | 53,20 |  |
|  |  |  | 27221033050011 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф32 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 42,42 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 2,94 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 70012 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 70013 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 23 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 70014 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Reductie din otel sudabil ф32x25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 70016 |  |  |  | Reductie din otel sudabil ф32x25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 25 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 3320517352238 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 43,26 |  |
| 26 |  |  | AcA05E |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазапроводная труба ф57; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 39,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,5400 |  |  | 60,06 |  |
|  |  |  | 27221033050019 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф57 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 41,769 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 4,095 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф57 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 70020 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф57 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 28 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф57 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 70021 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф57 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф57 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 70022 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф57 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Крепления для труб |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 135,000 |  |
|  |  |  | 70009 |  |  |  | Крепления для труб |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 135,00 |  |
| 31 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 12,00 |  |
| 32 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 3,75 |  |
| 33 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 320,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 48,00 |  |
| 34 |  |  | SF05A |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 320,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 19,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Гибкая вставка фланцевая ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 28752741101031 |  |  |  | Гибкая вставка фланцевая ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistema Т3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 178,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 40,94 |  |
|  |  |  | 29131245031510 |  |  |  | Кран шаровый ф15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 180,67 |  |
| 37 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 5,06 |  |
|  |  |  | 29131245031511 |  |  |  | Кран шаровый ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 22,33 |  |
| 38 |  |  | SD19B |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 3,64 |  |
|  |  |  | 291312450315033 |  |  |  | Кран шаровой ф25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,195 |  |
| 39 |  |  | SD19C |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровой ф32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4600 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 29131245031503 |  |  |  | Кран шаровой ф32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,045 |  |
| 40 |  |  | SD19D |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Кран шаровой ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 29131245031541 |  |  |  | Кран шаровой ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,01 |  |
| 41 |  |  | SD12A |  |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Обратный клапан ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 29131242042142 |  |  |  | Обратный клапан ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 56,70 |  |
|  |  |  | 25212167170506 |  |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 91,80 |  |
|  |  |  | 25231567194306 |  |  |  | Cot din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 63,00 |  |
|  |  |  | 25231567194506 |  |  |  | Teu din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 40,50 |  |
|  |  |  | 25231567194606 |  |  |  | Reductie din PP-R ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 3,771 |  |
| 43 |  |  | AcA05A |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазапроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 54,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,1800 |  |  | 63,72 |  |
|  |  |  | 27221033050002 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 57,267 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0590 |  |  | 3,345 |  |
| 44 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7004 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 45 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7005 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 46 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7006 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 47 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 144,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 60,48 |  |
|  |  |  | 33205173522310 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 155,736 |  |
| 48 |  |  | AcA05B |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" / Водогазапроводная труба ф25; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 185,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,1800 |  |  | 218,30 |  |
|  |  |  | 27221033050007 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф25 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 196,192 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 11,655 |  |
| 49 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7008 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 28,00 |  |
| 50 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 29,000 |  |
|  |  |  | 7009 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 29,00 |  |
| 51 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 70010 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 52 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 185,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 77,70 |  |
|  |  |  | 3320517352239 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 200,078 |  |
| 53 |  |  | AcA05C |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Водогазапроводная труба ф32; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 88,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,3300 |  |  | 117,04 |  |
|  |  |  | 27221033050011 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф32 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 93,324 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 6,468 |  |
| 54 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 70012 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,00 |  |
| 55 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 70013 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,00 |  |
| 56 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 70014 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 57 |  |  |  |  |  | Reductie din otel sudabil ф32x25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 70016 |  |  |  | Reductie din otel sudabil ф32x25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,00 |  |
| 58 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 88,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 36,96 |  |
|  |  |  | 3320517352238 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 95,172 |  |
| 59 |  |  | AcA05D |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/2" / Водогазапроводная труба ф40; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 27221033050045 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф40 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 42,42 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 3,36 |  |
| 60 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 700460 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 61 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 70047 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 62 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 70048 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 63 |  |  |  |  |  | Reductie din otel sudabil ф40x32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 70049 |  |  |  | Reductie din otel sudabil ф40x32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 64 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 3320517352253 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 43,26 |  |
| 65 |  |  | AcA05E |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазапроводная труба ф50; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,5400 |  |  | 15,40 |  |
|  |  |  | 272210330500166 |  |  |  | Водогазапроводная труба ф50 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 10,71 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,05 |  |
| 66 |  |  |  |  |  | Cot din otel sudabil ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700267 |  |  |  | Cot din otel sudabil ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 67 |  |  |  |  |  | Teu din otel sudabil ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700268 |  |  |  | Teu din otel sudabil ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 68 |  |  |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700269 |  |  |  | Mufa din otel sudabil ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 69 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 14,40 |  |
| 70 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 4,50 |  |
| 71 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 379,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 56,85 |  |
| 72 |  |  | SF05A |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 379,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 22,74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 123,75 |  |
|  |  |  | 291312420137033 |  |  |  | Смеситель для умывальника |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 150,00 |  |
| 74 |  |  | SD02A |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 41,40 |  |
|  |  |  | 2913124201350 |  |  |  | Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,18 |  |
| 75 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для мойки |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 291312420137076 |  |  |  | Смеситель для мойки |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 76 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Поливочный кран |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 29131245031535 |  |  |  | Поливочный кран |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,045 |  |
| 77 |  |  | SC11B |  |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Полотенцосушитель |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 14,85 |  |
|  |  |  | 28751142011736 |  |  |  | Полотенцосушитель |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 33,825 |  |
| 78 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Гибкая вставка фланцевая ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 28752741101031 |  |  |  | Гибкая вставка фланцевая ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 79 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Гибкая вставка фланцевая ф40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 28752741101075 |  |  |  | Гибкая вставка фланцевая ф40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema Т3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | SB08G |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф160 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 18,90 |  |
|  |  |  | 25212167201680 |  |  |  | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф160 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 46,35 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0260 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0230 |  |  | 1,035 |  |
| 81 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 190,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 60,80 |  |
|  |  |  | 252121672016019 |  |  |  | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 195,70 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 2,85 |  |
| 82 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 155,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 38,75 |  |
|  |  |  | 252121672016020 |  |  |  | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 159,65 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 1,86 |  |
| 83 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 300,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 129,00 |  |
|  |  |  | 28752742040402 |  |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 93,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,30 |  |
| 84 |  |  | SA37I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 67,60 |  |
|  |  |  | 28752742040404 |  |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 130,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 40,30 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,13 |  |
| 85 |  |  | SA37I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 160mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 28752742040406 |  |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 160mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 9,30 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,03 |  |
| 86 |  |  | SB10G |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Ramificatie simpla PVC 160x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4100 |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | 25231567210183 |  |  |  | Ramificatie simpla PVC 160x160 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |  | 0,46 |  |
| 87 |  |  | SB10G |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Ramificatie simpla PVC 160x110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4100 |  |  | 8,20 |  |
|  |  |  | 25231567210184 |  |  |  | Ramificatie simpla PVC 160x110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |  | 0,92 |  |
| 88 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 28,80 |  |
|  |  |  | 252315672101523 |  |  |  | Ramificatie simpla PVC 110x110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 2,70 |  |
| 89 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 25,60 |  |
|  |  |  | 252315672101524 |  |  |  | Ramificatie simpla PVC 110x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 2,40 |  |
| 90 |  |  | SB10C |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 25231567210127 |  |  |  | Ramificatie simpla PVC 50x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,768 |  |
| 91 |  |  | SB09G |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Cot PVC 45* ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 25231567210388 |  |  |  | Cot PVC 45* ф160 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0230 |  |  | 0,46 |  |
| 92 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 114,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 31,92 |  |
|  |  |  | 252315672103725 |  |  |  | Cot PVC 45* ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 114,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 3,99 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,71 |  |
| 93 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 28,60 |  |
|  |  |  | 252315672103726 |  |  |  | Cot PVC 90* ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 130,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 1,56 |  |
| 94 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 2,86 |  |
|  |  |  | 25231567210332 |  |  |  | Dop PVC ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,156 |  |
| 95 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 25231567210373232 |  |  |  | Revizie PVC ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,875 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,375 |  |
| 96 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 34,500 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,76 |  |
| 97 |  |  | SF04B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,7000 |  |  | 164,50 |  |
|  |  |  | 262210244276022 |  |  |  | Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 37,118 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,75 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,75 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,75 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,75 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 36,75 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,75 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,75 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,75 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,75 |  |
| 99 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 138,75 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Умывальник |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 77,265 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 76,50 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 76,50 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 45,90 |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 153,00 |  |
| 100 |  |  | SC06A |  |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,5500 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 2875114200300 |  |  |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203130 |  |  |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2521216717051 |  |  |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 0,612 |  |
| 101 |  |  | SB28B |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 10,44 |  |
|  |  |  | 25231267211557 |  |  |  | Сифон для душа |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,36 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0045 |  |  | 0,164 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,545 |  |
| 102 |  |  | SB28A |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 8,25 |  |
|  |  |  | 25231267211545 |  |  |  | Трап ф50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 33,33 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0035 |  |  | 0,117 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,333 |  |
| 103 |  |  | SA40A |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 46,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 28752773305295 |  |  |  | Mufa antiincendiara ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 46,00 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 138,00 |  |
|  |  |  | 2874115833877 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 2874115883746 |  |  |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 11,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | SD17B |  |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Doar manopera |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 24,00 |  |
| 105 |  |  | SE58B |  |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 0,35 |  |
| 106 |  |  | IA18B |  |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  | Вентиль пожарный бронзовый ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 6002 |  |  |  | Вентиль пожарный бронзовый ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 108 |  |  |  |  |  | Рукав пожарный L=20м |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 6003 |  |  |  | Рукав пожарный L=20м |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 109 |  |  |  |  |  | Ствол пожарный РС-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 6004 |  |  |  | Ствол пожарный РС-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 110 |  |  |  |  |  | Головка рукавная ГР-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 6005 |  |  |  | Головка рукавная ГР-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 111 |  |  |  |  |  | Головка муфтовая ГМ-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 6006 |  |  |  | Головка муфтовая ГМ-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 112 |  |  |  |  |  | Головка цапковая ГЦ-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 6007 |  |  |  | Головка цапковая ГЦ-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 113 |  |  |  |  |  | Огнетушитель порошковый переносной ОП-5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 6009 |  |  |  | Огнетушитель порошковый переносной ОП-5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 114 |  |  |  |  |  | Шкаф пожарный ШПК-320Н |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 60010 |  |  |  | Шкаф пожарный ШПК-320Н |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 115 |  |  |  |  |  | Комбинированный счетчик тип SW-K ф50х15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600106 |  |  |  | Комбинированный счетчик тип SW-K ф50х15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 116 |  |  |  |  |  | Манометр ОБМ-100 ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600107 |  |  |  | Манометр ОБМ-100 ф25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala in vederea replanificarii si resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni, com. Tirnova, MD5140, str. Ion Mahu, nr.3 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Incalzire, ventilare, conditionare (25/06-25-IVC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 790,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 276,50 |  |
|  |  |  | 252121671000020 |  |  |  | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 813,70 |  |
| 2 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 237,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 82,95 |  |
|  |  |  | 252121671000020 |  |  |  | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 244,11 |  |
| 3 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 252121671000025 |  |  |  | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 61,80 |  |
| 4 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5 sau analog (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 252121671000025 |  |  |  | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 18,54 |  |
| 5 |  |  | IC11A |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* ф18x1.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 252121670100018 |  |  |  | Teava din otel ф18x1.8 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 1,015 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
| 6 |  |  | IC11A |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* ф18x1.8 (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 252121670100018 |  |  |  | Teava din otel ф18x1.8 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 0,406 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,014 |  |  | 0,006 |  |
| 7 |  |  | IC11B |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel GOST 10704-91* ф25x2.0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 252121670100025 |  |  |  | Teava din otel ф25x2.0 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 91,35 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 2,70 |  |
| 8 |  |  | IC11B |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel GOST 10704-91* ф25x2.0 (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 252121670100025 |  |  |  | Teava din otel ф25x2.0 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 36,54 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |  | 2,304 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 1,08 |  |
| 9 |  |  | IC11C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91* ф32x2.0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 47,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,480 |  |  | 22,56 |  |
|  |  |  | 252121670100032 |  |  |  | Teava din otel ф32x2.0 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 47,705 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |  | 3,008 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,799 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,141 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 1,41 |  |
| 10 |  |  | IC11C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91* ф32x2.0 (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,800 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,480 |  |  | 9,024 |  |
|  |  |  | 252121670100032 |  |  |  | Teava din otel ф32x2.0 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 19,082 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |  | 1,203 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 0,564 |  |
| 11 |  |  | IC11D |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ф38x2.0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 95,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,560 |  |  | 53,20 |  |
|  |  |  | 252121670100038 |  |  |  | Teava din otel ф38x2.0 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 96,425 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,086 |  |  | 8,17 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,285 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,038 |  |  | 3,61 |  |
| 12 |  |  | IC11D |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ф38x2.0 (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,560 |  |  | 21,28 |  |
|  |  |  | 252121670100038 |  |  |  | Teava din otel ф38x2.0 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 38,57 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,086 |  |  | 3,268 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,912 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,114 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,038 |  |  | 1,444 |  |
| 13 |  |  | IC11E |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* ф45x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 66,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,620 |  |  | 40,92 |  |
|  |  |  | 252121670100045 |  |  |  | Teava din otel ф45x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 66,99 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,105 |  |  | 6,93 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 3,30 |  |
| 14 |  |  | IC11E |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* ф45x2.5 (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 26,400 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,620 |  |  | 16,368 |  |
|  |  |  | 252121670100045 |  |  |  | Teava din otel ф45x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 26,796 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,105 |  |  | 2,772 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,792 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 1,32 |  |
| 15 |  |  | IC12A |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm / Teava otel GOST 10704-91* ф57x3.0 / se exclude curba sudura |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,820 |  |  | 11,48 |  |
|  |  |  | 252121670100057 |  |  |  | Teava din otel ф57x3.0 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 14,21 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 0,672 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,121 |  |  | 1,694 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |  |  | 0,364 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,07 |  |
| 16 |  |  | IC12A |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm / Teava otel GOST 10704-91* ф57x3.0 / se exclude curba sudura / (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,600 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,820 |  |  | 4,592 |  |
|  |  |  | 252121670100057 |  |  |  | Teava din otel ф57x3.0 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 5,684 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 0,269 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,121 |  |  | 0,678 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,028 |  |
| 17 |  |  | IC12C |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm / Teava otel GOST 10704-91* ф76x3.0 / se exclude curba sudura |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,960 |  |  | 11,52 |  |
|  |  |  | 252121670100076 |  |  |  | Teava din otel ф76x3.0 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,068 |  |  | 0,816 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,06 |  |
| 18 |  |  | IC12C |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm / Teava otel GOST 10704-91* ф76x3.0 / se exclude curba sudura / (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,800 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,960 |  |  | 4,608 |  |
|  |  |  | 252121670100076 |  |  |  | Teava din otel ф76x3.0 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |  | 4,872 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,068 |  |  | 0,326 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,816 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,024 |  |
| 19 |  |  | RpIF12A |  |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 438,200 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 65,73 |  |
|  |  |  | 2430226101260 |  |  |  | Grund minium |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 6,573 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 13,146 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto |  |  |  | l |  |  | 0,010 |  |  | 4,382 |  |
|  |  |  | 2430117326844 |  |  |  | Lac rezistent la temperatura |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 6,573 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 21,91 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 21,91 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 21,91 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,876 |  |
| 20 |  |  | RpIF12B |  |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,860 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 1,170 |  |  | 3,346 |  |
|  |  |  | 2430226101260 |  |  |  | Grund minium |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,180 |  |  | 0,515 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto |  |  |  | l |  |  | 0,100 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 2430117326844 |  |  |  | Lac rezistent la temperatura |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,029 |  |
| 21 |  |  | TfA10A1 |  |  | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m cu brida / T3-03 (d.45x2.5) - 6buc; T3-02 (d.38x2.0) - 2buc |  |  |  |  | 10 kg |  |  |  |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,280 |  |  | 0,358 |  |
|  |  |  | 2710403606350 |  |  |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-1n |  |  |  | kg |  |  | 10,400 |  |  | 2,912 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,870 |  |  | 0,244 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,300 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 1,100 |  |  | 0,308 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,200 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2682117334450 |  |  |  | Placi din azbest |  |  |  | kg |  |  | 0,260 |  |  | 0,073 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,570 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 0,025 |  |
| 22 |  |  | TfA09A1 |  |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suporturi colisante 25,32,40-T13-01 - 100 buc; 50,65-T13-04 - 8 buc / suport gata vopsit / se modifica suport mobil din buc in kg cu pastrarea normei de consum |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 101,020 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 3,031 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 3,031 |  |
|  |  |  | 2875277347000* |  |  |  | Suport mobil pt conducte gata vopsit |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 101,02 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,116 |  |  | 11,718 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,505 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,002 |  |  | 0,202 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,010 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 2,728 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,909 |  |
| 23 |  |  | IB06C |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1600 (HxL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 2822115700000-22-500x1600 |  |  |  | Radiator tip 22 500x1600 (HxL) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 78,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 3,90 |  |
| 24 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1400 (HxL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 2822115700000-22-500x1400 |  |  |  | Radiator tip 22 500x1400 (HxL) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 1,00 |  |
| 25 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1200 (HxL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2822115700000-22-500x1200 |  |  |  | Radiator tip 22 500x1200 (HxL) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,50 |  |
| 26 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1100 (HxL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 9,10 |  |
|  |  |  | 2822115700000-22-500x1100 |  |  |  | Radiator tip 22 500x1100 (HxL) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 3,50 |  |
| 27 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1000 (HxL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-22-500x1000 |  |  |  | Radiator tip 22 500x1000 (HxL) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 1,60 |  |
| 28 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x900 (HxL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2822115700000-22-500x900 |  |  |  | Radiator tip 22 500x900 (HxL) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,60 |  |
| 29 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x800 (HxL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2822115700000-22-500x800 |  |  |  | Radiator tip 22 500x800 (HxL) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 1,80 |  |
| 30 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x700 (HxL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2822115700000-22-500x700 |  |  |  | Radiator tip 22 500x700 (HxL) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 1,80 |  |
| 31 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x600 (HxL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-22-500x600 |  |  |  | Radiator tip 22 500x600 (HxL) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 1,60 |  |
| 32 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x500 (HxL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2822115700000-22-500x500 |  |  |  | Radiator tip 22 500x500 (HxL) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,60 |  |
| 33 |  |  | IB06C |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1600 (HxL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-33-500x1600 |  |  |  | Radiator tip 33 500x1600 (HxL) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 1,50 |  |
| 34 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1400 (HxL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 2822115700000-33-500x1400 |  |  |  | Radiator tip 33 500x1400 (HxL) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 2,00 |  |
| 35 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1200 (HxL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2822115700000-33-500x1200 |  |  |  | Radiator tip 33 500x1200 (HxL) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,75 |  |
| 36 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1100 (HxL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2822115700000-33-500x1100 |  |  |  | Radiator tip 33 500x1100 (HxL) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,50 |  |
| 37 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x900 (HxL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-33-500x900 |  |  |  | Radiator tip 33 500x900 (HxL) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,40 |  |
| 38 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x700 (HxL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2822115700000-33-500x700 |  |  |  | Radiator tip 33 500x700 (HxL) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,20 |  |
| 39 |  |  | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 188,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 28,20 |  |
|  |  |  | 2822115708001 |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 188,00 |  |
|  |  |  | 2523156719287 |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 376,00 |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 376,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 18,80 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 94,000 |  |
|  |  |  | 610 |  |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 94,00 |  |
| 41 |  |  | SC11B |  |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1200h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 287511420117034 |  |  |  | Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1200h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,05 |  |
| 42 |  |  | SC11B |  |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1000h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 287511420117035 |  |  |  | Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1000h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,05 |  |
| 43 |  |  | SC11B |  |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x800h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 287511420117036 |  |  |  | Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x800h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,05 |  |
| 44 |  |  | ID07A |  |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" / Element termostatic interval de temperaturi 6-26*C tip Danfoss RA 2990 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 92,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 41,40 |  |
|  |  |  | 2913134626000RA2990 |  |  |  | Element termostatic interval de temperaturi 6-26*C tip Danfoss RA 2990 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 1,472 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 2,944 |  |
| 45 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de inchidere unghiulara d15 tip Danfoss RLV-Y sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 94,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 16,92 |  |
|  |  |  | 287527420270038 |  |  |  | Supapa de inchidere unghiulara d15 tip Danfoss RLV-Y |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 94,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 1,128 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 2,256 |  |
| 46 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d15 tip Danfoss RA-N-Y sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 94,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 16,92 |  |
|  |  |  | 287527420270039 |  |  |  | Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d15 tip Danfoss RA-N-Y |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 94,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 1,128 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 2,256 |  |
| 47 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Ventil pentru drenaj 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 287527420510052 |  |  |  | Ventil pentru drenaj 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,896 |  |
| 48 |  |  | RpIF09D1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.25x2.0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |  | 56,70 |  |
|  |  |  | 332051735223-25x25 |  |  |  | Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.25x2.0 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 97,335 |  |
| 49 |  |  | RpIF09D1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.32x2.0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |  | 22,05 |  |
|  |  |  | 332051735223-30x32 |  |  |  | Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.32x2.0 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 37,852 |  |
| 50 |  |  | RpIF09D1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.38x2.0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 95,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |  | 59,85 |  |
|  |  |  | 332051735223-30x38 |  |  |  | Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.38x2.0 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 102,742 |  |
| 51 |  |  | RpIF09D1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.45x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 66,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |  | 41,58 |  |
|  |  |  | 332051735223-30x45 |  |  |  | Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.45x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 71,379 |  |
| 52 |  |  | RpIF09D1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.57x3.0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |  | 8,82 |  |
|  |  |  | 332051735223-30x57 |  |  |  | Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.57x3.0 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 15,141 |  |
| 53 |  |  | RpIF09D1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.76x3.0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 332051735223-30x76 |  |  |  | Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.76x3.0 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 12,978 |  |
| 54 |  |  | RpIF09C1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d20x2.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 790,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,580 |  |  | 458,20 |  |
|  |  |  | 33205173522342 |  |  |  | Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d20x2.8 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 854,385 |  |
| 55 |  |  | RpIF09C1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d25x3.4 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,580 |  |  | 34,80 |  |
|  |  |  | 33205173522343 |  |  |  | Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d25x3.4 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 64,89 |  |
| 56 |  |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 195,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 44,85 |  |
|  |  |  | 2710700000000* |  |  |  | Suporti sau dispozitive gata vopsiti |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 195,00 |  |
| 57 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / aplicativ, Cutie arhitectorala pentru 2 tevi |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 350,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 252110671839323 |  |  |  | Cutie arhitectorala pentru 2 tevi |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 350,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 2 100,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 3,50 |  |
| 58 |  |  | IC46A |  |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Colector tur si retur ф108x3.5 L=800mm, izolat, cu mijloace de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,400 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 2913124124100* |  |  |  | Colector tur si retur ф108x3.5 L=800mm, izolat, cu mijloace de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2710403615911 |  |  |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,125 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2875274418000 |  |  |  | Flansa oarba |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,10 |  |
| 59 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Ventil pentru drenaj 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 287527420510052 |  |  |  | Ventil pentru drenaj 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,192 |  |
| 60 |  |  | ID04D |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" / Robinet cu bila din otel cu filet d65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 287527420510053 |  |  |  | Robinet cu bila din otel cu filet d65 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,20 |  |
| 61 |  |  | ID04D |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" / Robinet sferic cu filet d65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 287527420510054 |  |  |  | Robinet sferic cu filet d65 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
| 62 |  |  | ID04C |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" / Robinet sferic cu filet d50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 287527420510055 |  |  |  | Robinet sferic cu filet d50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,076 |  |  | 0,152 |  |
| 63 |  |  | ID04B |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet sferic cu filet d32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 287527420510056 |  |  |  | Robinet sferic cu filet d32 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,48 |  |
| 64 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sferic cu filet d25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875274205100/25 |  |  |  | Robinet sferic cu filet d25 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,128 |  |
| 65 |  |  | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru dy65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,300 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 292412732206557 |  |  |  | Filtru dy65 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,01 |  |
| 66 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Supapa automata de aer 3/8" cu supapa de mufa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 287527420510010 |  |  |  | Supapa automata de aer 3/8" cu supapa de mufa |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,384 |  |
| 67 |  |  | IE01A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 51,100 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,530 |  |  | 27,083 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 5,11 |  |
| 68 |  |  | IE02A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 51,100 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,470 |  |  | 24,017 |  |
| 69 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 988,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 88,92 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 39,52 |  |
| 70 |  |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 161,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,110 |  |  | 17,71 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 8,05 |  |
| 71 |  |  | IE03C |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 3,38 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  | 1,56 |  |
| 72 |  |  | IE04A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 988,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 79,04 |  |
| 73 |  |  | IE04B |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 161,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 16,10 |  |
| 74 |  |  | IE04C |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 3,12 |  |
| 75 |  |  | IE08A |  |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 51,100 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,330 |  |  | 16,863 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 12,775 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Ventilatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. RA1-RA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | RCsB29S |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.566 pentru diametrul 225 mm si adincimea 500 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,560 |  |  | 9,351 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,240 |  |  | 4,008 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0098 |  |  | 0,164 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0921 |  |  | 1,538 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,390 |  |  | 6,512 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total RA1-RA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. RA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | RCsB29O |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,448 |  |  | 2,016 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,192 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0088 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,063 |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,310 |  |  | 1,395 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total RA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. RA5, RA6, RA7, RA8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | RCsB29S |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.566 pentru diametrul 225 mm si adincimea 500 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,560 |  |  | 12,468 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,240 |  |  | 5,343 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0098 |  |  | 0,218 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0921 |  |  | 2,051 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,390 |  |  | 8,683 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total RA5, RA6, RA7, RA8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Izolatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | IzI04D |  |  | Izolarea conductelor cu role autoadezive cu plasa ranforsata din cauciuc spumat negru cu un invelis din aluminiu ranforsat gr.19 mm tip ADU-19mm-1/EA-L sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 1111000100035ADU-19-1/EA-L |  |  |  | Role autoadezive cu plasa ranforsata din cauciuc spumat negru cu un invelis din aluminiu ranforsat gr.19 mm tip ADU-19mm-1/EA-L |  |  |  | m2 |  |  | 1,130 |  |  | 33,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Izolatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. AN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,850 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 13,18 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 7,928 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 10,307 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 118,928 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 118,928 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 118,928 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 4,995 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,424 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. AN2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,785 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 1,318 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,793 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 1,031 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 11,893 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 11,893 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 11,893 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 0,499 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,042 |  |
| 82 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,135 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-200x150 |  |  |  | Grila ORG 200x150h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,06 |  |
| 83 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 3buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 0,776 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,467 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 0,607 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 6,999 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 6,999 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 6,999 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,025 |  |
| 84 |  |  | IzH07B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 2682162611305v40 |  |  |  | Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,018 |  |  | 0,509 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,041 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. AN3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,900 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 9,906 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 5,959 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 7,747 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 89,385 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 89,385 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 89,385 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 3,754 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,319 |  |
| 86 |  |  | IzH07B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 0,421 |  |
|  |  |  | 2682162611305v40 |  |  |  | Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,018 |  |  | 0,916 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,041 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. AN4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,785 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 1,318 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,793 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 1,031 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 11,893 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 11,893 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 11,893 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 0,499 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. AN5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,830 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 4,752 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 2,858 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 3,716 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 42,874 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 42,874 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 42,874 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 1,801 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,153 |  |
| 89 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,250 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 7,136 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 4,292 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 5,58 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 64,387 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 64,387 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 64,387 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 2,576 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,23 |  |
| 90 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-200x150 |  |  |  | Grila ORG 200x150h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
| 91 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 100x200h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-100x200 |  |  |  | Grila ORG 100x200h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
| 92 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 1buc; 100x100x200h - 1buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,236 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 0,307 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 3,545 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 3,545 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 3,545 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,142 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,013 |  |
| 93 |  |  | IzH07B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 2682162611305v40 |  |  |  | Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,018 |  |  | 1,018 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. AN6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 1,007 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,606 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 0,788 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 9,09 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 9,09 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 9,09 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,364 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,032 |  |
| 95 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-200x150 |  |  |  | Grila ORG 200x150h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
| 96 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 100x200h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 1,96 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-100x200 |  |  |  | Grila ORG 100x200h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
| 97 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 250x150x150h - 1buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 0,176 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,106 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 1,591 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 1,591 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 1,591 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,006 |  |
| 98 |  |  | IzH07B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 2682162611305v40 |  |  |  | Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,018 |  |  | 1,018 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11. AN6a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,884 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 3,163 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 1,903 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 2,474 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 28,543 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 28,543 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 28,543 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 1,199 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,102 |  |
| 100 |  |  | IzH07B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 0,374 |  |
|  |  |  | 2682162611305v40 |  |  |  | Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,018 |  |  | 0,814 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,041 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN6a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12. AN7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x150h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,135 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-150x150 |  |  |  | Grila ORG 150x150h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,06 |  |
| 102 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,202 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,011 |  |
| 103 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 150x150x220h - 1buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 0,222 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,133 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13. AN8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x150h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,135 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-150x150 |  |  |  | Grila ORG 150x150h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14. AN9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,750 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 7,975 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 4,798 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 6,237 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 71,962 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 71,962 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 71,962 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 2,878 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,256 |  |
| 106 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 1,96 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-200x150 |  |  |  | Grila ORG 200x150h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
| 107 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,308 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 0,517 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,311 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 0,404 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 4,666 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 4,666 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 4,666 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,187 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,017 |  |
| 108 |  |  | IzH07B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 0,562 |  |
|  |  |  | 2682162611305v40 |  |  |  | Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,018 |  |  | 1,222 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,041 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15. AN10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,960 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 3,291 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 2,573 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 29,694 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 29,694 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 29,694 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 1,247 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,106 |  |
| 110 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 3,022 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 1,818 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 2,363 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 27,27 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 27,27 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 27,27 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 1,091 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,097 |  |
| 111 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x200h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 1,96 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-150x200 |  |  |  | Grila ORG 150x200h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
| 112 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 100x150x200h - 2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,202 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16. AN11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 2,518 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 1,515 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 1,969 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 22,725 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 22,725 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 22,725 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,909 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,081 |  |
| 114 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x200h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,135 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-150x200 |  |  |  | Grila ORG 150x200h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,06 |  |
| 115 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 100x150x200h - 2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,354 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 0,594 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,358 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 0,465 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 5,363 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 5,363 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 5,363 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,215 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17. AN12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,314 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 0,527 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,317 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 0,412 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 4,757 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 4,757 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 4,757 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,017 |  |
| 117 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x250h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 1,96 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-150x250 |  |  |  | Grila ORG 150x250h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
| 118 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 100x200h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-100x200 |  |  |  | Grila ORG 100x200h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
| 119 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 1buc; 100x100x200h - 1buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 0,638 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 0,499 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 5,757 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 5,757 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 5,757 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18. AN13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,540 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 12,66 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 7,615 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 9,90 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 114,231 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 114,231 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 114,231 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 4,798 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,407 |  |
| 121 |  |  | IzH07B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 0,842 |  |
|  |  |  | 2682162611305v40 |  |  |  | Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,018 |  |  | 1,832 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,041 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19. AN15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,800 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 8,059 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 4,848 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 6,302 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 72,72 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 72,72 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 72,72 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 2,909 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,259 |  |
| 123 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 100x250x150h - 3buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 0,529 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,318 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 0,414 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 4,772 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 4,772 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 4,772 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,191 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,017 |  |
| 124 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 250x150h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,135 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-250x150 |  |  |  | Grila ORG 250x150h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20. AN16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 1,679 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 1,313 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 15,15 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 15,15 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 15,15 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 0,636 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,054 |  |
| 126 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x200h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-150x200 |  |  |  | Grila ORG 150x200h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21. AN17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | VA22B |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,330 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 1,818 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 2,363 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 11,000 |  |  | 19,998 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 11,000 |  |  | 19,998 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 11,000 |  |  | 19,998 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,200 |  |  | 2,182 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,064 |  |  | 0,115 |  |
| 128 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORS 500x150h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700ors-500x150 |  |  |  | Grila ORS 500x150h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
| 129 |  |  | VA22C |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 150x500x220h - 1buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,001 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,289 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 0,376 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 2,311 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 2,311 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 2,311 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,800 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,102 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22. AN18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 1,007 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,606 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 0,788 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 9,09 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 9,09 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 9,09 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,364 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,032 |  |
| 131 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x200h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-150x200 |  |  |  | Grila ORG 150x200h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
| 132 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 120x150x200h - 1buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 0,181 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,109 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 0,142 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 1,636 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 1,636 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 1,636 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23. AN19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,540 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,679 |  |  | 12,66 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 7,615 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,300 |  |  | 9,90 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 114,231 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 114,231 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  | 114,231 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,630 |  |  | 4,798 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  | 0,407 |  |
| 134 |  |  | RCsB29O |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,448 |  |  | 62,496 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,192 |  |  | 26,784 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0088 |  |  | 1,228 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,063 |  |  | 8,788 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,310 |  |  | 43,245 |  |
| 135 |  |  | VC35C |  |  | Supapa de perete de alimentare L=60 m3/ora cu filtru si absorbtie a zgomotului d160 tip ERA 16КП sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 5,940 |  |  | 184,14 |  |
|  |  |  | 3720107307067 |  |  |  | Calafat din cilti de cinepa gudronat |  |  |  | kg |  |  | 1,800 |  |  | 55,967 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 18,656 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 3,731 |  |
|  |  |  | 2811236310030ERA16KP |  |  |  | Supapa de perete de alimentare L=60 m3/ora cu filtru si absorbtie a zgomotului d160 tip ERA 16КП |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 31,093 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 4,65 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 1,24 |  |
| 136 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 100x150h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,135 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-100x150 |  |  |  | Grila ORG 100x150h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,06 |  |
| 137 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x100h sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700org-200x100 |  |  |  | Grila ORG 200x100h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
| 138 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie pentru usa MV430/2 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 68,60 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 11,90 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 1 960,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700MV430/2 |  |  |  | Grila de ventilatie pentru usa MV430/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 1 960,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 1 960,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 1,40 |  |
| 139 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Supapa de ferestre L=5-35 m3/ora с козырьком AEA731 tip AERECO EMM716 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 88,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  | 86,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 14,96 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 3,52 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 2 464,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700EMM716+AEA731 |  |  |  | Supapa de ferestre L=5-35 m3/ora с козырьком AEA731 tip AERECO EMM716 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 88,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 52,80 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 2 464,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 2 464,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 15,84 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24. ВД1, ВД2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d560" = 1buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 6,46 |  |
|  |  |  | 600SS560 |  |  |  | Supapa de sens invers d560 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
| 141 |  |  | VA01C |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "П" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm / se modifica Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime in Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime , consum 13.50 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,010 |  |  | 84,28 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,563 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,700 |  |  | 47,838 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,052 |  |  | 1,463 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 2,814 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,075 |  |  | 2,111 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 1,688 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,009 |  |  | 0,253 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |  | 675,36 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,130 |  |  | 3,658 |  |
|  |  |  | 2710403600409* |  |  |  | Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 13,500 |  |  | 379,89 |  |
|  |  |  | 2710403600502 |  |  |  | Tabla neagra 1x1000x2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 9,000 |  |  | 253,26 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |  | 675,36 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |  | 675,36 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 2,24 |  |
| 142 |  |  | VA01G |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "П" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600-2500 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,100 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,310 |  |  | 46,671 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,283 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,600 |  |  | 36,843 |  |
|  |  |  | 2710703504760 |  |  |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,500 |  |  | 35,426 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,052 |  |  | 0,737 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 1,417 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,075 |  |  | 1,063 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,007 |  |  | 0,099 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,009 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 226,728 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,130 |  |  | 1,842 |  |
|  |  |  | 2710403600502 |  |  |  | Tabla neagra 1x1000x2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 9,000 |  |  | 127,534 |  |
|  |  |  | 2710403602457 |  |  |  | Tabla neagra cal.I 1,5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 13,500 |  |  | 191,302 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 226,728 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 226,728 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 2,115 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 1,128 |  |
| 143 |  |  | VA14D |  |  | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra clasa "П" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,455 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 7,070 |  |  | 24,427 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,750 |  |  | 9,501 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,200 |  |  | 0,691 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,075 |  |  | 0,259 |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0087 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0117 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,004 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 55,28 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,260 |  |  | 0,898 |  |
|  |  |  | 2710403603281 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 15,000 |  |  | 51,825 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 55,28 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 55,28 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,415 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,173 |  |
| 144 |  |  | VA17D |  |  | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra clasa "П" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,340 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 5,560 |  |  | 7,45 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,750 |  |  | 3,685 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,200 |  |  | 0,268 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,075 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0087 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0117 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,004 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 21,44 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,260 |  |  | 0,348 |  |
|  |  |  | 2710403603281 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 15,000 |  |  | 20,10 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 21,44 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 21,44 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,161 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,067 |  |
| 145 |  |  | VD08B |  |  | Vopsitorii anticorozive, la instalatii de ventilatie, 2 straturi cu emailuri alchidice (piese si tubulatura) / Vopsea БТ-177, Grund ГФ-021 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 87,000 |  |
|  |  |  | 7141020013350 |  |  |  | Vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,880 |  |  | 163,56 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 2,61 |  |
|  |  |  | 2430116104160BT |  |  |  | Vopsea БТ-177 |  |  |  | kg |  |  | 0,155 |  |  | 13,485 |  |
|  |  |  | 2430226100814GF |  |  |  | Grund GF-021 |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 4,35 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 43,50 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,030 |  |  | 2,61 |  |
| 146 |  |  | IzH40B |  |  | Izolarea tubulaturii cu: Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 9,430 |  |  | 23,575 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,900 |  |  | 4,75 |  |
|  |  |  | 10106221* |  |  |  | Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82 |  |  |  | m3 |  |  | 1,030 |  |  | 2,652 |  |
|  |  |  | 2734113805578 |  |  |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg |  |  | 1,100 |  |  | 2,832 |  |
| 147 |  |  | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare / consum tabla zincata 5.33 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,235 |  |  | 7,285 |  |
|  |  |  | 2710403601300z |  |  |  | Tabla zincata |  |  |  | kg |  |  | 5,330 |  |  | 165,23 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,049 |  |  | 1,519 |  |
| 148 |  |  | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,589 |  |  | 18,259 |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 248,00 |  |
| 149 |  |  | IzI04D |  |  | Protectie pentru izolatii la conducte si aparate, executata cu Folie din aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 1111000100035AL |  |  |  | Folie din aluminiu (tubulatura) |  |  |  | m2 |  |  | 1,130 |  |  | 21,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ВД1, ВД2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25. ПД1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | VB01B2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.8; 1.5 mm"; "Cornier cu aripi egale 32 x 32 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d630" = 1buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 4,100 |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | 600SS630 |  |  |  | Supapa de sens invers d630 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2710603420378 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,220 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
| 151 |  |  | VA01D |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "П" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm / se modifica Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime in Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime , consum 13.50 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,600 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,280 |  |  | 83,968 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 1,027 |  |
|  |  |  | 2710703504760 |  |  |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,550 |  |  | 65,476 |  |
|  |  |  | 2710703504502 |  |  |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,000 |  |  | 51,354 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,104 |  |  | 2,67 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 2,568 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 3,852 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,205 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,120 |  |  | 3,081 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,016 |  |  | 0,411 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 56,000 |  |  | 1 437,901 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 7,703 |  |
|  |  |  | 2710403600409* |  |  |  | Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 13,500 |  |  | 346,637 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 56,000 |  |  | 1 437,901 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 56,000 |  |  | 1 437,901 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 2,56 |  |
| 152 |  |  | VA01G |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "П" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600-2500 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,870 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,310 |  |  | 39,29 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,239 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,600 |  |  | 31,016 |  |
|  |  |  | 2710703504760 |  |  |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,500 |  |  | 29,823 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,052 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 1,193 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,075 |  |  | 0,895 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,007 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,716 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,009 |  |  | 0,107 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 190,87 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,130 |  |  | 1,551 |  |
|  |  |  | 2710403600502 |  |  |  | Tabla neagra 1x1000x2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 9,000 |  |  | 107,364 |  |
|  |  |  | 2710403602457 |  |  |  | Tabla neagra cal.I 1,5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 13,500 |  |  | 161,046 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 190,87 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 190,87 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 1,781 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,95 |  |
| 153 |  |  | VA14D |  |  | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra clasa "П" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,256 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 7,070 |  |  | 8,88 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,750 |  |  | 3,454 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,200 |  |  | 0,251 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,075 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0087 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0117 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,004 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 20,096 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,260 |  |  | 0,327 |  |
|  |  |  | 2710403603281 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 15,000 |  |  | 18,84 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 20,096 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 20,096 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,063 |  |
| 154 |  |  | VD08B |  |  | Vopsitorii anticorozive, la instalatii de ventilatie, 2 straturi cu emailuri alchidice (piese si tubulatura) / Vopsea БТ-177, Grund ГФ-021 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 46,000 |  |
|  |  |  | 7141020013350 |  |  |  | Vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,880 |  |  | 86,48 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 2430116104160BT |  |  |  | Vopsea БТ-177 |  |  |  | kg |  |  | 0,155 |  |  | 7,13 |  |
|  |  |  | 2430226100814GF |  |  |  | Grund GF-021 |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,030 |  |  | 1,38 |  |
| 155 |  |  | IzH40B |  |  | Izolarea tubulaturii cu: Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 9,430 |  |  | 16,974 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,900 |  |  | 3,42 |  |
|  |  |  | 10106221* |  |  |  | Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82 |  |  |  | m3 |  |  | 1,030 |  |  | 1,91 |  |
|  |  |  | 2734113805578 |  |  |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg |  |  | 1,100 |  |  | 2,039 |  |
| 156 |  |  | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare / consum tabla zincata 5.33 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,235 |  |  | 1,645 |  |
|  |  |  | 2710403601300z |  |  |  | Tabla zincata |  |  |  | kg |  |  | 5,330 |  |  | 37,31 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,049 |  |  | 0,343 |  |
| 157 |  |  | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,589 |  |  | 4,123 |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 56,00 |  |
| 158 |  |  | IzI04D |  |  | Protectie pentru izolatii la conducte si aparate, executata cu Folie din aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 1111000100035AL |  |  |  | Folie din aluminiu (tubulatura) |  |  |  | m2 |  |  | 1,130 |  |  | 31,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПД1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26. ПД2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d450" = 1buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 3,23 |  |
|  |  |  | 600SS450 |  |  |  | Supapa de sens invers d450 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
| 160 |  |  | VB01A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d315" = 1buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,230 |  |  | 3,23 |  |
|  |  |  | 600SS315 |  |  |  | Supapa de sens invers d315 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
| 161 |  |  | VA01C |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "П" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm / se modifica Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime in Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime , consum 13.50 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,010 |  |  | 48,16 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,700 |  |  | 27,336 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,052 |  |  | 0,836 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 1,608 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,075 |  |  | 1,206 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,129 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,965 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,009 |  |  | 0,145 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |  | 385,92 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,130 |  |  | 2,09 |  |
|  |  |  | 2710403600409* |  |  |  | Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 13,500 |  |  | 217,08 |  |
|  |  |  | 2710403600502 |  |  |  | Tabla neagra 1x1000x2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 9,000 |  |  | 144,72 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |  | 385,92 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |  | 385,92 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 1,28 |  |
| 162 |  |  | VA01F |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "П" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700-1600 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,020 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,720 |  |  | 29,974 |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 11,13 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,223 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,250 |  |  | 13,913 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 17,808 |  |
|  |  |  | 2710703504760 |  |  |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,500 |  |  | 27,826 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,501 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 1,113 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,534 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,668 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,006 |  |  | 0,067 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 133,562 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 1,113 |  |
|  |  |  | 2710403600502 |  |  |  | Tabla neagra 1x1000x2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 9,000 |  |  | 100,172 |  |
|  |  |  | 2710403602457 |  |  |  | Tabla neagra cal.I 1,5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 13,500 |  |  | 150,258 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 133,562 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 133,562 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  | 0,661 |  |
| 163 |  |  | VA14C |  |  | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra clasa "П" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,842 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 8,180 |  |  | 6,888 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,500 |  |  | 2,947 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,200 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,135 |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0048 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0182 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,051 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,004 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 10,104 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2710403603281 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 18,300 |  |  | 15,409 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 10,104 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 10,104 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,025 |  |
| 164 |  |  | VD08B |  |  | Vopsitorii anticorozive, la instalatii de ventilatie, 2 straturi cu emailuri alchidice (piese si tubulatura) / Vopsea БТ-177, Grund ГФ-021 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 7141020013350 |  |  |  | Vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,880 |  |  | 90,24 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2430116104160BT |  |  |  | Vopsea БТ-177 |  |  |  | kg |  |  | 0,155 |  |  | 7,44 |  |
|  |  |  | 2430226100814GF |  |  |  | Grund GF-021 |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,030 |  |  | 1,44 |  |
| 165 |  |  | IzH40B |  |  | Izolarea tubulaturii cu: Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 9,430 |  |  | 13,202 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,900 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 10106221* |  |  |  | Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82 |  |  |  | m3 |  |  | 1,030 |  |  | 1,485 |  |
|  |  |  | 2734113805578 |  |  |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg |  |  | 1,100 |  |  | 1,586 |  |
| 166 |  |  | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare / consum tabla zincata 5.33 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,235 |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 2710403601300z |  |  |  | Tabla zincata |  |  |  | kg |  |  | 5,330 |  |  | 106,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,049 |  |  | 0,98 |  |
| 167 |  |  | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,589 |  |  | 11,78 |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 160,00 |  |
| 168 |  |  | IzI04D |  |  | Protectie pentru izolatii la conducte si aparate, executata cu Folie din aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 1111000100035AL |  |  |  | Folie din aluminiu (tubulatura) |  |  |  | m2 |  |  | 1,130 |  |  | 20,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПД2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | RpIB12A |  |  | Demontari radiatoare existente din fonta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 94,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 16,92 |  |
| 170 |  |  | RpIC19B |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 780,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 296,40 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 234,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,070 |  |  | 54,60 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,159 |  |  | 124,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,029 |  |  | 22,62 |  |
| 171 |  |  | RpVA35A |  |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 1000 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 37,500 |  |
|  |  |  | 7136060011800 |  |  |  | Instalator ventilare |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 33,75 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,007 |  |  | 0,262 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,125 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,75 |  |
| 172 |  |  | TrB05A1-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 24,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,720 |  |  | 66,64 |  |
| 173 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 24,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 11,025 |  |
| 174 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 24,500 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 6,321 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  |  | 11-02-001-01 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,030 |  |  | 37,08 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,042 |  |  | 1,512 |  |
| 176 |  |  | IA18A |  |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,140 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,072 |  |
| 177 |  |  | IA18B |  |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Ventilatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. RA1-RA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  |  | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,550 |  |  | 34,65 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total RA1-RA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. RA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  |  | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,550 |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total RA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. RA5, RA6, RA7, RA8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,550 |  |  | 46,20 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total RA5, RA6, RA7, RA8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. AN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  |  | 07-03-002-01 |  |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  |  | 33,66 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,430 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. AN2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  | 07-03-002-01 |  |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  |  | 5,61 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,430 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. AN3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  |  | 07-03-002-01 |  |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  |  | 11,22 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,430 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. AN4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  |  | 07-03-002-01 |  |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  |  | 16,83 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,430 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. AN6a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  |  | 07-03-002-01 |  |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  |  | 11,22 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,430 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN6a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. AN7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  |  | 07-03-002-01 |  |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  |  | 5,61 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,430 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. AN10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  | 07-03-002-01 |  |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  |  | 5,61 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,430 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11. AN12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  |  | 07-03-002-01 |  |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  |  | 5,61 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,430 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12. AN13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  |  | 07-03-002-01 |  |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  |  | 16,83 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,430 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13. AN14-AN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  | 07-03-002-01 |  |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  |  | 33,66 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,430 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN14-AN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14. AN16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  |  | 07-03-002-01 |  |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  |  | 11,22 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,430 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15. AN18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  |  | 07-03-002-01 |  |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  |  | 11,22 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,430 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16. AN19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  |  | 07-03-002-01 |  |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  |  | 16,83 |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,430 |  |  | 1,29 |  |
| 194 |  |  | IB02C |  |  | Convectoradiator tip panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17. ВД1, ВД2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  |  | VC06B |  |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 27,200 |  |  | 54,40 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,250 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 58,80 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 58,80 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,520 |  |  | 1,04 |  |
| 196 |  |  | VB02B2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / КПД |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 4,470 |  |  | 17,88 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,270 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,840 |  |  | 23,36 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2710603420378 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,090 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 36,000 |  |  | 144,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,450 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,370 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 36,000 |  |  | 144,00 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 36,000 |  |  | 144,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ВД1, ВД2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18. ПД1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  | VC04B |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, cu motor electric de 0,8- 1,5 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 22,270 |  |  | 22,27 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,280 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2874115820285 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,850 |  |  | 0,85 |  |
| 198 |  |  | VB02B2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / КПД |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 4,470 |  |  | 8,94 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,270 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,840 |  |  | 11,68 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2710603420378 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,090 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 36,000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,450 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,370 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 36,000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 36,000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,06 |  |
| 199 |  |  | VC20A |  |  | Piesa de trecere / Colector de admisie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,200 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 3720107307067 |  |  |  | Calafat din cilti de cinepa gudronat |  |  |  | kg |  |  | 2,500 |  |  | 2,512 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,100 |  |  | 1,106 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
| 200 |  |  | VB09B |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,680 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,070 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПД1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19. ПД2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | VC04B |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, cu motor electric de 0,8- 1,5 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 22,270 |  |  | 22,27 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,280 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2874115820285 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,850 |  |  | 0,85 |  |
| 202 |  |  | VB02B2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / КПД |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 4,470 |  |  | 8,94 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,270 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,840 |  |  | 11,68 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2710603420378 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,090 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 36,000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,450 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,370 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 36,000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 36,000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,06 |  |
| 203 |  |  | VC20A |  |  | Piesa de trecere / Colector de admisie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,200 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 3720107307067 |  |  |  | Calafat din cilti de cinepa gudronat |  |  |  | kg |  |  | 2,500 |  |  | 2,512 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,100 |  |  | 1,106 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
| 204 |  |  | VB09B |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,680 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,070 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПД2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.20. ПД3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | VC04A |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 21,680 |  |  | 21,68 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,250 |  |  | 0,262 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,850 |  |  | 0,85 |  |
| 206 |  |  | VC29A |  |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 9,920 |  |  | 9,92 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 0,502 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |  |  | 18,09 |  |
|  |  |  | 2874115820522 |  |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |  |  | 18,09 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПД3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  |  |  |  | Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d20 (003L7601) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 70044 |  |  |  | Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d20 (003L7601) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 17,00 |  |
| 208 |  |  |  |  |  | Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d15 (003L7600) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70043 |  |  |  | Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d15 (003L7600) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 209 |  |  |  |  |  | Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d20 (003L7642) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 70048 |  |  |  | Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d20 (003L7642) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 17,00 |  |
| 210 |  |  |  |  |  | Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d15 (003L7641) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70047 |  |  |  | Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d15 (003L7641) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 211 |  |  |  |  |  | Termometru A N2-2-220-320 с оправой |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 70067 |  |  |  | Termometru A N2-2-220-320 с оправой |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
| 212 |  |  |  |  |  | Manometru ОБМ-1-100-10 cu valva cu trei cai 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 70068 |  |  |  | Manometru ОБМ-1-100-10 cu valva cu trei cai 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Ventilatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. RA1-RA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  |  |  |  | Recuperator Lref=185 m3/h Lasp=185 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC РД-200+ Standart sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700RD-200+Standart-185 |  |  |  | Recuperator Lref=185 m3/h Lasp=185 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC РД-200+ Standart |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total RA1-RA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. RA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  |  |  |  | Recuperator Lasp=85 m3/h N=0.026 kw, ten electric 0.1kw tip CLIMTEC РД-150+ Standart sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700RD-150+Standart-85 |  |  |  | Recuperator Lasp=85 m3/h N=0.026 kw, ten electric 0.1kw tip CLIMTEC РД-150+ Standart |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total RA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. RA5, RA6, RA7, RA8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  |  |  |  |  | Recuperator Lref=200 m3/h Lasp=200 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC РД-200+ Standart sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700RD-200+Standart-200 |  |  |  | Recuperator Lref=200 m3/h Lasp=200 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC РД-200+ Standart |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total RA5, RA6, RA7, RA8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. AN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  |  |  |  |  | Ventilator L=60-85 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70-65 Pa tip Vents 125MA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 700-125MA-60-85 |  |  |  | Ventilator L=60-85 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70-65 Pa tip Vents 125MA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. AN2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  |  |  |  | Ventilator L=95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=60 Pa tip Vents 125MA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700-125MA-95 |  |  |  | Ventilator L=95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=60 Pa tip Vents 125MA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. AN3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  |  |  |  |  | Ventilator L=35-95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700-125MA-35-95 |  |  |  | Ventilator L=35-95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. AN4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  | Ventilator L=50-65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700-125MA-50-65 |  |  |  | Ventilator L=50-65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. AN6a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  |  |  |  | Ventilator L=50 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73 Pa tip Vents 125MA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700-125MA-50 |  |  |  | Ventilator L=50 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73 Pa tip Vents 125MA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN6a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. AN7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  |  |  |  | Ventilator L=115 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=105 Pa tip Vents 150MA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700-150MA-115 |  |  |  | Ventilator L=115 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=105 Pa tip Vents 150MA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10. AN10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  |  |  |  |  | Ventilator L=60 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700-125MA-60 |  |  |  | Ventilator L=60 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11. AN12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  |  |  |  |  | Ventilator L=65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700-125MA-65 |  |  |  | Ventilator L=65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12. AN13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  |  |  |  | Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700-150MA-150 |  |  |  | Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13. AN14-AN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  |  |  |  |  | Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 700-150MA-150 |  |  |  | Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN14-AN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.14. AN16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 |  |  |  |  |  | Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700-150MA-150 |  |  |  | Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.15. AN18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  |  |  |  |  | Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700-150MA-150 |  |  |  | Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16. AN19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 |  |  |  |  |  | Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700-150MA-150 |  |  |  | Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
| 229 |  |  |  |  |  | Incalzitor electric (convector) model mediu inaltime 440 mm, putere 1.0 kw, pe picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700CNX2 |  |  |  | Incalzitor electric (convector) model mediu inaltime 440 mm, putere 1.0 kw, pe picioare, tip Noirot CNX 2 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AN19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17. ВД1, ВД2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  |  |  |  | Вентилятор радиальный ВРАН9, типоразмер 056, режим работы ДУ400, исполнение общепромышленное, номинальная мощность Nном=3,0 квт, число полюсов 4, предусмотрено частотное регулирование скорости, климатическое исполнение У1, конструктивное исполнение 1, положение корпуса ЛО, без ТШК, класс энергоэффективности электродвигателя IE2 VEZA ВРАН9-056-ДУ400-Н-00300/4-У1-1-ЛО0-IE2 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700VRAN9-056-400 |  |  |  | Вентилятор радиальный ВРАН9, типоразмер 056, режим работы ДУ400, исполнение общепромышленное, номинальная мощность Nном=3,0 квт, число полюсов 4, предусмотрено частотное регулирование скорости, климатическое исполнение У1, конструктивное исполнение 1, положение корпуса ЛО, без ТШК, класс энергоэффективности электродвигателя IE2 VEZA ВРАН9-056-ДУ400-Н-00300/4-У1-1-ЛО0-IE2 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 231 |  |  |  |  |  | Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 650мм и высотой 400мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В, расположен внутри клапана, с жалюзийной решеткой с монтажной рамой для присоединения к стене КПД-4-04 700х400-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700KPD-4-04-700x400 |  |  |  | Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 650мм и высотой 400мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В, расположен внутри клапана, с жалюзийной решеткой с монтажной рамой для присоединения к стене КПД-4-04 700х400-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ВД1, ВД2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.18. ПД1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 |  |  |  |  |  | Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 063/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,1 квт, число полюсов 4, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-063/Б-60*-00110/4-У1-01 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700OSA301-063 |  |  |  | Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 063/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,1 квт, число полюсов 4, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-063/Б-60*-00110/4-У1-01 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 233 |  |  |  |  |  | Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 1000мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 1000х500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700KPD-4-04-1000x500 |  |  |  | Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 1000мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 1000х500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 234 |  |  |  |  |  | Входной коллектор ВКО-ОСА-063 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700VKO-OSA-063 |  |  |  | Входной коллектор ВКО-ОСА-063 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 235 |  |  |  |  |  | Защитная сетка СЕБ-ОСА-063 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SEB-OSA-063 |  |  |  | Защитная сетка СЕБ-ОСА-063 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПД1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.19. ПД2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 |  |  |  |  |  | Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 045/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,5 квт, число полюсов 2, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-045/Б-60*-00150/2-У1-01 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700OSA301-045 |  |  |  | Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 045/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,5 квт, число полюсов 2, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-045/Б-60*-00150/2-У1-01 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 237 |  |  |  |  |  | Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 600мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 600х500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700KPD-4-04-600x500 |  |  |  | Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 600мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 600х500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 238 |  |  |  |  |  | Входной коллектор ВКО-ОСА-045 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700VKO-OSA-045 |  |  |  | Входной коллектор ВКО-ОСА-045 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 239 |  |  |  |  |  | Защитная сетка СЕБ-ОСА-045 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SEB-OSA-045 |  |  |  | Защитная сетка СЕБ-ОСА-045 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПД2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.20. ПД3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  | Ventilator L=860 m3/h, N=0.225 kW, n=2700 rot/min, H=400 Pa tip Канал-Вент-315В sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700Canal-vent-315 |  |  |  | Ventilator L=860 m3/h, N=0.225 kW, n=2700 rot/min, H=400 Pa tip Канал-Вент-315В |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 241 |  |  |  |  |  | Incalzitor electric N=9kw ЭКВ-К-315 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700EKV-K-315-9 |  |  |  | Incalzitor electric N=9kw ЭКВ-К-315 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ПД3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  |  | 03-01-001-01 |  |  | Goluri de aspiratie cu tiraj natural sau deflectoare: Mina de aspiratie |  |  |  |  | 1 dizpozitiv |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 46,20 |  |
| 243 |  |  | 03-01-011-06 |  |  | Dispozitiv de reglare-inchidere: supapa antifoc |  |  |  |  | 1 dizpozitiv |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 4,300 |  |  | 34,40 |  |
| 244 |  |  | 03-01-011-05 |  |  | Dispozitiv de reglare-inchidere: supapa de retinere |  |  |  |  | 1 dizpozitiv |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 2,800 |  |  | 14,00 |  |
| 245 |  |  | 03-01-002-01 |  |  | Ventilator axial cu elemente de intrare ale retelei, instalat in conducta de aer, in golul de aspiratie, in gol sau pe acoperis, №: 4-8 |  |  |  |  | 1 dizpozitiv |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 5,000 |  |  | 5,00 |  |
| 246 |  |  | 03-01-051-01 |  |  | Sistem de evacuare a fumului, cantitate etaje deservite pina la 6 |  |  |  |  | 1 sistema |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 48,000 |  |  | 96,00 |  |
| 247 |  |  | 03-01-050-01 |  |  | Sistem de suprapresiune in casele scarilor si ale ascensoarelor, cantitate etaje deservite pina la 6 |  |  |  |  | 1 sistema |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 60,000 |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala in vederea replanificarii si resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni, com. Tirnova, MD5140, str. Ion Mahu, nr.3 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5

Automatizarea sistemelor (25/06-25-AIVC-PAF)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08C |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,700 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 2,94 |  |
| 2 |  |  | RpEJ08F |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 0,75 |  |
| 3 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,700 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,700 |  |  | 24,99 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,294 |  |
| 4 |  |  | RpEJ09E |  |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 2,250 |  |  | 3,375 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,045 |  |
| 5 |  |  | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 1,82 |  |
| 6 |  |  | RpCU05I1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 3,90 |  |
| 7 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,220 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,490 |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 10 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,070 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,047 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,20 |  |
| 11 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  |  | 9,36 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,070 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 7,32 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 36,60 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,24 |  |
| 12 |  |  | 10-08-003-03 |  |  | Dispozitive: bloc de alimentare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0016 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,130 |  |  | 0,13 |  |
| 13 |  |  | 10-08-001-08 |  |  | Aparate receptoare: Modul adresabil |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,000 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0018 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,300 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,130 |  |  | 0,78 |  |
| 14 |  |  | 10-04-030-02 |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 3,50 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | Sina DIN zincata/perforata (35mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 600DIN35 |  |  |  | Sina DIN zincata/perforata (35mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,00 |  |
| 16 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Sina N, PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,08 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Sina N (nula) pe sina DIN 2x7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 600N |  |  |  | Sina N (nula) pe sina DIN 2x7 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600PE |  |  |  | Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 19 |  |  | 08-02-390-2 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,390 |  |  | 1,839 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 300,000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,880 |  |  | 0,688 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,880 |  |  | 0,688 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Canal perforat pentru cablu 2000x25x60 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 6009 |  |  |  | Canal perforat pentru cablu 2000x25x60 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 10,00 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | Suport de marcare ф22mm ДМ 18x25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 600DM18x25 |  |  |  | Suport de marcare ф22mm ДМ 18x25 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,00 |  |
| 22 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  | 14,00 |  |
| 23 |  |  | 08-03-532-4 |  |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,800 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 9,76 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,010 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,061 |  |  | 0,488 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,32 |  |
| 24 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 7,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,740 |  |  | 48,528 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 2,232 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 87,84 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 1,152 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Cablu KVVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 700,000 |  |
|  |  |  | 600KVVGng-FRLSLTx-0.66-4x1.5 |  |  |  | Cablu KVVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 700,00 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180/E90 PH120 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 60021 |  |  |  | Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180/E90 PH120 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 20,00 |  |
| 27 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 6,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,800 |  |  | 154,70 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  |  | 87,10 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,700 |  |  | 43,55 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |  |  | 117,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,840 |  |  | 31,46 |  |
| 28 |  |  |  |  |  | Teava PVC conform ТУ2248-002-14369938-2008 d. 20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 650,000 |  |
|  |  |  | 600PVC20 |  |  |  | Teava PVC conform ТУ2248-002-14369938-2008 d. 20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 650,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Boxa metalica cu panou de montaj (800x650x250mm) ЩМП-4-0 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SMP-4-0 |  |  |  | Boxa metalica cu panou de montaj (800x650x250mm) ЩМП-4-0 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/2/40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700BH32/2/40 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/2/40 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/B6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/1/B6A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/B6A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Sursa de alimentare 24V 5A DRAN120-24A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700DRAN120-24 |  |  |  | Sursa de alimentare 24V 5A DRAN120-24A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Modul adresabil cu 4 iesiri Senso IRIS MIO 04 IP55 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700MIO-04-ip55 |  |  |  | Modul adresabil cu 4 iesiri Senso IRIS MIO 04 IP55 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 34 |  |  |  |  |  | Modul adresabil cu 4 intrari Senso IRIS MIO 40 IP55 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700MIO-40-ip55 |  |  |  | Modul adresabil cu 4 intrari Senso IRIS MIO 40 IP55 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Releu intermediar 5A 24V PEK 78/3 cu soclu modular RRM 78/3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 700PEK78/3+RRM78/3 |  |  |  | Releu intermediar 5A 24V PEK 78/3 cu soclu modular RRM 78/3 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,00 |  |
| 36 |  |  |  |  |  | Buton pentru controlul manual "Pornire eliminare fum" Varta КРУ sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 700KPY |  |  |  | Buton pentru controlul manual "Pornire eliminare fum" Varta КРУ |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,00 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | Carcasa pentru buton IP54 alb КП101 cu buton "START" 1P 220V 10A verde SB-7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 700KP101+SB-7 |  |  |  | Carcasa pentru buton IP54 alb КП101 cu buton "START" 1P 220V 10A verde SB-7 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala in vederea replanificarii si resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni, com. Tirnova, MD5140, str. Ion Mahu, nr.3 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6

Retele electrice interioare (26/06-25-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08C |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 022,400 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 204,48 |  |
| 2 |  |  | RpEJ08F |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,500 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 8,25 |  |
| 3 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 022,400 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 306,72 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,700 |  |  | 1 738,08 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,511 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 10,224 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 15,336 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 20,448 |  |
| 4 |  |  | RpEJ09E |  |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,500 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 7,425 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 2,250 |  |  | 37,125 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,495 |  |
| 5 |  |  | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 627,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 12,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 81,51 |  |
| 6 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 627,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 43,89 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 50,16 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,220 |  |  | 137,94 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,627 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 3,135 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 6,27 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 9,405 |  |
| 7 |  |  | RpEJ04A |  |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 19,200 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,400 |  |  | 65,28 |  |
|  |  |  | 2010102904405 |  |  |  | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2010102906958 |  |  |  | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0007 |  |  | 0,014 |  |
| 8 |  |  | RpEJ04B |  |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 19,200 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,860 |  |  | 16,512 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. IRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,490 |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 11 |  |  | 08-03-521-15 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,810 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,530 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,070 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,072 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,380 |  |  | 0,38 |  |
| 12 |  |  | 08-03-523-1 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,170 |  |  | 7,02 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,159 |  |  | 0,954 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,48 |  |
| 13 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,047 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,40 |  |
| 14 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Declansator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
| 15 |  |  | 08-01-056-1 |  |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,780 |  |  | 5,56 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,420 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 1019925 |  |  |  | Saibe patrate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,040 |  |  | 0,08 |  |
| 16 |  |  | 08-03-532-4 |  |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,800 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,061 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Sina DIN 600mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 600DIN600 |  |  |  | Sina DIN 600mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
| 18 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Sina N, PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,08 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Sina N (nula) pe sina DIN 2x7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600N |  |  |  | Sina N (nula) pe sina DIN 2x7 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600PE |  |  |  | Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total IRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. AAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 08-01-105-1 |  |  | Instalatie automata de redresare, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,500 |  |  | 18,50 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00015 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009055 |  |  |  | Papuci de cablu din arama |  |  |  | buc |  |  | 11,000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0224 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0264 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 5309015 |  |  |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  |  | kg |  |  | 0,070 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 5429010 |  |  |  | Flux "ВАМИ" |  |  |  | kg |  |  | 0,007 |  |  | 0,007 |  |
| 22 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,047 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,40 |  |
| 23 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Contactor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. PGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,490 |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 26 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,047 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,20 |  |
| 27 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  |  | 21,84 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,686 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 17,08 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,504 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 85,40 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,56 |  |
| 28 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Contactor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
| 29 |  |  | 08-03-529-1 |  |  | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A / KMI-11210 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,420 |  |  | 10,26 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,368 |  |  | 1,104 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,019 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 4,100 |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,031 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,013 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,046 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,60 |  |
| 30 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  | 12,00 |  |
| 31 |  |  | 08-01-056-1 |  |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,780 |  |  | 2,78 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,420 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 1019925 |  |  |  | Saibe patrate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
| 32 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Fotoreleu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Sina DIN 600mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 600DIN600 |  |  |  | Sina DIN 600mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
| 34 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Sina N, PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,08 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Sina N (nula) pe sina DIN 2x7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600N |  |  |  | Sina N (nula) pe sina DIN 2x7 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 36 |  |  |  |  |  | Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600PE |  |  |  | Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total PGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. TGD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,490 |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 39 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,047 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,20 |  |
| 40 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  |  | 9,36 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 7,32 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 36,60 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,24 |  |
| 41 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Declansator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
| 42 |  |  | 08-01-056-1 |  |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,780 |  |  | 2,78 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,420 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 1019925 |  |  |  | Saibe patrate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
| 43 |  |  |  |  |  | Sina DIN 600mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 600DIN600 |  |  |  | Sina DIN 600mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
| 44 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Sina N, PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,08 |  |
| 45 |  |  |  |  |  | Sina N (nula) pe sina DIN 2x7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600N |  |  |  | Sina N (nula) pe sina DIN 2x7 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 46 |  |  |  |  |  | Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600PE |  |  |  | Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total TGD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. TGD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,490 |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
| 48 |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 49 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,047 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,20 |  |
| 50 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  |  | 9,36 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 7,32 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 36,60 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,24 |  |
| 51 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Declansator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
| 52 |  |  | 08-01-056-1 |  |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,780 |  |  | 2,78 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,420 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 1019925 |  |  |  | Saibe patrate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
| 53 |  |  |  |  |  | Sina DIN 600mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 600DIN600 |  |  |  | Sina DIN 600mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
| 54 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Sina N, PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,08 |  |
| 55 |  |  |  |  |  | Sina N (nula) pe sina DIN 2x7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600N |  |  |  | Sina N (nula) pe sina DIN 2x7 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 56 |  |  |  |  |  | Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600PE |  |  |  | Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total TGD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. PI1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
| 58 |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 59 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,047 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,40 |  |
| 60 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  |  | 24,96 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,784 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 19,52 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 97,60 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,64 |  |
| 61 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total PI1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. PI2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
| 63 |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 64 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,047 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,40 |  |
| 65 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  |  | 24,96 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,784 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 19,52 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 97,60 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,64 |  |
| 66 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total PI2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. PI3, PI5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,06 |  |
| 68 |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 69 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 9,28 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,047 |  |  | 0,188 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 24,40 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,80 |  |
| 70 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 34,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  |  | 53,04 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 1,666 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,476 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 41,48 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 1,224 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 207,40 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,408 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total PI3, PI5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. PI4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
| 72 |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 73 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,047 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,40 |  |
| 74 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  |  | 24,96 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,784 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 19,52 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 97,60 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total PI4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. PI6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
| 76 |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 77 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,047 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,40 |  |
| 78 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  |  | 28,08 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,882 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 21,96 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 109,80 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total PI6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Cabluri, corpuri, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | 08-03-593-6 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / SM136V, WT120C, WL140V, DAMIN LED 40 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,890 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,300 |  |  | 78,587 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,080 |  |  | 3,631 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,040 |  |  | 1,816 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,020 |  |  | 0,908 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,310 |  |  | 0,276 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 25,600 |  |  | 22,784 |  |
| 80 |  |  | 08-03-594-13 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / CR150B, RC132V, DN145B |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 2,590 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 221,000 |  |  | 572,39 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,400 |  |  | 26,936 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 7,77 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,000 |  |  | 310,80 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,053 |  |  | 0,137 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,100 |  |  | 0,259 |  |
|  |  |  | 5070001 |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,420 |  |  | 1,088 |  |
| 81 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete / CCA1001, MIZAR |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,200 |  |  | 24,55 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,080 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,052 |  |
| 82 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,690 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,200 |  |  | 22,218 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 70,38 |  |
| 83 |  |  |  |  |  | Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 67,000 |  |
|  |  |  | 60084 |  |  |  | Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 67,00 |  |
| 84 |  |  |  |  |  | Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10А, 230V, IP44 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60090 |  |  |  | Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10А, 230V, IP44 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 85 |  |  | 08-03-591-7 |  |  | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,260 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,900 |  |  | 8,554 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 26,52 |  |
| 86 |  |  |  |  |  | Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 60088 |  |  |  | Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 26,00 |  |
| 87 |  |  | 08-03-591-1 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,500 |  |  | 0,395 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,020 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,030 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,400 |  |  | 0,064 |  |
| 88 |  |  |  |  |  | Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10А, 230V, IP44 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60092 |  |  |  | Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10А, 230V, IP44 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 89 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,750 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,800 |  |  | 24,60 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 76,50 |  |
| 90 |  |  |  |  |  | Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 73,000 |  |
|  |  |  | 60094 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 73,00 |  |
| 91 |  |  |  |  |  | Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10А, 230V, IP44 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60094* |  |  |  | Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10А, 230V, IP44 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 92 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,200 |  |  | 1,932 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 6,12 |  |
| 93 |  |  |  |  |  | Intrerupator cu o clapa impulsional (tip buton), montaj ascuns, 10А, 230V, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 600093 |  |  |  | Intrerupator cu o clapa impulsional (tip buton), montaj ascuns, 10А, 230V, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
| 94 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 2,410 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,100 |  |  | 91,821 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 3,615 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 245,82 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,420 |  |  | 1,012 |  |
| 95 |  |  |  |  |  | Priza tip ingropat, 16А, 250V, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 229,000 |  |
|  |  |  | 600100 |  |  |  | Priza tip ingropat, 16А, 250V, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 229,00 |  |
| 96 |  |  |  |  |  | Priza tip ingropat, 16А, 250V, IP44 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 600101 |  |  |  | Priza tip ingropat, 16А, 250V, IP44 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,00 |  |
| 97 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 23,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,740 |  |  | 158,39 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 7,285 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 18,80 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 286,70 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 1,175 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 3,76 |  |
| 98 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2 350,000 |  |
|  |  |  | 600VVGng-LSLTx-0.66-3x1.5 |  |  |  | Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 2 350,00 |  |
| 99 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 18,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,860 |  |  | 143,052 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,364 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 5,642 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 14,56 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 222,04 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,364 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,320 |  |  | 5,824 |  |
| 100 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 710,000 |  |
|  |  |  | 600VVGng-LSLTx-0.66-3x2.5 |  |  |  | Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 1 710,00 |  |
| 101 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 600VVGng-LSLTx-0.66-5x2.5 |  |  |  | Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 110,00 |  |
| 102 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,200 |  |  | 25,76 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 28,06 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,320 |  |  | 0,736 |  |
| 103 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x4 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 230,000 |  |
|  |  |  | 600VVGng-LSLTx-0.66-5x4 |  |  |  | Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x4 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 230,00 |  |
| 104 |  |  | 08-02-147-11 |  |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,600 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00072 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 10,200 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,010 |  |  | 0,003 |  |
| 105 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x16 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 600VVGng-LSLTx-0.66-5x16 |  |  |  | Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x16 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 35,00 |  |
| 106 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 5,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,740 |  |  | 37,07 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 1,705 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 67,10 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,88 |  |
| 107 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 550,000 |  |
|  |  |  | 600VVGng-FRLSLTx-0.66-3x1.5 |  |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 550,00 |  |
| 108 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,860 |  |  | 19,65 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 0,775 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 30,50 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,125 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,320 |  |  | 0,80 |  |
| 109 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 600VVGng-FRLSLTx-0.66-3x2.5 |  |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 150,00 |  |
| 110 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 600VVGng-FRLSLTx-0.66-5x2.5 |  |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 100,00 |  |
| 111 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,200 |  |  | 12,32 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 0,341 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 13,42 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,320 |  |  | 0,352 |  |
| 112 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x4 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 600VVGng-FRLSLTx-0.66-5x4 |  |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x4 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 110,00 |  |
| 113 |  |  | 08-02-412-5 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 14,600 |  |  | 5,11 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 4,27 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 0,14 |  |
| 114 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x10 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 600VVGng-FRLSLTx-0.66-5x10 |  |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x10 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 35,00 |  |
| 115 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,800 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,740 |  |  | 25,612 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 1,178 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 46,36 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,608 |  |
| 116 |  |  |  |  |  | Cablu KVVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 600KVVGng-FRLSLTx-0.66-4x1.5 |  |  |  | Cablu KVVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 140,00 |  |
| 117 |  |  |  |  |  | Conductor ПВ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x4 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 240,000 |  |
|  |  |  | 600PV1ng-LSLTx-1-1x4 |  |  |  | Conductor ПВ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x4 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 240,00 |  |
| 118 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,860 |  |  | 14,148 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 0,558 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 21,96 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,320 |  |  | 0,576 |  |
| 119 |  |  |  |  |  | Conductor ПВ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x10 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 600PV1ng-LSLTx-1-1x10 |  |  |  | Conductor ПВ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x10 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 180,00 |  |
| 120 |  |  |  |  |  | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor У-196 УХЛ4 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 420,000 |  |
|  |  |  | 600U196 |  |  |  | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor У-196 УХЛ4 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 420,00 |  |
| 121 |  |  | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 4,700 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,720 |  |  | 116,184 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,000 |  |  | 9,40 |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  | t |  |  | 0,020 |  |  | 0,094 |  |
| 122 |  |  |  |  |  | Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 450,000 |  |
|  |  |  | 600U197+KON |  |  |  | Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 450,00 |  |
| 123 |  |  |  |  |  | Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 КМ41237 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 600KM41237 |  |  |  | Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 КМ41237 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 20,00 |  |
| 124 |  |  | 08-03-545-1 |  |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,310 |  |  | 132,40 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 1,96 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 48,80 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,200 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 1,60 |  |
| 125 |  |  |  |  |  | Cutie de egalare a potentialelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 600KUP |  |  |  | Cutie de egalare a potentialelor |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 40,00 |  |
| 126 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,400 |  |  | 12,348 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,400 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,500 |  |  | 5,25 |  |
| 127 |  |  |  |  |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 100x100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 600jg-100x100 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 100x100 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 42,00 |  |
| 128 |  |  |  |  |  | Conector profil 100x100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 600c-100x100 |  |  |  | Conector profil 100x100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 14,00 |  |
| 129 |  |  |  |  |  | Perete despartitor h=100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 600129 |  |  |  | Perete despartitor h=100 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 42,00 |  |
| 130 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,400 |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,400 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,500 |  |  | 1,875 |  |
| 131 |  |  |  |  |  | Jgheab metalic perforat 300x100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 600jg-300x100 |  |  |  | Jgheab metalic perforat 300x100 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 15,00 |  |
| 132 |  |  |  |  |  | Conector profil 300x100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 600c-300x100 |  |  |  | Conector profil 300x100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,00 |  |
| 133 |  |  |  |  |  | Perete despartitor h=100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 600129 |  |  |  | Perete despartitor h=100 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 15,00 |  |
| 134 |  |  | 08-02-152-4 |  |  | Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,400 |  |  | 2,84 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,200 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,400 |  |  | 0,44 |  |
| 135 |  |  |  |  |  | Suport orizontal l=350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 600SO-350 |  |  |  | Suport orizontal l=350 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 10,00 |  |
| 136 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,550 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,400 |  |  | 74,97 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,400 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,500 |  |  | 31,875 |  |
| 137 |  |  |  |  |  | Jgheab metalic perforat 200x100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 255,000 |  |
|  |  |  | 600jg-200x100 |  |  |  | Jgheab metalic perforat 200x100 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 255,00 |  |
| 138 |  |  |  |  |  | Conector profil 200x100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 85,000 |  |
|  |  |  | 600c-200x100 |  |  |  | Conector profil 200x100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 85,00 |  |
| 139 |  |  |  |  |  | Perete despartitor h=100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 255,000 |  |
|  |  |  | 600129 |  |  |  | Perete despartitor h=100 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 255,00 |  |
| 140 |  |  | 08-02-152-4 |  |  | Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,400 |  |  | 48,28 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,200 |  |  | 20,74 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,400 |  |  | 7,48 |  |
| 141 |  |  |  |  |  | Suport orizontal l=250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 170,000 |  |
|  |  |  | 600SO-250 |  |  |  | Suport orizontal l=250 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 170,00 |  |
| 142 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 47,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,800 |  |  | 1 123,36 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,099 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  |  | 632,48 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  |  | 47,20 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,700 |  |  | 316,24 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |  |  | 849,60 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |  |  | 84,96 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,840 |  |  | 228,448 |  |
| 143 |  |  |  |  |  | Teava PVC conform ТУ2248-002-14369938-2008 d. 20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4 400,000 |  |
|  |  |  | 600PVC20 |  |  |  | Teava PVC conform ТУ2248-002-14369938-2008 d. 20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 4 400,00 |  |
| 144 |  |  |  |  |  | Teava PVC conform ТУ2248-002-14369938-2008 d. 25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 320,000 |  |
|  |  |  | 600PVC25 |  |  |  | Teava PVC conform ТУ2248-002-14369938-2008 d. 25 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 320,00 |  |
| 145 |  |  | 08-02-410-2 |  |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 19,100 |  |  | 11,46 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,200 |  |  | 7,32 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 32,000 |  |  | 19,20 |  |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 1,040 |  |  | 0,624 |  |
| 146 |  |  |  |  |  | Teava din polietilena PEHD conform ТУ2248-015-47022248-2006 d. 40 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 600PEHD40 |  |  |  | Teava din polietilena PEHD conform ТУ2248-015-47022248-2006 d. 40 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 30,00 |  |
| 147 |  |  |  |  |  | Teava din polietilena PEHD conform ТУ2248-015-47022248-2006 d. 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 600PEHD50 |  |  |  | Teava din polietilena PEHD conform ТУ2248-015-47022248-2006 d. 50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 30,00 |  |
| 148 |  |  | 08-03-545-1 |  |  | Cutie, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru conectarea prizei de pamant |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,310 |  |  | 3,31 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,031 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,04 |  |
| 149 |  |  |  |  |  | Camera pentru control si masurare 335x240x255mm, din plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60149 |  |  |  | Camera pentru control si masurare 335x240x255mm, din plastic |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 150 |  |  | 08-02-472-8 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,800 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 20,100 |  |  | 56,28 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,200 |  |  | 22,96 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,500 |  |  | 4,20 |  |
| 151 |  |  |  |  |  | Plasa de captare pentru paratrasnet ф8mm (bara din otel galvanizat la cald) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 280,000 |  |
|  |  |  | 600187 |  |  |  | Plasa de captare pentru paratrasnet ф8mm (bara din otel galvanizat la cald) |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 280,00 |  |
| 152 |  |  |  |  |  | Conector universal pentru plasa de captare a paratrasnetului ф8mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 600188 |  |  |  | Conector universal pentru plasa de captare a paratrasnetului ф8mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 140,00 |  |
| 153 |  |  |  |  |  | Cleme in cruce pentru plasa de captare a paratrasnetului ф8mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 600189 |  |  |  | Cleme in cruce pentru plasa de captare a paratrasnetului ф8mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 40,00 |  |
| 154 |  |  |  |  |  | Suport de fatada, 105 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 600190 |  |  |  | Suport de fatada, 105 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 50,00 |  |
| 155 |  |  |  |  |  | Conector pentru conductor rotund ф8mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 600191 |  |  |  | Conector pentru conductor rotund ф8mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 20,00 |  |
| 156 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,290 |  |  | 8,29 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
| 157 |  |  |  |  |  | Bara rotunda din otel ф20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 600ot20 |  |  |  | Bara rotunda din otel ф20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 30,00 |  |
| 158 |  |  | 08-02-472-2 |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,750 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,600 |  |  | 29,05 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,006 |  |
| 159 |  |  |  |  |  | Banda de otel 4x40mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 6004x40 |  |  |  | Banda de otel 4x40mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 15,00 |  |
| 160 |  |  |  |  |  | Banda de otel 4x25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 160,000 |  |
|  |  |  | 6004x25 |  |  |  | Banda de otel 4x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 160,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cabluri, corpuri, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. IRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  |  |  |  | BZUM-TF-01-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700BZUM-TF-01-100 |  |  |  | BZUM-TF-01-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 162 |  |  |  |  |  | Comutator principal (rupator) pe doua directii, In=100A ПЦ-1-100А-У3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700PT-1-100A-U3 |  |  |  | Comutator principal (rupator) pe doua directii, In=100A ПЦ-1-100А-У3 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 163 |  |  |  |  |  | Siguranta fuzibila In=40A ППНИ33-0/40А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 700PPNI33-0/40 |  |  |  | Siguranta fuzibila In=40A ППНИ33-0/40А |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
| 164 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA88-32/3/32A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700BA88-32/3/32A |  |  |  | Intrerupator automat BA88-32/3/32A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 165 |  |  |  |  |  | Declansator independent PH32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700PH32 |  |  |  | Declansator independent PH32 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 166 |  |  |  |  |  | Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA ОПС1-В 4Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700OPS1-B-4-30 |  |  |  | Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA ОПС1-В 4Р |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 167 |  |  |  |  |  | Post cu doua butoane IP54 КП102 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700KP102 |  |  |  | Post cu doua butoane IP54 КП102 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 168 |  |  |  |  |  | Buton de comanda d22mm/230V SB-7 "Stop" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700SB-7 |  |  |  | Buton de comanda d22mm/230V SB-7 "Stop" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total IRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. AAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  |  |  |  | Panou AAR (In=63A) AAR-100-63 У3, IP21 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700AAR-100-63-U3-IP21 |  |  |  | Panou AAR (In=63A) AAR-100-63 У3, IP21 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 170 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C40A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/3/C40 |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C40A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 171 |  |  |  |  |  | Contactor Ir=40A ПМЛ-4500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700PML-4500 |  |  |  | Contactor Ir=40A ПМЛ-4500 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. PGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  |  |  |  | Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ЩМП-4-0 36 УХЛЗ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SMP-4-0-36-UHLZ-IP31 |  |  |  | Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ЩМП-4-0 36 УХЛЗ |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 173 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/3/63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700BH32/3/63 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/3/63 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 174 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C16A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/3/C16A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C16A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 175 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/3/C10A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 176 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/C10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/1/C10A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
| 177 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/B10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/1/B10A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/B10A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,00 |  |
| 178 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/B10/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700AVDT32/B10/30mA |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/B10/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 179 |  |  |  |  |  | Contactor modular KM20-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700KM20-20 |  |  |  | Contactor modular KM20-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 180 |  |  |  |  |  | Contactor КМИ-11210 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700KMI-11210 |  |  |  | Contactor КМИ-11210 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
| 181 |  |  |  |  |  | Releu РТИ1307 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700RTI1307 |  |  |  | Releu РТИ1307 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 182 |  |  |  |  |  | Releu РТИ1308 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700RTI1308 |  |  |  | Releu РТИ1308 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 183 |  |  |  |  |  | Buton APBB-22N "Start-Stop" d22mm/230V 1NO+1NC, rosu, verde |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700APBB-22N |  |  |  | Buton APBB-22N "Start-Stop" d22mm/230V 1NO+1NC, rosu, verde |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
| 184 |  |  |  |  |  | Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-C 4Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700OPS1-C-4-30 |  |  |  | Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-C 4Р |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 185 |  |  |  |  |  | Fotoreleu FR-601 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700FR601 |  |  |  | Fotoreleu FR-601 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total PGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. TGD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  |  |  |  |  | Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ЩМП-4-0 36 УХЛЗ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SMP-4-0-36-UHLZ-IP31 |  |  |  | Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ЩМП-4-0 36 УХЛЗ |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 187 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/3/63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700BH32/3/63 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/3/63 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 188 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/3/C25A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C25A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 189 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/3/C20A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C20A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
| 190 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/3/C10A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 191 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/C16A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/1/C16A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/C16A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 192 |  |  |  |  |  | Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700PH47 |  |  |  | Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 193 |  |  |  |  |  | Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-C 4Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700OPS1-C-4-30 |  |  |  | Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-C 4Р |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total TGD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. TGD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  |  |  |  |  | Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ЩМП-4-0 36 УХЛЗ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SMP-4-0-36-UHLZ-IP31 |  |  |  | Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ЩМП-4-0 36 УХЛЗ |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 195 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/3/63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700BH32/3/63 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/3/63 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 196 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/3/C25A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C25A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 197 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/3/C20A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C20A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
| 198 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/3/C10A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 199 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/C16A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/1/C16A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/C16A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 200 |  |  |  |  |  | Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700PH47 |  |  |  | Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 201 |  |  |  |  |  | Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-C 4Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700OPS1-C-4-30 |  |  |  | Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-C 4Р |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total TGD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. PI1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  |  |  |  |  | Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ЩРв-48з-0 36 УХЛЗ, IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SRV-48z-0-36 |  |  |  | Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ЩРв-48з-0 36 УХЛЗ, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 203 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/3/40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700BH32/3/40 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/3/40 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 204 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/B10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/1/B10A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/B10A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,00 |  |
| 205 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 700AVDT32/C16/30mA |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,00 |  |
| 206 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700AVDT32/C16/10mA |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 207 |  |  |  |  |  | Releu de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700EZN004 |  |  |  | Releu de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total PI1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. PI2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  |  |  | Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ЩРв-48з-0 36 УХЛЗ, IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SRV-48z-0-36 |  |  |  | Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ЩРв-48з-0 36 УХЛЗ, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 209 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/3/40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700BH32/3/40 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/3/40 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 210 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/B10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/1/B10A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/B10A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,00 |  |
| 211 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 700AVDT32/C16/30mA |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,00 |  |
| 212 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700AVDT32/C16/10mA |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 213 |  |  |  |  |  | Releu de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700EZN004 |  |  |  | Releu de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total PI2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. PI3, PI5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  |  |  |  | Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ЩРв-48з-0 36 УХЛЗ, IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700SRV-48z-0-36 |  |  |  | Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ЩРв-48з-0 36 УХЛЗ, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 215 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/3/40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700BH32/3/40 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/3/40 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
| 216 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/B10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/1/B10A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/B10A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 14,00 |  |
| 217 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 700AVDT32/C16/30mA |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 18,00 |  |
| 218 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700AVDT32/C16/10mA |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total PI3, PI5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. PI4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  | Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ЩРв-48з-0 36 УХЛЗ, IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SRV-48z-0-36 |  |  |  | Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ЩРв-48з-0 36 УХЛЗ, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 220 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/3/40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700BH32/3/40 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/3/40 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 221 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/B10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/1/B10A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/B10A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
| 222 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 700AVDT32/C16/30mA |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,00 |  |
| 223 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700AVDT32/C16/10mA |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total PI4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. PI6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  |  |  |  | Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ЩРв-48з-0 36 УХЛЗ, IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SRV-48z-0-36 |  |  |  | Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ЩРв-48з-0 36 УХЛЗ, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 225 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/3/40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700BH32/3/40 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH32/3/40 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 226 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/B10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/1/B10A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/B10A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,00 |  |
| 227 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/C10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700BA47-29/1/C10A |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 228 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 700AVDT32/C16/30mA |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,00 |  |
| 229 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700AVDT32/C16/10mA |  |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total PI6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. Cabluri, corpuri, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED 4000K 4300lm 34W IP20 Philips SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 700SM136V |  |  |  | Corp de iluminat LED 4000K 4300lm 34W IP20 Philips SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,00 |  |
| 231 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED 4000K 3500lm 40W IP54 Philips CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 700CR150B |  |  |  | Corp de iluminat LED 4000K 3500lm 40W IP54 Philips CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,00 |  |
| 232 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 33W IP20 Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC EL sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 206,000 |  |
|  |  |  | 700RC132V |  |  |  | Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 33W IP20 Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC EL |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 206,00 |  |
| 233 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED 4000K 2100lm 23W IP20 Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 46,000 |  |
|  |  |  | 700DN145B |  |  |  | Corp de iluminat LED 4000K 2100lm 23W IP20 Philips DN145B 1xLED20S/840 O |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 46,00 |  |
| 234 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED 4000K 4000lm 36W IP65 Philips WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700WT120C |  |  |  | Corp de iluminat LED 4000K 4000lm 36W IP65 Philips WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
| 235 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 66,000 |  |
|  |  |  | 700WL140V |  |  |  | Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 66,00 |  |
| 236 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED 4000K 2800lm 30W IP65 tip DAMIN LED 40 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 700DAMIN |  |  |  | Corp de iluminat LED 4000K 2800lm 30W IP65 tip DAMIN LED 40 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,00 |  |
| 237 |  |  |  |  |  | Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 23,000 |  |
|  |  |  | 700CCA1001 |  |  |  | Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 23,00 |  |
| 238 |  |  |  |  |  | Lampa bactericida de perete cu reflector |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700bacter |  |  |  | Lampa bactericida de perete cu reflector |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 239 |  |  |  |  |  | Indicator luminos "Nu intrati - lampa bactericida este in functiune", 3W, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700160 |  |  |  | Indicator luminos "Nu intrati - lampa bactericida este in functiune", 3W, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cabluri, corpuri, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala in vederea replanificarii si resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni, com. Tirnova, MD5140, str. Ion Mahu, nr.3 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7

Semnalizarea de incendiu (25/06-25-SI)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | RpEJ08C |  |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 33,600 |  |  |
|  |  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 6,72 |  |  |
| 2 |  |  |  | RpEJ08F |  |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 0,75 |  |  |
| 3 |  |  |  | RpEJ09D |  |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 33,600 |  |  |
|  |  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 10,08 |  |  |
|  |  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,700 |  |  | 57,12 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,504 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,672 |  |  |
| 4 |  |  |  | RpEJ09E |  |  |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,675 |  |  |
|  |  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 2,250 |  |  | 3,375 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,045 |  |  |
| 5 |  |  |  | RpCU05A1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 2,08 |  |  |
| 6 |  |  |  | RpCU05D1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 85,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 22,10 |  |  |
| 7 |  |  |  | RpCU05I1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 34,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 22,10 |  |  |
| 8 |  |  |  | RpCU07A |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 135,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 9,45 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 10,80 |  |  |
|  |  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,220 |  |  | 29,70 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,675 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 1,35 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 2,025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 10-08-001-01 |  |  |  | Aparate receptoare: panou de control si semnalizare 4 zone |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,000 |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0056 |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,400 |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,056 |  |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,160 |  |  | 0,16 |  |  |
| 10 |  |  |  | 10-08-002-02 |  |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 129,000 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  | 258,00 |  |  |
|  |  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0005 |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,250 |  |  | 32,25 |  |  |
|  |  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,645 |  |  |
|  |  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,160 |  |  | 20,64 |  |  |
| 11 |  |  |  | 10-04-066-05 |  |  |  | Aparataj de perete: Declansator manual |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  |
| 12 |  |  |  | 10-08-002-06 |  |  |  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 130,000 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 45,50 |  |  |
|  |  |  |  | 1010142 |  |  |  |  | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  |  | 1011521 |  |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  |  | 3009247 |  |  |  |  | Capacele, tip "К-440" |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0015 |  |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 15,60 |  |  |
| 13 |  |  |  | 08-01-053-1 |  |  |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,430 |  |  | 2,43 |  |  |
|  |  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,390 |  |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | 5009807 |  |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |
| 14 |  |  |  | 08-01-121-1 |  |  |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,060 |  |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  |  | 5220003 |  |  |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00 |  |  |
| 15 |  |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,740 |  |  | 47,18 |  |  |
|  |  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 2,17 |  |  |
|  |  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 5,60 |  |  |
|  |  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 85,40 |  |  |
|  |  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 1,12 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 700,000 |  |  |
|  |  |  |  | 60021 |  |  |  |  | Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 700,00 |  |  |
| 17 |  |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 6,500 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,800 |  |  | 154,70 |  |  |
|  |  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  |  | 87,10 |  |  |
|  |  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,50 |  |  |
|  |  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,700 |  |  | 43,55 |  |  |
|  |  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |  |  | 117,00 |  |  |
|  |  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |  |  | 11,70 |  |  |
|  |  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,840 |  |  | 31,46 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | Teava PVC ф16 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 650,000 |  |  |
|  |  |  |  | 600PVC16 |  |  |  |  | Teava PVC ф16 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 650,00 |  |  |
| 19 |  |  |  | 10-06-037-12 |  |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,720 |  |  | 12,36 |  |  |
|  |  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantiere |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,000 |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | 1130211 |  |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  | t |  |  | 0,020 |  |  | 0,01 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | Cutie de distributie 100x100x50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  |  | 60020 |  |  |  |  | Cutie de distributie 100x100x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | 7006 |  |  |  |  | Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  | Detector de fum adresabil conform standartului SM SR EN 54-7:2010 Senso Iris S-130 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 143,000 |  |  |
|  |  |  |  | 700S-130 |  |  |  |  | Detector de fum adresabil conform standartului SM SR EN 54-7:2010 Senso Iris S-130 S-130 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 143,00 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  | Declansator manual adresabil conform standartului SM SR EN 54-11:2010 Senso Iris MCP 150 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  |  | 700MCP-150 |  |  |  |  | Declansator manual adresabil conform standartului SM SR EN 54-11:2010 Senso Iris MCP 150 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 16,00 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  | Baza pentru detectoare adresabile Senso Iris B-124 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 130,000 |  |  |
|  |  |  |  | 700B-124 |  |  |  |  | Baza pentru detectoare adresabile Senso Iris B-124 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 130,00 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  | Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | 70014 |  |  |  |  | Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  | Acumulator 12V 17Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | 70016 |  |  |  |  | Acumulator 12V 17Ah |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala in vederea replanificarii si resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni, com. Tirnova, MD5140, str. Ion Mahu, nr.3 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-8

Semnalizarea de incendiu. Avertizarea de incendiu (25/06-25-SI-1)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08C |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 5,60 |  |
| 2 |  |  | RpEJ08F |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 0,75 |  |
| 3 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,700 |  |  | 47,60 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,56 |  |
| 4 |  |  | RpEJ09E |  |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 2,250 |  |  | 3,375 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,045 |  |
| 5 |  |  | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 2,08 |  |
| 6 |  |  | RpCU05D1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 4,68 |  |
| 7 |  |  | RpCU05I1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 20,80 |  |
| 8 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 66,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,220 |  |  | 14,52 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 10-08-001-02 |  |  | Aparate receptoare: panou de control si avertizare 20 raze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,000 |  |  | 39,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,400 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,160 |  |  | 0,16 |  |
| 10 |  |  | 10-08-001-12 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare / amplificator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0016 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,300 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,130 |  |  | 0,39 |  |
| 11 |  |  | 10-06-037-05 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,060 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,200 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
| 12 |  |  | 10-04-030-01 |  |  | Montare Modul de alimentare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 13 |  |  | 10-06-034-24 |  |  | Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,000 |  |  | 3,00 |  |
| 14 |  |  | 10-03-001-04 |  |  | Utilajul centralelor: ventilator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,290 |  |  | 2,29 |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 0,09 |  |
| 15 |  |  | 10-04-064-01 |  |  | Aparataj de masa: Megafon de masa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,01 |  |
| 16 |  |  | 10-04-101-07 |  |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Difuzor de perete |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  | 1100014 |  |  |  | Tirfon |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,011 |  |  | 0,605 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,825 |  |
| 17 |  |  | 08-01-121-1 |  |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,060 |  |  | 12,36 |  |
|  |  |  | 5220003 |  |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00 |  |
| 18 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 5,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,740 |  |  | 35,048 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 1,612 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 63,44 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,832 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,104 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Cablu 2x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 60020 |  |  |  | Cablu 2x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 20,00 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 500,000 |  |
|  |  |  | 60021 |  |  |  | Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 500,00 |  |
| 21 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,800 |  |  | 107,10 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  |  | 60,30 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,700 |  |  | 30,15 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |  |  | 81,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,840 |  |  | 21,78 |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Teava PVC ф16 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 450,000 |  |
|  |  |  | 600PVC16 |  |  |  | Teava PVC ф16 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 450,00 |  |
| 23 |  |  | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,720 |  |  | 2,472 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantiere |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  | t |  |  | 0,020 |  |  | 0,002 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Cutie de distributie 100x100x50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 60020 |  |  |  | Cutie de distributie 100x100x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Panou de control si avertizare de incendiu cu 20 bucle (zone) tip MAG2120 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700MAG2120 |  |  |  | Panou de control si avertizare de incendiu cu 20 bucle (zone) tip MAG2120 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Amplificator 2 zone de avertizare 2x240 W DA-2240 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700DA-2240 |  |  |  | Amplificator 2 zone de avertizare 2x240 W DA-2240 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Cabinet metalic 7U 19" de perete, 600x800mm, cu usa din sticla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70014 |  |  |  | Cabinet metalic 7U 19" de perete, 600x800mm, cu usa din sticla |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 28 |  |  |  |  |  | Modul de alimentare din aluminiu 1U 19" 6 prize, cu siguranta automata 10F, cu cablu de alimentare 3x1.5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700PDU |  |  |  | Modul de alimentare din aluminiu 1U 19" 6 prize, cu siguranta automata 10F, cu cablu de alimentare 3x1.5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Kit pentru impamantare cu bara egalizatoare de potential pentru rack 19" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700imp |  |  |  | Kit pentru impamantare cu bara egalizatoare de potential pentru rack 19" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Ventilator cu termostat + intreruptor, pt rack |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70057 |  |  |  | Ventilator cu termostat + intreruptor, pt rack |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Tastatura cu microfon de birou MAG-2120R sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700MAG-2120R |  |  |  | Tastatura cu microfon de birou MAG-2120R |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Dispozitiv de semnalizare vocal de perete 100V, 1.5-3-6W, 98dB, 90-18kHz conform standartului SM EN 54-24:2010 Wall Mount T-611 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 700T-611 |  |  |  | Dispozitiv de semnalizare vocal de perete 100V, 1.5-3-6W, 98dB, 90-18kHz conform standartului SM EN 54-24:2010 Wall Mount T-611 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 55,00 |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Acumulator 12V 17Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 70016 |  |  |  | Acumulator 12V 17Ah |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala in vederea replanificarii si resistematizarii interioare a cladirii cu nr.cad. 3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str.Ion Mahu, nr.3 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-9

Montare ascensor  (25/06-25-SA)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | MАsA01C |  |  | Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m |  |  |  |  | ascensor |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7137010011530 |  |  |  | Electromecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1 694,0000 |  |  | 1 694,00 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 26,0000 |  |  | 26,52 |  |
|  |  |  | 2874136313368 |  |  |  | Diblu cu expandare marimea 12 |  |  |  | buc |  |  | 280,0000 |  |  | 285,60 |  |
|  |  |  | 2051142950713 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm |  |  |  | buc |  |  | 40,0000 |  |  | 40,80 |  |
|  |  |  | 2734113805426 |  |  |  | Sirma din otel D=3,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,4600 |  |  | 2,509 |  |
|  |  |  | 2734113805427 |  |  |  | Sirma din otel D=1,2 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,5700 |  |  | 1,601 |  |
|  |  |  | 2874115833879 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2513206621603 |  |  |  | Banda de stringere |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,255 |  |
|  |  |  | 2513206621600 |  |  |  | Banda de izolare |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,816 |  |
|  |  |  | 2710403701411 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm |  |  |  | kg |  |  | 55,4400 |  |  | 56,549 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 3,6500 |  |  | 3,723 |  |
|  |  |  | 2521216704242 |  |  |  | Tub gofrat D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 50,0000 |  |  | 51,00 |  |
|  |  |  | 2521216704239 |  |  |  | Tub PVC D=16 mm |  |  |  | m |  |  | 10,0000 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2430226109845 |  |  |  | Dizolvant nr. 646 |  |  |  | kg |  |  | 0,8500 |  |  | 0,867 |  |
|  |  |  | 2661126408346 |  |  |  | Fisa de impamintare |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 18,36 |  |
|  |  |  | 2881116002698 |  |  |  | Disc de taiat 230х22х2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2881116002699 |  |  |  | Disc de taiat 115х22х1,2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 13,0000 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 3410540003730 |  |  |  | Autoincarcator 5t |  |  |  | h-ut |  |  | 40,0000 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 49,7000 |  |  | 49,70 |  |
|  |  |  | 2952270006625 |  |  |  | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 22,0000 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 30,0000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2940520007608 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu |  |  |  | h-ut |  |  | 18,0000 |  |  | 18,00 |  |
| 2 |  |  | MАsA01D2 |  |  | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C |  |  |  |  | 1 statie |  |  |  |  |  | -9,000 |  |
|  |  |  | 7137010011530 |  |  |  | Electromecanic |  |  |  | h-om |  |  | 64,3000 |  |  | -578,70 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |  | -12,852 |  |
|  |  |  | 2874136313368 |  |  |  | Diblu cu expandare marimea 12 |  |  |  | buc |  |  | 22,0000 |  |  | -201,96 |  |
|  |  |  | 2734113805426 |  |  |  | Sirma din otel D=3,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | -1,836 |  |
|  |  |  | 2734113805427 |  |  |  | Sirma din otel D=1,2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | -1,102 |  |
|  |  |  | 2874115833879 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | -0,643 |  |
|  |  |  | 2513206621603 |  |  |  | Banda de stringere |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | -0,092 |  |
|  |  |  | 2513206621600 |  |  |  | Banda de izolare |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | -0,092 |  |
|  |  |  | 2710403701411 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,4100 |  |  | -40,484 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | -2,754 |  |
|  |  |  | 2521216704242 |  |  |  | Tub gofrat D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 3,5000 |  |  | -32,13 |  |
|  |  |  | 2661126408346 |  |  |  | Fisa de impamintare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | -9,18 |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | -2,79 |  |
|  |  |  | 3410540003730 |  |  |  | Autoincarcator 5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | -2,79 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4500 |  |  | -13,05 |  |
|  |  |  | 2952270006625 |  |  |  | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7000 |  |  | -15,30 |  |
|  |  |  | 2940520007608 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | -13,50 |  |
| 3 |  |  | MАsA01E2 |  |  | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | -34,000 |  |
|  |  |  | 7137010011530 |  |  |  | Electromecanic |  |  |  | h-om |  |  | 13,3000 |  |  | -452,20 |  |
|  |  |  | 2710403701411 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,2600 |  |  | -43,697 |  |
|  |  |  | 2734113805426 |  |  |  | Sirma din otel D=3,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | -2,081 |  |
|  |  |  | 2734113805427 |  |  |  | Sirma din otel D=1,2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | -1,387 |  |
|  |  |  | 2521216704242 |  |  |  | Tub gofrat D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | -34,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Ascensor persoane, Q=1000kg, V=1,0m/s, H=10m, 3 statii, in set cu accesoriile |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65112018004 |  |  |  | Ascensor persoane, Q=1000kg, V=1,0m/s, H=15m, 5 statii, in set cu accesoriile |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala in vederea replanificarii si resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in raionul Donduseni, com. Tirnova, cod postal 5140, str. Ion Mahu, nr.3 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1-1

Retele termice exterioare (43/09-25-RT)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,390 |  |  | 10,5360 |  |
| 2 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,770 |  |  | 0,8586 |  |
| 3 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,320 |  |  | 59,4000 |  |
| 4 |  |  | TsI51A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 30,600 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  |  | 1,7473 |  |
| 5 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,360 |  |  | 0,0648 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,0007 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 0,0720 |  |
| 6 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 285,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,310 |  |  | 88,3500 |  |
| 7 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,850 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,820 |  |  | 25,1370 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,430 |  |  | 26,8755 |  |
| 8 |  |  | CG32A1 |  |  | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 13,100 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,750 |  |  | 9,8250 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 5,2400 |  |
|  |  |  | 1420202205501 |  |  |  | Argila comuna pentru constructii |  |  |  | m3 |  |  | 1,100 |  |  | 14,4100 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,3100 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 1,0480 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Retele termice subterane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | TfE01B |  |  | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ф76.1x4.0/140 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 56,0000 |  |
|  |  |  | 272210316000076P |  |  |  | Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ф76.1x4.0/140 |  |  |  | m |  |  | 1,004 |  |  | 200,8000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 3,2000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 2,0000 |  |
| 10 |  |  | TfE01B |  |  | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare ф76.1x4.0/140 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 272210316000076M |  |  |  | Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare ф76.1x4.0/140 |  |  |  | m |  |  | 1,004 |  |  | 2,0080 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 0,0320 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 0,0180 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,0200 |  |
| 11 |  |  | TfE01A |  |  | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare ф60.3x4.0/125 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 272210316000060M |  |  |  | Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare ф60.3x4.0/125 |  |  |  | m |  |  | 1,004 |  |  | 100,4000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,250 |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 1,0000 |  |
| 12 |  |  | TfE01A |  |  | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare ф48.3x4.0/125 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 272210316000048M |  |  |  | Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare ф48.3x4.0/125 |  |  |  | m |  |  | 1,004 |  |  | 100,4000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,250 |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 1,0000 |  |
| 13 |  |  | TfE02B |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 90* ф76.1x4.0/140 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,570 |  |  | 4,5600 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,430 |  |  | 11,4400 |  |
|  |  |  | 2875274016000C76P-90* |  |  |  | Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 90* ф76.1x4.0/140 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,124 |  |  | 0,9920 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,113 |  |  | 0,9040 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,226 |  |  | 1,8080 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 0,3840 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,450 |  |  | 11,6000 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,0800 |  |
| 14 |  |  | TfE02B |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 45* ф76.1x4.0/140 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,570 |  |  | 2,2800 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,430 |  |  | 5,7200 |  |
|  |  |  | 2875274016000C76P-45* |  |  |  | Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 45* ф76.1x4.0/140 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,124 |  |  | 0,4960 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,113 |  |  | 0,4520 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,226 |  |  | 0,9040 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 0,1920 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,450 |  |  | 5,8000 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,0400 |  |
| 15 |  |  | TfE02B |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* ф76.1x4.0/140 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,570 |  |  | 1,1400 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,430 |  |  | 2,8600 |  |
|  |  |  | 2875274016000C76M-90* |  |  |  | Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* ф76.1x4.0/140 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,124 |  |  | 0,2480 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,113 |  |  | 0,2260 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,226 |  |  | 0,4520 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 0,0960 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,450 |  |  | 2,9000 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,0200 |  |
| 16 |  |  | TfE02A |  |  | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* ф60.3x4.0/125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,050 |  |  | 8,4000 |  |
|  |  |  | 2875274016000C60M-90* |  |  |  | Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* ф60.3x4.0/125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,114 |  |  | 0,9120 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,073 |  |  | 0,5840 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,145 |  |  | 1,1600 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,050 |  |  | 8,4000 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,0800 |  |
| 17 |  |  | TfE02A |  |  | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* ф60.3x4.0/125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,050 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 2875274016000C60M-45* |  |  |  | Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* ф60.3x4.0/125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,114 |  |  | 0,4560 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,073 |  |  | 0,2920 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,145 |  |  | 0,5800 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,050 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,0400 |  |
| 18 |  |  | TfE02A |  |  | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* ф48.3x4.0/125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,050 |  |  | 8,4000 |  |
|  |  |  | 2875274016000C48M-90* |  |  |  | Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* ф48.3x4.0/125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,114 |  |  | 0,9120 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,073 |  |  | 0,5840 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,145 |  |  | 1,1600 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,050 |  |  | 8,4000 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,0800 |  |
| 19 |  |  | TfE02A |  |  | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* ф48.3x4.0/125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,050 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 2875274016000C48M-45* |  |  |  | Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* ф48.3x4.0/125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,114 |  |  | 0,4560 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,073 |  |  | 0,2920 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,145 |  |  | 0,5800 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,050 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,0400 |  |
| 20 |  |  | TfE08A |  |  | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor / Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 1,5600 |  |
|  |  |  | 2875276314000SFP65 |  |  |  | Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,9600 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,6600 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,010 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,110 |  |  | 0,6600 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 0,5400 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 0,5400 |  |
| 21 |  |  | TfE08A |  |  | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor / Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 0,7800 |  |
|  |  |  | 2875276314000SFM50 |  |  |  | Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,3300 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,010 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,110 |  |  | 0,3300 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 0,2700 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 0,2700 |  |
| 22 |  |  | TfE08A |  |  | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor / Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 0,7800 |  |
|  |  |  | 2875276314000SFM40 |  |  |  | Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,3300 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,010 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,110 |  |  | 0,3300 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 0,2700 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 0,2700 |  |
| 23 |  |  | TfE02B |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,570 |  |  | 28,5000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,430 |  |  | 71,5000 |  |
|  |  |  | 2875274016000IZP65 |  |  |  | Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,124 |  |  | 6,2000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,113 |  |  | 5,6500 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,226 |  |  | 11,3000 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,450 |  |  | 72,5000 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,5000 |  |
| 24 |  |  | TfE02A |  |  | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 11,2500 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,050 |  |  | 26,2500 |  |
|  |  |  | 2875274016000IZM50 |  |  |  | Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,114 |  |  | 2,8500 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,073 |  |  | 1,8250 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,145 |  |  | 3,6250 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 0,7500 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,050 |  |  | 26,2500 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,2500 |  |
| 25 |  |  | TfE02A |  |  | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 11,2500 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,050 |  |  | 26,2500 |  |
|  |  |  | 2875274016000IZM40 |  |  |  | Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,114 |  |  | 2,8500 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,073 |  |  | 1,8250 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,145 |  |  | 3,6250 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 0,7500 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,050 |  |  | 26,2500 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,2500 |  |
| 26 |  |  | TfE05B |  |  | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Caciula de capat DN65/140 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2523156713000CC65 |  |  |  | Caciula de capat DN65/140 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,0000 |  |
| 27 |  |  | TfE05A |  |  | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Caciula de capat DN50/125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2523156713000CC50 |  |  |  | Caciula de capat DN50/125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,0000 |  |
| 28 |  |  | TfE05A |  |  | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Caciula de capat DN40/125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2523156713000CC40 |  |  |  | Caciula de capat DN40/125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,0000 |  |
| 29 |  |  | TfE08A |  |  | Montarea suportului mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN65/140 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 66,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 17,1600 |  |
|  |  |  | 2875276314000SM65 |  |  |  | Suport mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN65/140 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 66,0000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 10,5600 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 7,2600 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 3,9600 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,010 |  |  | 0,6600 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 6,6000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,110 |  |  | 7,2600 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 5,9400 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 5,9400 |  |
| 30 |  |  | TfE08A |  |  | Montarea suportului mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN50/125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 8,3200 |  |
|  |  |  | 2875276314000SM50 |  |  |  | Suport mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN50/125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 32,0000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 5,1200 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 3,5200 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 1,9200 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,010 |  |  | 0,3200 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 3,2000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,110 |  |  | 3,5200 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 2,8800 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 2,8800 |  |
| 31 |  |  | TfE08A |  |  | Montarea suportului mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN40/125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 10,4000 |  |
|  |  |  | 2875276314000SM40 |  |  |  | Suport mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN40/125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 6,4000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 4,4000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,010 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,110 |  |  | 4,4000 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 3,6000 |  |
| 32 |  |  | TfE07A |  |  | Montarea pernei / Talpa de reazem ОП1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 138,000 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 22,0800 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  |  | 5,5200 |  |
|  |  |  | 2875274625590op1 |  |  |  | Talpa de reazem ОП1 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 138,0000 |  |
| 33 |  |  | CP16B |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Scut din beton armat pentru suport fix tip ЩО4-250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 1,300 |  |  | 3,9000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 2666122800600SO4-250 |  |  |  | Scut din beton armat pentru suport fix tip ЩО4-250 |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 3,0300 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,0036 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 0,450 |  |  | 1,3500 |  |
| 34 |  |  | CP16B |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Placa din beton П8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 1,300 |  |  | 2,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 2666122800600P8-8 |  |  |  | Placa din beton П8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82) |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 2,0200 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,0024 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 3,2000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 0,450 |  |  | 0,9000 |  |
| 35 |  |  | CP16A |  |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Canal din beton armat Л6-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 1,900 |  |  | 3,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 2666122800600L6-8 |  |  |  | Canal din beton armat Л6-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82) |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 2,0200 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,350 |  |  | 4,7000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,008 |  |  | 0,0160 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 0,500 |  |  | 1,0000 |  |
| 36 |  |  | CP16B |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Placa din beton П8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82) / din demontaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 1,300 |  |  | 41,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | 2666122800600/m |  |  |  | Placa din beton П8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82) (material demontat anterior) |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 32,3200 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,0384 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 51,2000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 0,450 |  |  | 14,4000 |  |
| 37 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 136,800 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  |  | 5,4720 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 41,0400 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,1368 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0410 |  |
| 38 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / l=2 pt 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 136,800 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  |  | 10,9440 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,700 |  |  | 465,1200 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,340 |  |  | 93,0240 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,1642 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,130 |  |  | 309,1680 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,2736 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 3,5568 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele termice subterane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Fantana de drenaj FD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | AcE11A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,570 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,750 |  |  | 17,3475 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,890 |  |  | 7,4273 |  |
|  |  |  | 2663102100933 |  |  |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  |  | m3 |  |  | 0,199 |  |  | 0,5191 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,120 |  |  | 0,3130 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,0261 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,266 |  |  | 0,6939 |  |
|  |  |  | 2664102101126 |  |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,2869 |  |
|  |  |  | 2874145893787 |  |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |  | 0,2087 |  |
|  |  |  | 2010102906951 |  |  |  | Bara de lemn |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,0104 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,850 |  |  | 4,7545 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 26611264331520 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,0000 |  |
| 41 |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60027 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,0000 |  |
| 42 |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 26611264331523 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,0000 |  |
| 43 |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,0000 |  |
| 44 |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,0000 |  |
| 45 |  |  |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 29,200 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 29,2000 |  |
| 46 |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta tip Л |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70047 |  |  |  | Capacul cu rama din fonta tip Л |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,0000 |  |
| 47 |  |  | AcD19E |  |  | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,220 |  |  | 131,7600 |  |
|  |  |  | 2010102903000 |  |  |  | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,3337 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689 |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,2225 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,2225 |  |
|  |  |  | 2874145886943 |  |  |  | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 5,5620 |  |
|  |  |  | 2873146311532 |  |  |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 3,3372 |  |
|  |  |  | 2734113803116 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 5,5620 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 3,2400 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,170 |  |  | 18,3600 |  |
| 48 |  |  | AcD22E1 |  |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate B12.5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 3,4200 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton B12.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,030 |  |  | 18,7254 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,8180 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 2952270003799 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 10,8000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fantana de drenaj FD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mina de coborire (ridicare) MR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | AcD19E |  |  | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,100 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,220 |  |  | 11,1020 |  |
|  |  |  | 2010102903000 |  |  |  | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,0281 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689 |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,0187 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,0187 |  |
|  |  |  | 2874145886943 |  |  |  | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,4686 |  |
|  |  |  | 2873146311532 |  |  |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,2812 |  |
|  |  |  | 2734113803116 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,4686 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,2730 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,170 |  |  | 1,5470 |  |
| 50 |  |  | AcD22E1 |  |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate B7.5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 0,0380 |  |
|  |  |  | 26631021000007 |  |  |  | Beton B7.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,030 |  |  | 0,2081 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,0202 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2952270003799 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 0,1200 |  |
| 51 |  |  | AcD20E |  |  | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin exteriorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,180 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  |  | 0,7308 |  |
|  |  |  | 2710602000001 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 12,4236 |  |
|  |  |  | 2734113803116 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,1218 |  |
|  |  |  | 2523156719081 |  |  |  | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 1,8270 |  |
|  |  |  | 2952270006612 |  |  |  | Troliu cu act. electrica 1 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,0122 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0028 |  |  | 0,0341 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 0,3045 |  |
| 52 |  |  | AcD20E1 |  |  | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin exteriorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, Pentru utilizarea otelului beton PC-52 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 5,320 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,067 |  |  | 0,3564 |  |
|  |  |  | 2710602000470 |  |  |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 5,4264 |  |
|  |  |  | 2734113803116 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,0532 |  |
|  |  |  | 2523156719081 |  |  |  | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 0,7980 |  |
|  |  |  | 2952270006612 |  |  |  | Troliu cu act. electrica 1 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,0053 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0028 |  |  | 0,0149 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 0,1330 |  |
| 53 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 105,170 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 19,9823 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 1,0517 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 1,0517 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 1,0517 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 105,1700 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,5258 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 0,8414 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 1,5775 |  |
| 54 |  |  | AcD23E1 |  |  | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,320 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 0,850 |  |  | 1,1220 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton B15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,030 |  |  | 1,3732 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,1333 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,3300 |  |
|  |  |  | 2952270003799 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 0,7920 |  |
| 55 |  |  | IzK16B |  |  | Bituminari la blindaje si conducte fortate, executate dupa montaj (in opera) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 3,120 |  |  | 6,5520 |  |
|  |  |  | 2320322600100 |  |  |  | Bitum import A |  |  |  | kg |  |  | 4,608 |  |  | 9,6768 |  |
|  |  |  | 2320322600110 |  |  |  | Bitum import |  |  |  | kg |  |  | 2,420 |  |  | 5,0820 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,430 |  |  | 3,0030 |  |
|  |  |  | 2320156200900 |  |  |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  |  | l |  |  | 2,420 |  |  | 5,0820 |  |
|  |  |  | 1111000100015 |  |  |  | Pacura combustibil lichid greu pt. focare ind. 40/42 S 51 |  |  |  | kg |  |  | 0,902 |  |  | 1,8942 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,099 |  |  | 0,2079 |  |
|  |  |  | 2912340002512 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,1680 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,5250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Mina de coborire (ridicare) MR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Nod A (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | IzE02A |  |  | Captuseli din tabla de aluminiu la pereti din beton, montate pe dibluri inglobate in beton la turnare, cu grosimea tablei de 1,5 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,940 |  |  | 1,9400 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 2710403645000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 4,131 |  |  | 4,1310 |  |
|  |  |  | 2710703700000 |  |  |  | Banda aluminiu 1 2t 0 5x10 AL99,5 S5681 |  |  |  | kg |  |  | 0,409 |  |  | 0,4090 |  |
|  |  |  | 2874115893930 |  |  |  | Surub cil a-fil n.1636 M 4 x 12 OLC35-cd ps |  |  |  | buc |  |  | 14,000 |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 1420202205505 |  |  |  | Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip c |  |  |  | m3 |  |  | 0,0436 |  |  | 0,0436 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 7,440 |  |  | 7,4400 |  |
|  |  |  | 2414117300040 |  |  |  | Acetona tehnica de sinteza |  |  |  | kg |  |  | 0,034 |  |  | 0,0340 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,0850 |  |
|  |  |  | 2734113803880 |  |  |  | Sirma de aluminiu t al99 5 d=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,051 |  |  | 0,0510 |  |
| 57 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 5,770 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 1,0963 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 0,0577 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 0,0577 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,0577 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 5,7700 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,0288 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 0,0462 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,0866 |  |
| 58 |  |  | IzK16B |  |  | Bituminari la blindaje si conducte fortate, executate dupa montaj (in opera) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,340 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 3,120 |  |  | 1,0608 |  |
|  |  |  | 2320322600100 |  |  |  | Bitum import A |  |  |  | kg |  |  | 4,608 |  |  | 1,5667 |  |
|  |  |  | 2320322600110 |  |  |  | Bitum import |  |  |  | kg |  |  | 2,420 |  |  | 0,8228 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,430 |  |  | 0,4862 |  |
|  |  |  | 2320156200900 |  |  |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  |  | l |  |  | 2,420 |  |  | 0,8228 |  |
|  |  |  | 1111000100015 |  |  |  | Pacura combustibil lichid greu pt. focare ind. 40/42 S 51 |  |  |  | kg |  |  | 0,902 |  |  | 0,3067 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,099 |  |  | 0,0337 |  |
|  |  |  | 2912340002512 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,0272 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,0850 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod A (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | RpAcA49B |  |  | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 138,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 71,7600 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,120 |  |  | 16,5600 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 20,7000 |  |
|  |  |  | 2710602000107 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 6,9000 |  |
|  |  |  | 2952270003015 |  |  |  | Aparat de sudura autogen |  |  |  | h-ut |  |  | 0,220 |  |  | 30,3600 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 5 Tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 11,0400 |  |
| 60 |  |  | RpAcA49C |  |  | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 62,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 55,8000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,200 |  |  | 12,4000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,570 |  |  | 35,3400 |  |
|  |  |  | 2710602000107 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,070 |  |  | 4,3400 |  |
|  |  |  | 2952270003015 |  |  |  | Aparat de sudura autogen |  |  |  | h-ut |  |  | 0,410 |  |  | 25,4200 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 5 Tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 5,5800 |  |
| 61 |  |  | RpAcF33A |  |  | Demontarea placa de acoperire a camerei |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 1,100 |  |  | 6,6000 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,6000 |  |
| 62 |  |  | RpAcF33A |  |  | Demontarea gura de acces |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 1,100 |  |  | 2,2000 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,2000 |  |
| 63 |  |  | RpAcA42B |  |  | Ridicarea din sant, pe mal, a tuburilor si pieselor speciale, avind greutatea de 0,2-2 t / Placi П8-8 l=3.0 m, ridicare ingrijita cu reutilizare ulterioara |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 27,840 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,110 |  |  | 3,0624 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 5 Tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,3920 |  |
| 64 |  |  | RpAcB42A |  |  | Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,420 |  |  | 0,8400 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,080 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |  | 0,1600 |  |
| 65 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 10,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 4,6350 |  |
| 66 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 10,300 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 2,6574 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Reparatia capitala in vederea replanificarii si resistematizarii interioare a cladirii cu nr.cad. 3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str.Ion Mahu, nr.3 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1

Plan general (25/06-25-PG)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 196,800 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 314,88 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 3,759 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 152,52 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 152,52 |  |
| 2 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 255,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 66,30 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 66,30 |  |
| 3 |  |  | TsH02B |  |  | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 12,2400 |  |  | 24,48 |  |
| 4 |  |  | TsG06A |  |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 8141260100100 |  |  |  | Fasonator |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 1,74 |  |
| 5 |  |  | RpCS20G |  |  | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 5 500,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 110,00 |  |
| 6 |  |  | M1A01B |  |  | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone / Demontare nisa din lemn |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 18,6900 |  |  | 93,45 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 0,85 |  |
| 7 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,955 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 6,649 |  |
| 8 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 474,800 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 18,185 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | TsC18B1 |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 6,460 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7400 |  |  | 17,70 |  |
| 10 |  |  | TsC22B1 |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,470 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6100 |  |  | 0,757 |  |
| 11 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 5,990 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 13,477 |  |
| 12 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1 018,300 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 39,001 |  |
| 13 |  |  | TsC18B1 |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 13,300 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7400 |  |  | 36,442 |  |
| 14 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 13,300 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 29,925 |  |
| 15 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2 261,000 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 86,596 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Acces din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | TsE06B |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 23,900 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,0300 |  |  | 215,817 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 23,90 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4000 |  |  | 33,46 |  |
| 17 |  |  | DA18B |  |  | Strat de fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu 0-32mm conform SR-EN 12620+A1:2008, executat cu asternere mecanica |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 257,200 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 79,732 |  |
|  |  |  | 26531020000008 |  |  |  | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu 0-32mm conform SR-EN 12620+A1:2008 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0080 |  |  | 259,258 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 12,86 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2320 |  |  | 59,67 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,286 |  |
|  |  |  | 2952240005000 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0770 |  |  | 19,804 |  |
| 18 |  |  | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.32-63, LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire conform SR-EN 13242-A:2008 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 478,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 286,80 |  |
|  |  |  | 1411122201646 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  |  | 97,034 |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2190 |  |  | 582,682 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 71,70 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 20,076 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  |  | 123,324 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 7,17 |  |
| 19 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,717 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum (emulsie bituminoasa C50) |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,739 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,215 |  |
| 20 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala conform SM EN 13108 / k=1,5 pentru grosimea stratului de 6 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2 390,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 430,20 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  |  | t |  |  | 0,0940 |  |  | 336,99 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 10,755 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 39,435 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 40,869 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acces din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Trotuar din placa de beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | TsE06B |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 16,200 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,0300 |  |  | 146,286 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4000 |  |  | 22,68 |  |
| 22 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 162,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 145,80 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 178,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 34,02 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 68,04 |  |
| 23 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 162,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 160,38 |  |
|  |  |  | 14211022000622 |  |  |  | Pietris fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 186,30 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 34,02 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 68,04 |  |
| 24 |  |  | DE18B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,5 la nisip si ciment pentru strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 620,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0124 |  |  | 1 640,088 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0316 |  |  | 51,192 |  |
|  |  |  | 26611128006525 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 1 644,30 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 2 592,00 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 15,7300 |  |  | 12 741,30 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0857 |  |  | 69,417 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 32,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Trotuar din placa de beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 570,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 68,40 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 102,60 |  |
|  |  |  | 266310210025 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 27,36 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 581,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 26661228003236 |  |  |  | Bordura 100x20x8 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 572,85 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 1,71 |  |
| 26 |  |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 556,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 83,40 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 244,64 |  |
|  |  |  | 266310210025 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 25,02 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 2,9200 |  |  | 1 623,52 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 4,448 |  |
|  |  |  | 26661228002823 |  |  |  | Bordura 100x30x15 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 558,78 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 3,336 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare L=2.0 m pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 24,25 |  |
|  |  |  | 25132066214601 |  |  |  | Banca pe 2 picioare L=2.0 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,75 |  |
| 28 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea urne pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 24,25 |  |
|  |  |  | 2030112931102 |  |  |  | Urne |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,75 |  |
| 29 |  |  | TsH80A |  |  | Aranjarea containerelor pentru gunoi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 0,54 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Container pentru gunoi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60036 |  |  |  | Container pentru gunoi |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Zid de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,484 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 1,089 |  |
| 32 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 82,400 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 3,156 |  |
| 33 |  |  | TsC03B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,568 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0500 |  |  | 3,214 |  |
| 34 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,850 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 2,822 |  |
|  |  |  | 14111222017520 |  |  |  | Piatra sparta fr.5-10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 3,278 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,285 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,598 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,197 |  |
| 35 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 323,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 48,45 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 258,40 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,615 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 96,90 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 96,90 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 9,69 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 9,69 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  | 35,53 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,323 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,323 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,484 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 38,76 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 6,46 |  |
| 36 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 48,450 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 167,153 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 19,38 |  |
|  |  |  | 26631021000030 |  |  |  | Beton cl.C15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 50,406 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 4,918 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 29,07 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 12,112 |  |
| 37 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 156,800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 48,608 |  |
| 38 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,568 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 13,83 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 14,786 |  |
| 39 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 83,60 |  |
|  |  |  | 26701122020533 |  |  |  | Placi ceramice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 39,148 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 230,28 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  |  | 14,968 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 1,193 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,578 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,733 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Zid de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Rigola din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | TsE06B |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,0300 |  |  | 1,544 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4000 |  |  | 0,239 |  |
| 41 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,855 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,846 |  |
|  |  |  | 14211022000622 |  |  |  | Pietris fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,983 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,359 |  |
| 42 |  |  | AcD21A |  |  | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m / Beton cl.C15 F25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,370 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 8,6000 |  |  | 11,782 |  |
|  |  |  | 26631021000042 |  |  |  | Beton cl.C15 F25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0300 |  |  | 1,425 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2952270003706 |  |  |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,445 |  |
|  |  |  | 2952270003799 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,822 |  |
| 43 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta gr.=0,18m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,160 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 2,138 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 2,484 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,454 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,907 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Rigola din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |