Descriere generală

Ecograf multidisciplinar staționar,  performant conceput pentru examinari abdominale, obstetrice și ginecologice, părţi moi, neonatale, transcraniene vasculare, periferic, urologice, pediatrice,  cardiologice, pediatrice. Cantitatea solicitată: 1 bucată.

1. Specificații tehnice

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii)

Certificat ISO 9001 sau ISO 13485

Perioada de garanţie: minim 24 luni de la data recepţiei finale

Transportul, montarea şi punerea în funcţiune se realizează de către furnizor, costul acestor operaţii fiind incluse în preţ

Personal calificat instruit la producator pentru instalare, punere in funcţiune si instruire personal medical

Manual de operare in limba engleza si in romana/rusa

In vederea sustinerii activiattii de service se va face dovada existentei personalului calificat. Documente solicitate: orice document emis de producator din care sa rezulte ca personalul ofertantului a fost instruit de producator,

Ecograf multidisciplinar staționar

CARACTERISTICI GENERALE

UNITATEA DE BAZA

Aplicatii disponibile pe echipament

Cardiologie

Obstetrica

Ginecologie

Musculoscheletal

Abdomen

Vascular

Parti moi

Urologie

Pediatrie

Preseturi standard

Cord adult

Adnexa

Aorta

Arc aortic

Arterial

Abdomen

Vezica urinara

Intestine

San

Carotida

Penetrare

OB Trim 1

OB Trim 2

OB Trim 3

Coloana

Uter

Venos

Prostata

Renal

Tiroida

Testicul

Doppler transcranial

Cord fetal

Cap (neonatologie)

Translucenta nucala

Abdomen pediatrie

Cord pediatrie

Sold pediatrie

Moduri de operare

2D

Doppler color

Doppler pulsat

Doppler continuu

Power Doppler

Power Doppler directional

Mod M

Mod M anatomic

Single/Dual/Quad

3D

4D

STIC (Spatio Temporal Image Correlation)

Doppler color tisular

Doppler pulsat tisular

Mod Elastografie

Moduri de vizualizare a imaginii

Imagine panoramica

Imagine trapezoidala

Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia

Mod imagine duala

Mod triplex

Consola sistemului

Unitate de baza de inalta performanta, stationar, carucior incorporat cu roti orientabile si spatii de plasare a perifericelor

Minim 4 porturi de sonda active

Timpul de schimbare a transductorilor din softul sistemului sa fie de maxim 3 secunde

Sistem de blocare a celor 4 roti

Ecograful sa dispuna de spatiu pentru periferice

Suport pentru tubul de gel

Maner pentru deplasarea cu usurinta a echipamentului montat in partea din fata

Maner pentru deplasarea cu usurinta a echipamentului montat in partea din spate

Posibilitate de atasare a unui incalzitor de gel

Memorie internă - SSD

Sistemul de operare sa fie Windows 7 sau superior

Iesire audio inclusa

Iesire video tip S-Video

Iesire video tip VGA

Iesire video tip HDMI

Minim 4 porturi USB

Iesire pentru retea tip LAN

Port separat pentru microfon in cazul conectarii sistemului intr-un mediu virtual de telemedicina

Posibilitatea montarii unei baterii reincarcabile incorporate pentru functionarea sistemului fara energie electrica. Aceasta trebuie sa ofere aceeasi manevrabilitate sistemului fara limitarea transportului acestuia asa cum fac sursele suplimentare atasate langa sistem tip UPS

Timpul minim de examinare/scanare prin intermediul acumulatorului sa fie de minim 30 minute

Sistemul trebuie sa dispuna de mod « sleep » cand ruleaza cu acumulatorul pentru o pornire cat mai rapida

Monitor

Diagonala min 21 inch

Tehnologie LED sau superior

Rezolutie Full HD (1920 x 1080)

Posibilitate de reglare a luminozitatii

Monitorul trebuie sa fie fixat pe un brat articulat care sa permita :

- Rotire pe orizontala ±200 grade

- Rotire pe verticala +20/-70 grade

- Reglarea inaltimii min 15 cm

Panou de control

Minim 6 taste configurabile de catre utilizator

Minim 6 suporturi pentru sonde

Inaltime reglabila de minim 15 cm

Posibilitatea rotirii panoului de control in jurul axei proprii pe un interval de minim +/-45°

Pentru simplificarea fluxului de lucru, ecograful trebuie sa dispuna de ecran tactil

Ecran tactil

Tehnologie LED

Diagonala minim 8 inch

Tastatura alfa-numerica disponibila pe ecranul tactil

Caracteristici standard ale echipamentului

Gama totala de frecventa acoperita min 1-18 MHz

Minim 300.000 canale de procesare

Adancime de scanare ≥ 40 cm

Minim 4 zone de focalizare

Soft de imbunatatire a imaginii 2D/3D prin intarirea contururilor si reducerea artefactelor, reglabil in trepte

Minim 256 tonuri de gri

Gama dinamica minim 180 dB

Posibilitate de inversare a imaginii

- Sus/jos

- Stanga/dreapta

Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade

Mod de compunere a frecventelor

Memorie CINE min 30000 cadre

Optimizare automata a imaginii in scala de gri prin apasarea unui singur buton

Timp de pornire a sistemului max 90 sec

Baza de date pacienti

Posibilitatea salvarii bazei de date

Posibilitatea reincarcarii bazei de date de pe un dispozitiv extern

Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil

Informațiile stocate în baza de date de pacienți trebuie să poată fi exportate cel puțin în urmatoarele formate: - format brut - format DICOM - WMV(MPEG4) si JPEG pentru imagini statice - AVI pentru secvențe CINE

Softuri disponibile optional pe sistem

4D

3D

Softuri de prelucrare a volumului

- Vizualizare a volumului in slice-uri 2D cu grosime reglabila

- Vizualizare a unei sectiuni in volum definita dupa orice plan trasat de catre utilizator

- Prelucrare Volum pentru vizualizarea cat mai realista a fetusului cu posibilitatea de a schimba sursa de lumina, din unghiuri gata presetate, sau ajustabile de catre utilizator

DICOM 3.0

Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia

Imagine panoramica

Masuratoare automata a translucentei nucale dintr-un volum achizitionat

Masuratoare automata a foliculilor ovarieni dintr-o achizitie 3D a ovarului

Masuratoarea translucentei nucale automat in modul 2D

STIC (Spatio Temporal Image Correlation )

Pedala pentru functii suplimentare

Modul 2D

Afisare in mod dual 2D si Doppler Color in timp real

Minim 5 frecvente selectabile

Mod de lucru cu armonice fundamentale

Mod de lucru cu armonice cu inversie de faza

Posibilitate de reglare a densitatii de linii minim 3 pasi

Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor

Compunere spatiala

Imagine trapezoidala

Reglare a unghiului de scanare

Zoom

Modul M

Posibilitate de reglare a vitezei de baleiere (sweep speed)

Mod M anatomic

Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului

Posibilitatea reglarii nivelului gamei dinamice

Posibilitatea reglarii nivelului puterii

Modul Doppler Color

Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului

Posibilitatea reglarii nivelului sensitivitatii

Posibilitatea reglarii nivelului puterii

Modul Doppler pulsat

Reglare a dimensiunii portii minim 0.5 – 25 mm

Posibilitatea reglarii volumului

Posibilitatea reglarii filtrului in mai multi pasi

Modul Doppler Continuu

Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului

Posibilitatea reglarii nivelului gamei dinamice

Posibilitatea reglarii volumului

Posibilitatea reglarii vitezei anvelopei Doppler

Modul Power Doppler

Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului

Inversare a hartii de culoare (Power Doppler Directional)

Filtru de perete reglabil

Posibilitatea reglarii sensivitatii in mai multi pasi

Modul 3D/4D

Vizualizare tomografica a volumului in slice-uri 2D de grosime reglabila

Calcul automat al dimensiunilor foliculilor pornind de la o achizitie 3D a ovarului

Soft de reconstructie realista a tesuturilor

- Posibilitate de reglare a unghiului de iluminare

- Posibilitate de reglare a culorii tesutului

Unelte de prelucrare a volumului (stergere, decupare pentru inlaturarea artefactelor sau a structurilor inutile)

ROI Curve – posibilitate de curbare a boxului pentru reconstructia 3D/4D in zone cu putin lichid amniotic)

Elastografie

Echipamentul trebuie sa dispuna de software de elastografie de tip strain pe sonda liniara si endocavitara

Elastografie fără presiune

Softul de elastografie sa dispuna de un indicator de calitate a achizitiei in timp real

Mai multe harti de culoare selectabile

Afisare in mod dual

Inversare a hartii de culoare

- CONFIGURATIE DE LIVRARE

1.Unitatea de baza incluzand minim cerintele tehnice de la punctul A.

2. Transductor Convex multifrecventa tip single crystal ≥192 elemente

- banda de frecvenţe de lucru acoperă in totalitate intervalul: 2 - 5 MHz

- aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, pediatric, urologie, vascular

3. Transductor Liniar multifrecventa ≥192 elemente

- banda de frecvenţe de lucru acoperă in totalitate intervalul: 3 - 11 MHz

- aplicatii: abdominale, vasculare, neonatale/pediatrice si parti moi.

- Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie

- Ghid de biopsie

4. Sonda SECTORIALĂ arie fazată multifrecventa ≥80 elemente tip single crystal

- cu banda de frecventa 2 - 4 MHz

5. Sonda Endo – cavitară multifrecventa ≥192 elemente

- banda de frecvenţe de lucru acoperă in totalitate intervalul: 4 -9 MHz

Aplicatii: Gynecologic, Obstetrical, Urologic

6. Pachet de lecții on-line pentru ecografii Basic Ecocardiography + Advanced Ecocardiography

7. Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor pentru imbunatatirea imaginii 2D

8. Mod anatomic si anatomic curbat

9. Soft de masuratori avansate dedicat aplicatiilor cardiologice – EF – Fractia de ejectie, TVI – Velocitatea tesutului cu Q-analiza

10. Elastografie de tip Compresiv (Strain)

11. Modul EKG

12. Soft de compunere spatiala pentru rezolutie superioara in modul 2D

13. Incalzitor gel

14. Imprimanta termica de înaltă rezoluție alb negru format A6