Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	

	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Țara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Serviciilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat

pentru anul 2026
	
	
	
	Lista lucrărilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat

I. Examinarea externă:

a) deteriorarea mecanică a corpului si a componentelor utilajului;

b) puritatea filtrelor de aer; 

c) puritatea spațiului intercostal a schimbătoarelor de căldură a unităților de interior si exterior;

II. Verificarea utilajului în toate regimurile de lucru:

a. Testarea obloanelor de ieșire acționate;

b. Verificarea stării de lucru a modului de afișare a sistemului;

c. Demontarea parțială/asamblarea a părților componente ale echipamentelor;

d. Curatarea schimbătorului de căldură interior;

e. Curatarea schimbătorului de căldură exterior (dacă este necesar, cu ajutorul unui dispozitiv cu jet de apă);

f. Controlul diferenței de temperatură de la admisie /evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar-la presiune scăzută si circuitul de refrigerare ridicat lateral);

g. Verificarea funcționării sistemului de drenaj;

h. Curătarea sistemului de drenaj;

i. Verificarea motoarelor electrice si a paletelor ventilatorului;

j. Verificarea pompelor de circulație a agentului de răcire – încălzire;

k. Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice;

l. Control de tensiune;

m. Verificarea de operare a curenților compresorului (daca este cazul);

n. Diagnosticul componentelor electronice;

o. Verificarea elementelor de fixare mecanică si a pieselor de mișcare, lubrifierea lor la necesitate;

p. Analiza măsurătorilor, pregătirea listei de defecțiuni – neregularități (la necesitate);

q. Instructarea persoanei responsabile cu privire la utilizarea corectă a utilajului (la necesitate);

III. Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailată a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.).
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]
	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lot
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preț unitar (fără TVA)
	Preț unitar (cu TVA)
	Suma

fără

TVA
	Suma

cu TVA
	Termenul de

livrare/prestare

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Servicii de deservire tehnică  AAC LESARLS - H09KPA2A(SIS)
	buc
	4
	
	
	
	
	iunie – decembrie 2026

	2
	Servicii de deservire tehnică  AAC MITSUBISHI BISHI PUH4-P250YNW ( et.9-10 pe acoperis ) cu șase ieșiri
	buc
	1
	
	
	
	
	

	3
	Servicii de deservire tehnică AAC Tip Caseta Inverter R32 GUD50T/AT(18K) un.inter. GUD50W/NKA-T (18K) un.ext.
	buc
	1
	
	
	
	
	

	4
	Servicii de deservire tehnică  AAC Panasonic CS/CU-UESRKD CSCUUESRK
	buc
	1
	
	
	
	
	

	5
	Servicii de deservire tehnică  AAC tip split-inverter Daikin RXC71B
	buc
	1
	
	
	
	
	

	6
	Servicii de deservire tehnică  Perdea de aer
	buc
	2
	
	
	
	
	

	TOTAL 
	
	
	
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
