CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a birourilor  Consiliului raional  Straseni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Biroul 303 |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( iclusiv si elementele di plastic de pe pod, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 85,320 |
| 2 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 26,600 |
| 3 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din polestirol | m | 22,200 |
| 4 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 3,200 |
| 5 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,000 |
| 6 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 |
| 7 | RpEF13A | Montarea corpurilor (spot led ) de iluminat de 50 W | buc | 1,000 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 4,000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85,320 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 58,720 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,720 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85,320 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 85,320 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85,320 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 85,320 |
| 16 | RpCK06A | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple | m2 | 3,000 |
| 17 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 26,600 |
| 18 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 26,600 |
| 19 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea de 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti | m | 21,300 |
|  |  | 2. Sala de sedinte etajul I |  |  |
| 20 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag ( demontarea scenei) | m2 | 21,200 |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 3,000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 145,000 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 83,520 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 83,520 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 145,000 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 145,000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 145,000 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 145,000 |
| 29 | RpCK06A | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple | m2 | 15,900 |
| 30 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 61,480 |
| 31 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 61,480 |
| 32 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea de 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, | m | 30,700 |
|  |  | 3. Biroul 107 |  |  |
| 33 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 34,380 |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1,000 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,790 |
| 36 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,790 |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,790 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,790 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,790 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,790 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,790 |
| 42 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 10,410 |
| 43 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 10,410 |
| 44 | RpCK31A | Repararea pardoselilor din beton simplu, turnat pe loc, in cimp continuu, pina la 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 10,410 |
| 45 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,410 |
| 46 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosimea 12mm, rezistent la umezeala) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent | m2 | 10,410 |
| 47 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti | m | 12,100 |
|  |  | 4. Biroul 317 |  |  |
| 48 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 37,750 |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,000 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,830 |
| 51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,830 |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,830 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,830 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,830 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,830 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,830 |
| 57 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 10,080 |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 10,080 |
| 59 | RpCK31A | Repararea pardoselilor din beton simplu, turnat pe loc, in cimp continuu, pina la 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 10,080 |
| 60 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,080 |
| 61 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosimea 12mm, rezistent la umezeala) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent | m2 | 10,080 |
| 62 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti | m | 11,300 |
|  |  | 5. Biroul 307 |  |  |
| 63 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 44,250 |
| 64 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,000 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,930 |
| 66 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,000 |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,930 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,930 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,930 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,930 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 58,930 |
| 72 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 14,680 |
| 73 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 14,680 |
| 74 | RpCK31A | Repararea pardoselilor din beton simplu, turnat pe loc, in cimp continuu, pina la 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 14,680 |
| 75 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,680 |
| 76 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosimea 12mm, rezistent la umezeala) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent | m2 | 14,680 |
| 77 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti | m | 15,540 |
|  |  | 6. Biroul 312 |  |  |
| 78 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 33,750 |
| 79 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,000 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,830 |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,830 |
| 82 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,830 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,830 |
| 84 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,830 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,830 |
| 86 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,830 |
| 87 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 10,080 |
| 88 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 10,080 |
| 89 | RpCK31A | Repararea pardoselilor din beton simplu, turnat pe loc, in cimp continuu, pina la 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 10,080 |
| 90 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,080 |
| 91 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosimea 12mm, rezistent la umezeala) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent | m2 | 10,080 |
| 92 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti | m | 11,300 |
|  |  | 7. Biroul 217 |  |  |
| 93 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 44,600 |
| 94 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1,000 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 61,160 |
| 96 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 61,160 |
| 97 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 61,160 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 61,160 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 61,160 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 61,160 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 61,160 |
| 102 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 44,600 |
| 103 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 44,600 |
| 104 | RpCK31A | Repararea pardoselilor din beton simplu, turnat pe loc, in cimp continuu, pina la 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 44,600 |
| 105 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 44,600 |
| 106 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosimea 12mm, rezistent la umezeala) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent | m2 | 44,600 |
| 107 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti | m | 15,500 |
|  |  | 8. Biroul 215 |  |  |
| 108 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 34,740 |
| 109 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,000 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,270 |
| 111 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,270 |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,270 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,270 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 45,270 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,270 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 45,270 |
| 117 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 10,530 |
| 118 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 10,530 |
| 119 | RpCK31A | Repararea pardoselilor din beton simplu, turnat pe loc, in cimp continuu, pina la 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 10,530 |
| 120 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,530 |
| 121 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosimea 12mm, rezistent la umezeala) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent | m2 | 10,350 |
| 122 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti | m | 9,630 |
|  |  | 9. Biroul 203 |  |  |
| 123 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 42,840 |
| 124 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( Plinte din lemn.) | m2 | 14,880 |
| 125 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1,000 |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,130 |
| 127 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 56,130 |
| 128 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 56,130 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,130 |
| 130 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 56,130 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,130 |
| 132 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,130 |
| 133 | RpCK06A | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple | m2 | 2,000 |
| 134 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 13,290 |
| 135 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 13,290 |
| 136 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea de 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti | m | 14,880 |
|  |  | 10. Biroul 216 |  |  |
| 137 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 35,100 |
| 138 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,800 |
| 139 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1,000 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,900 |
| 141 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,900 |
| 142 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,900 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,900 |
| 144 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 45,900 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,900 |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 45,900 |
| 147 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 10,800 |
| 148 | RpCK31A | Repararea pardoselilor din beton simplu, turnat pe loc, in cimp continuu, pina la 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 10,800 |
| 149 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,800 |
| 150 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosimea 12mm, rezistent la umezeala) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent | m2 | 10,800 |
| 151 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti | m | 12,300 |
|  |  | 11. Biroul 205 (Ampava) |  |  |
| 152 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 43,260 |
| 153 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( Plinte din lemn.) | m2 | 14,920 |
| 154 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,000 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,720 |
| 156 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,720 |
| 157 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,720 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,720 |
| 159 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,720 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,720 |
| 161 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 57,720 |
| 162 | RpCK06A | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple | m2 | 2,000 |
| 163 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 14,460 |
| 164 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 14,460 |
| 165 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea de 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti | m | 14,920 |
|  |  | 12. Biroul 213 |  |  |
| 166 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 34,380 |
| 167 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1,000 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,790 |
| 169 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,790 |
| 170 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,790 |
| 171 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,790 |
| 172 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,790 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,790 |
| 174 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,790 |
| 175 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 10,410 |
| 176 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 10,410 |
| 177 | RpCK31A | Repararea pardoselilor din beton simplu, turnat pe loc, in cimp continuu, pina la 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 10,410 |
| 178 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,410 |
| 179 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosimea 12mm, rezistent la umezeala) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent | m2 | 10,410 |
| 180 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti | m | 12,100 |
|  |  | 13. Biroul 214 |  |  |
| 181 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 35,160 |
| 182 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,000 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,040 |
| 184 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,040 |
| 185 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,040 |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,040 |
| 187 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46,040 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,040 |
| 189 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,040 |
| 190 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 10,880 |
| 191 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 10,880 |
| 192 | RpCK31A | Repararea pardoselilor din beton simplu, turnat pe loc, in cimp continuu, pina la 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 10,880 |
| 193 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,880 |
| 194 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosimea 12mm, rezistent la umezeala) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent | m2 | 10,880 |
| 195 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti | m | 12,360 |
|  |  | 14. Biroul 205 (secretariat) |  |  |
| 196 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 40,750 |
| 197 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( Plinte din lemn.) | m2 | 15,040 |
| 198 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,000 |
| 199 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,900 |
| 200 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,900 |
| 201 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,900 |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,900 |
| 203 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,900 |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,900 |
| 205 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 57,900 |
| 206 | RpCK06A | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple | m2 | 1,000 |
| 207 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 15,100 |
| 208 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 15,100 |
| 209 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea de 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti | m | 15,040 |
|  |  | 15. Biroul 205 (Caciuc Lucia) |  |  |
| 210 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 45,460 |
| 211 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( Plinte din lemn.) | m2 | 15,620 |
| 212 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,000 |
| 213 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 61,840 |
| 214 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 61,840 |
| 215 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 61,840 |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 61,840 |
| 217 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 61,840 |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 61,840 |
| 219 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 61,840 |
| 220 | RpCK06A | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple | m2 | 2,000 |
| 221 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 16,380 |
| 222 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 16,380 |
| 223 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea de 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti | m | 15,620 |
|  |  | 16. Biroul 206 |  |  |
| 224 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 44,000 |
| 225 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1,000 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,500 |
| 227 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 58,500 |
| 228 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,500 |
| 229 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,500 |
| 230 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,500 |
| 231 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,500 |
| 232 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 58,500 |
| 233 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 14,500 |
| 234 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 14,500 |
| 235 | RpCK31A | Repararea pardoselilor din beton simplu, turnat pe loc, in cimp continuu, pina la 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 14,500 |
| 236 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,500 |
| 237 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosimea 12mm, rezistent la umezeala) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent | m2 | 14,500 |
| 238 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti | m | 15,300 |
|  |  | 17. Biroul 207 |  |  |
| 239 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 45,260 |
| 240 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1,000 |
| 241 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,870 |
| 242 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 60,870 |
| 243 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,870 |
| 244 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,870 |
| 245 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 60,870 |
| 246 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,870 |
| 247 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 60,870 |
| 248 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 15,610 |
| 249 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 15,610 |
| 250 | RpCK31A | Repararea pardoselilor din beton simplu, turnat pe loc, in cimp continuu, pina la 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 15,610 |
| 251 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 15,610 |
| 252 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosimea 12mm, rezistent la umezeala) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent | m2 | 15,610 |
| 253 | CG09A | Plinte din PVC cu latimea 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti | m | 15,720 |
|  |  | 18. Deschisurile la usi si ferestre |  |  |
| 254 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,830 |
| 255 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 22,830 |
| 256 | CK18C | Montarea coltarului din aluminiu | m | 94,420 |
| 257 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 22,830 |
| 258 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,830 |
| 259 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 22,830 |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,830 |
| 261 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,830 |
| 262 | TsI50A4 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 10,000 |