| Reparatia intrarii principale in edificiul "Gradinita Martisor", din sat. Bardar, r-ul Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 44-2025

Reparatie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCM33B | Demontarea placajelor din piatra, de pe clumbe | m2 | 30,00 |
| 2 | RpCM33B | Demontarea placajelor din piatra, de pe clumbe (De pe scari) | m2 | 57,30 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, soclu | m2 | 7,75 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 7,75 |
| 5 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea de var | m2 | 15,20 |
| 6 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Scari) | m3 | 11,46 |
| 7 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Rampa) | m3 | 1,30 |
| 8 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Pereu) | m3 | 3,00 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa) | m2 | 4,05 |
| 10 | CK26B aplicativ | Demontare glafuri la ferestre din aluminiu (Doar manopera) | m | 10,00 |
| 11 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (Sapatura sub rampa p-u persoane cu dizabilitati) | m3 | 3,78 |
| 12 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (Sapatura in clumbe) | m3 | 9,50 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,32 |
| 14 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 54,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Constructia rampei pentru persoane cu dizabilitati |  |  |
| 15 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10 | m3 | 0,84 |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura B500 d 12mm) | kg | 111,20 |
| 17 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,00 |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20 | m3 | 8,50 |
|  |  | Capitolul 1.3. Reparatia scarilor |  |  |
| 19 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,88 |
| 20 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura B500 d 12mm) | kg | 500,00 |
| 21 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 15,00 |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20 | m3 | 7,76 |
|  |  | Capitolul 1.4. Betonarea clumbelor |  |  |
| 23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,16 |
| 24 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm) | kg | 25,28 |
| 25 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20 (7cm) | m3 | 2,21 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari de finisare interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 26 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (Blocul ceramic "Brikston" 250x300x238 mm) | m3 | 0,36 |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava rectangulara 80x40x3- 12m) | kg | 62,40 |
| 28 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panou sandwich 80 mm, se exclude: Profil de etansare) | m2 | 4,80 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 7,75 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,75 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,75 |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 7,75 |
| 33 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 7,75 |
| 34 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 4,80 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 4,80 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,80 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,80 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Pardoseli |  |  |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,20 |
| 39 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi gresie portelanat minim 8mm grosime, cu suprafata antiderapanta, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 15,20 |
| 40 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Tavan |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact | m2 | 15,20 |
| 42 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,20 |
| 43 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj) | m2 | 15,20 |
| 44 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,20 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 15,20 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,20 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,20 |
|  |  | Capitolul 1.6. Timplarie |  |  |
| 48 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Vitralii din aluminiu cu punte termica, inclusiv usa de intrare, cu geam termopan LOW_E, conform schitei de proiect) | m2 | 13,70 |
| 49 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa profil de aluminiu, calitate superioara, conform schitei de proiect) | m2 | 4,20 |
| 50 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,00 |
| 51 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 400mm | m | 10,00 |
| 52 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. | m2 | 4,80 |
| 53 |  | Incleierea inscriptiei cu ORACAL pe panou etalbond (h)500mm x 5000mm) "Gradinita nr. 2 Martisor" | set | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Fatada |  |  |
| 54 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat 50mm) | m2 | 1,20 |
| 55 | CI12A | Placaje din piatra artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor | m2 | 1,20 |
| 56 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 42,00 |
| 57 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 42,00 |
| 58 | CR30A | Compartimentari din panouri cu impletituri de sirma zincata / se exclud "Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm" / Consum resurs nou: Plasa sudata zincata pentru gabioane celula 30x30 D2.8 mm = 1.05 m2/m2 | m2 | 23,66 |
| 59 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra pentru gabioane fr. 40-50 mm | m3 | 2,40 |
| 60 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Profil decorativ din tabla 18cm) | m | 21,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Placaj |  |  |
| 61 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi portelanat grosime minim 8mm, cu suprafata antiderapanta pentru lucrari exterioare, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 31,50 |
| 62 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi portelanat grosime minim 8mm, cu suprafata antiderapanta pentru lucrari exterioare, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)- rampa | m2 | 8,45 |
| 63 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi portelanat grosime minim 8mm, cu suprafata antiderapanta pentru lucrari exterioare, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)- clumbe | m2 | 31,60 |
| 64 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi portelanat grosime minim 8mm, cu suprafata antiderapanta pentru lucrari exterioare, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)- pereti rampa | m2 | 5,60 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Timplarie |  |  |
| 65 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox fixata in perete 150mm (h) | m | 13,00 |
| 66 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox fixata in pardosea, pentru persoane cu dizabilitati 900mm (h) | m | 5,50 |
| 67 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Gard decorativ din inox fixata in pardosea, 600mm (h) | m | 23,33 |
|  |  | Capitolul 1.8. Pereu |  |  |
| 68 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,00 |
| 69 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,00 |
| 70 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x5mm) | kg | 85,25 |
| 71 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Mobilier extern |  |  |
| 72 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (Banca din lemn, conform schitei de proiect) | buc | 2,00 |
| 73 | TsH91B | Instalarea urne pentru gunoi, conform schitei de proiect | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele electrice |  |  |
| 74 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) | m | 10,00 |
| 75 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) | m | 10,00 |
| 76 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat) | buc | 1,00 |
| 77 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED cu montare exterioara 11 W) | buc | 2,00 |
| 78 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED montate pe fatada ) | buc | 2,00 |