| Reparatia clasei nr.208 prin transformare intr-un laborator digital la LT "M.Gorki" din bd. M.Eminescu, 4, mun. Balti | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini  № 2-1-3

Lucrari de reparatii interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCR32B |  | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare (Снятие обоев текстильных, цветных или аналогичных) (Cuprinde: - desfacerea baghetelor si plintelor; - desfacerea tapetului; - curatarea si razuirea suprafetelor prin spalare) | m2 |  |  |  | 69,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om |  |  |  | 27,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 3,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l |  |  |  | 3,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters | kg |  |  |  | 1,39 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах и откосах) | m2 |  |  |  | 74,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om |  |  |  | 8,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 11,21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 3,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов) | m2 |  |  |  | 49,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar | h-om |  |  |  | 5,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 5,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (свертывающиеся коробки) Жалюзи оконные - ламельные вертикального типа | m2 |  |  |  | 13,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om |  |  |  | 2,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om |  |  |  | 2,83 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) (Demonatri: Usi - 2.91m2, ferestre - 9.35m2, dulapuri - 3.24m2) | m2 |  |  |  | 15,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянный каркас удерживающего устройства школьной доски) | m2 |  |  |  | 2,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCM33G |  | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов (деревянный подоконник)) | m |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar | h-om |  |  |  | 3,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 3,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCM33G |  | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов (отлив из жести)) | m |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar | h-om |  |  |  | 3,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 3,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками) | buc |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, розеток) | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpED21A |  | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp (Демонтаж медных или алюминиевых электрокабелей, с пластиковыми изоляцией и кожухом, с повышенной устойчивостью к распространению пламени, площадью сечения 1-2-3x1,5 на 1-2-3x10 мм2) | m |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpIC33B |  | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1" (Ручная резка стальных труб ручной ножовкой, трубы диаметром 1") | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire | h-om |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") | m |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire | h-om |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta | buc |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpIC29B |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 1"- 11/2") | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire | h-om |  |  |  | 1,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat | kg |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto | l |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов для устранения) | m2 |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire | h-om |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения) | buc |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire | h-om |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали)) | t |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCU09C1 K=6 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали), для каждых пройденных 10 м после первых 10 м) | t |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om |  |  |  | 17,40 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строительного мусора в автотранспорт) | t |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 6,44 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsI50B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km (Транспортировка строительного мусора автосамосвалом на расстояние 12 км) | t |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Timplarie si tocuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) U1 - Usa H2,49*B1,17 (рабочая высота дверей 2,1м и ширина 0,9м) | m2 |  |  |  | 2,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28121063060501 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare U1 | m2 |  |  |  | 2,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  |  |  | 11,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan | kg |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic | kg |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw |  |  |  | 2,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) U2 - Usa pentru dulap H2.49m*B0.65m - 2buc | m2 |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om |  |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28121063060502 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare U2 | m2 |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  |  |  | 12,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan | kg |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic | kg |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CK19B |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета между 3-6 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) F1 - Ferestre (cu termomost) H2.01m*B1.55m - 3buc | m2 |  |  |  | 9,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om |  |  |  | 7,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20301129381001 |  | Ferestre din aluminiu F1 | m2 |  |  |  | 9,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan | kg |  |  |  | 4,39 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic | kg |  |  |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  |  |  | 37,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  |  |  | 3,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы В=300мм для окон) | m |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om |  |  |  | 1,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice B=300mm pentru ferestre | m |  |  |  | 4,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  |  |  | 19,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия В=150мм) | m |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om |  |  |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 274312354902624 |  | Glafuri din aluminiu B=150mm pentru ferestre | m |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  |  |  | 19,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 |  |  |  | 5,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 8,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg |  |  |  | 79,19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка перфорированного уголка из алюминия на углы откосов) | m |  |  |  | 22,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om |  |  |  | 5,94 |  |  |  |  |  |  |
|  | 274312354902526 |  | Coltar perforat din aluminiu | m |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  |  |  | 137,16 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов) | m2 |  |  |  | 5,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Culoare RAL9010 | m2 |  |  |  | 5,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  | 2,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  |  |  | 2,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  |  |  | 2,71 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie si tocuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betonocontact" в один слой на внутренние поверхности полов) | m2 |  |  |  | 49,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  |  |  | 6,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg |  |  |  | 20,47 |  |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  |  |  | 2,47 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCK01I aplic. K=2 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din sapa de ciment de 6 cm grosime (sapa din mortar M150 semiuscat) (Ремонт подстилающего слоя полов, выполненный из раствора М150 полусухой стяжки средней толщ. 6 см (К=2)) | m2 |  |  |  | 49,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om |  |  |  | 32,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 14,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26641021020071 |  | Mortar M150 semiuscat | m3 |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  |  |  | 11,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut |  |  |  | 1,97 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) (Cuprinde: pozarea stratului sintetic; acoperire cu placi laminat; instalarea plintelor de PVC cu norma 0.57m/m2) (Laminat clasa 33 - Effect Elegance AGT 914 1195x155.5x12mm (articol:1060799) sau analog) | m2 |  |  |  | 49,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar | h-om |  |  |  | 56,73 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 7,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 267011220405130 |  | Placi din laminat clasa 33 - Effect Elegance AGT 914 1195x155.5x12mm (articol:1060799) sau analog) | m2 |  |  |  | 52,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic | m2 |  |  |  | 52,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 203012294676621 |  | Plinte din PVC | m |  |  |  | 28,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betonocontact" в один слой на внутренние поверхности стен) | m2 |  |  |  | 69,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  |  |  | 9,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg |  |  |  | 28,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  |  |  | 3,46 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2 |  |  |  | 69,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om |  |  |  | 97,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 20,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 727,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CF17B K=4 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора) K=4 | m2 |  |  |  | 69,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om |  |  |  | 27,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 8,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26641021000001 |  | Mortar M100 | m3 |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 |  |  |  | 69,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg |  |  |  | 10,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  |  |  | 3,46 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 |  |  |  | 69,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om |  |  |  | 13,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  |  |  | 76,23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB | kg |  |  |  | 10,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 |  |  |  | 69,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor | h-om |  |  |  | 84,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat | kg |  |  |  | 494,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 5,47 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 |  |  |  | 69,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg |  |  |  | 10,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  |  |  | 3,46 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм) | m2 |  |  |  | 69,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 | h-om |  |  |  | 31,19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 6,93 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  |  |  | 73,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 |  |  |  | 69,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg |  |  |  | 10,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  |  |  | 3,46 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Culoare RAL1000 | m2 |  |  |  | 69,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  | 38,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  |  |  | 27,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  |  |  | 4,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  |  |  | 34,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg |  |  |  | 3,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) | kg |  |  |  | 2,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 |  |  |  | 48,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 7,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om |  |  |  | 100,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal | buc |  |  |  | 195,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 |  |  |  | 51,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpEG04A |  | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj (Монтаж распределительных электрощитов, полностью закрытых) | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf | h-ut |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator de sarcina C32A (Монтаж однополярных выключателей нагрузки ВН-С32А) /Schneider electric/ sau analog | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 111100010002012 |  | Intrerupator (выключателей нагрузки ВН-С32А) | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator automat B6A (Монтаж однополярных выключателей автоматических В6А) /Schneider electric/ sau analog | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator (выключателей автоматических В6А) | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator automat diferential C16A (Монтаж однополярных выключателей автоматических УЗО С16А) /Schneider electric/ sau analog | buc |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 3,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 111100010002011 |  | Intrerupator (выключателей автоматических УЗО С16А) | buc |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate | buc |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) VVG-ng-Ls 3*1.5 | m |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 313013481740443 |  | Cablu de energie VVG-ng-Ls 3*1.5 | m |  |  |  | 51,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii | kg |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie | buc |  |  |  | 12,50 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) VVG-ng-Ls 3*2.5 | m |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 313013481740444 |  | Cablu de energie VVG-ng-Ls 3*2.5 | m |  |  |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii | kg |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie | buc |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) Tub flexibil 750N gri | m |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 93,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil D=16-25mm 750N gri | m |  |  |  | 157,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii | kg |  |  |  | 3,08 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, скрытых или наружных, на пластиковых дюбелях, соединенных с медными проводами) Выключатель двойной /Schneider electric/ sau analog | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual dublu | buc |  |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток, нормальной конструкции, из аминопласта, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на пластиковые дюбеля) Розетка двойная + двойной выход под кабель интернета RJ45 /Schneider electric/ sau analog (pentru 22 de despozitive) | buc |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 3,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla + dubla iesire sub cablu de internet RJ45 | buc |  |  |  | 11,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate | buc |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri | buc |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat tip LED 42 W, 4000К monobloc (Монтаж LED осветительных приборов- 42 Вт, 4000К 3600Lm моноблок под Армстронг) | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 8,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 287527440050249 |  | Corp de iluminat LED 42W 4000K 3600Lm | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri | buc |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 | buc |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpEF15A |  | Montarea corpurilor de iluminat LED 20 W in caz de incendiu EXIT (Монтаж LED осветительных приборов- тип аварийные 20 Вт, ВЫХОД) | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat LED EXIT | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 1500 мм) Tip22 1600*500 + Robinet Maievskogo | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  |
|  | 282211570000054 |  | Radiator Tip22 1600*500 + Robinet Maievskogo | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) | m |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polipropilena d32mm petru incalzire | m |  |  |  | 10,30 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм) Переход ППР на металл ф32мм*1" | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 287527411000156 |  | Piesa de legatura / Переход ППР на металл ф32мм*1" | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм) Угол ППР 90* ф32мм | buc |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 1,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 287527411000157 |  | Piesa de legatura / Угол ППР 90* ф32мм | buc |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм) Американка ф32мм | buc |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 1,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 287527411000157 |  | Piesa de legatura / Угол ППР 90* ф32мм | buc |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ID01C |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Вентиль с двойным управлением (туда и обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4") Robinet cu Cap termostatic (reglare temperaturei) + Robinet Coltar | buc |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28752742027001212 |  | Robinet cu dublu reglaj (tur si retur) d32mm | buc |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 1 1/4") | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 2,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CASM |  |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  | 8 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |