CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului: Ministerul Educatiei si Cercetarii

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Ministerul Educatiei si Cercetarii

3. Obiectul achiziţiei: Reconstructia și modernizarea Centrului de excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” str. Hristo Botev nr. 4, mun. Chișinău

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1 A2

Solutii arhitecturale (02/2017-1,2-SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera, resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Finisare interioara cota -3.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CK21A |  | Usi interioare fara prag, intr-un canat, confectionate din profiluri din aluminiu cu sticla armata de tip "krizet" transparent grosime 4 mm dotata cu balamale, minere cu lacat cu chei |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,50 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  | 25,93 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 3,05 |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  | Usi interioare fara prag, intr-un canat, confectionate din profiluri din aluminiu cu sticla armata de tip "krizet" transparent grosime 4 mm dotata cu balamale, minere cu lacat cu chei |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 30,50 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 122,00 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  | 15,25 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  | 5,34 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  | 18,30 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  | 30,50 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,61 |
| 2 |  |  | CK21D |  | Usi interioare fara prag, in 2 canaturi, confectionate din profiluri din aluminiu cu sticla armata de tip "krizet" transparent grosime 4 mm dotata cu balamale, minere cu lacat cu chei |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 40,80 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  | 38,76 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  | 4,49 |
|  |  |  | 2812106306051 |  |  | Usi interioare fara prag, in 2 canaturi, confectionate din profiluri din aluminiu cu sticla armata de tip "krizet" transparent grosime 4 mm dotata cu balamale, minere cu lacat cu chei |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 40,80 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 163,20 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  | 22,44 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  | 7,87 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  | 24,48 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  | 40,80 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,82 |
| 3 |  |  | CK12D |  | Instalarea usilor metalice, in doua canaturi oarbe, cu coeficient de transfer termic <2,2 (W/m2*K), cu supralumina cu geam termopan 2 camere. Dotata cu balamale, minere cu lacat cu chei |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,77 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 3,7400 |  | 14,10 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 1,70 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 0,72 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  | 1,02 |
|  |  |  | 2812106306010 |  |  | Usi metalice, in doua canaturi oarbe, cu coeficient de transfer termic <2,2 (W/m2*K), cu supralumina cu geam termopan 2 camere. Dotata cu balamale, minere cu lacat cu chei |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 3,77 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,2700 |  | 1,02 |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  | 0,51 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 1,3600 |  | 5,13 |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,02 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 1,88 |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  |  | 0,7500 |  | 2,83 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,00 |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,08 |
| 4 |  |  | CK07B |  | Pervazuri din MDF montate la usi |  |  |  | m |  |  |  |  | 170,50 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 13,64 |
|  |  |  | 2010212946000 |  |  | Pervazuri sau bagete pentru usi |  |  | m |  |  | 1,0500 |  | 179,02 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 2,56 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 25,58 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 1,70 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisare interioara cota -3.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Finisare interioara cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | CK03A |  | Usi interioare intr-un canat, fara prag, din MDF, suprafata neteda cu caracteristicile: - carcasa din placa PAL plin ranforsat cu elemente din placaj acoperire pe ambele fete cu placi HDF 0,7mm; - toc de usa; - balamale, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 67,69 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  | 99,50 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 5,42 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 16,92 |
|  |  |  | 2030112930001 |  |  | Usi interioare din MDF, suprafata neteda cu caracteristicile: - carcasa din placa PAL plin ranforsat cu elemente din placaj acoperire pe ambele fete cu placi HDF 0,7mm; - toc de usa; - balamale; - fara prag |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 67,69 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  | 5,75 |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  |  | 0,4500 |  | 30,46 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 1,35 |
| 6 |  |  | CE31C2 |  | Placarea interspatiului intre usi cu latimea medie de 0,5 - 0,6 m cu panouri MDF grosime 18 mm, cu marginile prelucrate cu canat PVC (ABS) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 94,60 |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  | 364,21 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 28,38 |
|  |  |  | 2020132920073 |  |  | Panouri anouri MDF grosime 18 mm, cu marginile prelucrate cu canat PVC (ABS) |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 104,06 |
|  |  |  | 2010102904410 |  |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  | 3,78 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 37,84 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 2,84 |
| 7 |  |  | CK07B |  | Pervazuri din MDF montate la usi |  |  |  | m |  |  |  |  | 287,00 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 22,96 |
|  |  |  | 2010212946000 |  |  | Pervazuri sau bagete pentru usi |  |  | m |  |  | 1,0500 |  | 301,35 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 4,30 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 43,05 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 2,87 |
| 8 |  |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle cu minere din ambele parti |  |  |  | buc |  |  |  |  | 27,00 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 2,16 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 2,4200 |  | 65,34 |
|  |  |  | 2863146310237 |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle cu minere din ambele parti |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 27,00 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 162,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisare interioara cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Finisarea interioara cota 4.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | CK03A |  | Usi interioare intr-un canat, fara prag, din MDF, suprafata neteda cu caracteristicile: - carcasa din placa PAL plin ranforsat cu elemente din placaj acoperire pe ambele fete cu placi HDF 0,7mm; - toc de usa; - balamale, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 58,40 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  | 85,85 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 4,67 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 14,60 |
|  |  |  | 2030112930001 |  |  | Usi interioare din MDF, suprafata neteda cu caracteristicile: - carcasa din placa PAL plin ranforsat cu elemente din placaj acoperire pe ambele fete cu placi HDF 0,7mm; - toc de usa; - balamale; - fara prag |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 58,40 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  | 4,96 |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  |  | 0,4500 |  | 26,28 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 1,17 |
| 10 |  |  | CK07B |  | Pervazuri din MDF montate la usi |  |  |  | m |  |  |  |  | 208,50 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 16,68 |
|  |  |  | 2010212946000 |  |  | Pervazuri sau bagete pentru usi |  |  | m |  |  | 1,0500 |  | 218,92 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 3,13 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 31,28 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 2,08 |
| 11 |  |  | CE31C2 |  | Placarea interspatiului intre usi cu latimea medie de 0,5 - 0,6 m cu panouri MDF grosime 18 mm, cu marginile prelucrate cu canat PVC (ABS) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 73,40 |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  | 282,59 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 22,02 |
|  |  |  | 2020132920073 |  |  | Panouri anouri MDF grosime 18 mm, cu marginile prelucrate cu canat PVC (ABS) |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 80,74 |
|  |  |  | 2010102904410 |  |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  | 2,94 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 29,36 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 2,20 |
| 12 |  |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle cu minere din ambele parti |  |  |  | buc |  |  |  |  | 27,00 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 2,16 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 2,4200 |  | 65,34 |
|  |  |  | 2863146310237 |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle cu minere din ambele parti |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 27,00 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 162,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisarea interioara cota 4.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Finisarea interioara cota 7.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | CK03A |  | Usi interioare intr-un canat, fara prag, din MDF, suprafata neteda cu caracteristicile: - carcasa din placa PAL plin ranforsat cu elemente din placaj acoperire pe ambele fete cu placi HDF 0,7mm; - toc de usa; - balamale, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 66,80 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  | 98,20 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 5,34 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 16,70 |
|  |  |  | 2030112930001 |  |  | Usi interioare din MDF, suprafata neteda cu caracteristicile: - carcasa din placa PAL plin ranforsat cu elemente din placaj acoperire pe ambele fete cu placi HDF 0,7mm; - toc de usa; - balamale; - fara prag |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 66,80 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  | 5,68 |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  |  | 0,4500 |  | 30,06 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 1,34 |
| 14 |  |  | CE31C2 |  | Placarea interspatiului intre usi cu latimea medie de 0,5 - 0,6 m cu panouri MDF grosime 18 mm, cu marginile prelucrate cu canat PVC (ABS) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 74,20 |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  | 285,67 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 22,26 |
|  |  |  | 2020132920073 |  |  | Panouri anouri MDF grosime 18 mm, cu marginile prelucrate cu canat PVC (ABS) |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 81,62 |
|  |  |  | 2010102904410 |  |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  | 2,97 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 29,68 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 2,23 |
| 15 |  |  | CK07B |  | Pervazuri din MDF montate la usi |  |  |  | m |  |  |  |  | 253,10 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 20,25 |
|  |  |  | 2010212946000 |  |  | Pervazuri sau bagete pentru usi |  |  | m |  |  | 1,0500 |  | 265,76 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 3,80 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 37,97 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 2,53 |
| 16 |  |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle cu minere din ambele parti |  |  |  | buc |  |  |  |  | 25,00 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 2,00 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 2,4200 |  | 60,50 |
|  |  |  | 2863146310237 |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle cu minere din ambele parti |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 25,00 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 150,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisarea interioara cota 7.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Fatada si timplaria exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Finisarea fatadei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1 690,00 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  | 1 267,50 |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,51 |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,17 |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,51 |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  | 0,20 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  | 5,07 |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  | 7 605,00 |
| 18 |  |  | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala D=135 kg/m3, gr. 100 mm, inclusiv montarea cornierilor din aluminiu cu plasa la muchii consum 1.33 m/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1 128,00 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  | 2 134,18 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  | 471,50 |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  | 4 557,12 |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  | 5 696,40 |
|  |  |  | 2682162611454 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm, densitate 135 kg/m3 |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  | 1 219,03 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 1 253,21 |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  |  | 1,3300 |  | 1 515,24 |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  | 9 114,24 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  | 28,20 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  | 3,84 |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 33,84 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  | 23,69 |
| 19 |  |  | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala D=135 kg/m3, gr. 30 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 28,00 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 2,3940 |  | 67,03 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,5290 |  | 14,81 |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  | 113,12 |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  | 141,40 |
|  |  |  | 2682162611463 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm, densitate 135 kg/m3 |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  | 30,26 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,2700 |  | 35,92 |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  | 226,24 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  | 0,70 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  | 0,10 |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  | 8,40 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  | 0,59 |
| 20 |  |  | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala D=135 kg/m3, gr. 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 134,00 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 2,3940 |  | 320,80 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,5290 |  | 70,89 |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  | 541,36 |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  | 676,70 |
|  |  |  | 2682162611465 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50 mm, densitate 135 kg/m3 |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  | 144,81 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,2700 |  | 171,88 |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  | 1 082,72 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  | 3,35 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  | 0,46 |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  | 40,20 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  | 2,81 |
| 21 |  |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1 290,00 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 154,80 |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  | 535,35 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 64,50 |
| 22 |  |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu amestec de tip "TINA-15" la pereti RAL 1017 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 970,00 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 1 183,40 |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  | Tink |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  | 2 231,00 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 3,88 |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  | 5,82 |
| 23 |  |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu amestec de tip "TINA-15" la pereti RAL 9010 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 320,00 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 390,40 |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  | Tink |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  | 736,00 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 1,28 |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  | 1,92 |
| 24 |  |  | CK26D |  | Rigleta montata la rost de deformare din tabla zincata protejata anicoroziv cu acoperire RAL |  |  |  | m |  |  |  |  | 17,00 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  | 1,53 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,17 |
|  |  |  | 2743123549627 |  |  | Rigleta la rost de deformare din tabla zincata protejata anicoroziv cu acoperire RAL |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 17,00 |
|  |  |  | 2874115828150 |  |  | Diblu de montare rapida 8x160mm cu surub |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 102,00 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,17 |
| 25 |  |  | CE23D2 |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 |  |  |  | m |  |  |  |  | 56,00 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  | 38,08 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  | 28,00 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 11,20 |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  | 186,37 |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  | 11,65 |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 58,24 |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  | 4,66 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 4,1000 |  | 238,78 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  | 0,76 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  | 0,03 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,23 |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  | Bolt |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  | 465,92 |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  | Cartus |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  | 465,92 |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  | Piulita |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  | 465,92 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 1,12 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisarea fatadei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Timplaria exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | CK26B |  | Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu |  |  |  | m |  |  |  |  | 357,50 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  | 114,40 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 28,60 |
|  |  |  | 2743123549026 |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 357,50 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 1 430,00 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 3,57 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Timplaria exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Fatada si timplaria exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Accesorii blocuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1300x950 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  | 3,00 |
|  |  |  | 2612132506711 |  |  | Oglinda 1300x950 mm |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 4,12 |
| 28 |  |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x950 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  | 3,00 |
|  |  |  | 2612132506710 |  |  | Oglinda 600x950 mm |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 4,12 |
| 29 |  |  | SC15A |  | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,050 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  | 0,80 |
|  |  |  | 2622102453200 |  |  | Cuier pt. rufarie sau porthirtie |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 2,12 |
| 30 |  |  | SE59A F |  | Suport pentru mini retractabil Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 0,35 |
|  |  |  | 2924127356880 |  |  | Bara retractabila pentru persoane cu handicap locomotor |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,02 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 2,04 |
| 31 |  |  | SE59A F |  | Bara de spriginire orizontala Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 0,70 |
|  |  |  | 2924127356882 |  |  | Bara spriginire orizontala pentru persoane cu handicap locomotor |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,04 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 4,08 |
| 32 |  |  | SE59A F |  | Suport pentru hirtie Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 0,35 |
|  |  |  | 2924127356899 |  |  | Suport pentru hirtie |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,02 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 2,04 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Accesorii blocuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Cota 4.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Accesorii blocuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1300x950 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  | 3,00 |
|  |  |  | 2612132506711 |  |  | Oglinda 1300x950 mm |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 4,12 |
| 34 |  |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x950 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  | 3,00 |
|  |  |  | 2612132506710 |  |  | Oglinda 600x950 mm |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 4,12 |
| 35 |  |  | SC15A |  | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,050 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  | 0,80 |
|  |  |  | 2622102453200 |  |  | Cuier pt. rufarie sau porthirtie |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 2,12 |
| 36 |  |  | SE59A F |  | Suport pentru mini retractabil Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 0,35 |
|  |  |  | 2924127356880 |  |  | Bara retractabila pentru persoane cu handicap locomotor |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,02 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 2,04 |
| 37 |  |  | SE59A F |  | Bara de spriginire orizontala Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 0,70 |
|  |  |  | 2924127356882 |  |  | Bara spriginire orizontala pentru persoane cu handicap locomotor |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,04 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 4,08 |
| 38 |  |  | SE59A F |  | Suport pentru hirtie Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 0,35 |
|  |  |  | 2924127356899 |  |  | Suport pentru hirtie |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,02 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 2,04 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Accesorii blocuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Cota 4.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Cota 7.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. Accesorii blocuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1300x950 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  | 3,00 |
|  |  |  | 2612132506711 |  |  | Oglinda 1300x950 mm |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 4,12 |
| 40 |  |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x950 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  | 3,00 |
|  |  |  | 2612132506710 |  |  | Oglinda 600x950 mm |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 4,12 |
| 41 |  |  | SC15A |  | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,050 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  | 0,80 |
|  |  |  | 2622102453200 |  |  | Cuier pt. rufarie sau porthirtie |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 2,12 |
| 42 |  |  | SE59A F |  | Suport pentru mini retractabil Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 0,70 |
|  |  |  | 2924127356880 |  |  | Bara retractabila pentru persoane cu handicap locomotor |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,04 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 4,08 |
| 43 |  |  | SE59A F |  | Bara de spriginire orizontala Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 1,40 |
|  |  |  | 2924127356882 |  |  | Bara spriginire orizontala pentru persoane cu handicap locomotor |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,08 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 8,16 |
| 44 |  |  | SE59A F |  | Suport pentru hirtie Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 0,70 |
|  |  |  | 2924127356899 |  |  | Suport pentru hirtie |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,04 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 4,08 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Accesorii blocuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Cota 7.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Cota 11.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. Accesorii blocuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1300x950 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  | 3,00 |
|  |  |  | 2612132506711 |  |  | Oglinda 1300x950 mm |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 4,12 |
| 46 |  |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x950 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  | 3,00 |
|  |  |  | 2612132506710 |  |  | Oglinda 600x950 mm |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 4,12 |
| 47 |  |  | SC15A |  | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,050 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  | 0,80 |
|  |  |  | 2622102453200 |  |  | Cuier pt. rufarie sau porthirtie |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 2,12 |
| 48 |  |  | SE59A F |  | Suport pentru mini retractabil Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 0,70 |
|  |  |  | 2924127356880 |  |  | Bara retractabila pentru persoane cu handicap locomotor |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,04 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 4,08 |
| 49 |  |  | SE59A F |  | Bara de spriginire orizontala Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 1,40 |
|  |  |  | 2924127356882 |  |  | Bara spriginire orizontala pentru persoane cu handicap locomotor |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,08 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 8,16 |
| 50 |  |  | SE59A F |  | Suport pentru hirtie Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 0,70 |
|  |  |  | 2924127356899 |  |  | Suport pentru hirtie |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,04 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 4,08 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Accesorii blocuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Cota 11.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-10 A2

Semnalizarea de paza automata (02/2017-1,2-SPA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 10-08-001-07 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar (KIP-73V(U)) |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 13,0000 |  | 5,20 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  | 0,16 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,01 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  | 0,06 |
| 2 |  |  | 10-08-001-13 |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (KR-502M) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  | 16,00 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  | 1,20 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  | 0,03 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  | 0,52 |
| 3 |  |  | 10-08-003-03 |  | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (BOLID 50W, UL7-12V) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  | 40,00 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0016 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  | 2,40 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  | 0,13 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  | 1,04 |
| 4 |  |  | 10-08-002-04 |  | Avertizoare HO-03B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 5 |  |  | pret furnizor |  | DIN-Sina L=0,2 m |  |  |  | m.l. |  |  |  |  | 0,80 |
|  |  |  | 2913204501115 |  |  | DIN-sina zincata L=1000mm |  |  | m.l. |  |  | 1,0000 |  | 0,80 |
| 6 |  |  | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  |  | 100 fire |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 16,8000 |  | 6,72 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  | 0,08 |
| 7 |  |  | pret furnizor |  | Cleme tip ЗВИ-2,5 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 3162165201490 |  |  | Cleme tip ЗВИ-2,5 |  |  | buc |  |  | 1,0250 |  | 41,00 |
| 8 |  |  | 10-04-112-01 |  | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (ЩМП-1-1) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  | 20,00 |
|  |  |  | 1110109 |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  |  | 0,2000 |  | 0,80 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  | 0,40 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,02 |
| 9 |  |  | 10-08-003-04 |  | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor) Z-497 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  | 5,00 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0007 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  | 0,30 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  | 0,01 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  | 0,13 |
| 10 |  |  | 10-08-019-01 |  | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete pentru instalarea Z-497 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  | 0,50 |
| 11 |  |  | 10-04-064-02 |  | Aparataj de masa: Computerul |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  | 2,00 |
| 12 |  |  | 10-08-003-05 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (LC 100 PI) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 8,0000 |  | 144,00 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0012 |  | 0,02 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  | 5,40 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  | 0,22 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  | 2,34 |
| 13 |  |  | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 14,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 14,00 |
| 14 |  |  | 10-01-039-06 |  | Avertizor manual de tip SRP-8L cu pregatire loc de montare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  | 2,00 |
| 15 |  |  | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete (LD-95) |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,04 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  | 3,93 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  | 0,16 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  | 0,01 |
| 16 |  |  | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 15,00 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  | 0,03 |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  | Aparate receptoare:KIP-73V(U) sau analogic |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 2811236313230 |  |  | Dispozitiv KIP-73V |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 18 |  |  | pret furnizor |  | Aparat de citire a datelor de tip KR502M sau analogic |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 2811236313232 |  |  | Dispozitiv KR-502M |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 19 |  |  | pret furnizor |  | Bloc de alimentare 50W, 230V/16.5V |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 5001000100207 |  |  | Bloc de alimentare 50W, 230V/16.5V |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 20 |  |  | pret furnizor |  | Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7-12V |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 2811236313262 |  |  | Acumulator UL7-12V |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 21 |  |  | pret furnizor |  | Avertizoare HO-03B sau analogic |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 2811236313249 |  |  | Avertizor HO-03B |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 22 |  |  | pret furnizor |  | Cofret metalic de tip ЩМП-1-1 УХЛ3, IP31, dimensiuni 395 x 310 x 150 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 3120355537784 |  |  | Boxa ЩМП-1-0-36 УХЛ3, IP31 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 23 |  |  | pret furnizor |  | Convertizor USB/RS232 - RS232/USB, tip Z497 sau analogic |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2811236313236 |  |  | Dispozitiv Z-497 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 24 |  |  | pret furnizor |  | Tablou pentru Z-497 170x150x50 mm sau analogic |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2811236313237 |  |  | Tablou pentru montare Z-497 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 25 |  |  | pret furnizor |  | Compiuter cu procesor QOTOM-i37C7 PC12V, Intel Celeron 1037U Dual Core, 1.8GHz, 2GB, DDR3, Intel NM70 Express Chipset, 8Gb SSD sau analogic |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2811236313238 |  |  | Procesor QOTOM-i37C7 PC12V |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 26 |  |  | pret furnizor |  | Monitor 19", 220V, Acer sau analogic |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2811236313239 |  |  | Monitor 19" |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 27 |  |  | pret furnizor |  | Claviatura A4TECH LCDS-720, USB |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 28112363132391 |  |  | Claviatura |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 28 |  |  | pret furnizor |  | Mouse USB |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 28112363132392 |  |  | Mouse |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 29 |  |  | pret furnizor |  | Senzor de miscare LC 100 PI sau analogic |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,00 |
|  |  |  | 2811236313245 |  |  | Avertizor LC 100 PI |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 18,00 |
| 30 |  |  | pret furnizor |  | Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313 sau analogic |  |  |  | buc |  |  |  |  | 14,00 |
|  |  |  | 2811236313240 |  |  | Avertizor NK-Y1313 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 14,00 |
| 31 |  |  | pret furnizor |  | Avertizor de incendiu manual de tip SRP-8L sau analogic |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2811236313299 |  |  | SRP-8L |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 32 |  |  | pret furnizor |  | Sirena LD-95, 12V, 150mA sau analogic |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 2811236313288 |  |  | Sirena LD-95 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 33 |  |  | pret furnizor |  | Senzor de contact tip Steclo-3 sau analogic |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  |  | 2811236313301 |  |  | Sensor de contact tip Steclo-3 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 15,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-11 A2

Semnalizarea de incendiu (02/2017-1,2-SI-M)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCU05F1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 100,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  | 6,00 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  | 36,00 |
| 2 |  |  | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 140,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 14,00 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  | 91,00 |
| 3 |  |  | RpCU06C1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  | m |  |  |  |  | 80,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 16,00 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  | 56,00 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  | 20,00 |
| 4 |  |  | RpCU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  | m |  |  |  |  | 50,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  | 25,00 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  | 60,00 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  | 20,00 |
| 5 |  |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 240,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 16,80 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 19,20 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  | 52,80 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,24 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  | 1,20 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 2,40 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 3,60 |
| 6 |  |  | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | m |  |  |  |  | 80,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  | 11,20 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 8,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  | 136,00 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  | 0,04 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  | 0,80 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 1,20 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 1,60 |
| 7 |  |  | RpCU07E |  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | m |  |  |  |  | 50,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  | 11,50 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 5,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 2,2500 |  | 112,50 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  | 0,025 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,005 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  | 1,00 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 1,00 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 1,50 |
| 8 |  |  | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 110 kg |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  | 1,90 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  | 0,06 |
|  |  |  | 2952270007000 |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 110 kg |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,03 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 10-08-001-02 |  | Aparate receptoare - centrala detectie incendiu neadresabila, cu LCD panou frontal pentru afisarea informatiei; cu min. 16 zone |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 39,0000 |  | 195,00 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,05 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  | 0,50 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  | 0,80 |
| 10 |  |  | 10-08-001-07 |  | Montare modul de expansiune de tip PREVIDIA-M-EXP |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,10 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 13,0000 |  | 14,30 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  | 0,002 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  | 0,44 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,022 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  | 0,176 |
| 11 |  |  | 10-08-001-07 |  | Montare Modul de comunicare RS233/RS485 de tip PREVIDIA-C-COM |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 13,0000 |  | 6,50 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  | 0,001 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  | 0,20 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,01 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  | 0,08 |
| 12 |  |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  | 11,60 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  | 0,85 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,15 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  | 0,50 |
| 13 |  |  | 10-08-001-07 |  | Montare Panou informativ extern, pentru dublarea semnalele si afisarea informatiei necesara de tip PREVIDIA-C-REP |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 13,0000 |  | 1,30 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  | 0,04 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  | 0,016 |
| 14 |  |  | 10-08-003-03 |  | Bloc de alimentare si control |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  | 30,00 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00002 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0016 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  | 1,80 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  | 0,096 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  | 0,78 |
| 15 |  |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - Acumulator |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 12,32 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,22 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,022 |
| 16 |  |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - Transmitator radio cu antena de tip ATS-100 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 1,12 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,02 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,002 |
| 17 |  |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "SI" automatice: de fum cu soclu si cutie suplimentara pentru instalarea avertizorului |  |  |  | buc |  |  |  |  | 760,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  | 1 520,00 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00001 |  | 0,008 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0005 |  | 0,38 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  | 190,00 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 3,80 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  | 121,60 |
| 18 |  |  | 08-03-591-1 |  | Declansator de incendiu manual, montare aparenta |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,23 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 39,5000 |  | 9,085 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  | 0,235 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 0,007 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  | 1,472 |
| 19 |  |  | 10-02-050-04 |  | Instalarea Indicator LED extern, pentru conectarea cu detector sub tavan suspendat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 30,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 3,00 |
| 20 |  |  | 08-01-081-2 |  | Aparat de comanda - releu |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  | 5,65 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 0,30 |
|  |  |  | 5009807 |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  | 0,30 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  | 0,20 |
| 21 |  |  | 10-08-019-01 |  | Utilaj divers - Cutie de jonciune pentru conectarea echipamentelor la sfirsitul trenului |  |  |  | buc |  |  |  |  | 80,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  | 40,00 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00005 |  | 0,004 |
|  |  |  | 1010812 |  |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm |  |  | t |  |  | 0,00001 |  | 0,001 |
| 22 |  |  | pret furnizor |  | Cutie de jonciune pentru conectarea echipamentelor la sfirsitul trenului |  |  |  | buc |  |  |  |  | 80,00 |
|  |  |  | 5001000100501 |  |  | Cutie de jonciune pentru conectarea echipamentelor la sfirsitul trenului |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 80,00 |
| 23 |  |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 80,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  | 1 904,00 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  | 0,168 |
|  |  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  | 16,00 |
|  |  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  | 80,00 |
|  |  |  | 50090311 |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  | 536,00 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  | 1 440,00 |
|  |  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  | 144,00 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  | 8,80 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  | 387,20 |
| 24 |  |  | pret furnizor |  | Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului |  |  |  | m.l. |  |  |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 5309022 |  |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m |  |  | 1,0250 |  | 8 200,00 |
| 25 |  |  | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,20 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  | 5,88 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  | 0,08 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  | 0,218 |
| 26 |  |  | pret furnizor |  | Jgeab din metal perforat 50x40(h) mm cu capac, pentru instalarea sub tavan |  |  |  | m.l. |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 50097359 |  |  | Jgeab din metal perforat 50x40(h) mm cu capac |  |  | m.l. |  |  | 1,0000 |  | 20,00 |
| 27 |  |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 78,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  | 437,58 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 1,56 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  | 24,18 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  | 62,40 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  | 951,60 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  | 3,90 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  | 1,56 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  | 12,48 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,78 |
| 28 |  |  | pret furnizor |  | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mmp, respecte standardul national - ГОСТ 31565-2012 (-нг(А)-FRHF), cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180 E30 - JE-H(St)H-1x2x0.8 mmp |  |  |  | m.l. |  |  |  |  | 7 800,00 |
|  |  |  | 3130134818982 |  |  | Cablu JE-H(St)H-1x2x0.8 mmp |  |  | m |  |  | 1,0250 |  | 7 995,00 |
| 29 |  |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 19,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  | 128,06 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,38 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  | 5,89 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  | 15,20 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  | 231,80 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  | 0,95 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  | 0,38 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  | 3,04 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,38 |
| 30 |  |  | pret furnizor |  | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=1,0 mmp, respecte standardul national - ГОСТ 31565-2012 (-нг(А)-FRHF), cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180 E30 - JE-H(St)H-1x2x1.5 mmp |  |  |  | m.l. |  |  |  |  | 1 400,00 |
|  |  |  | 3130134818985 |  |  | Cablu JE-H(St)H-1x2x1.5 mmp |  |  | m |  |  | 1,0250 |  | 1 435,00 |
| 31 |  |  | pret furnizor |  | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4, 24 AWG, Cat.5e |  |  |  | m.l. |  |  |  |  | 500,00 |
|  |  |  | 3130134818904 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4, 24 AWG, Cat.5e |  |  | m |  |  | 1,0250 |  | 512,50 |
| 32 |  |  | 08-03-591-1 |  | Declansator de incendiu manual, montare aparenta |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 39,5000 |  | 0,79 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  | 0,02 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 0,001 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  | 0,128 |
| 33 |  |  | 11-04-004-01 |  | Aparat de tavan: modul de stingere |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 10,1000 |  | 40,40 |
|  |  |  | 1012036 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  |  | 0,0267 |  | 0,107 |
|  |  |  | 1012039 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  |  | 0,4070 |  | 1,628 |
|  |  |  | 5009055 |  |  | Borne de cablu din cupru |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 8,00 |
|  |  |  | 5220075 |  |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,02 |
|  |  |  | 030401 |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut |  |  | 0,4900 |  | 1,96 |
| 34 |  |  | 08-03-593-10 |  | Semnalizator optic si acustic, culoare rosie/alba (de tip IS0020RE si IS0020WE) |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,03 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  | 2,946 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  | 0,122 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  | 0,006 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  | 0,034 |
| 35 |  |  | 08-03-593-10 |  | Tablou luminos de indicatie, alimentare 12V |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,03 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  | 2,946 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  | 0,122 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  | 0,006 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  | 0,034 |
| 36 |  |  | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "SI" automatice: de contact magnetic |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00001 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1010329 |  |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,005 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,1000 |  | 0,10 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  | 0,002 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  | 0,06 |
| 37 |  |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - Comutator cu cheie pentru trecere regim manual-automat de stingere de tip ICK010W |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 1,12 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,02 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,002 |
| 38 |  |  | CL20A |  | Montare Clapeta antifoc cu element special de andocare, pentru instalarea in perete (sau in usa), pentru conectare instalatie mobila de desfumare (numai manopera) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  | 0,94 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Semnalizarea de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sistema de avertizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 10-02-030-01 |  | Aparat de masa - Amplificator 600W, 400W |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 7,2000 |  | 43,20 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,06 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,2000 |  | 1,20 |
|  |  |  | 1130367 |  |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,06 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,06 |
| 40 |  |  | 10-08-003-03 |  | Bloc de alimentare de rezerva de tip БРЖ02-24/12 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  | 30,00 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00002 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0016 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  | 1,80 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  | 0,096 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  | 0,78 |
| 41 |  |  | 10-02-016-07 |  | Dispozitive pentru convorbiri - Bloc de сontrol de tip ЦДП02-120 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 13,5000 |  | 13,50 |
|  |  |  | 1011665 |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,02 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  | 0,08 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,01 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,01 |
| 42 |  |  | 10-02-016-07 |  | Dispozitive pentru convorbiri - Bloc de сomutare si сontrol de tip БКК-16/16 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 13,5000 |  | 13,50 |
|  |  |  | 1011665 |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,02 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  | 0,08 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,01 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,01 |
| 43 |  |  | 10-04-064-01 |  | Aparataj de masa - Сontroller FM de tip ДМП02-FM/MP |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,0000 |  | 3,00 |
|  |  |  | 1011665 |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5220077 |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,01 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,01 |
| 44 |  |  | 10-04-064-02 |  | Aparataj de masa - Microfon |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  | 2,00 |
| 45 |  |  | 10-04-065-03 |  | Aparataj tip consola: Panoul de retea de tip ПС-4 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 7,6300 |  | 7,63 |
|  |  |  | 1011665 |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  | 0,025 |
|  |  |  | 5220077 |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  | 0,025 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,015 |
| 46 |  |  | 10-06-037-02 |  | Dulap de telecomunicatie 22U, 600x800 mm, 19", dezasamblat, usa din sticla (sarcina cu min. 100 kg) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  | 4,12 |
| 47 |  |  | 10-04-030-01 |  | PDU (Power distribution unit) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 48 |  |  | 08-03-593-10 |  | Difuzor pentru instalare pe perete |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  | 196,40 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  | 8,16 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  | 0,42 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  | 2,24 |
| 49 |  |  | 10-08-019-01 |  | Utilaj divers - Cutie de jonctiunea/conectare pentru sectiunea cablului 0,5 - 2,5 mm2 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 220,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  | 110,00 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00005 |  | 0,011 |
|  |  |  | 1010812 |  |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm |  |  | t |  |  | 0,00001 |  | 0,002 |
| 50 |  |  | pret furnizor |  | Cutie de jonctiunea/conectare pentru sectiunea cablului 0,5 - 2,5 mm2 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 220,00 |
|  |  |  | 5001000100503 |  |  | Cutie de jonctiunea/conectare pentru sectiunea cablului 0,5 - 2,5 mm2 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 220,00 |
| 51 |  |  | 10-08-019-01 |  | Utilaj divers - Сutie de distributie dezistenta la foc clasa P30, IP30, 150x100x70 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  | 5,00 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00005 |  | 0,001 |
|  |  |  | 1010812 |  |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm |  |  | t |  |  | 0,00001 |  | 0,00 |
| 52 |  |  | pret furnizor |  | Сutie de distributie dezistenta la foc clasa P30, IP30, 150x100x70 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 5001000100504 |  |  | Сutie de distributie dezistenta la foc clasa P30, IP30, 150x100x70 mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 10,00 |
| 53 |  |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  | 238,00 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  | 0,021 |
|  |  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  | 10,00 |
|  |  |  | 50090311 |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  | 67,00 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  | 180,00 |
|  |  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  | 18,00 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  | 1,10 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  | 48,40 |
| 54 |  |  | pret furnizor |  | Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului |  |  |  | m.l. |  |  |  |  | 1 000,00 |
|  |  |  | 5309022 |  |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m |  |  | 1,0250 |  | 1 025,00 |
| 55 |  |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 17,50 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  | 98,175 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,35 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  | 5,425 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  | 14,00 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  | 213,50 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  | 0,875 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  | 0,35 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  | 2,80 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,175 |
| 56 |  |  | pret furnizor |  | Cablu audio cu conductoare din cupru cu sectiunea 2x1,0 mm2, -нг(А)-FRHF (сonform ГОСТ 31565-2012) |  |  |  | m.l. |  |  |  |  | 1 750,00 |
|  |  |  | 3130134819984 |  |  | Cablu audio cu conductoare din cupru cu sectiunea 2x1,0 mm2, -нг(А)-FRHF (сonform ГОСТ 31565-2012) |  |  | m |  |  | 1,0250 |  | 1 793,75 |
| 57 |  |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 15,60 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  | 105,144 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,312 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  | 4,836 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  | 12,48 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  | 190,32 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  | 0,78 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  | 0,312 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  | 2,496 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,312 |
| 58 |  |  | pret furnizor |  | Cablu audio cu conductoare din cupru cu sectiunea 2x2,5 mm2, -нг(А)-FRHF (сonform ГОСТ 31565-2012) |  |  |  | m.l. |  |  |  |  | 1 560,00 |
|  |  |  | 3130134819985 |  |  | Cablu audio cu conductoare din cupru cu sectiunea 2x2,5 mm2, -нг(А)-FRHF |  |  | m |  |  | 1,0250 |  | 1 599,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Sistema de avertizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Sistema de evacuarea fumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 4,20 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  | 99,96 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  | 0,009 |
|  |  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  | 0,84 |
|  |  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  | 4,20 |
|  |  |  | 50090311 |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  | 28,14 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  | 75,60 |
|  |  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  | 7,56 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  | 0,462 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  | 20,328 |
| 60 |  |  | pret furnizor |  | Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului |  |  |  | m.l. |  |  |  |  | 420,00 |
|  |  |  | 5309022 |  |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m |  |  | 1,0250 |  | 430,50 |
| 61 |  |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x16 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 1,20 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  | 19,548 |
|  |  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 1,20 |
|  |  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  | 240,00 |
|  |  |  | 110-033321 |  |  | Canale din masa plastica 25x16 mm |  |  | m |  |  | 102,5000 |  | 123,00 |
|  |  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  | 7,296 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  | 7,296 |
| 62 |  |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  | 33,66 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,12 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  | 1,86 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  | 4,80 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  | 73,20 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  | 0,30 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  | 0,12 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  | 0,96 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,06 |
| 63 |  |  | pret furnizor |  | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mmp, respecte standardul national - ГОСТ 31565-2012 (-нг(А)-FRHF), cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180 E30 - JE-H(St)H-1x2x0.8 mmp |  |  |  | m.l. |  |  |  |  | 600,00 |
|  |  |  | 3130134818982 |  |  | Cablu JE-H(St)H-1x2x0.8 mmp |  |  | m |  |  | 1,0250 |  | 615,00 |
| 64 |  |  | 10-08-003-03 |  | Bloc de alimentare si control |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  | 30,00 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00002 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0016 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  | 1,80 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  | 0,096 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  | 0,78 |
| 65 |  |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - Acumulator |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 13,44 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,24 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,024 |
| 66 |  |  | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,12 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 39,5000 |  | 4,74 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  | 0,122 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 0,004 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  | 0,768 |
| 67 |  |  | 08-01-057-3 |  | Dispozitive de actionare pentru dischidere erestre la desfumare, cu o tija, cu servomotor 24V |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 9,3700 |  | 112,44 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  | 15,00 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,36 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  | 0,72 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | pret furnizor |  | Dispositiv logic - centrala detectie incendiu neadresabila, cu LCD panou frontal pentru afisarea informatiei; cu min. 20 zone (cu max. 24 detectoarele neadresabile in fiecare zona); cu min. 5 iesiri pentru pornirea sistemului de protectie impotriva fumului si sistemului de avertizare impotriva incendiilor inclusiv panou din metal, culoare rosie cu lacat si accesorii de montarea utilajului pe peretede tip PREVIDIA-MLZG sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 211131001 |  |  | Dispositiv logic - centrala detectie incendiu neadresabila, cu LCD panou frontal pentru afisarea informatiei; cu min. 16 zone (cu max. 24 detectoarele neadresabile in fiecare zona); cu min. 5 iesiri pentru pornirea sistemului de protectie impotriva fumului si sistemului de avertizare impotriva incendiilor inclusiv panou din metal, culoare rosie cu lacat si accesorii de montarea utilajului pe peretede tip PREVIDIA-MLZG sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 5,00 |
| 69 |  |  | pret furnizor |  | Modul de expansiune de tip PREVIDIA-M-EXP sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,00 |
|  |  |  | 211131002 |  |  | Modul de expansiune de tip PREVIDIA-M-EXP sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 11,00 |
| 70 |  |  | pret furnizor |  | Modul de comunicare RS233/RS485 de tip PREVIDIA-C-COM sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 211131003 |  |  | Modul de comunicare RS233/RS485 de tip PREVIDIA-C-COM sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 5,00 |
| 71 |  |  | pret furnizor |  | Panou din metal, rosu, cu usa din sticla, cu cheie, pentru instalarea panou de incendiu |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 211131004 |  |  | Panou din metal, rosu, cu usa din sticla, cu cheie, pentru instalarea panou de incendiu |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 5,00 |
| 72 |  |  | pret furnizor |  | Panou informativ extern, pentru dublarea semnalele si afisarea informatiei necesara de tip PREVIDIA-C-REPEW sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 211131005 |  |  | Panou informativ extern, pentru dublarea semnalele si afisarea informatiei necesara de tip PREVIDIA-C-REPEW sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 73 |  |  | pret furnizor |  | Sursa de alimentare de rezerva 24V, 4A, cutie metalica, EN54-4 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 211131008 |  |  | Sursa de alimentare de rezerva 24V, 4A, cutie metalica, EN54-4 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 5,00 |
| 74 |  |  | pret furnizor |  | Acumulator 12V, 17A/h |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 2811236313264 |  |  | Acumulator 12V, 17A/h |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 10,00 |
| 75 |  |  | pert furnizor |  | Transmitator radio cu antena de tip ATS-100 sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2923125729691 |  |  | Transmitator radio cu antena de tip ATS-100 sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 76 |  |  | pret furnizor |  | Sursa de alimentare de rezerva 12V, 7A, cutie metalica, EN54-4 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 211131007 |  |  | Sursa de alimentare de rezerva 12V, 7A, cutie metalica, EN54-4 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 77 |  |  | pret furnizor |  | Acumulator 12V, 7A/h |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2811236313263 |  |  | Acumulator 12V, 7A/h |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 78 |  |  | pret furnizor |  | Detector de fum/temperatura, 0.09/40 mA de tip ID100 cu soclu pentru detectoare de tip EB0010 si cutie suplimentara pentru instalarea detectoarele de tip EB0030 sau similare dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 760,00 |
|  |  |  | 211131009 |  |  | Detector de fum/temperatura, 0.09/40 mA de tip ID100 cu soclu pentru detectoare de tip EB0010 si cutie suplimentara pentru instalarea detectoarele de tip EB0030 sau similare dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 760,00 |
| 79 |  |  | pret furnizor |  | Declansator de incendiu manual, 0.05/40 mA de tip IC0020 sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 23,00 |
|  |  |  | 211131010 |  |  | Declansator de incendiu manual, 0.05/40 mA de tip IC0020 sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 23,00 |
| 80 |  |  | pret furnizor |  | Indicator LED extern, pentru conectarea cu detector sub tavan suspendat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 30,00 |
|  |  |  | 211131011 |  |  | Instalarea Indicator LED extern, pentru conectarea cu detector sub tavan suspendat |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 30,00 |
| 81 |  |  | pret furnizor |  | Releu 12/220 V, cu 4 contacte de tip РЭК-77/4 sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 211131012 |  |  | Releu 12/220 V, cu 4 contacte de tip РЭК-77/4 sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 5,00 |
| 82 |  |  | pret furnizor |  | Declansator manual de alarma de incendiu, neadresabil cu cutie |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 28112363135555 |  |  | Declansator manual de alarma de incendiu, neadresabil cu cutie |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 83 |  |  | pret furmnizor |  | Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor 22.5+/-0,5l, Plucru=12-35bar, Pmax=55bar, timp de reactie - 2 sec, durata de eliberare - 9 sec; tensiunea pe contactele releului de presiune - 30V; curent maximal la contactele releului de presiune - 0.3A; tensiune de demarare pe contactele demaratorului pirotehnic - (1-30)V; curentul minim de functionare completa a sarcinii demaratorului pirotehnic - 0.3A, in set cu elementele de fixare de tavan, cu incarcatura activa a Hladon 125 (CF3CHF2) de 15.0 kg |  |  |  | set |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 3120355537990 |  |  | Modul de stingere a incendiilor de tip Impuls-20 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,00 |
|  |  |  | 3120355537992 |  |  | Suspensie de tavan pentru Impuls 20T |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,00 |
|  |  |  | 3120355537993 |  |  | Stut 360* pentru Impuls 20 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,00 |
|  |  |  | 3120355537990 |  |  | Gaz de tip Hladon 125 |  |  | kg |  |  | 15,0000 |  | 60,00 |
| 84 |  |  | pret furnizor |  | Sirena conventionala de incendiu cu flash de tip IS0020RE sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 28112363135556 |  |  | Sirena conventionala de incendiu cu flash de tip IS0020RE sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 85 |  |  | pret furnizor |  | Sirena conventionala de incendiu cu flash de tip IS0020WE sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 28112363135557 |  |  | Sirena conventionala de incendiu cu flash de tip IS0020WE sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 86 |  |  | pret furnizor |  | Tablou luminos de indicatie, alimentare 12V, cu aplicarea inscriptie "Gaz. Nu intrati" |  |  |  | set |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 3120355537987 |  |  | Corp de iluminat cu semnal acustic si inscriptie |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 87 |  |  | pret furnizor |  | Tablou luminos de indicatie, cu alimentare 12V, cu aplicarea inscriptie "Gaz. Iesiti" |  |  |  | set |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 3120355537987 |  |  | Corp de iluminat cu semnal acustic si inscriptie |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 88 |  |  | pret furnizor |  | Tablou luminos de indicatie, cu alimentare 12V, cu aplicarea inscriptie "Automatizare dezactivata" |  |  |  | set |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 3120355537987 |  |  | Corp de iluminat cu semnal acustic si inscriptie |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 89 |  |  | pret furnizor |  | Senzor cu contact electromagnetic pentru deschiderea usilor |  |  |  | set |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2875274501451 |  |  | Senzor de contact magnetic pentru deschiderea usilor |  |  | SET |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 90 |  |  | pret furnizor |  | Comutator cu cheie pentru trecere regim manual-automat de stingere de tip ICK010W sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 28112363135558 |  |  | Comutator cu cheie pentru trecere regim manual-automat de stingere de tip ICK010W sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 91 |  |  | pret furnizor |  | Dispozitiv mobil destinat evacuarii fumului cu productivitatea - 1500 m3/h, alimentare - 230V, 50 Hz, putere motor - 0,75kW |  |  |  | set |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2913204501310 |  |  | Dispozitiv mobil pentru evacuarea fumului |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 92 |  |  | pret furnizor |  | Clapeta antifoc cu element special de andocare, pentru instalarea in perete (sau in usa), pentru conectare instalatie mobila de desfumare |  |  |  | set |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 2913204501313 |  |  | Clapeta antifoc cu element special de andocare, pentru instalarea in perete (sau in usa), pentru conectare instalatie mobila de desfumare |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 93 |  |  | pret furnizor |  | Furtun de innalta presiune, rezistent la temperatura, lungime 10 metri (cu bransament) |  |  |  | set |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 2913204501314 |  |  | Furtun de innalta presiune, rezistent la temperatura, lungime 10 metri (cu bransament) |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Semnalizarea de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Sistema de avertizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | pret furnizor |  | Amplificator 600 W , 100 V, Р.el.=600 W de tip 600ПП030М sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 211132001 |  |  | Amplificator 600 W , 100 V, Р.el.=600 W de tip 600ПП030М sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 95 |  |  | pret furnizor |  | Amplificator 400 W , 100 V, Р.el.=400 W de tip 400ПП030М sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 211132002 |  |  | Amplificator 400 W , 100 V, Р.el.=400 W de tip 400ПП030М sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 96 |  |  | pret furnizor |  | Bloc de alimentare de rezerva de tip БРЖ02-24/12 sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 211132003 |  |  | Bloc de alimentare de rezerva de tip БРЖ02-24/12 sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,00 |
| 97 |  |  | pret furnizor |  | Bloc de сontrol de tip ЦДП02-120 sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 211132004 |  |  | Bloc de сontrol de tip ЦДП02-120 sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 98 |  |  | pret furnizor |  | Bloc de сomutare si сontrol de tip БКК-16/16 sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 211132005 |  |  | Bloc de сomutare si сontrol de tip БКК-16/16 sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 99 |  |  | pret furnizor |  | Сontroller FM de tip ДМП02-FM/MP sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 211132006 |  |  | Сontroller FM de tip ДМП02-FM/MP sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 100 |  |  | pret furnizor |  | Microfon cu conectrarea prin cablu cu preamplificator, cu butoanele de selectarea zonei de translarea de tip ПМН-16 sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 211132007 |  |  | Microfon cu conectrarea prin cablu cu preamplificator, cu butoanele de selectarea zonei de translarea de tip ПМН-16 sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 101 |  |  | pret furnizor |  | Panoul de retea de tip ПС-4 sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 211132008 |  |  | Panoul de retea de tip ПС-4 sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 102 |  |  | pret furnizor |  | Dulap de telecomunicatie 22U, 600x800 mm, 19", dezasamblat, usa din sticla (sarcina cu min. 100 kg per polita) dotat cu panou 3 ventilatoare IEC 320 С14 cu intrerupatoare si termostat si panou fals 19" 1U |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 211132009 |  |  | Dulap de telecomunicatie 22U, 600x800 mm, 19", dezasamblat, usa din sticla (sarcina cu min. 100 kg per polita) dotat cu panou 3 ventilatoare IEC 320 С14 cu intrerupatoare si termostat si panou fals 19" 1U |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 103 |  |  |  |  | PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 4xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 3024 |  |  | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 4xCEE 7/4 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 104 |  |  | pret furnizor |  | Difuzor pentru instalare pe perete, 6 W, 91 дБ, 100 V, interior |  |  |  | buc |  |  |  |  | 200,00 |
|  |  |  | 2811236315559 |  |  | Difuzor pentru instalare pe perete, 6 W, 91 дБ, 100 V, interior |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Sistema de avertizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Sistema de evacuarea fumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | pret furnizor |  | Controler pentru deschiderea si inchiderea 2 ferestre in timpul unui incendiu, U=24V, I=4A, in cutie protectie, cu administrarea conectarii de tip C-SV 4A, "ULTRAFLEX CONTROL SYSTEMS" cu sincronizatpr sau analog sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 211133001 |  |  | Controler pentru deschiderea si inchiderea 2 ferestre in timpul unui incendiu, U=24V, I=4A, in cutie protectie, cu administrarea conectarii de tip C-SV 4A, "ULTRAFLEX CONTROL SYSTEMS" cu sincronizatpr |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,00 |
| 106 |  |  | pret furnizor |  | Sursa de alimentare, U = 24 V, 4A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 211131008 |  |  | Sursa de alimentare de rezerva 24V, 4A, cutie metalica, EN54-4 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,00 |
| 107 |  |  | pret furnizor |  | Acumulator 12V, 4,5A/h |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,00 |
|  |  |  | 2811236313262 |  |  | Acumulator 12V, 4,5A/h |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 12,00 |
| 108 |  |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie deschisa pentru deschidere si inchidere manuala, cu 1 clapa, IP20 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,00 |
|  |  |  | 3120255519101 |  |  | Intrerupator instalatie deschisa pentru deschidere si inchidere manuala, cu 1 clapa, IP20 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 12,00 |
| 109 |  |  | pret furnizor |  | Actuator liniar cu tija electrica intr-o carcasa din aluminiu cu o iesirea a tijei de 300 mm, 24V, 450N, IP55 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,00 |
|  |  |  | 211133002 |  |  | Actuator liniar cu tija electrica intr-o carcasa din aluminiu cu o iesirea a tijei de 300 mm, 24V, 450N, IP55 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Sistema de evacuarea fumului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-12 A2

Comunicatii telefonice si IT (02/2017-1,2-TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 10-03-001-01 |  | Utilajul centralelor: Router cu 12 porturi SFP |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 8,9400 |  | 8,94 |
| 2 |  |  | 10-02-016-03 |  | Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 . SWITCH |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,3800 |  | 16,90 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 0,75 |
| 3 |  |  | 10-06-015-10 |  | Montarea FO Cross 19" LC-duplex |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 8,0000 |  | 8,00 |
| 4 |  |  | 10-04-112-11 |  | Cutie de cuplare a buclei flexibile pe galerie de lucru, cantitate linii, pina la: 20 Transceiver |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 13,0000 |  | 65,00 |
|  |  |  | 1110109 |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  |  | 0,5000 |  | 2,50 |
| 5 |  |  | 11-04-022-01 |  | Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori ecranizati adaptor LC-LC duplex |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  | 24,72 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  | 0,12 |
| 6 |  |  | 10-02-051-04 |  | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord, pigtil, |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,1000 |  | 6,20 |
| 7 |  |  | 08-03-575-1 |  | Montarea in dulapul 19" a Cable organiser |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 22,40 |
| 8 |  |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 5,70 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  | 31,98 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  | 0,11 |
| 9 |  |  | pret furnizor |  | Cablu fibro-optic FO-2 |  |  |  | m.l. |  |  |  |  | 570,00 |
|  |  |  | 3130134818920 |  |  | Cablu FO-2 |  |  | m |  |  | 1,0250 |  | 584,25 |
| 10 |  |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (PDU 8 sockets) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 4,48 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,08 |
| 11 |  |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza RJ-45 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 90,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 90,00 |
| 12 |  |  | 10-04-112-01 |  | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 24U, 19" 6U) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  | 20,00 |
|  |  |  | 1110109 |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  |  | 0,2000 |  | 0,80 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  | 0,40 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,02 |
| 13 |  |  | 08-03-575-1 |  | Montarea in dulapul 19" a politei |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 3,36 |
| 14 |  |  | pret furnizor |  | Cutie de distributie, IP31, 130x130x80 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 500,00 |
|  |  |  | 5001000100505 |  |  | Cutie de distributie instalatie inchisa 130x130x80 mm IP31 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 500,00 |
| 15 |  |  | pret furnizor |  | Cutie de distributie IP65, pentru instalarea in ea a 4 prize RJ-45 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 5001000100580 |  |  | Cutie de distributie IP65 pentru 4 locuri de priza |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 16 |  |  | 10-06-037-08 |  | Cutie 201D, marime, mm, pina la: 200х200 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,0900 |  | 1,09 |
| 17 |  |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (LSA) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 3,36 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,06 |
| 18 |  |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza RJ11 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 11,00 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  | 0,01 |
| 19 |  |  | pret furnizor |  | Priza RJ-11 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,00 |
|  |  |  | 3120275536122 |  |  | Priza RJ-11 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 11,00 |
| 20 |  |  | 10-02-051-04 |  | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,11 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,1000 |  | 0,34 |
| 21 |  |  | pret furnizor |  | Patch cord cat. 3e L=2.0 m |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,00 |
|  |  |  | 500905591 |  |  | Adaptor Patch cord cat. 3e, L=2.0 m |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 11,00 |
| 22 |  |  | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control СУЭЗ-1 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 8,0000 |  | 8,00 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  | 0,40 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,1740 |  | 0,17 |
| 23 |  |  | 08-03-604-1 |  | Sonerie electrica cu buton МЗМ-2 |  |  |  | 100 seturi |  |  |  |  | 0,23 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 76,5000 |  | 17,60 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 3,0600 |  | 0,70 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 19,2000 |  | 4,42 |
| 24 |  |  | 08-03-532-1 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,8700 |  | 1,87 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 0,05 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  | 0,01 |
|  |  |  | 5009502 |  |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  |  | 0,0610 |  | 0,06 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  | 0,01 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  | 0,12 |
| 25 |  |  | pret furnizor |  | Cutie de distributie УК-2П |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 5001000100585 |  |  | Cutie de distributie УК-2П |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 20,00 |
| 26 |  |  | 10-08-015-01 |  | Ceasornice electrice primare de cuart tip "ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1" |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,0000 |  | 54,00 |
| 27 |  |  | 08-03-604-1 |  | Sonerie electrica cu buton APE 520 |  |  |  | 100 seturi |  |  |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 76,5000 |  | 4,59 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 3,0600 |  | 0,18 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 19,2000 |  | 1,15 |
| 28 |  |  | 10-01-014-02 |  | Tablou de comutate linii de conectare de tip SC-R10 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 5,5600 |  | 5,56 |
| 29 |  |  | pret furnizor |  | Semne de instiintare aplicate prin lipire (persoane cu handicap) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,00 |
|  |  |  | 2811236313493 |  |  | Aptebilduri (persoane cu handicap) |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 8,00 |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  | Router 1U rackmount, 12xSFP cage, 1xSFP+ cage, 16 cores x 1.2 GHz CPU, 2GB RAM, LCD panel, Dual power suples, Router OS L6, de tip CCR1016-24S-1S+ |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2811236313009 |  |  | 1U rackmount, 12xSFP cage, 1xSFP+ cage, 16 cores x 1.2GHz CPU, 2GB RAM, LCD panel, Dual Power supplies, RouterOS L6 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 31 |  |  | pret furnizor |  | 24 Gigabit Ethernet layer 3 Smart SWITCH, 1xSFP cage, LCD, 600MHz CPU, 128MB RAM, 1U rackmount, Router OS L5 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 2811236313001 |  |  | 24x Gigabit Ethernet layer 3 Smart Switch, 1x SFP cage, LCD, 600MHz CPU, 128MB RAM, 1U RM, ROS L5 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 3,00 |
| 32 |  |  | pret furnizor |  | 16 Gigabit Ethernet layer 3 Smart SWITCH, 1xSFP cage, LCD, 600MHz CPU, 64MB RAM, 1U rackmount, Router OS L5 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2811236313000 |  |  | 16x Gigabit Ethernet layer 3 Smart Switch, 1x SFP cage, LCD, 600MHz CPU, 64MB RAM, 1U RM, ROS L5 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 33 |  |  | pret furnizor |  | 8 Gigabit Ethernet layer 3 Smart SWITCH, 1xSFP cage, LCD, 400MHz CPU, 64MB RAM, 1U rackmount, Router OS L5 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2811236312950 |  |  | 8x Gigabit Ethernet layer 3 Smart Switch, 1x SFP cage, LCD, 400MHz CPU, 64MB RAM, 1U RM, ROS L5 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 34 |  |  | pret furnizor |  | FO Cross 19" 24 ports LC-duplex |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2811236313035 |  |  | FO Cross 19" LC-duplex |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 35 |  |  | pret furnizor |  | Dispozitiv LC LX Transceiver de tip HP X121 1G SFP |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 2875274501480 |  |  | Dispozitiv LC LX Transceiver |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 5,00 |
| 36 |  |  | pret furnizor |  | Adapter LC-LC duplex |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,00 |
|  |  |  | 50090558 |  |  | Adaptor LC-LC duplex, L=1.0 m |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 12,00 |
| 37 |  |  | pret furnizor |  | Pigtile LC-SM |  |  |  | buc |  |  |  |  | 80,00 |
|  |  |  | 50090557 |  |  | Pigtial LC-SM |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 80,00 |
| 38 |  |  | pret furnizor |  | Parch cord LC-LC duplex, 9/125, L=1.00m |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 500905552 |  |  | Patch cord LC-LC duplex, 9/125, L=1.0 m |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 20,00 |
| 39 |  |  | pret furnizor |  | Cable organiser orizontal |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 2811236313099 |  |  | Cable organiser |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 20,00 |
| 40 |  |  | pret furnizor |  | PDU 8 x C13, I=16-20A, U=200-240V, 50/60Hz pentru montare in dulap |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 2811236313171 |  |  | PDU 8xC13, 16-20A, 200-240V, 50/60Hz |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 41 |  |  | pret furnizor |  | Patch cord cat. 5e L=2.0 m |  |  |  | buc |  |  |  |  | 100,00 |
|  |  |  | 50090559 |  |  | Adaptor Patch cord cat. 5e, L=2.0 m |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 100,00 |
| 42 |  |  | pret furnizor |  | Priza RJ-45 cat. 5e, inclusiv doza de montaj 70x65x45 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 90,00 |
|  |  |  | 3120275536107 |  |  | Priza RJ-45 cat. 5e |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 90,00 |
| 43 |  |  | pret furnizor |  | Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 24U, 600x800x1240 mm, usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu 2 ventilatoare si o polita fixa |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 5130077 |  |  | Dulap RACK 19" 24U |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 44 |  |  | pret furnizor |  | Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 6U, 600x450x368 mm, usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu 2 ventilatoare si o polita fixa |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 5130079 |  |  | Dulap RACK 19" 6U |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 3,00 |
| 45 |  |  | pret furnizor |  | Cutie pentru cabluri de tip 201D, cu suport pentru 1 riglete LSA-Plus 2/10 pentru 10 perechi + 1 protectori in gaz tripolari 230V, 10kA/10A, + 1 contacte pentru protector, + 1 contacte de impamintare pentru riglete PSA-Plus |  |  |  | set |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 5130008 |  |  | Doza de distributie 201D cu 2 plinte LSA-PLUS, 170x120x43 mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 46 |  |  | pret furnizor |  | Automat СУЭЗ1 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 29241273265099 |  |  | Automat pentru sonerii СУЭЗ-1 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 47 |  |  | pret furnizor |  | Sonerie 220V, de tip МЗМ-2 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 23,00 |
|  |  |  | 2913124504201 |  |  | Sonerie |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 23,00 |
| 48 |  |  | pret furnizor |  | Post de comanda КП101 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 29241273265381 |  |  | Post de comanda КП101 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 49 |  |  | pret furnizor |  | Butoanele postului de comanda |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 29241273265387 |  |  | Buton SB-7 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 50 |  |  | pret furnizor |  | Ceas de perete cu D>=330mm, inclusiv bareriile alcaline |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,00 |
|  |  |  | 2875274501355 |  |  | Ceas perete cu sursa autonoma de functionare |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 18,00 |
| 51 |  |  | pret furnizor |  | Buton stationar de chemare a personalului de tip APE 520 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 2811236313491 |  |  | Buton de chemare stationar de tip APE 520 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,00 |
| 52 |  |  | pret furnizor |  | Tablou de primire si prelucrare a semnalelor de tip SC-R10 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2811236313492 |  |  | Tablou pentru receptionarea si prelucrarea semnalelor de tip SC-R10 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ:

1. Devizele-oferte să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 “Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de reurse”.

2. De atras o deosebită atenţie la corespunderea cerinţelor caietului de sarcini, ţinând cont de costurile reale a materialelor ce se vor oferi.

3. Gama culorilor materialelor de construcţii dimensiunele, caracteristicele, tîmplaria (se vor confecţiona conform măsurărilor de facto), se  coordonează cu beneficiarul în mod obligatoriu.

4. Încurajăm ca toți operatorii economici interesați să viziteze obiectul și să facă cunoștință cu proiectul de execuție.