Caiet de sarcini:  PANOU INTERACTIV

| Lotul 1. PANOU INTERACTIV |  | Cant |
| --- | --- | --- |
| Specificatii tehnice minime: | Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR de ultima generatie care: sa asigure o recunoastere precisă a atingerilor sa utilizeze senzori situați în întregul cadru al ecranului sa recunoasca cel putin 40 de puncte de atingere pentru a permite mai multor persoane să lucreze simultan sa contina amplificator și minim 2 difuzoare a cate cel putin 20W si subwoofer de cel putin 15W incorporate sa fie dotat cu sticlă de protecție cu antireflexie cu grosime de max. 2.7mm (nivel de duritate nu mai putin de MOHS 7) lipita peste display folosind tehnologia „optical bonding” (fara spatiu de aer) sau mai performanta sa fie dotat cu cel putin un senzor de detectare a miscarii pentru optimizarea consumului de energie electrica prin deconectarea automata a monitorului in caz ca nu este folosit si nici nu exista activitate in clasa o anumita perioada de timp sa fie dotat cu cel putin un senzor de detectare a luminozitatii ambientale pentru adaptarea automata calitatii imaginii sa fie dotat cu cel putin un buton fizic programabil (caruia sa i se poata atribui o comanda rapida) pentru eficientizarea timpului de acces la cea mai des folosita functie Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel putin 8 nuclee (4 nuclee Cortex A73 si 4 nuclee Cortex A53) cu chip grafic Mali A52 (4K UHD) sau mai performat, RAM min. 8GB DDR4, ROM min.32GB, SO min. Android 11.0 integrat, inclusiv: software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notele in format PDF software de partajare fără fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit (Windows 7+, Android 5.0+, Mac OSX 10.10+, iOS) software de partajare fără fir a continutului sa permita si transmiterea informatiilor despre atingere si sunetul pe oricare dispozitiv care ruleaza cel putin sistemul de operare Windows 7+ sau Mac OSX 10.10+ software de partajare fără fir a continutului sa permita conectarea a cel putin 64 de dispozitive simultan software de afisare fără fir a continutului care sa permita afisarea simultana a informatiei de pe cel putin 6 dispozitive (split-screen) instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva si a distribui notitele posibilitatea de a personaliza pagina de start prin adaugarera, eliminarea si rearanjarea scurtaturilor catre aplicatii partajarea continutului folosind cod QR doua persoane pot scrie in aplicatia tabla alba folosind culori diferite ale creionului actualizarea sistemului de operare prin mecanismul OTA sa fie automata si gratuita Parametri tehnici minimi: Diagonala min.75”, aspect 16:9 Tehnologia de afisare: IPS LCD cu Direct-LED lighting Dimensiuni fizice: max.1743 x 1032 mm Suprafata activa: min.1650 x 930 mm Pixel pitch (max.): 0.43 x 0.43 mm Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition Luminozitate maxima: nu mai putin de 450 cd/m² Contrast: 1200:1 Unghi de vizualizare: 178° / 178° Culori: 1.07 billion colors (10 bit) Timp de raspuns imagine (tip.): nu mai mare de 8 ms Timp de raspuns la atingere (tip.): nu mai mare de 10 ms Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate (minim) Intrari: 2x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C (Incl. audio, video, date, alimentare a dispozitivului conectat cu pana la 65W, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web etc)), 1x USB 3.0 Type C (Incl. audio, video, date, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web etc)), 1x DisplayPort 1.2, 1x USB 3.0 type A (pentru Android), 2x USB 3.0 type A (dinamic) , 3x USB 3.0 (atingere) Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm Control: 1x RS232 LAN: 2x RJ45 (1000Mbps) WiFi: min. WiFi 5 (802.11 ac) Greutate maxima: 52kg Consum de energie – max.151 Watt Garanție – min. 8 ani pentru institutiile de invatamant Manualul utilizatorului, 1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m, 1x Cablu HDMI min. 10m, 1x Cablu USB type-C min. 3m, 1x Cablu USB min. 3m (touch), min. 2x creioane pasive (stylus), 1x Suport pentru montare pe perete, Prelunigtor activ USB 2.0 min. 5m Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic | 5buc |
| Total valoarea estimativă / fără TVA: |  | 200000,00 |