| Liceul Teoretic Republican Aristotel |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIETUL DE SARCINI DESFĂȘURAT

Lucrări de reparație a acoperișului căminului și al cantinei liceului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Desfaceri, Demontări, Evacuări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri |  | m |  | 141,8000 |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 12,7620 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 7,0900 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 1,4180 |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burlane |  | m |  | 72,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 6,4800 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCI42B |  | Demontarea sistemei de fatada ventilata |  | m2 |  | 66,5600 |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 23,9616 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 23,9616 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 1,3312 |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase- doua straturi de reparatie |  | m2 |  | 1 046,2500 |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 491,7375 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 209,2500 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 62,7750 |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCE40A |  | Desfacerea hidroizolatiilor (2 straturi initiale), termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolatia din placi de vata minerala |  | m2 |  | 973,4400 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 243,3600 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1 752,1920 |  |  |  |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l |  | 116,8128 |  |  |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 146,0160 |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi (cheramzitobeton) cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  | m3 |  | 194,6800 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 1 207,0160 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 515,9020 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 3,8936 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 29,2020 |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase bariera de vapori |  | m2 |  | 1 046,2500 |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 491,7375 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 209,2500 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 62,7750 |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la atic si canale de ventilatie |  | m2 |  | 72,8100 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 8,7372 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 10,9215 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,7281 |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCU05C |  | Executarea strapungerilor pentru conducte in plansee din beton armat - demontare guri de scurgere |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,8800 |  |  |  |  |  |
| 10 | TrB01C1-2 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m |  | t |  | 117,7800 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 68,3124 |  |  |  |  |  |
| 11 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km |  | t |  | 117,7800 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 30,3872 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfaceri, Demontari, Evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Executia acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii |  | m2 |  | 1 000,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  | m |  | 1 123,5000 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  | m3 |  | 2,1000 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 30,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 | CE24C |  | Gura de scurgere, montata prin cimentare. Se exclud resursele: 1.Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm si 2.Teava de otel sudata D=30 x 2 mm. |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 5,6000 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101399 |  | Chit pe baza de bitum filerizat |  | kg |  | 4,0400 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 4,0400 |  |  |  |  |  |
| 14 | pret de piata |  | Gura de scurgere |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 123456 |  | Gura de scurgere |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 1,7200 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,4000 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |  |  |  |
| 16 | RpCE23A |  | Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare |  | kg |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 2,8800 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,9600 |  |  |  |  |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  | kg |  | 5,4000 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg |  | 8,4000 |  |  |  |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  | kg |  | 2,7600 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |  |  |  |
| 17 | RpCD08A |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp. VR100x100x3 |  | kg |  | 98,2900 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 4,9145 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3932 |  |  |  |  |  |
|  | 2873122004200 |  | Plase sudate STM sau STNB VR100x100x3 |  | kg |  | 99,2729 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg |  | 0,4915 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  | kg |  | 0,9829 |  |  |  |  |  |
|  | 2523156719079 |  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa |  | buc |  | 14,7435 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0590 |  |  |  |  |  |
| 18 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 |  | 72,8100 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 101,9340 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 21,8430 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 764,5050 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 2,1843 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,5097 |  |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 1,7474 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,2912 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,5825 |  |  |  |  |  |
| 19 | CF15C K=2 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane |  | m2 |  | 72,8100 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 72,8100 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 10,9215 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 254,8350 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,5461 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1456 |  |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,4369 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,1092 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,1456 |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCE01B |  | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de terase orizontale sau inclinate. Primer Aquamast sau echivalent |  | m2 |  | 1 068,8900 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 42,7556 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 32,0667 |  |  |  |  |  |
|  | 24133173460001 |  | Primer Aquamast |  | kg |  | 770,6697 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 3,2067 |  |  |  |  |  |
| 21 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Bipoli EPP sau echivalent |  | m2 |  | 1 068,8900 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 320,6670 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 192,4002 |  |  |  |  |  |
|  | 26821326004705455 |  | Membrane bituminoase * Bipoli EPP sau echivalent |  | m2 |  | 1 290,6847 |  |  |  |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg |  | 336,7004 |  |  |  |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut |  | 106,8890 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 42,7556 |  |  |  |  |  |
| 22 | CA02A |  | Sapa semiuscata cu granule de polistiren expandat cu aditivi plastifianti si fibre de polietilena. Se exclud resursele: 1.Ciment metalurgic cu adaosuri M 30, 2. Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, 3. Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm, 4. Buldozer. Sapa semiuscata va fi estimata conform resursului Beton clasa... La executia sapei, executantul va asigura panta de 1.5 grd. |  | m3 |  | 155,7500 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 615,2125 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 101,2375 |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100001545 |  | Beton clasa...Sapa semiuscata cu granule de polistiren expandat |  | m3 |  | 161,2402 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut |  | 8,8778 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 38,9375 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut |  | 62,3000 |  |  |  |  |  |
| 23 | IzF53A K=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren extrudat Carbon Eco sau echivalent, 0.034 W/mK, grosime de 100 mm, in 2 straturi. Se creeaza si se include resursul Adeziv- spuma Tehnonicoli 500 sau echivalent, 0.034 W/mK cu Norma de consum 0.06 kg/m2. |  | m2 |  | 973,4400 |  |  |  |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  | h-om |  | 136,2816 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 97,3440 |  |  |  |  |  |
|  | 64513513813213 |  | Adeziv- spuma Tehnonicoli 500 |  | kg |  | 116,8128 |  |  |  |  |  |
|  | 26701122040025451 |  | Placi extrudate de polistiren Carbon Eco 100mm |  | m2 |  | 1 985,8176 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 7,7875 |  |  |  |  |  |
| 24 | CC03C |  | Montare plase sudate VR 100x100x3, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. |  | kg |  | 1 314,1400 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 32,8535 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 6,5707 |  |  |  |  |  |
|  | 287312200410012 |  | Plase sudate VR 100x100x3 |  | kg |  | 1 327,2814 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 6,5707 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 13,1414 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  | 394,2420 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,7885 |  |  |  |  |  |
| 25 | CA02A |  | Sapa semiuscata cu aditivi plastifianti si fibre de polietilena. Se exclud resursele: 1.Ciment metalurgic cu adaosuri M 30, 2. Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, 3. Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm, 4. Buldozer. Sapa semiuscata va fi estimata conform resursului Beton clasa... La executia sapei, executantul va efectua rosturile de dilatare. |  | m3 |  | 48,6700 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 192,2465 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 31,6355 |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100001546 |  | Beton clasa...Sapa semiuscata |  | m3 |  | 50,3856 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut |  | 2,7742 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 12,1675 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut |  | 19,4680 |  |  |  |  |  |
| 26 | CG24A |  | Plinte orizontale de conexiune planseu-perete cu dimensiunile 10x10cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m |  | 105,2000 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 71,5360 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 7,3640 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 184,1000 |  |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,4208 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,5260 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1578 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 1,0520 |  |  |  |  |  |
| 27 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 |  | 1,9100 |  |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om |  | 1,3943 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1528 |  |  |  |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 |  | 1,9100 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 7,6400 |  |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,9550 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,3342 |  |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 1,1460 |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,9100 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0382 |  |  |  |  |  |
| 28 | TrB22D1B2 |  | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m |  | t |  | 8,6400 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0736 |  |  |  |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut |  | 0,6912 |  |  |  |  |  |
| 29 | RpSB41A Apl. |  | Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis. d50 |  | buc |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 5,8000 |  |  |  |  |  |
|  | 252312672115117 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena. Aerator d50 |  | buc |  | 20,2000 |  |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0707 |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,2020 |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCE01B |  | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de terase orizontale sau inclinate. Primer Aquamast sau echivalent |  | m2 |  | 1 068,8900 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 42,7556 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 32,0667 |  |  |  |  |  |
|  | 24133173460001 |  | Primer Aquamast |  | kg |  | 770,6697 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 3,2067 |  |  |  |  |  |
| 31 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau echivalent, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu |  | m2 |  | 973,4400 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 292,0320 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 175,2192 |  |  |  |  |  |
|  | 268213260047085 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP |  | m2 |  | 1 175,4288 |  |  |  |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg |  | 306,6336 |  |  |  |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut |  | 97,3440 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 38,9376 |  |  |  |  |  |
| 32 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau echivalent lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu |  | m2 |  | 973,4400 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 292,0320 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 175,2192 |  |  |  |  |  |
|  | 2682132600470151 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP |  | m2 |  | 1 175,4288 |  |  |  |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg |  | 306,6336 |  |  |  |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut |  | 97,3440 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 38,9376 |  |  |  |  |  |
| 33 | CE13D |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau echivalent, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu |  | m2 |  | 95,4500 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 31,4985 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 14,3175 |  |  |  |  |  |
|  | 268213260047085 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP |  | m2 |  | 120,2670 |  |  |  |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg |  | 30,0668 |  |  |  |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut |  | 16,2265 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 3,8180 |  |  |  |  |  |
| 34 | CE13D |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau echivalent lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu |  | m2 |  | 95,4500 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 31,4985 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 14,3175 |  |  |  |  |  |
|  | 2682132600470151 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP |  | m2 |  | 120,2670 |  |  |  |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg |  | 30,0668 |  |  |  |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut |  | 16,2265 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 3,8180 |  |  |  |  |  |
| 35 | CG06A Apl. |  | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti . Scindura 150x50, fixata sub picurator |  | m |  | 47,5000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,7500 |  |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 28,5000 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 11,8750 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  | buc |  | 95,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 2030112947735333 |  | Plinte de stejar sau fag. Scindura 150x50, fixata sub picurator |  | m |  | 48,4500 |  |  |  |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc |  | 95,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  | m3 |  | 0,3600 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,7380 |  |  |  |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  | kg |  | 3,5280 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 1,8144 |  |  |  |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut |  | 0,0104 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,0029 |  |  |  |  |  |
| 37 | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  | m3 |  | 0,3600 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,1404 |  |  |  |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg |  | 1,0836 |  |  |  |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,0011 |  |  |  |  |  |
| 38 | CK26B Apl. |  | Picurator de streasina. Latime desfasurata 45-50 cm |  | m |  | 47,5000 |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 15,2000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,8000 |  |  |  |  |  |
|  | 274312354902654128 |  | Picurator de streasina |  | m |  | 47,5000 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 190,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,4750 |  |  |  |  |  |
| 39 | CK26B Apl. |  | Picurator de atic. Latime desfasurata 10-15 cm |  | m |  | 70,4000 |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 22,5280 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 5,6320 |  |  |  |  |  |
|  | 274312354902654124 |  | Picurator de atic |  | m |  | 70,4000 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 281,6000 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,7040 |  |  |  |  |  |
| 40 | CE25A |  | Etansarea rosturilor de dilatare cu etansant butil-cauciuc Tehnonicoli N.45 sau echivalent. Se exclude resursul: 1. Solutie de amorsaj |  | m |  | 70,4000 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 21,1200 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,5200 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226103000515 |  | Etansant butil-cauciuc Tehnonicoli N.45 |  | kg |  | 11,0880 |  |  |  |  |  |
| 41 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 |  | m |  | 47,5000 |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 14,2500 |  |  |  |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m |  | 51,3713 |  |  |  |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc |  | 68,4950 |  |  |  |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc |  | 9,7850 |  |  |  |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc |  | 4,8925 |  |  |  |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc |  | 9,7850 |  |  |  |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc |  | 9,7850 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc |  | 489,2500 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,9500 |  |  |  |  |  |
| 42 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 |  | m |  | 24,5000 |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 8,5750 |  |  |  |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m |  | 26,2395 |  |  |  |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc |  | 12,4950 |  |  |  |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc |  | 6,2475 |  |  |  |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc |  | 12,4950 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc |  | 6,2475 |  |  |  |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc |  | 6,2475 |  |  |  |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc |  | 6,2475 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,3675 |  |  |  |  |  |
| 43 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm. La atic |  | m |  | 110,2000 |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 60,6100 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 55,1000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 22,0400 |  |  |  |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  | m3 |  | 1,2607 |  |  |  |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  | kg |  | 366,7456 |  |  |  |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg |  | 22,9216 |  |  |  |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 |  | 114,6080 |  |  |  |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg |  | 9,1686 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 469,8928 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 1,4899 |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,0688 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,4584 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 2,2040 |  |  |  |  |  |
| 44 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm. Rost deformational |  | m |  | 46,4000 |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 25,5200 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 23,2000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 9,2800 |  |  |  |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,5308 |  |  |  |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  | kg |  | 154,4192 |  |  |  |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg |  | 9,6512 |  |  |  |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 |  | 48,2560 |  |  |  |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg |  | 3,8605 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 197,8496 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,6273 |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,0290 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1930 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,9280 |  |  |  |  |  |
| 45 | CL53A |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din aluminiu compozit PVDF 4mm/ 0.4 mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Termoizolant Vata minerala 50mm. |  | m2 |  | 66,5600 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 111,6211 |  |  |  |  |  |
|  | 2811236304899421 |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) PVDF 4mm/0.4mm |  | m2 |  | 73,5821 |  |  |  |  |  |
|  | 2521302602900512 |  | Placi termoizolante Vata minerala 50mm |  | m2 |  | 68,8996 |  |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 73,5821 |  |  |  |  |  |
|  | 2523156719204 |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  | buc |  | 501,6960 |  |  |  |  |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  | h-ut |  | 1,3312 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 15,2422 |  |  |  |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 2,6624 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 18,3040 |  |  |  |  |  |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  | h-ut |  | 0,2929 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Execuția acoperișului |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |