| Buncar Radioterapeutic in cadrul IMSP Institutul Oncologic din Moldova, din str.N.Testemitanu 30 num.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-6

Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF.SU) Etapa 2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 3 500,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 700,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 3 500,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 050,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5 950,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 35,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 52,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 16,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tevi si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Accesorii din otel Zincat pentru fixarea tevilor) |  |  | kg |  | 1 000,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 230,00 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  | t |  | 1,00 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,28 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistemul de legatura la pamint |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii din metal pentru Sisteme contra loviturii directe de trasnet + Sistemul de legare la pamant) |  |  | kg |  | 800,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 152,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 800,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,40 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  | t |  | 0,80 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 5,82 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 9,60 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Inel prefabricat d400mm, innaltime 300mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel prefabricat d400mm, innaltime 300mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Sare electrolica pentru umplerea electrozilor din cupru |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 384535353535 |  | Sare electrolica pentru umplerea electrozilor din cupru |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Amestec de material pentru optimizarea conductivitatii solului, cu rezistivitate relativa de 0,4 Ohm\m |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 354353355345 |  | Amestec de material pentru optimizarea conductivitatii solului, cu rezistivitate relativa de 0,4 Ohm\m |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Argila de betonita, cu granulatie fina <2уm, alcatuita dintr-un amestec de silicati si din fragmente de coart |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 354353355354 |  | Argila de betonita, cu granulatie fina <2уm, alcatuita dintr-un amestec de silicati si din fragmente de coart |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Pamint fertil cernut |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 3543535435 |  | Pamint fertil cernut |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Accesorii din otel Zincat pentru Sistemul de legare la pamant tehnologic) |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,50 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de legatura la pamint |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Accesorii din otel Zincat pentru fixarea jgheaburilor metalice) |  |  | kg |  | 400,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 92,00 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 400,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  | t |  | 0,40 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Tablou de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 18 module) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-525-1 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,61 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,61 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (La iesire Intrerupator automat, modular cu caracteristica B, In =4A, Un=230V) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,16 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,77 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,42 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 67,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,22 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,43 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpEP18A |  | Aplicarea Pictograma pe panou TIA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 24 module) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-525-1 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,61 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,61 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (La iesire Intrerupator automat, modular cu caracteristica B, In =4A, Un=230V) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,40 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,21 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 18,30 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 91,50 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,95 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpEP18A |  | Aplicarea Pictograma pe panou TI |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 48 module) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-525-1 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,61 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,61 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,84 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 17,08 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 85,40 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,28 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,82 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpEP18A |  | Aplicarea Pictograma pe panou TD1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 48 module) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (La intrare Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (La iesire Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =16A, Un=230V) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,50 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,65 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,16 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,77 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,42 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 67,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,22 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,43 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpEP18A |  | Aplicarea Pictograma pe panou TD2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (La intrare Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (La iesire Intrerupator automat, modular cu caracteristica B, In =10A, Un=230V) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,50 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,65 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (La iesire Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =16A, Un=230V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (La iesire Intrerupator automat, modular tripolar cu caracteristica C, In =10A, Un=230V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,50 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,65 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpEP18A |  | Aplicarea Pictograma pe panou TD3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.6. 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-525-1 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,18 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,20 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (La iesire Intrerupator automat, modular cu caracteristica B, In =4A, Un=230V) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,68 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,66 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,30 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,39 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (La iesire Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =16A, Un=230V) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,68 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,66 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,30 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,39 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-529-1 |  | Contactor modular tripolar, 1 contacte normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,84 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,28 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: buton cu pregatire loc de montare |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 354354335 |  | Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpEP18A |  | Aplicarea Pictograma pe panou TDpt |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.7. 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (la intrare: separator de sarcina modular, tripolar, In=80A, Un=400V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-03-529-1 |  | contactor industrial tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V In=95A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-03-525-1 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,61 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,61 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (La iesire Intrerupator automat, modular cu caracteristica B, In =4A, Un=230V) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,50 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,65 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (La iesire Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica С, In =10A, Un=400V) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,24 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,88 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,40 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,52 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=40A, Un=400V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 08-03-529-1 |  | Contactor modular tripolar, 1 contacte normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,68 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,47 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,03 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,56 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: buton cu pregatire loc de montare |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 354354335 |  | Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpEP18A |  | Aplicarea Pictograma pe panou TDsv |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.8. 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta cu carcasa si usa de metal, IP54, pentru 18 module) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (La intrare Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (La iesire Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =20A, Un=230V) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,12 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (La iesire Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =25A, Un=230V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | RpEP18A |  | Aplicarea Pictograma pe panou TDc |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.9. 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Tablou de distributie, tip AAR, Iadm=630A, In=630A, 9 iesire 3f, IP54) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,49 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,29 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,15 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-03-526-5 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 630 (Intreruptor automat tripolar, In=630A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11 + declansator independent pentru deconectarea energiei electrice) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,77 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,58 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,66 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,66 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,30 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,77 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 08-03-529-2 |  | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=630A) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,70 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,66 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,66 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,30 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,09 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (La iesire intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "B", In=10A, Un=400V) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,12 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=32A, Un=400V) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,96 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,14 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,66 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,66 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,30 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=80A, Un=400V) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 08-03-526-5 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 630 (Intreruptor automat tripolar, In=630A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11 + declansator independent pentru deconectarea energiei electrice) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,59 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,86 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpEP18A |  | Aplicarea Pictograma pe panou TPD2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 1,36 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 120,09 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 5,55 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,77 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 1,39 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 34,82 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54/IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 3534545 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54/IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiunea de alimentare 230V. |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 35345641 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiunea de alimentare 230V. |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, IP65, IK05, cu montare incorporata, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 35345661 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, IP65, IK05, cu montare incorporata, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare, aparenta pe perete, modul LED 28W, reflector opal, flux luminos 2600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35345644 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare, aparenta pe perete, modul LED 28W, reflector opal, flux luminos 2600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V |  |  | buc |  | 49,00 |  |  |
|  | 35541345661 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V |  |  | buc |  | 49,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Corp de iluminat pentru iluminat general cu senzor incorporat (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 230V |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 35515541346115 |  | Corp de iluminat pentru iluminat general cu senzor incorporat (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 230V |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general, protejat impotriva exploziilor, IP66, IK08, 1 Ex db IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T100 C Db, cu montare aparenta, LED 36 W, flux luminos 6000Lm, 5000K, tensiune de alimentare 230V. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35515541364 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general, protejat impotriva exploziilor, IP66, IK08, 1 Ex db IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T100 C Db, cu montare aparenta, LED 36 W, flux luminos 6000Lm, 5000K, tensiune de alimentare 230V. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpEF13C |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 14,64 |  |  |
|  | 2875274401333 |  | Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115893301 |  | Bolt metalic |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpEF13C |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Nu intrati" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,76 |  |  |
|  | 287527443454 |  | Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Nu intrati" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115893301 |  | Bolt metalic |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) |  |  | 100 m |  | 49,65 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 615,66 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,41 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,48 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 24,82 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 19,36 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 148,95 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 148,95 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 19,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5 |  |  | m |  | 865,00 |  |  |
|  | 3543543543535 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5 |  |  | m |  | 865,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.5 |  |  | m |  | 345,00 |  |  |
|  | 3543543543535-15 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.5 |  |  | m |  | 345,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*1.5 |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  | 3543543543535-16 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*1.5 |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5 |  |  | m |  | 2 665,00 |  |  |
|  | 3543543543535-4 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5 |  |  | m |  | 2 665,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*2.5 |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 3543543543535-25 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*2.5 |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, PV 1*4 |  |  | m |  | 500,00 |  |  |
|  | 3543543543535-22 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, PV 1*4 |  |  | m |  | 500,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*4 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 35435435977 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*4 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*4 |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  | 35465454 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*4 |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, PV 1*6 |  |  | m |  | 300,00 |  |  |
|  | 3543543543984 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, PV 1*6 |  |  | m |  | 300,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*6 |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  | 354354255555 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*6 |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 08-02-148-3 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) |  |  | 100 m |  | 0,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,56 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,01 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 4,27 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 4,27 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*16 |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  | 354355541 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*16 |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*25 |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 3544884 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*25 |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) |  |  | 100 m |  | 13,35 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 165,54 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,11 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,13 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 6,68 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 5,21 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 40,05 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 40,05 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 5,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5 |  |  | m |  | 920,00 |  |  |
|  | 3543543543535 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5 |  |  | m |  | 920,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.5 |  |  | m |  | 170,00 |  |  |
|  | 3543543543535-15 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.5 |  |  | m |  | 170,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*1.5 |  |  | m |  | 105,00 |  |  |
|  | 3543543543535-16 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*1.5 |  |  | m |  | 105,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5 |  |  | m |  | 55,00 |  |  |
|  | 3543543543535-4 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5 |  |  | m |  | 55,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*2.5 |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 3543543543535-25 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*2.5 |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*4 |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 35465454 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*4 |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) |  |  | 100 m |  | 2,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,48 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,02 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,42 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 13,48 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 13,48 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 3,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*70 |  |  | m |  | 120,00 |  |  |
|  | 3535435445445 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*70 |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, PV 1*120 |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  | 35435435464 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, PV 1*120 |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) |  |  | 100 m |  | 0,90 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,16 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,01 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,35 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 2,70 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 2,70 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.0 |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  | 35435435435641 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.0 |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,45 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,45 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.0 |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 35435435435641 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.0 |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,29 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,34 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 29,58 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, |  |  | buc |  | 29,00 |  |  |
|  | 35413534 |  | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, |  |  | buc |  | 29,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip incorporat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,29 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,51 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 29,58 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporat IP 20 |  |  | buc |  | 29,00 |  |  |
|  | 35413534-44 |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata IP 20 |  |  | buc |  | 29,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator intermediar IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,58 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intrerupator intermediar IP20) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 35413534-21 |  | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intrerupator intermediar IP20) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,13 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,14 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,13 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,13 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,83 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | Intrerupator cu o clapa pentru instalare aparenta IP44, |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 3541355534 |  | Intrerupator cu o clapa pentru instalare aparenta IP44, |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Intrerupator cu 2 clape pentru instalare aparenta IP44, |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 35413565534 |  | Intrerupator cu 2 clape pentru instalare aparenta IP44, |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) |  |  | 100 buc |  | 0,82 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,24 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,23 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 83,64 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) |  |  | buc |  | 82,00 |  |  |
|  | 35434356 |  | Priza incorporata cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  |  | buc |  | 82,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip aparent, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,05 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Priza cu contact de protectie, montare aparenta, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 35434356 |  | Priza incorporata cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20) |  |  | buc |  | 150,00 |  |  |
|  | 354354343 |  | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor |  |  | buc |  | 150,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  | 354354343-2 |  | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,85 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 3,55 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Tevi si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Coeficient pentru manopera K=0.5) |  |  | 100 m |  | 63,45 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 977,13 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,13 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 66,62 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 52,03 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 43,15 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 41,24 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 64,72 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 260,14 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 507,60 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 5,08 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 1,90 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 29,82 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 1 269,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 407,35 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 392,12 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 29,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | Teava de otel zincat d 20mm |  |  | m |  | 3 465,00 |  |  |
|  | 3545435435-18 |  | Teava de otel zincat d 20mm |  |  | m |  | 3 465,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | Teava de otel zincat d 25mm |  |  | m |  | 2 880,00 |  |  |
|  | 3545435435-8 |  | Teava de otel zincat d 25mm *2.5mm |  |  | m |  | 2 880,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (Coeficient pentru manopera K=0.5) |  |  | 100 m |  | 1,35 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,01 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,42 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,11 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,88 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,38 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 5,54 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 10,80 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,11 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,08 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 36,18 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 8,67 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 11,43 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  | Teava de otel zincat d 32mm |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 354554435435-31 |  | Teava de otel zincat d 32mm |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | Teava de otel zincat d 40mm |  |  | m |  | 75,00 |  |  |
|  | 3545435435-31 |  | Teava de otel zincat d 40mm |  |  | m |  | 75,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 08-02-407-4 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm |  |  | 100 m |  | 0,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,50 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,56 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,37 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,56 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,13 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,86 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,80 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,87 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 20,04 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 3,85 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  | Teava de otel zincat d 70mm |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 3545435466541 |  | Teava de otel zincat d 70mm |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 08-02-407-5 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm |  |  | 100 m |  | 1,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 110,76 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 9,12 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,74 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 9,12 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,82 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,72 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 9,60 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,27 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 60,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 7,70 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | Teava de otel zincat d 100mm |  |  | m |  | 120,00 |  |  |
|  | 35456545 |  | Teava de otel zincat d 100mm |  |  | m |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 08-02-410-3 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 100 mm |  |  | 100 m |  | 0,45 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,60 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 5,49 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 5,49 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 14,40 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 0,22 |  |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  |  | m |  | 0,14 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | Teava din PE D100 |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  | 354543554 |  | Teava din PE D100 |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Sisteme contra loviturii directe de trasnet + Sistemul de legare la pamant |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm (Electrod de impamintare din otel inox D20mm L=1m) |  |  | 100 m |  | 0,45 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,55 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,41 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  | Mufa de legatura din otel inox |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 35445345343 |  | Mufa de legatura din inox |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 35445345343-1 |  | Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  | Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 35445345343-2 |  | Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  | Cap de batut |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 35445345343-3 |  | Cap de batut |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  | Virf de penetrare |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 35445345343-4 |  | Virf de penetrare |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 08-02-472-3 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (platbanda din otel fisie 25*4mm, coeficient pentru Otel fisie necalmat 25х4 mm k=0.65) |  |  | 100 m |  | 1,35 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,79 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 101932173 |  | Otel fisie necalmat 25х4 mm |  |  | t |  | 0,07 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,74 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 9,71 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 08-02-472-3 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (platbanda din otel fisie 40*4mm) |  |  | 100 m |  | 1,65 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,41 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,64 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,13 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,91 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 11,86 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,91 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | Banda de protectie impotriva coroziunei |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 654354435 |  | Banda de protectie impotriva coroziunei |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme contra loviturii directe de trasnet + Sistemul de legare la pamant |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Sistemul de legare la pamant tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 08-02-472-10 |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie (Electrod din cupru cu posibila umplutura de sare electrolitica, d 54mm, grosimea peretilor de 2.1mm ) |  |  | 100 m |  | 0,09 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,19 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,84 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,36 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 1,15 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | Electrod din cupru cu posibila umplutura de sare electrolitica, d 54mm, grosimea peretilor de 2.1mm |  |  | m |  | 9,15 |  |  |
|  | 35334355135 |  | Electrod din cupru cu posibila umplutura de sare electrolitica, d 54mm, grosimea peretilor de 2.1mm |  |  | m |  | 9,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | Mufa de conexiune a electrozilor din cupru d54mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 34535451313 |  | Mufa de conexiune a electrozilor din cupru d54mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de legare la pamant tehnologic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 496 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 3545533-1 |  | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 496 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 10-01-038-01 |  | Jgheaburi metalice aeriane |  |  | m |  | 18,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,22 |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 1100173 |  | Otel cornier 50х50 mm |  |  | t |  | 0,05 |  |  |
|  | 4020085 |  | Mortar greu, de var 1:3 gata pentru finisare |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 643435 |  | Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 6434541 |  | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 643462 |  | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 64346622 |  | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  | Cot vertical interior 90°, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 65444346622 |  | Cot vertical interior 90°, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  | Capac cot vertical interior 90°, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 65444331 |  | Capac cot vertical interior 90°, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 65444361 |  | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  |  | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 65446311 |  | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  |  | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 3535454 |  | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Tablou de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 18 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 54534354534 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 18 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 433535486545 |  | separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | Intrerupator automat, modular cu caracteristica B, In =4A, Un=230V |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 545343545 |  | Intrerupator automat, modular cu caracteristica B, In =4A, Un=230V |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 354135354345 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 24 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5453435854353 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 24 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  | separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 433535486545 |  | separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  | Intrerupator automat, modular cu caracteristica B, In =4A, Un=230V |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 545343545 |  | Intrerupator automat, modular cu caracteristica B, In =4A, Un=230V |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 354135354345 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 48 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 545343583544 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 48 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  | separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 433535486545 |  | separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 545343535435 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  |  | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 545343533535434 |  | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 354135354345 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4. 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 48 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 545343583544 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 48 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 354335521 |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  | Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =16A, Un=230V |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 35435345 |  | Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =16A, Un=230V |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 545343535435 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 354135354345 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5. 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  |  | Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 354434545 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 354335521 |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  | Intrerupator automat, modular cu caracteristica B, In =10A, Un=230V |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 54535545 |  | Intrerupator automat, modular cu caracteristica B, In =10A, Un=230V |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  |  | Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =16A, Un=230V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35435345 |  | Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =16A, Un=230V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  |  | Intrerupator automat, modular tripolar cu caracteristica C, In =10A, Un=230V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3543788978 |  | Intrerupator automat, modular tripolar cu caracteristica C, In =10A, Un=230V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 545343535435 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 354135354345 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.6. 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  |  | Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 354434545 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 35433565541 |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  |  | Intrerupator automat, modular cu caracteristica B, In =4A, Un=230V |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 545343545 |  | Intrerupator automat, modular cu caracteristica B, In =4A, Un=230V |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  |  | Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =16A, Un=230V |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 35435345 |  | Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =16A, Un=230V |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  |  | Contactor modular tripolar, 1 contacte normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 51368454215 |  | Contactor modular tripolar, 1 contacte normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 354135354345 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.7. 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  | Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 354434545 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  | separator de sarcina modular, tripolar, In=80A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 354355 |  | separator de sarcina modular, tripolar, In=80A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  | contactor industrial tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V In=95A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 354354435 |  | contactor industrial tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V In=95A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35433565541 |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  |  | Intrerupator automat, modular cu caracteristica B, In =4A, Un=230V |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 545343545 |  | Intrerupator automat, modular cu caracteristica B, In =4A, Un=230V |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  | Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =10A, Un=400V |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 35435365451 |  | Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =10A, Un=400V |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =63A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35435366411 |  | Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =63A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=40A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3543536613 |  | intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=40A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  | Contactor modular tripolar, 1 contacte normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 51368454215 |  | Contactor modular tripolar, 1 contacte normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 354135354345 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.8. 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | Tablou de distributie cu montare aparenta cu carcasa si usa de metal, IP54, pentru 18 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35453158554 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta cu carcasa si usa de metal, IP54, pentru 18 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 354335521 |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =20A, Un=230V |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 97835435345 |  | Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =20A, Un=230V |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =25A, Un=230V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9783587 |  | Intrerupator automat, modular monopolar cu caracteristica C, In =25A, Un=230V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 35419887 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.9. 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | Tablou de distributie, tip AAR, Iadm=630A, In=630A, 9 iesire 3f, IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5435354354 |  | Tablou de distributie, tip AAR, Iadm=630A, In=630A, 9 iesire 3f, IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  | Intreruptor automat tripolar, In=630A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11 + declansator independent pentru deconectarea energiei electrice |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 35432542664 |  | Intreruptor automat tripolar, In=630A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11++ declansator independent pentru deconectarea energiei electrice |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  |  | Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=630A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 35354364 |  | Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=630A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  |  | intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "B", In=10A, Un=400V |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 354356411 |  | intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "B", In=10A, Un=400V |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3543564644 |  | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  |  | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3543577 |  | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=32A, Un=400V |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 97973543577 |  | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=32A, Un=400V |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=80A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 355443254254 |  | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=80A, Un=400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | Intreruptor automat tripolar, In=630A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11 + declansator independent pentru deconectarea energiei electrice |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35432542664 |  | Intreruptor automat tripolar, In=630A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11++ declansator independent pentru deconectarea energiei electrice |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  |  | Bara de cupru rigida de conexiune a firului N, 60x10mm |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 6545354 |  | Bara de cupru rigida de conexiune a firului N, 60x10mm |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  |  | Bara de cupru rigida de conexiune a firului PE, 60x10mm |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 6545654354 |  | Bara de cupru rigida de conexiune a firului PE, 60x10mm |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | Bara de cupru rigida de conexiune a firului de faza, 60x10mm |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 654535641 |  | Bara de cupru rigida de conexiune a firului de faza, 60x10mm |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  |  | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 3535454345 |  | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |