| Reconstructia acoperisului tip plat in acoperisul tip sarpanta cu termoizolarea tavanului, termoizolarea si finisarea fasadelor cladirii Gradinitei de copii Nr.4 "Zimbetul" din mun. Cahul | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2

Reconstructia acoperisului si fasadelor - Blocuri B, B1, B2 (Actualizare 2023)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Blocuri B, B1, B2 |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari cota 0.000 |  |  |
| 1 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc | m3 | 6,7000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 10,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 75,1000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 1.2. Demolari cota +3.300 |  |  |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,8500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 23,8700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 235,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 7 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (balustrade) | kg | 1 675,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 |
|  |  | 1.3. Demolari acoperis |  |  |
| 8 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - casa scarii | m3 | 44,8800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 9 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - parapet | m3 | 72,9600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 10 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - canale de ventilare | m3 | 0,8500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 11 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 465,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 743,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 13 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (balustrade) | kg | 1 675,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 |
|  |  | 1.4. Demolari timplarii |  |  |
| 14 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn: ferestre | m2 | 147,0600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn: usi | m2 | 12,4800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
|  |  | 1.5. Curatare tavan subsol |  |  |
| 16 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 796,3000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |
|  |  | 1.6. Evacuare gunoi |  |  |
| 17 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 415,2000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
| 18 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 415,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7000 |
| 19 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 415,2000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
|  |  | 1.7. Scari monolite |  |  |
|  |  | 1.7.1. Scara monolita S4 si fundatia continua Fc-4 |  |  |
| 20 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 2,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6500 |
| 21 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 22 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,0600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 24 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 34,2400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 25 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 36,8700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 26 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 19,6800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 27 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 28 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,4000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 29 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 4,4000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7650 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 30 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, | kg | 71,2400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| 31 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,0720 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | 1.8. Scari metalice existente |  |  |
| 32 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 98,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |
| 33 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 98,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
|  |  | 1.9. Scari metalice noi |  |  |
|  |  | 1.9.1. Scara metalica Sm-1 |  |  |
| 34 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 0,3400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6500 |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 13,2000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 36 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,4000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7650 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 37 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) | kg | 523,0800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| 38 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,5370 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 39 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
| 40 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 AI L=330 | buc | 4,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133002 | Ancora cu filet metric ф14 AI L=330 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.9.2. Scara metalica Sm-4 |  |  |
| 41 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 0,3400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6500 |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 13,2000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 43 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,4000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7650 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 44 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare.) | kg | 610,5400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| 45 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,6240 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 46 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
| 47 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 AI L=330 | buc | 4,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133002 | Ancora cu filet metric ф14 AI L=330 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.9.3. Scara metalica Sm-2 |  |  |
| 48 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 0,3400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6500 |
| 49 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 13,2000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 50 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,4000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7650 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 51 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare.) | kg | 564,5400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| 52 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,5780 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 53 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
| 54 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 AI L=330 | buc | 4,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133002 | Ancora cu filet metric ф14 AI L=330 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.10. Zidarie |  |  |
| 55 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 42,8600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
|  |  | 1.11. Centura din beton armat |  |  |
| 56 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 196,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
| 57 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 196,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 58 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 793,1000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000001 | Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 59 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 874,8500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 27106022000001 | Armatura A III diam. mai mare de 8mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 60 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 121,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 61 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 9,4000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 62 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 26,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 26631021000011 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 63 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф12 AI L=600/ | buc | 196,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133006 | Ancora cu filet metric ф12 AI L=600 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.12. Plan briu bloc B axele 1/1-2 |  |  |
| 64 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 16,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
| 65 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 16,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 66 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 76,2700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000001 | Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 67 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 92,4000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 27106022000001 | Armatura A III diam. mai mare de 8mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 68 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 9,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 14,2000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 70 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,3000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 26631021000011 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 71 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф12 AI L=600/ | buc | 16,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133006 | Ancora cu filet metric ф12 AI L=600 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.13. Plan briu bloc B axele 8-9/1 |  |  |
| 72 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 26,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
| 73 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 26,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 74 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 77,2000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000001 | Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 75 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 84,4000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 27106022000001 | Armatura A III diam. mai mare de 8mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 76 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 18,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 77 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 14,2000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 78 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,3000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 26631021000011 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 79 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф12 AI L=600/ | buc | 16,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133006 | Ancora cu filet metric ф12 AI L=600 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.14. Plan briu bloc B axele 3/1-7/1 |  |  |
| 80 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 24,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
| 81 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 24,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 82 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 57,2000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000001 | Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 83 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 123,8000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 27106022000001 | Armatura A III diam. mai mare de 8mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 84 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 9,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 85 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 25,8000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 86 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 26631021000011 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 1.15. Plan briu bloc B1 axele 3-5 |  |  |
| 87 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 52,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
| 88 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 52,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 89 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 226,9000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000001 | Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 90 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 311,3000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 27106022000001 | Armatura A III diam. mai mare de 8mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 91 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 36,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 92 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 6,6000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 26631021000011 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 93 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф12 AI L=600/ | buc | 38,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133006 | Ancora cu filet metric ф12 AI L=600 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.16. Plan briu bloc B2 axele 6-7 |  |  |
| 94 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 50,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
| 95 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 50,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 96 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 221,1000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000001 | Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 97 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 301,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 27106022000001 | Armatura A III diam. mai mare de 8mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 98 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 34,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 99 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 6,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 26631021000011 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 100 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф12 AI L=600/ | buc | 36,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133006 | Ancora cu filet metric ф12 AI L=600 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.17. Scara metalica Sm5 |  |  |
| 101 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
| 102 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 103 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 164,1600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| 104 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,1650 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | 1.18. Canal de ventilare Cv12 - 3 buc |  |  |
| 105 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 687,6000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 106 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,6880 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 107 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 63,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 2,8000 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 2,8000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 |
| 108 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/ | buc | 72,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133001 | Bulon M12 L=100 | buc | 1,0000 |
| 109 | IzF13A1 | Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm) | m2 | 30,0000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4900 |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa | m2 | 1,0200 |
|  | 2732103644132 | Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1 | kg | 1,2800 |
|  | 2874115800858 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm | buc | 2,7000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |
|  |  | 1.19. Canal de ventilare Cv13 -1 buc |  |  |
| 110 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 199,3000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 111 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,2000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 112 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 17,5000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 2,8000 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 2,8000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 |
| 113 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/ | buc | 24,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133001 | Bulon M12 L=100 | buc | 1,0000 |
| 114 | IzF13A1 | Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm) | m2 | 8,5000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4900 |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa | m2 | 1,0200 |
|  | 2732103644132 | Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1 | kg | 1,2800 |
|  | 2874115800858 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm | buc | 2,7000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |
|  |  | 1.20. Canal de ventilare Cv14 - 1 buc |  |  |
| 115 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 259,6000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 116 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,2600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 117 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 21,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 2,8000 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 2,8000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 |
| 118 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/ | buc | 38,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133001 | Bulon M12 L=100 | buc | 1,0000 |
| 119 | IzF13A1 | Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm) | m2 | 10,5000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4900 |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa | m2 | 1,0200 |
|  | 2732103644132 | Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1 | kg | 1,2800 |
|  | 2874115800858 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm | buc | 2,7000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |
|  |  | 1.21. Canal de ventilare Cv15 - 3 buc |  |  |
| 120 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 592,2000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 121 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,5930 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 122 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 45,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 2,8000 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 2,8000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 |
| 123 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/ | buc | 60,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133001 | Bulon M12 L=100 | buc | 1,0000 |
| 124 | IzF13A1 | Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm) | m2 | 22,5000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4900 |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa | m2 | 1,0200 |
|  | 2732103644132 | Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1 | kg | 1,2800 |
|  | 2874115800858 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm | buc | 2,7000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |
|  |  | 1.22. Canal de ventilare Cv16 - 1 buc |  |  |
| 125 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 239,5000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 126 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,2400 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 127 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 21,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 2,8000 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 2,8000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 |
| 128 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/ | buc | 24,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133001 | Bulon M12 L=100 | buc | 1,0000 |
| 129 | IzF13A1 | Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm) | m2 | 10,5000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4900 |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa | m2 | 1,0200 |
|  | 2732103644132 | Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1 | kg | 1,2800 |
|  | 2874115800858 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm | buc | 2,7000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |
|  |  | 1.23. Canal de ventilare Cv17 - 2 buc |  |  |
| 130 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 764,2000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 131 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,7650 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 132 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 54,6000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 2,8000 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 2,8000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 |
| 133 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/ | buc | 28,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133001 | Bulon M12 L=100 | buc | 1,0000 |
| 134 | IzF13A1 | Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm) | m2 | 27,0000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4900 |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa | m2 | 1,0200 |
|  | 2732103644132 | Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1 | kg | 1,2800 |
|  | 2874115800858 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm | buc | 2,7000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |
|  |  | 1.24. Canal de ventilare Cv18 - 1 buc |  |  |
| 135 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 548,8000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 136 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,5490 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 137 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 37,8000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 2,8000 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 2,8000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 |
| 138 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/ | buc | 36,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133001 | Bulon M12 L=100 | buc | 1,0000 |
| 139 | IzF13A1 | Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm) | m2 | 18,6000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4900 |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa | m2 | 1,0200 |
|  | 2732103644132 | Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1 | kg | 1,2800 |
|  | 2874115800858 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm | buc | 2,7000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |
|  |  | 1.25. Canal de ventilare Cv19 - 1 buc |  |  |
| 140 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 531,4000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 141 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,5320 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 142 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 88,6000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 2,8000 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 2,8000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 |
| 143 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/ | buc | 40,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133001 | Bulon M12 L=100 | buc | 1,0000 |
| 144 | IzF13A1 | Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm) | m2 | 14,8000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4900 |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa | m2 | 1,0200 |
|  | 2732103644132 | Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1 | kg | 1,2800 |
|  | 2874115800858 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm | buc | 2,7000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |
|  |  | 1.26. Termoizolarea tavanului subsolului |  |  |
| 145 | IzF55C | Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm | m2 | 796,3000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri Gr.100 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,2500 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | 1.27. Acoperis |  |  |
|  |  | 1.27.1. Acoperis Bloc B |  |  |
| 146 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 29,9500 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,8300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,2000 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1500 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |
| 147 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 29,9500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0050 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| 148 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 29,9500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |
| 149 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detaliu D1-12) | kg | 711,9400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 28112363098011 | Соединительные элементы | kg | 1,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
| 150 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,7120 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 151 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 240,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 152 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect. | m2 | 933,5000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 153 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe | m3 | 9,3350 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0010 |
| 154 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme | 100m2 | 9,3350 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0230 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |
| 155 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2. | m2 | 933,5000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Металлочерепица в комплекте | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 156 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм | m3 | 77,2500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |
|  | 2873122005400 | Цементопласт | m3 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |
| 157 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 515,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 26641021020104 | Mortar ciment M25 | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 158 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm) | m2 | 515,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 26641021020104 | Mortar ciment M25 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 159 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 150,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,1273 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,1273 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,1273 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 160 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 236,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,0340 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,1186 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,0680 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 161 | CK26B | Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2. | m | 190,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 27431235490261 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 162 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect. | m2 | 141,6000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 163 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe | m3 | 1,4200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0010 |
| 164 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme | 100m2 | 1,4200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0230 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |
| 165 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama | m2 | 141,6000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 166 | CE42A | Executarea lucarnelor cu jaluzele | buc | 8,0000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |
| 167 | CO13A | Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn | m2 | 16,0000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,4700 |
|  | 2010102906950 | Rigle de foioase | m3 | 0,0120 |
|  | 2010102905951 | Sipci de foioase | m3 | 0,0120 |
|  | 2874115836753 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm | buc | 50,0000 |
| 168 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 32,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 169 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1 | kg | 411,1400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| 170 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,4120 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | 1.27.2. Acoperis Bloc B in axele 6/1-7/1 |  |  |
| 171 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - confectii metalice | kg | 832,5000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| 172 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,8330 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 173 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 36,5000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 174 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect. | m2 | 36,5000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0140 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 175 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe | m3 | 0,5100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0010 |
| 176 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme | 100m2 | 0,3650 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0230 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |
| 177 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2. | m2 | 36,5000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Металлочерепица в комплекте | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 178 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 | kg | 63,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| 179 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,0630 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | 1.27.3. Acoperis Bloc B in axele 1/1-2 |  |  |
| 180 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - confectii metalice Grinzi G3 si G4 | kg | 1 894,7000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| 181 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 1,8950 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 182 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 88,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 183 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect. | m2 | 88,0000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0140 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 184 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe | m3 | 1,1600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0010 |
| 185 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme | 100m2 | 0,8800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0230 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |
| 186 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2. | m2 | 88,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Металлочерепица в комплекте | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 187 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K2, K3 si Grinda Metalica G3, G4 | kg | 832,4600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| 188 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,8330 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | 1.27.4. Acoperis Bloc B in axele 8-9/1 |  |  |
| 189 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - confectii metalice | kg | 1 100,5000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| 190 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 1,1000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 191 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 84,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 192 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect. | m2 | 84,0000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0140 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 193 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe | m3 | 1,1000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0010 |
| 194 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme | 100m2 | 0,8400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0230 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |
| 195 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2. | m2 | 84,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Металлочерепица в комплекте | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 1.27.5. Acoperis Bloc B1 si B2 axele 6-7 si 3-5 |  |  |
| 196 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 11,8900 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,8300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,2000 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1500 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |
| 197 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 11,8900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0050 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| 198 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 11,8900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |
| 199 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detaliu D1-6) | kg | 274,3200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 28112363098011 | Соединительные элементы | kg | 1,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
| 200 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,2750 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 201 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 395,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 202 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect. | m2 | 395,0000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 203 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe | m3 | 3,9500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0010 |
| 204 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme | 100m2 | 3,9500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0230 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |
| 205 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2. | m2 | 335,9000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Металлочерепица в комплекте | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 206 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama | m2 | 45,8000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 207 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм | m3 | 34,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |
|  | 2873122005400 | Цементопласт | m3 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |
| 208 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 228,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 26641021020104 | Mortar ciment M25 | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 209 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm) | m2 | 228,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 26641021020104 | Mortar ciment M25 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 210 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 40,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,1273 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,1273 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,1273 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 211 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 76,4000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,0340 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,1186 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,0680 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 212 | CK26B | Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2. | m | 56,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 27431235490261 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 213 | CE42A | Executarea lucarnelor cu jaluzele | buc | 2,0000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |
| 214 | CO13A | Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn | m2 | 4,0000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,4700 |
|  | 2010102906950 | Rigle de foioase | m3 | 0,0120 |
|  | 2010102905951 | Sipci de foioase | m3 | 0,0120 |
|  | 2874115836753 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm | buc | 50,0000 |
| 215 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 8,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 216 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1 | kg | 90,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| 217 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,0900 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | 1.28. Timplarii |  |  |
|  |  | 1.28.1. Ferestre |  |  |
| 218 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 3 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm; | m2 | 147,0600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 |
|  | 20301129311081 | Ferestre din PVC din 5 camere, 3 sticle | m2 | 1,0000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5400 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6100 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1400 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 |
| 219 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioara, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 284,7000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |
|  | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,7000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 221 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,7000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 222 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,7000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,7000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 224 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,7000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 225 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=300 mm | m | 86,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 226 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm | m | 121,7000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 1.28.2. Usi |  |  |
| 227 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5 camere, 3 sticle | m2 | 12,4800 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 228 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa rezistenta la foc RIE60) | m2 | 3,2400 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 2812106306000 | Usa rezistenta la foc RIE60 | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 229 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioara, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 25,6000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |
|  | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 231 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 232 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 234 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 1.28.3. Balustrada |  |  |
| 235 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, | kg | 575,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| 236 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,5750 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | 1.29. Fatada |  |  |
|  |  | 1.29.1. Perete |  |  |
| 237 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 989,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |
| 238 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm | m2 | 893,5000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri Gr.100 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,2500 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 239 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 893,5000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 240 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 893,5000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 241 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant - culoarea se va coordona cu beneficiarul | kg | 8,9300 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |
| 242 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm | m2 | 71,1700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 252130260290920 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 20 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 243 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 71,1700 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 244 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 71,1700 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
|  |  | 1.29.2. Soclu |  |  |
| 245 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS | m2 | 96,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |
|  | 252130260290751 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 100 mm XPS | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |
| 246 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker) | m2 | 96,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 2670112202050 | Placi din marmura artificiala (Klinker) | m2 | 1,0600 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 |
|  | 2462106120000 | Adeziv pentru placaje | kg | 4,2000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,4000 |
|  | 2681116002696 | Disc diamantat | buc | 0,0075 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,0000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 1.29.3. Scari (soclu, trepte) |  |  |
| 247 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker) | m2 | 27,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 2670112202050 | Placi din marmura artificiala (Klinker) | m2 | 1,0600 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 |
|  | 2462106120000 | Adeziv pentru placaje | kg | 4,2000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,4000 |
|  | 2681116002696 | Disc diamantat | buc | 0,0075 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,0000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 248 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 61,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |

Proiectant Iaconi C

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.