| Constructia retelelor de aprovizionare cu apa si canalizare si forarea a doua sonde arteziene din s.Taul, r-ul Donduseni N007-D-PG | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-4-1

Amenajarea teritoriului  (Pltforma D)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sistematizare pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,090 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,679 |  |  |
| 2 | TsC22D1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,090 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,872 |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neajuns de sol) |  |  | 100 m3 |  | 0,210 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,472 |  |  |
| 4 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  |  | t |  | 35,700 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,785 |  |  |
| 5 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 1,300 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 1,550 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 2,067 |  |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 1,550 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizare pe verticala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Imbracaminte din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Accesul auto - imbracaminte rutiera din piatra sparta (S=250 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip -80 mm |  |  | m3 |  | 20,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 7,400 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,640 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 26,220 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,060 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,460 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |  |
| 7 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire -100 mm |  |  | m3 |  | 25,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  | m3 |  | 5,075 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  | m3 |  | 30,475 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,750 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 6,450 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,375 |  |  |
| 8 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton M200 (BR 100.30.15 ) |  |  | m |  | 110,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 48,400 |  |  |
|  | 26661228002851 |  | Bordura beton pentru trotuare BR 100.30.15 |  |  | m |  | 110,550 |  |  |
|  | 2663102100001200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 4,950 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,660 |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesul auto - imbracaminte rutiera din piatra sparta (S=250 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Trotuar - imbracaminte rutiera din piatra sparta (S=20 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip -50 mm |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,370 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,232 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,311 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,153 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 10 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire -50 mm |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  | m3 |  | 0,203 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  | m3 |  | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
| 11 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) |  |  | m |  | 13,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2,340 |  |  |
|  | 26661228003252 |  | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 |  |  | m |  | 13,065 |  |  |
|  | 2663102100001200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 0,624 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar - imbracaminte rutiera din piatra sparta (S=20 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Rigola de scurgere tip I (29 m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (100mm) |  |  | m3 |  | 4,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,554 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 5,290 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,460 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,966 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,932 |  |  |
| 13 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150 |  |  | m3 |  | 4,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,870 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,840 |  |  |
|  | 26631021000015 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 4,786 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,467 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,760 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rigola de scurgere tip I (29 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Rigola de scurgere tip II (9 m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50mm) |  |  | m3 |  | 0,320 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,317 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,368 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,134 |  |  |
| 15 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200 |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,105 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 2663102100001200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 0,936 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,091 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
| 16 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,350 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,450 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,700 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,700 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,900 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
| 17 | TsC54C |  | Umplutura cu pietris |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,099 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,115 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rigola de scurgere tip II (9 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Gardul metalic |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CO06B3 |  | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0 (panou din sirma de otel d=5 mm (2.5*1.8=4.5 m2) - 82 buc; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m - 83 buc; capac patrat 60*60 - 83 buc; sistem de fixare zincat - 332 buc; beton M150 - 5.98 m3) |  |  | m |  | 203,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 50,750 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 186,760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,540 |  |  |
|  | 27321036462501 |  | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0 |  |  | buc |  | 82,000 |  |  |
|  | 28111063020051 |  | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m |  |  | buc |  | 83,000 |  |  |
|  | 27107037003401 |  | Capac patrat 60*60 |  |  | buc |  | 83,000 |  |  |
|  | 27107037003402 |  | Sistem de fixare zincat 40*40 |  |  | buc |  | 332,000 |  |  |
|  | 26631021000015 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 5,980 |  |  |
| 19 | CK14A |  | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 80*80 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) |  |  | m2 |  | 7,650 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,454 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,344 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,377 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,907 |  |  |
|  | 20301129301501 |  | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 26631021000015 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,144 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 30,600 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 30,600 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 30,600 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,765 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,880 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,760 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,562 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,153 |  |  |
| 20 | CK14A |  | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1,0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) |  |  | m2 |  | 1,600 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,304 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,536 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,288 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,608 |  |  |
|  | 20301129301502 |  | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1 m (set) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 26631021000015 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,144 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 6,400 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 6,400 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 6,400 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,184 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,368 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
| 21 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 66,850 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,701 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,668 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,668 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 66,850 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,668 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,334 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,535 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,003 |  |  |
| 22 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,070 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,451 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,546 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,273 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,137 |  |  |
| 23 | CK33B |  | Minere |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,910 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere din tabla cromata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
| 24 | CK33B |  | Clenpus |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,820 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 28631463109001 |  | Clenpus |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 25 | CK33C |  | Lacat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,080 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,420 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Lacat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gardul metalic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Scari |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CA02C |  | Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,925 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,325 |  |  |
|  | 266310210000005 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 0,518 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 27 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200 |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,320 |  |  |
|  | 2663102100001200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 0,832 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,081 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 28 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 15,840 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,063 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 16,236 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,435 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 29 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 81,720 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,740 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,245 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 83,763 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,817 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,882 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |  |
| 30 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,375 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,625 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,750 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,750 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,250 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
| 31 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada |  |  | kg |  | 77,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 14,630 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,770 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,770 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse - balustrada |  |  | kg |  | 77,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,385 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,616 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,770 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,540 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,540 |  |  |
| 32 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,077 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,496 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,601 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 47-02-039-8 |  | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii |  |  | 100 buc |  | 0,320 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) |  |  | h-ut |  | 0,742 |  |  |
|  | 091500 |  | Sapatori de gropi |  |  | h-ut |  | 0,742 |  |  |
| 34 | TsH109B |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,928 |  |  |
| 35 | TsH110B |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi - artar |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 23,680 |  |  |
|  | 28301273030011 |  | Artar |  |  | buc |  | 33,600 |  |  |
| 36 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 23,400 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 112,788 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 92,664 |  |  |
| 37 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 5,200 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |