| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Echipament tehnic pentru stația de inspectare tehnica periodică a autobuzelor cu instalare |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42600000-2 | Platformă culisantă pentru verificarea jocurilor în articulații | - cu 8 mișcări electrohidraulic - sarcina pe osie în timpul testării - 20000 kg. - mișcarea fiecărei platforme - 100 mm - forța axială de lucru pe platformă - ≥30 kH - viteza de deplasare a platformelor în timpul testului - 50 mm/sec - nivelul zgomutului maxim - 70 dB - presiunea maximă -160 bar - mărimele platformei - 880x1030x145 mm; - Tensiunea - 380 v - Diapazonul temperaturii de funcționare 0 -70 0C |  |  |
|  | Instalație pentru evacuarea gazelor de eșapament | - șina 20 metri cu 1 cărucior cu furtun de minim Ø 125 cu o lungime de 5 metri duză și ventilator; |  |  |
|  | Stand de verificare a frânelor cu role | - sarcina pe osie minim16 tone, - 1 viteză de testare, - lungimea rolă - 1000 mm - 2 motoare electrice cu puterea de minim 11 kw (fiecare) - modul pentru grupul de role cu 1 viteză de rotație pentru testarea camioanelor cu posibilitatea de conectare la calculator |  |  |
|  | Cântar pentru măsurarea maselor 2x4 (integrat în standul de verificare a frînelor), pentru determinarea automată a greutății vehiculului testat | precizie de minimum ± 2% din valoarea măsurată |  |  |
|  | Displei analog cu ace cu indicator LED cu 8 cifre; | Displei analog cu ace cu indicator LED cu 8 cifre; |  |  |
|  | Coloana pentru fixarea displeiului analog cu ace cu indicator LED cu 8 cifre; | Coloana pentru fixarea displeiului analog cu ace cu indicator LED cu 8 cifre; |  |  |
|  | Analizor cu 4 gaze (pentru CO şi λ) | cu precizie de minimum: - ±0,06 % pentru CO; - ±0,5 % pentru CO2; - ±0,1 % pentru O2; - ±12 ppm pentru HC |  |  |
|  | Opacimetru, destinat măsurării opacităţii gazelor de eşapament emise de motoarele cu aprindere prin comprimare, | precizie de minimum ± 0,2 m-1; |  |  |
|  | Dispozitiv de măsurare a presiunii în pneuri, | precizie de ± 0,25 atm; |  |  |
|  | Dispozitiv de măsurare a adîncimii profilului pneurilor, | precizie de ± 0,1 mm; |  |  |
|  | Dispozitiv de măsurare a jocului volanului, | precizie de ±0,5o; |  |  |
|  | Tester electronic de verificarea al lichidului de frână | DOT 4, DOT 5 |  |  |
|  | Dispozitiv de apreciere a nivelului de zgomot; | Dispozitiv de apreciere a nivelului de zgomot; |  |  |
|  | Stand de control al unghiului de reglare a roţilor de direcţie; | Lungimea – 1 metru |  |  |
|  | Senzor de presiune pe pedala de frânare | cu cablu de minim 19 metri; |  |  |
|  | Cablu COM pentru conectarea E-BOX la un computer; | cu lungime de minim 15 metri |  |  |
|  | Cameră video cu conectare la reţeaua locală de calculatoare, pentru completarea informaţiei privind vehiculele rutiere supuse inspecţiei tehnice periodice; | TP-LINK TL-PoE200, Power over Ethernet Adapter Kit, 1 Injector and 1 Splitter included, 100 meters P 5-port 10/100Mbps Desktop Switch TP-LINK "TL-SF1005D", Plastic Case Camera externa SN-IPR54/12DN/VI Bitdefender Antivirus 1 users Instalare configurare camera Instalare, Configurare retea Instalarea si configurarea SI Autotest |  |  |
|  | Utilaj de calcul pentru conectarea la un program unic de evidenţă a inspecţiei tehnice periodice, pentru monitorizarea procesului tehnologic şi asigurarea schimbului informaţional cu Agenţia Națională Transport Auto | Workstation PC-1040 MP 21.5"" F22T350FHI, Black, IPS, 1920x1080, 75Hz, FreeSync,5ms, 250cd, MegaDCR, D-Sub+HDMI 21.5"" Full-HD Resolution and Bezel-less Design; AMD Free Sync @75Hz Refresh Rate; Game Mode; Flicker Free Keyboard & Mouse Logitech Desktop MK 120 APC Easy UPS BV650I-GR 650VA/375W, 230V, AVR, 4 Schuko Sockets Windows 10 Home 64Bit Eng Intl 1pk OEI DVD Workstation PC-1030 MP MFD Canon i-Sensys MF3010, p/c/color s, A4, 1200x600 dpi, 18 ppm, USB 2.0 |  |  |
|  | Instalarea și punerea în funcțiune a liniei de testare inspecției tehnice periodice | Instalarea și punerea în funcțiune a liniei de testare inspecției tehnice periodice |  |  |
|  | Dovada experienței similare (stația de inspectare tehnică periodică) | Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului, procesului verbal de recepție. |  |  |
|  | Utilajul trebuie să corespundă standardelor naționale pentru controlul metrologic efectuat. | Dovada trecerii controlului metrologic de stat pentru echipament / utilaj procurat |  |  |
|  | Manual de utilizare / instrucțiuni a utilajului cu traducerea în limba romînă sau rusă. | Manual de utilizare / instrucțiuni a utilajului cu traducerea în limba romînă sau rusă. |  |  |
|  | Livrarea echipamentului, instalarea, setarea tehnica a utilajului, softului, se efectuează de către Furnizor, utilajul trebuie să corespundă standartelor naționale, controlul metrologic de stat se efectuează de către Furnizor, toate cheltuelile sunt încluse în preț. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________