CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului  G106 M5 - Bălțata - Maximovca - Mereni - Chetrosu - Gangura - G110 km 22,30 – 27,10, amplasat teritorial în raionul Anenii Noi (Modificat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. G106 M5 - Baltata - Maximovca - Mereni - Chetrosu - Gangura - G110, km 22+300-27+100 (4800m.l.) |  |  |
|  |  | 1.1. Partea carosabila, Accese + Platforma |  |  |
| 1 | DA21D | Tratarea stratului cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma:fara ciment (reciclarea in situa doar utilaj fara cisterna de ciment) (S=40800m.p.: h=0.10 m: V= 4080 m.c.) | 100 m3 | 40,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |
| 2 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 414,930 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 3 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Hmed=10cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa) K=2 pentru materiale Коэффициент к материалам=2,0000 | 100m2 | 355,530 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta (Agregat grosier LA 30 fr.8-16 mm) | m3 | 1,1500 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 5,5000 |
|  | 29525000050040 | Tractor (Autogreder) | h-ut | 0,0710 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |
| 4 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN14227-1:2015), (S=35553m.p.: h=0.20 m: V=7110.6 m.c.) | 100 m3 | 71,106 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM 32,5R | t | 8,8500 |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |
| 5 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (7110.6 m.c.*0.177 m.c. de apa) | m3 | 1 258,576 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |
| 6 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 355,530 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |
| 7 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 71,106 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2 | t | 24,362 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsie bituminoasa C60/B2) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 9 | RpDD18A | Strat de geotextil de tip 100KN/100KN (la aplicarea geotextilului se va lua in calcul conform tehnologiei descrise de producator) | m2 | 11 900,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0060 |
|  | 1711217329881 | Strat de geotextil de tip 100KN/100KN (la aplicarea geotextilului se va lua оn calcul conform tehnologiei descrise de producator) | m2 | 1,1000 |
| 10 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica + racordarea | m2 | 34 803,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica cu agregat mare BAD 22.4 | t | 0,1180 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 10,483 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsie bituminoasa C60/B2) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 12 | RpDD18A | Strat de geotextil de tip 100KN/100KN (la aplicarea geotextilului se va lua in calcul conform tehnologiei descrise de producator) | m2 | 33 900,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0060 |
|  | 1711217329881 | Strat de geotextil de tip 100KN/100KN (la aplicarea geotextilului se va lua оn calcul conform tehnologiei descrise de producator) | m2 | 1,1000 |
| 13 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica + racordarea | m2 | 34 943,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,0974 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 1.2. Acostamente si rigole |  |  |
| 14 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in auto | 100 m3 | 33,984 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 4 180,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 16 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit | 100 m3 | 33,984 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |
| 17 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala | 100 m3 | 4,416 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 18 | DI96 | Compactarea rambleului pamint , cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 4,416 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |
| 19 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren | 100m2 | 96,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |
| 20 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( 50 % Amestec de agregate LA 30 fr.0/32 coform SM SR EN 13242+A1:2010 + 50% cu material frezat) | m2 | 4 800,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |
|  | pret sinecost | Asfalt frezat | m3 | 0,0630 |
|  | 14111222016601 | Amestec de agregate (nou) LA 30 fr. 0/32 | m3 | 0,0630 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |
| 21 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule (incarcare material frezat SA Drumuri Anenii Noi) | 100 m3 | 3,024 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 22 | TsI51C2 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t | 604,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1049 |
|  |  | 1.3. Siguranta |  |  |
| 23 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 30,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,1000 |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |
| 24 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 40,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 25 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc | 300,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |
| 26 | DF17A(F) | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 720,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare | kg | 0,0560 |
|  | 2513206621650 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0155 |
| 27 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 51,030 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 |

Notă: Se solicită efectuarea ridicărilor topogeodezice și elaborarea schiței de proiect cu profile transversal și longitudinale a părții carosabile. Schița de proiect trebuie să fie elaborată de către un proiectant atestat.

Profilele transversale și longitudinale a părții carosabile, necesită vizarea beneficiarului.