Oбъект Объект №34/22 Публичное учреждение Гимназия им.В. Топал.

Инвестор

Formular Nr.5

WinCmeta

Замена кровли.

# Каталог единичных расценок к объекту

# Замена кровли корпуса начальных классов.

| (наименование работ) № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ, затрат и ресурсов | Ед.изм. | Количество ресурсов на единицу измерения | Стоимость, лей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения | Всего ————— В т.ч. зарплата |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  |  | 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента) | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,2880 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2880 |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш -- старой существующей обрешетки из досок и | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | карнизов ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1200 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |  |  |  |  |
| 3 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с | t |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рампы или площадки, в авто, 3 категории) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км) | t |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCH02B | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | simple, cu una pina la 4 pante, pentru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tigla, olane etc din lemn rotund, cioplit si |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ecarizat, la acoperisuri usoare (Несущая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конструкция крыши из древесины хвойных пород, на стропильной связи, на простых крышах с 1-4 скатами, для кровель из картона, листовой стали, асбошифера, | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шифера, черепицы, желобчатой черепицы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и т.д., из леса кругляка отделанного и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обтесанного, для легких крыш ---ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | каркаса кровли частично, местами с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заменой брусьев или 4.5м3 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0880 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0880 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite --брус сечен. | m3 | 0,00525 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120х60мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102901014 | Lemn rotund de rasinoase pentru constructii | m3 | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | D=12-18 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, | kg | 0,0460 |  |  |  |  |  |
|  |  | sirma, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0540 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 6 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок сечением100х30мм для обычных сооружений.---обрешетка--7.8м3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase---доска- сеч100х30мм | m3 | 0,00918 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит --антиконденсатная пленка ) Material marunt=1,030 | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0750 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 8 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) *Прижимная планка/контробрешётка (h)32х50 мм. | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 18,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0100 |  |  |
|  | 2010102909001 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II | m3 | 0,3300 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 18,5000 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,7200 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0350 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 4,2000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,0700 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 1,8600 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,4600 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 9 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньками, ендовами и вальмами) *Коньковые элементы (1м) приняты в количестве 125шт. коэффициент принят k=0,1426 | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla 0,45мм | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 26401223030а | Coame metalice pentru placi tip tigla - Коньки | buc | 0,1426 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 10 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий - | m |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снегозадержателей) |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse снегозадержатели | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145886762 | Cuie cap lat саморезы | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 000001 | шуруповёрт | h/ut | 0,0900 |  |  |
| 11 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карнизов крыш высококачественной вагонкой ---деревянной) | m2 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0150 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7400 |  |  |
|  | 2010102903497 | Вагонка деревянная | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0280 |  |  |
| 12 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Ветровая доска шириной 20сми толщиной 25мм ) | m2 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite --доска строганная толщиной 25мм, шириной 200мм | m3 | 0,0270 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 13 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя --окраска подшивки и ветровой доски лаком =пинотекс= под орех ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |  |  |
| 14 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев--каркаса кровли ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 15 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 16 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш обрешетки) | 100 m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0790 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,5000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |  |
| 17 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных | 100 m2 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам обрешетки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3900 |  |  |  |  |  |
|  | 2462106110602 | Natriu fluor | kg | 6,2000 |  |  |  |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 6,2000 |  |  |  |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |  |  |  |
| 18 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон--в комплекте с каркасом, обрешеткой и деревянными жалюзями) | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |  |  |  |  |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |  |  |  |  |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |  |  |  |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |  |  |  |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |  |  |  |  |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Система ливнёвого водостока |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10 см из металл.под цвет кровли) (*технические требования: проверять и очищать ливнёвые водостоки не менее 2 раза в год) | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu (k зарпл=0,3) | h-om | 1,8000 |  |  |  |  |  |
|  | 2710403642598 | Воронка 10 см | buc | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 20 | CE19B1 | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые Д=150 мм из металла, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м) | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,2500 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |  |  |  |
|  | 2710406311700m | Jgheab confectionat in industrie din metal Желоба d150 металлич. | m | 1,0500 |  |  |  |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,5000 |  |  |  |  |  |
|  | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 0,2450 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |  |  |  |
| 21 | CE21A1 | Burlane uzinate rotunde, cu D=10 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые Д=10 см пластиковые, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, под цвет кровли, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м) | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,2500 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |  |  |  |
|  | 2710406311725м | Burlan rotund din metal confectionat in industrie d=10 см Трубы водосточные d100 | m | 1,1000 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane d=10 см Отводы d100, угол 45 | buc | 0,6000 |  |  |

# УТВЕРЖДАЮ:

Составил	Проверил

Dul P.N.

(должность, подпись,фамилия, отчество)	(должность, подпись,фамилия, отчество)

М.П.	М.П.