CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ 1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării; 2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării; 3. Obiectul achiziţiilor: Reparația capitală a rețelelor electrice exterioare, a Batalionului de comunicații

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament pentru pozarea cablurilor |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 40,000 |
| 2 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 | 3,000 |
| 3 | RpCA01B | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare | m3 | 9,500 |
| 4 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 9,500 |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 9,500 |
| 6 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,000 |
| 7 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 3,000 |
| 8 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Fundatie pentru generator |  |  |
| 9 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime(Fundatie p/u Generator) | m3 | 6,800 |
| 10 | TsI50A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km | t | 10,000 |
| 11 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 7,800 |
| 12 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 200,000 |
| 13 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 | 8,200 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Echipament electric |  |  |
| 14 | 08-03-489-5 | Agregat livrat asamblat, de doua masini, masa, t, pina la 2,GENERATOR 380/220V DIESEL | buc | 2,000 |
| 15 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100,Lada de metal 1800 x 800 x 400 mm IP54(inclusiv accesorii) | buc | 2,000 |
| 16 | 08-03-522-15 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,Comutator | buc | 2,000 |
| 17 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A,Separator de sarcina | buc | 3,000 |
| 18 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250,Intrerupator automat | buc | 8,000 |
| 19 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, Separator de sarcina | buc | 5,000 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,Intrerupator automat | buc | 25,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare,Bloc de distributie 400 A | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-522-16 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A,Descarcator OПС1 3P | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,000 |
| 24 | Pret | Sina de distributie HTB043 M5 x 10 x 10 mm x 1 m | buc | 1,000 |
| 25 | Pret | Sina GAB3 418 x 30 x 4 mm 400 A cupru | buc | 1,000 |
| 26 | Pret | Sina de montare 180522 | buc | 12,000 |
| 27 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze,Contor electric trifazat 10 A 380 V IP45 | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori,Transformator de curent T-0.66 0.66 kV | buc | 3,000 |
| 29 | 08-03-529-5 | Bloc-contactor pe constructii, cantitate bloc-contacte (contacte auxiliare) pina la 12,Panou contacte | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Dulap automatizare |  |  |
| 30 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50,Cofret IEK ЩМП-3-0 650 x 500 x 220 mm IP31(inclusiv accesorii) | buc | 1,000 |
| 31 | 10-08-019-04 | Utilaj divers de electroceasoficare: Releu de timp de program, tip "2РВМ" | buc | 1,000 |
| 32 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: PC Adaptor | buc | 1,000 |
| 33 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare:Releu | buc | 2,000 |
| 34 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Diesel Generator Controlle | buc | 2,000 |
| 35 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate in panouri si pupitre | buc | 13,000 |
| 36 | Pret | Lampa signal Himel HLD11 220 V verde | buc | 5,000 |
| 37 | Pret | Lampa signal Himel HLD11 220 V galben | buc | 3,000 |
| 38 | Pret | Lampa signal Himel HLD11 220 V rosu | buc | 5,000 |
| 39 | Pret | Clema de conexiune JXB 20 A 600 V | buc | 102,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucrari diverse(pat de cablu) |  |  |
| 40 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,600 |
| 41 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,600 |
| 42 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,540 |
| 43 | Pret | Cablu VVGng 5 * 70 mm2 cupru | m | 54,000 |
| 44 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 1,080 |
| 45 | Pret | Fir electric YSLY-JZ 18 * 1.0 mm | m | 108,000 |
| 46 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,200 |
| 47 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,200 |
| 48 | Pret | Nisip(sac=25kg) | buc | 78,000 |
| 49 | Pret | Caramida | buc | 280,000 |
| 50 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,600 |
| 51 | Pret | Tub gofrat 450N 50 mm | buc | 60,000 |
| 52 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 90mm | 100 m | 0,600 |
| 53 | Pret | Tub gofrat 450N 90 mm | buc | 60,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Cabluri, tuburi de protectie,materiale |  |  |
| 54 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,480 |
| 55 | Pret | Cablu VVGng 5 * 70 mm2 cupru | m | 48,000 |
| 56 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,120 |
| 57 | Pret | Cablu KVVGng 10 * 2.5 mm2 cupru | m | 35,000 |
| 58 | Pret | Cablu VVGng LS 5 * 10 mm2 cupru | m | 52,000 |
| 59 | Pret | Cablu VVGng LS 5 * 6 mm2 cupru | m | 235,000 |
| 60 | Pret | Fir electric YSLY-JZ 18 * 1.0 mm | m | 128,000 |
| 61 | Pret | Cablu KNX Y(ST)Y 4 * 0.8 mm2 | m | 62,000 |
| 62 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,480 |
| 63 | Pret | Fir electric PV1 1*2.5 mm2 | m | 28,000 |
| 64 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,480 |
| 65 | Pret | Fir electric PV3 1*10 mm2 | m | 30,000 |
| 66 | Pret | Fir electric PV3 1*16 mm2 | m | 62,000 |
| 67 | Pret | Papuc de cablu JG 10 mm2 | buc | 28,000 |
| 68 | Pret | Papuc de cablu JG 16 mm2 | buc | 20,000 |
| 69 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,820 |
| 70 | Pret | Fir electric PV3 1*70 mm2 | m | 70,000 |
| 71 | Pret | Papuc de cablu JG 70 mm2 | buc | 82,000 |
| 72 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,160 |
| 73 | Pret | Papuc de cablu IEK JG 120 mm2 | buc | 16,000 |
| 74 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,040 |
| 75 | Pret | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d32mm | m | 4,000 |
| 76 | 08-02-411-3 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm | 100 m | 0,040 |
| 77 | Pret | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d65 mm | m | 4,000 |
| 78 | 08-02-167-2 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 6,000 |
| 79 | Pret | Mufa de conectare . ПКT 1 5 * 70 - 95 mm2 | buc | 6,000 |
| 80 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,000 |
| 81 | Pret | Mufa de conectare 4СТп-1 4 * 70-120 mm2 | buc | 2,000 |
| 82 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 4,000 |
| 83 | Pret | Mufa terminala 4КВТп 70-120 mm2 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Priza de pamint |  |  |
| 84 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 85 | Pret | Otel fisie 4*40mm | m | 40,000 |
| 86 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm | 100 m | 0,400 |
| 87 | Pret | Otel rotund d20mm | m | 40,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Lucrari de demontare |  |  |
| 88 | RpEP21A | Demontarea Generator existent | buc | 3,000 |
| 89 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,000 |
| 90 | RpEP11A | Demontarea contorului in punct de alimentare | buc | 2,000 |
| 91 | RpEP09A | Demontarea contactorului de tip KT | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 92 | Pretul firmei | GENERATOR SDG140FS 112.0 KW 380/220V ATS DIESEL - sau analog | buc | 2,000 |
| 93 | Pretul firmei | Lada de metal IEK ЩМП-18.8.4-0 74Y2 1800 x 800 x 400 mm IP54(inclusiv accesorii de prindere,fixare) - sau analog | buc | 2,000 |
| 94 | Pretul firmei | Comutator OXB250E3X2QT AUTOMATIC TRANSFER SWITCH ABB control unit Level 2p, conform cu urm?toarele standarde :IEC60947-6-1:2005/A1:2013 ; EN60947-6-1:2005/A1:2013 .- sau analog | buc | 2,000 |
| 95 | Pretul firmei | Separator de sarcina OT250E04K SWITCH-DISCONNECTOR ABB - sau analog | buc | 3,000 |
| 96 | Pretul firmei | Intrerupator automat XT3S 250 TMD 80-800 4p F F ABB - sau analog | buc | 1,000 |
| 97 | Pretul firmei | Intrerupator automat XT3S 250 TMD 63-630 4p F F ABB - sau analog | buc | 2,000 |
| 98 | Pretul firmei | Intrerupator automat XT3S 250 TMD 200-2000 4p F F InN=100% ABB - sau analog | buc | 2,000 |
| 99 | Pretul firmei | Intrerupator automat XT3S 250 TMD 160-1600 4p F F InN=100% ABB - sau analog | buc | 3,000 |
| 100 | Pretul firmei | Separator de sarcina Himel HDG3 4P 63 A 400 V - sau analog | buc | 5,000 |
| 101 | Pretul firmei | INTRERUPATOR AUTOMAT S203-C 25A 3P 6KA ABB - sau analog | buc | 5,000 |
| 102 | Pretul firmei | Intrerupator automat diferential Himel HDB3WPLE 30 mA 16A 1P+N 240 V - sau analog | buc | 15,000 |
| 103 | Pretul firmei | Intrerupator automat Himel HDB3WL 1P B 10 A 240/415 V - sau analog | buc | 5,000 |
| 104 | Pretul firmei | Bloc de distributie EKF ШРБ-400 275 mm 400 A - sau analog | buc | 1,000 |
| 105 | Pretul firmei | Descarcator IEK OПС1 3P B 30 kA 400 V - sau analog | buc | 1,000 |
| 106 | Pretul firmei | Contor electric Landis&Gyr ZMG 405CR4.00B.03 trifazat 10 A 380V IP45 - sau analog | buc | 1,000 |
| 107 | Pretul firmei | Transformator de curent T-0.66 0.66 kV- sau analog | buc | 3,000 |
| 108 | Pretul firmei | Panou contacte КИУ-3 16 A 220 V- sau analog | buc | 1,000 |
| 109 | Pretul firmei | Cofret IEK ЩМП-3-0 650 x 500 x 220 mm IP31(inclusiv accesorii) - sau analog | buc | 1,000 |
| 110 | Pretul firmei | SmartGen SG72A PC Adaptor (USB to RS232,RS485,LINK) - sau analog | buc | 1,000 |
| 111 | Pretul firmei | Releu de timp digital LEGRAND 3705 16 A 120/230 V IP20 -sau analog | buc | 2,000 |
| 112 | Pretul firmei | DC72DR Genset Controller Diesel Generator Controller w/ Electric Supply Monitor - sau analog | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.