| Termoizolarea planseului edificiului IMSP CS Straseni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - Folie bariera contra vaporilor | m2 | 610,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,20 |
|  | 268213265 | Folie bariera contra vaporilor | m2 | 658,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,305 |
| 2 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - Vata minerala 100mm, 150kg/m3 | m2 | 610,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 103,70 |
|  | 25213026029010 | Vata minerala 100mm, 150kg/m3 | m2 | 634,40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,83 |
| 3 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Вр100х100х3 | kg | 671,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,775 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,355 |
|  | 2873122004100, | Plase sudate Вр100х100х3 | kg | 677,71 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,355 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,71 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 201,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4026 |
| 4 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (k-1,67 - 5 cm) | m2 | 610,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 356,545 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 42,7854 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,187 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13 243,10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 21,3927 |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |