Specificații tehnice și de preț

| Numărul licitaţiei: achizitie de mică valoare |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  | Alternativa nr. _________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea licitaţiei: echipament medical |  |  |  |  |  |  |  |  | Lot: |  |  |  | Pagina __ din __ |  |  |  |  |
| Codul CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Mod. | Ţara de origine | Producătorul | U/M | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei |  | Suma cu TVA, lei | Standarde de referinţă | Condiţii şi grafic de livrare |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  |
| 33100000-1 | Aparat de ventilare non-invaziv |  |  |  | buc | 5 | Echivașlentul iBreez 30STA Dispozitiv BPAP. În complet cu BPAP intra umidificator, pulsoximetru, Masca facial, tub de respiraţie, card de memorie, geanta pentru păstrare/transportare, bloc de alimentare Regimuri de ventilaţie: CPAP, S, auto S, auto S/T, S/T, T, PC. Presiune setabila 4-30 cmH2O, Frecventa respiratorie 0-50resp/min Setarea trigger inspir şi trigger expir – Auto, 1-5 sensibilitate Vizualizare curbelor respiratorii pe ecran în timp real. Compensare automată la scurgeri. Pornirea şi stingerea automată la dispozitiv la conectarea sau deconectarea pacientului Umidificator integrat, cu detectarea nivelului de apă. Card de memorie cu posibilitate de stocare a datelor pacientului, setarilor şi parametrilor. Conexiunile suportate – Wi-Fi, Bluetooth Pulsoximetru cu vizualizare pe ecran ventilatorului, şi înregistrarea pe cadrul de memorie a ventilatorului. Ecran color, touch. (Resvent, China) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 zile |  |
| 33100000-1 | Mască |  |  |  | buc | 10 | Mască de tip CPAP Joyce easy Next FF (mărimea L – 5 buc și mărimea M – 5 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 zile |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

| Furnizorul de bunuri |  |
| --- | --- |
| Semnătura autorizată: |  |
| L.Ș. |  |