Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul: Materiale de construcție

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” (USM)

(denumirea, adresa)

- Descriere generală. Informaţii

În scopul identificării unui operator economic care ar furniza materiale de construcție în scopul  efectuării reparației curente cu forțe proprii ale Universității de Stat din Moldova.

Produsele, specificațiile tehnice și cantitățile necesare ale produselor care fac obiectul contractului  sunt prezentate mai jos.

| Nr. d/o | Denumire Bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1 |  |  |  |
| 1.1 | Amestec uscat | Kilogram | 7650 | Ambalaj saci de hârtie a câte 30 kg, echivalent produselor Knauf sau Supraten, ingrediente: ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianți, rezistentă la compresiune. Predestinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața pereților și a tavanelor din beton, cărămidă și calcar. Termen de valabilitate min. 6 luni. |
| 1.2 | Amestec uscat — finiș | Kilogram | 2000 | Ambalaj saci de hârtie a câte 25 kg, echivalent produselor Knauf, mărimea granulelor 0,1-0,3 mm, consumul materialului 1,2 kg/m2/1 mm. Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa; Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa. Timpul inițial de priză – 80 - 100 min.; Termen de valabilitate min. 6 luni. |
| 1.3 | Adeziv | Kilogram | 2000 | Ambalaj saci a câte 25 kg, echivalent produsului Supraten. Domeniul de utilizare: la montarea plăcilor ceramice de tip „porțelanat”, a plăcilor de marmură, în medii cu condiții extreme de exploatare, precum: umeditate, schimbări frecvente de temperatură. Bazat pe amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată. Termen de valabilitate min. 6 luni. |
| Valoarea estimativă: Lot 1 – 42 667,34 |  |  |  |  |
|  | Lot 2 |  |  |  |
| 2.1 | Plasa sudata pentru armare | M2 | 80 | Plasă sudata pentru armare VR. Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistentei materialelor de construcție VR. Diemnsiune 100x100x3mm. |
|  | Valoarea estimativă: Lot 2 – 2 900,00 |  |  |  |
|  | Lot 3 |  |  |  |
| 3.1 | Cherestea tivită h32 | M3 | 5 | L - 6 m, L - 150 mm, h - 30 mm |
| 3.2 | Placaj OSB | Bucată | 30 | L - 2,5 m; L - 125 cm; h - 12 mm |
| 3.3 | Placaj | Bucată | 30 | 1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm |
| 3.4 | DVP | Bucată | 30 | 1.70 m*2.75 m*3.2 mm |
| 3.5 | Disc strung lemn 350 mm | Bucată | 2 | Diametru 350 mm; 32 mm; 50-60 dinți |
| 3.6 | Disc strung lemn 400 mm | Bucată | 2 | Diametru 400 mm; 32 mm; 50-60 dinți |
|  | Valoarea estimativă: Lot 3 – 59 066,67 |  |  |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |
| 4.1 | Linoleum, 3 m | M2 | 78 | Temelia 2,4 mm; Densitatea 0,55 mm; Lățimea 3 m. Acoperire omogenă, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm. |
| 4.2 | Linoleum, 4 m | M2 | 120 | Temelia 2,4 mm; Densitatea 0,55 mm; Lățimea 4 m. Acoperire omogenă, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm. |
| 4.3 | Clei pentru linoleum | Kg | 100 | Ambalaj căldare 14 kg, echivalent produsului Supraten. Elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior. Destinație: universal; Baza: acrilică. Termen de valabilitate min. 6 luni. |
|  | Valoarea estimativă: Lot 4 – 19 975,14 |  |  |  |
|  | Lot 5 |  |  |  |
| 5.1 | Gips-carton antiumezeală | Bucată | 50 | Dimensiuni: 2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm; Rezistent la apă. |
| 5.2 | Sistema grilă pentru tavan Amstrong | M2 | 40 | Profil perimetral 3 m; Profil principal 3600 mm; Pprofil secundar 1200 mm; Profil secundar 600 mm; Tija cu buclă; Tija cu cârlig; Arcuri. |
| 5.3 | Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm | Metru liniar | 500 | Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Dimensiune rulou 1x50m; Densitate: 160g/m2. |
| 5.4 | Profil UD 4m 28/27 mm | Bucată | 150 | 4 m, 28/27 mm: 0,5 mm grosimea |
| 5.5 | Profil CD 4m 60/27 mm | Bucată | 250 | 4 m, 60/27 mm: 0,5 mm grosimea |
|  | Valoarea estimativă: Lot 5 - 30 654,33 |  |  |  |
|  | Lot 6 |  |  |  |
| 6.1 | Dibluri cu desfacere 3,9. 6x40 | Bucată | 10000 | Dimensiune: 6x40 |
| 6.2 | Dibluri cu desfacere 3,9. 6x60 | Bucată | 5000 | Dimensiune: 6x60 |
| 6.3 | Dibluri fluture | pac | 1 | Ambalaj:Cutie, Cantitate100(buc), Diametru gaurire: 10 mm; Diametru surub: 3,5mm; Lungime diblu: 50mm; Lungime surub: 60mm; Material diblu: Nailon; Material surub: Otel zincat |
| 6.4 | Șuruburi 25 mm | Bucată | 150000 | 3,5x25 mm gips - metal |
| 6.5 | Șuruburi 35 mm | Bucată | 20000 | 3,5x35 mm gips - lemn |
| 6.6 | Șuruburi 51 mm | Bucată | 10000 | 3,5x51 mm gips - lemn |
| 6.7 | Șuruburi 70 mm | Bucată | 10000 | 4,2x70 mm gips - lemn |
|  | Valoarea estimativă: Lot 6 – 22 743,34 |  |  |  |
|  | Lot 7 |  |  |  |
| 7.1 | Chit pentru rosturi | Kg | 100 | Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni. |
| 7.2 | Mâner telescopic | Bucată | 6 | Desfacerea: min 2 m |
| 7.3 | Banda mascare | Bucată | 20 | Lățimea 45-55 mm x lungime 30-50 m |
| 7.4 | Cornier Aluminiu | Bucată | 900 | Profil de colț 25x25x3000 mm |
| 7.5 | Bandaj rosturi | Bucată | 50 | Banda adezivă din fibra de sticla 100mm x 90m |
| 7.6 | Banda adeziva din fibra de sticla 50mm 45m | Bucată | 45 | Banda adezivă din fibra de sticla 50mm x 90m |
| 7.7 | Hârtie abrazivă N60 | Bucată | 15 | N60; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m. |
| 7.8 | Hârtie abrazivă N80 | Bucată | 15 | N80; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m. |
| 7.9 | Hârtie abrazivă N100 | Bucată | 15 | N100; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m. |
| 7.10 | Peliculă polietilenă | Kg | 100 | Densitatea 120-130 micr; Lățimea 6 m. |
| 7.11 | Rigla aluminiu | Bucată | 4 | Lungime 2 m. |
| 7.12 | Ruleta cu fixare 25 mm | Bucată | 2 | 10 m |
| 7.13 | Ruleta cu fixare | Bucată | 20 | 5 m |
| 7.14 | Sârmă arsă | Kg | 50 | Diametrul 2 mm |
| 7.15 | Saci polietilenă | Bucată | 2000 | Lățimea 50 cm, lungimea 90 cm - 100 cm, polietilenă |
| 7.16 | Pistol pentru spuma PPPS | Bucată | 5 | Pentru spuma poliuretanica. |
| 7.17 | Pistol pentru silicon PSPE | Bucată | 5 | Pentru cartușe, construcție puternica cu raport de imbunatatire a bratului parghiei. |
| 7.18 | Spumă montaj (Spuma poliuretanica) | Bucată | 100 | 1 bucată = 1 Flacon rotund; Volum: 700-900 ml |
| 7.19 | Spuma de montaj PU pentru polistiren 870ml | Bucată | 50 | Destinat lipirii si izolarii placilor izolante pentru fatade. |
| 7.20 | Set chei ALL-10M 13 buc | Set | 2 | Numarul de articole: 10 buc; Destinatie: Casnic; Diametrul 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; Tip: Chei hexagonale |
| 7.21 | Chei tubulare | Set | 2 | Destinatie: Pentru uz casnic; Numarul de articole: 18 buc; Tip: Chei |
| 7.22 | Mănuși de lucru cu degete | Bucată | 600 | Culoare: Orange; Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex; Degetele și palma mănușii să fie acoperită cu poliester/latex. 1 bucată = 1 perechi |
| 7.23 | Lacăt ușă | buc | 10 | 50 mm |
| 7.24 | Lacăt ușă | buc | 10 | 70 mm |
| 7.25 | Mecanism cilindric | buc | 50 | EM-60 NI |
| 7.26 | Broasca îngropată cu mînere | buc | 20 | albă |
| 7.27 | Broasca îngropată cu mînere | buc | 20 | cupru |
| 7.28 | Broasca ușă | buc | 20 | Dimensiuni: 82х160х15 mm; Iesirea zavoarelor: 23 mm; Interax 85 mm; Tip: Mecanism cilindric |
| 7.29 | Scară pentru construcție 3m. | Bucată | 3 | Destinata lucrărilor de reparații. Material: Aluminiu. Compacta, ocupa puțin spațiu, face față tuturor sarcinilor asigurand confortul maxim în timpul lucrului. |
|  | Valoarea estimativă: Lot 7 – 70 103,17 |  |  |  |
|  | Lot 8 |  |  |  |
| 8.1 | Ciment M550 | Sact | 1000 | Ambalaj sac a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca 550; Termenul de valabilitate minim 6 luni; Tipul cimentului 42,5 R |
| 8.2 | Nisip spălat | M3 | 4 | Fracția nisipului mășcată (PGS cernut) |
|  | Valoarea estimativă: Lot 8 – 2 273,34 |  |  |  |
|  | Lot 9 |  |  |  |
| 9.1 | Linocrom | M2 | 50 | Grosimea 3,7 mm; Lungimea x lățimea l0x1; Tipul stratului de protecție: partea superioară granulat - partea sudabilă peliculă; Stabilitatea formei la căldură nu mai mică de 80 grade; Conținut: poliester, țesătura din fibre de sticlă, pânza din fibre de sticlă; |
|  | Valoarea estimativă: Lot 9 – 2 323,34 |  |  |  |
|  | Lot 10 |  |  |  |
| 10.1 | Burghiu pentru beton la ciocan d6 | Bucată | 20 | d 6 x 160 mm |
| 10.2 | Burghiu pentru beton la ciocan d10 | Bucată | 5 | d 10 x 160 mm |
| 10.3 | Burghiu pentru beton la ciocan d12 | Bucată | 5 | d 12 x 200-260 mm |
| 10.4 | Burghiu pe beton | Bucată | 5 | 14x150 mm |
| 10.5 | Burghiu SDS-Plus | Bucată | 5 | 14x260 mm |
| 10.6 | Burghiu beton Produr | Bucată | 2 | 16x150/110 mm |
| 10.7 | Burghiu pentru metal | Bucată | 5 | d3,2 |
| 10.8 | Burghiu pentru metal | Bucată | 5 | d3,3 |
| 10.9 | Burghiu pentru metal | Bucată | 5 | d4,0 |
| 10.10 | Burghiu pentru metal | Bucată | 5 | d4,2 |
| 10.11 | Burghiu pentru metal | Bucată | 5 | d5,0 |
| 10.12 | Burghiu pentru metal | Bucată | 5 | d6,0 |
| 10.13 | Ciocan de lipit RD-SI01 | Bucată | 1 | Greutate (kg) 0,255; Putere (W) 40; Tensiunea de alimentare (V) 230V. |
| 10.14 | Ciocan de lipit RD-SI03 | Bucată | 1 | Putere 80 (W) |
| 10.15 | Disc pentru debitare metal AS 30 T | Bucată | 100 | 230x2.5x22.23 mm |
| 10.16 | Disc pentru debitare metal A 46 R | Bucată | 100 | 125x1.6x22.23 mm |
| 10.17 | Disc lamelar frontal pentru metal si inox | Bucată | 50 | 125х22.23 mm |
| 10.18 | Disc debitat diamant cu segmente | Bucată | 10 | 230 mm |
| 10.19 | Disc debitat diamant | Bucată | 10 | 125 mm |
| 10.20 | Carota diamantata pentru beton | Bucată | 3 | 68 mm |
| 10.21 | Prelungitor carota SDS-Plus | Bucată | 3 | 450 mm |
| 10.22 | Electrozi de sudura Supertit Fin | cutie | 5 | 3.2х350 mm |
| 10.23 | Buloane cu cap hexagonal si filet deplin | pac | 150 | 8x40 mm (20buc) |
| 10.24 | Piulita hexagonala | Bucată | 5000 | 8 mm |
| 10.25 | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin | Bucată | 2000 | 8x70 mm |
| 10.26 | Diblu KPX | cutie | 2 | 6*50 |
| 10.27 | Diblu KPX | cutie | 2 | 6*60 |
| 10.28 | Diblu KPX | cutie | 2 | 8*60 |
| 10.29 | Diblu KPX | cutie | 2 | 10*6 |
| 10.30 | Diblu KPX | cutie | 1 | 10*70 |
| 10.31 | Diblu KPX | cutie | 1 | 12*60 |
| 10.32 | Diblu KPX | cutie | 1 | 12*70 |
| 10.33 | Diblu KPX | cutie | 1 | 14*80 pac 100-150buc |
| 10.34 | Ranga | Bucată | 5 | 800 mm x 19 mm |
| 10.35 | Cleste mare | Bucată | 5 | Destinatie Multifunctional; Lungime (mm) 200; Materialul clestelor: Otel; Tip: Cleste combinat |
| 10.36 | Bomfaier | Bucată | 3 | 300 mm |
| 10.37 | Panza bomfaier | Bucată | 20 | 300 mm |
| 10.38 | Fierastrau vertical | Bucată | 3 | Destinatie Pentru lemn; Lungimea totala (mm) 400; Material: Otel; Materialul manerului: Plastic. |
|  | Valoarea estimativă: Lot 10 – 53 140,84 |  |  |  |
|  | Lot 11 |  |  |  |
| 11.1 | Vopsea pe bază de latex acrilic | Kilogram | 1880 | Vopsea pe bază de latex acrilic, echivalent produsului „Euroton, prod. Supraten”. Utilizare: pentru lucrări de interior Masă: căldare cu greutatea de la 5 kg până la 25 kg. Tip – lavabilă Culoare – albă Standard de referință - SM EN 13300:2018, conform HG. 36 din 16.03.2018. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. |
|  |  |  |  | Valoarea estimativă:Lot - 41600 |
|  | Lot 12 |  |  |  |
| 12.1 | Vopsea pe bază de latex acrilic | Kilogram | 1000 | Vopsea pe bază de latex acrilic, echivalent produsului „Eurostil, prod. Supraten”. Utilizare - pentru lucrări de exterior Masă – căldare cu greutatea de la 5 kg până la 25 kg. Tip – lavabilă; Culoare – albă. Standard de referință - SM EN 13300:2018, conform HG. 36 din 16.03.2018, anexa nr. 1. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. |
|  |  |  |  | Valoarea estimativă:Lot12 - 26000 |
|  | Lot 13 |  |  |  |
| 13.1 | Vopsea Cafenie deschisă | Kilogram | 80 | Email Vopsea alchidică; Culoare – cafenie deschis; Vopsea email universal alchidă şi rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg. Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore; Complet în max. 22 -24 ore. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. |
| 13.2 | Vopsea Albă | Kilogram | 80 | Email Vopsea alchidică, culoare - alba. Vopsea email universal alchidă şi rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistenţa înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, Complet în max. 22 -24 ore. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. |
| 13.3 | Vopsea Neagra | Kilogram | 80 | Email Vopsea alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă şi rezistentă la intemperii. Cracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistenţa înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, Complet în max. 22 -24 ore. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. |
| 13.4 | Grund pentru metal gri | Kilogram | 80 | Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore; Durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. |
| 13.5 | Perie de vopsit plată B30 | Bucată | 40 | L 30 mm (păr) |
| 13.6 | Perie de vopsit plată B45 | Bucată | 60 | L 45 mm (păr) |
| 13.7 | Perie de vopsit plată B50 | Bucată | 80 | L 50 mm (păr) |
| 13.8 | Perie de vopsit plată B100 | Bucată | 50 | L 100 mm (păr) |
| 13.9 | Perie de vopsit rotundă d30 | Bucată | 30 | D-30 mm (păr) |
| 13.10 | Perie de vopsit rotundă d50 | Bucată | 30 | D-50 mm (păr) |
| 13.11 | Perii var | Bucată | 20 | 50 x 150 mm (păr) |
| 13.12 | Șpaclu L100 | Bucată | 30 | Lungimea 100 mm, inox |
| 13.13 | Șpaclu L 400 | Bucată | 40 | Lungimea 400 mm, inox |
|  | Valoarea estimativă: Lot 11355 |  |  |  |
|  | TOTAL VALOAREA ESTIMATIVĂ |  |  | 384 802,51 |

- Prețul  ofertei

Prețul ofertei  va cuprinde prețul produselor, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului până la depozitul USM, în lei, fără TVA. Se va preciza prețul unitar și prețul total pe lot, în lei, fara TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative.

- Criterii de atribuire

Va fi selectată oferta şi atribuirea contractului se va face ofertantului care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezentul caiet de sarcini şi care are cel mai mic preț fără TVA pe LOT în parte.

- Livrarea produselor și documente însoțitoare

Produsele livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

 Factura fiscală electronică;

 Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național, fișa tehnică a produsului și fișa de securiotate;

 Alte documente, după caz, aferente produselor livrate.

Termen de livrare a produselor la destinația finală: maxim  30 zile de la semnarea contractului.

- Ambalare, marcare și transport

Produsele se vor transporta ambalate, după caz, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către achizitor. Până la predarea produselor către achizitor, asigurarea transportului va fi în sarcina furnizorului. Acolo unde este cazul, produsele vor fi marcate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili tipul și denumirea lor, producătorul, actul tehnic normativ al produsului, etc

- Recepția produselor

Recepția cantitativă, calitativă a bunurilor va avea loc la depozitul USM cu sediul în mun. Chișinău, str. A. Mateevici 60, în prezența reprezentantului furnizorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini precum și din propunerea tehnica a furnizorului. Achizitorul are dreptul de a refuza bunurile sau de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în legătură cu depistarea neconformității sau neajunsurilor.