| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției DIVERSE ECHIPAMENTE DE LABORATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT 1 Moara de laborator cu cutite (LÎPA) |  |  |  |  |  | Moara de pregatire a probelor de laborator cu recipient de macinare separate ( usor detasabil de corpul utilajului, pentru curatare). Material proba :alimente uscate, duritate medie, oase, cereale, seminte, minerale etc. Carcasa principala, recipientul si capacul sunt din inox Unitatea containerului si corpul masinii sunt separate Motor: min 1200W Viteza (rpm) 0- 30,000 Volum min 400 CC Capacitate min 1,5 L Alimentare AC 110 V/220 V, 50 /60 Hz Accesorii: cupa suplimentara, lame si cilindru complet metallic, chee de dezasamblare, capac transparent pentru observarea materialului din interiorul cupei, capac pentru cantitati mici. Moara se livreaza cu toate accesoriile complete de operare. |  |  |  |
| LOT 2 Masina de tocat carne (LÎPA) |  |  |  |  |  | Putere maxima -2000 W Capacitate tocare , kg/ min -2,5 Functie revers Numar site, 3 buc Accesorii in set Material carcasa metal Materie tava - metal |  |  |  |
| LOT 3 Blender de laborator (LÎPA) |  |  |  |  |  | Blender Putere - 1- 2,0 kW Material bol - sticla rezistenta Capacitate 2-3 L Material lame – inox Trepte de viteza -3 Lame detasabile din otel inoxidabil |  |  |  |
| LOT 4 Termometru digital pentru frigider/congelator cu sonda si magnet (LÎPA) |  |  |  |  |  | Termometru digital pentru frigider / congelator cu sonda si magnet. Termometru digital cu afisaj al valorii masurate, afisat pentru valori ideale ale temperaturii in frigider: de la +4 ... + 8° C) si congelator Prevazut cu magnet pentru amplasat pe usa frigiderului Rezoluție :0,1°C Tip sonda: Glonț din oțel inoxidabil 40 x 5 mm pe cablu de 1 m Alimentare: 1 x 1,5 volți AAA oferind aproximativ 3 ani de utilizare continuă Temperatura interioara: -20 ... +50 ° C |  |  |  |
| LOT 5 Plita de masa electrica (LÎPA) |  |  |  |  |  | Material suprafata emailat, Numarul de arzatoare 2, Putere W-2000, Tipul elementului de incalzire spirala |  |  |  |
| LOT 6 Etuvă (LÎPA) |  |  |  |  |  | - Pentru uscarea probelor; - Pentru sterilizarea materialelor de laborator cu aer cald, - capacitate utilă de ≈ 80 – 100 litri; - finisaj exterior: oțel galvanizat; - interior: oțel inox; - izolație: fibră de sticlă; - rafturi: 2; - sistem de control al temperaturii; - setarea temperaturii digitală (domeniu ± 1°C); - domeniu de temperatură 40 - 300°C; - taimer auto start/ auto stop; - afișaj temperatură/ timp LED display; - alimentare 230V/ 50Hz; - circuit de siguranță la supraâncălzire; cu semnal acustic |  |  |  |
| LOT 7 Lampă UV bactericidă (LÎPA) |  |  |  |  |  | Caracteristici: Utilizabile în microbiologie pentru decontaminarea aerului și a suprafețelor; Tipul de radiație: UV-C cu lungime de undă 254nm; Parametri: Lungime de undă ≈ 253,7 nm (UV-C), Putere lampă 30-55W, Intensitatea radiației min.1,5W/m2 la 1 m distanță, Suprafața de acoperire aproximativ 20m2 Timp de funcționare zilnic 30-60 min, Durata de viață a tubului UV 9000 ore, Cu certificat de conformitate și certificat de calitate de la producător, |  |  |  |
| LOT 8 Termometru din sticlă cu lichid (LÎPA) |  |  |  |  |  | TL-2 (-30...+70) gr.C, d= 1 gr.C |  |  |  |
| LOT 9 Termometru din sticlă cu lichid (LÎPA) |  |  |  |  |  | СП-83 (+20...+200) gr.C, d=1 gr.C |  |  |  |
| LOT 10 Balanta tehnica cu grad de precizie 10-3 (LÎPA) |  |  |  |  |  | Capacitatea maxima de cântarire: 400-500 g Diviziune: 0,001g (d); 0,01g (e); Reproductibilitate:0.001g Linearitate: ± 0.003 g Afisare pe display LCD Calibrare interna Afisare domeniu greutate curenta printr-o bara de grafic Timp de stabilizare: intre 3- 5 secunde Temperatura de lucru : +10 .....+30°C; Umiditate ambientala admisa max. 80 % (fara condens) Se solicita ca balanta sa respecte prevederile metrologice in vigoare privind marcarea cu marcaj CE, etichetarea cu marca M, prin care sa se certifice respectarea cerintelor metrologice. |  |  |  |
| LOT 11 Agitatoare tip Vortex (LÎPA) |  |  |  |  |  | Agitator compact, universal, potrivit pentru aplicatiile ce implica vase mici si placi de microtitrare Display digital pentru afisarea timpului de agitare Cronometru cu functia de numaratoare inversa: 1 sec….999min Doua moduri de operare: - modul A (modul sigur cu detectarea atasamentului) – viteza maxima de minim 3000 rpm sa fie atinsa cu atasamentul standard pt tuburi cu diam pana la 50 mm, in modul contact; la utilizarea altor atasamente viteza sa poata fi de 1300 rpm - modul B (fara detectarea atasamentului) – este posibila o viteza de 3000 rpm cu toate atasamentele; stabil pe tot dom. vitezei; Posibilitatea de adaptare diverse |  |  |  |
| LOT 12 Set pentru upgrade HPLC Agilent 1260 Infinity II Prime (LÎPA) |  |  |  |  |  | Set pentru upgrade HPLC Agilent 1260 Infinity II Prime, prin adăugarea unei valve pentru comutarea automată între 4 coloane. Piesele vor fi compatibile cu sistemul Agilent HPLC 1260 Infinity II Prime, conectat la Ultivo TQ LC/MS. Setul va include: • Kit de modernizare a mecanismului de acționare a supapei pentru termostatul de coloane; • Valvă de selecție pentru 4 coloane (4 poziții/10 porturi); • Kit complet de capilare cu diametrul de 0.12 mm pentru conectarea selectorului de coloane și a coloanelor utilizate; • Ansamblu capac, tub și filtru de sticla pentru sticlele de solvenți - set alcătuit din 4 buc. • Filtru de aspirație din oțel inox pentru solvent - set din 2 buc. Piesele vor fi livrate noi, în ambalaj original de la producătorul echipamentului. Prezentarea bunurilor și confirmarea compatibilității va fi efectuate de un reprezentant autorizat și certificate de producător. Obligatoriu furnizorul va prezenta Autorizația de la producătorul echipamentului și Certificatul de instruire a inginerului la uzina producătorului. |  |  |  |
| LOT 13 Baie cu ultrasunet cu încălzire reglabilă, cu mișcare de agitare (LÎPA) |  |  |  |  |  | Baie de curatare cu ultrasunete si incalzire, cu reglare digitala a temperaturii si a timpului. Vas confectionat in totalitate din inox, prevazut cu valva pentru evacuarea lichidului. Capacitate: min. 9,5 L Frecvență: estimativ 37 kHz Putere de încălzire: estimativ 400 W Încălzire reglabilă în limite de 10-80°C Baie cu 5 moduri cu ultrasunete, posibilitatea de a salva până la 4 programe de curățare Reglabile): - Dinamic: Combină modurile de impuls cu ultrasunete și de baleiaj pentru a crește performanța generală de curățare. - Puls: Îndepărtează chiar și contaminările persistente printr-o distribuție a câmpului sonor pulsatoriu. - Sweep: Distribuție uniformă a puterii ultrasonice pentru majoritatea sarcinilor de curățare. - Eco: Pentru o curățare delicată cu funcționare silențioasă și pentru o durată de viață mai lungă a dispozitivului de curățare cu ultrasunete. - Degazare: Degazare rapidă a soluțiilor de curățare proaspăt preparate și a probelor (HPLC). Baie cu afișaj clar și ușor de citit, care arată toți parametrii relevanți, de exemplu, timpul de curățare rămas, temperatura setată/reală pentru o ajustare precisă. |  |  |  |
| LOT 14 Set valvă de înaltă presiune pentru LCMS Ultivo (LÎPA) |  |  |  |  |  | Set valvă de înaltă presiune, compatibil cu sistemul Agilent LCMS Ultivo, care va include următoarele componente: Set valvă cu 2 poziții/6 porturi, 600 bar - 1 kit; Teu CDS / conector tip T - 1 buc; Capilar din oțel inoxidabil, 0,12 × 105 mm - 4 buc; Set de fitinguri și ferule pentru 1/16", 10 bucăți/set - 1 kit. Piesele vor fi livrate în ambalaj original de la producătorului echipamentului. Serviciile vor fi prestate de un reprezentant autorizat și certificat de producător. |  |  |  |
| LOT 15 Thermo-hygrometer (LÎPA) |  |  |  |  |  | Temperature range: -10℃~+50℃. (14~+122). - Humidity range: 10%~99%RH. - Resolution: temperature: 0.1℃(0.1), humidity: 1% RH. - Accuracy: temperature: ± 1℃(1.8), humidity: ± 5%RH (40%~80%). - Storage condition: -20℃~60℃, 20~80%RH |  |  |  |
| LOT 16 Sonda de prelevare probe de tip Nobbe (M.Manole,4) |  |  |  |  |  | Material de inox Pentru semințe in containere mici. Diametrul exterior al tubului - 8 mm; Lungimea găurii - 25 mm; Latimea - 6 mm. |  |  |  |
| LOT 17 Sondă de prelevare probe de tip baston (M.Manole,4) |  |  |  |  |  | Material de inox. Camere cu deschidere simultană. Orificii partiționate. Prelevare de probe medii de cereale până la o adâncime de 2 m. Diametrul exterior al tubului - 14 mm; Lungimea găurii - 40 mm; Latimea - 10 mm. |  |  |  |
| LOT 18 PURITY WORK BOARD - Seeds Test Automation (diafanoscop) (M.Manole,4) |  |  |  |  |  | -Specificații ale lupei iluminate semi-deluxe cu braț flexibil, reglarea intensității luminii -sticlă opal blițuită pentru o transmisie uniformă și lină a luminii. -dimensiuni 84-1/2″L x 33″l x 11-1/2″Î -sistem echipat cu - Lupă iluminată cu braț flexibil Model semi-deluxe cu bază mobilă (L104SD+L104B) -mecanismul cu arc ascuns permite curățarea ușoară. -lentilă: Lentilă de înaltă calitate, special concepută, cu control al distorsiunii, dimensionată corect pentru vederea ambilor ochi (bioculară). -diametru liber 130 mm, lentilă 3.2D. --mărire a suprafeței de aproximativ 4 ori. -distanța de lucru sub montura obiectivului este de 250 mm, iar câmpul vizibil poate fi de până la 250 mm. -iluminare: Lumină fluorescentă circulară standard de 22 wați. -stativ: mecanism de echilibrare ascuns cu mișcare extrem de ușoară pentru a plasa obiectivul în poziția și orientarea corectă. Centrul obiectivului poate ajunge la 900 mm în fața axei monturii, cu o rotire de până la 360 de grade. |  |  |  |
| LOT 19 Termometru cu sonda detasabila (M.Manole,4) |  |  |  |  |  | Termometru, adaptor CA, sondă din oțel inoxidabil cu senzor RTD din platină. - înregistrare de date Traceable™ cu intervale de timp definite de utilizator. - interval de temperatură de la -90 la +105°C și o rezoluție de 0,01 și menține o precizie de ±0,25°C pe întregul interval de temperatură. - descărcarea datelor pe stick USB Indicatori de stare: Baterie descărcată, memorie plină, transfer de date USB și stare de alarmă activă |  |  |  |
| LOT 20 Termometru digital de precizie cu sonda detasabila -200 la +200 °C (M.Manole,4) |  |  |  |  |  | Precizie, acuratete ± 0.05 0C Rezoluţie temperatură 0.01 °C Domeniu de măsurare temperatură (min.) -200 °C Domeniu de măsurare temperatură (max.) +200 °C Sonda incorporabila in pachet cu termometru |  |  |  |
| LOT 21 Lampa electrica anti-insecte, cu lumina UV si grilaj metalic cu electrosoc (M.Manole,4) |  |  |  |  |  | Aria de actiune: 25 m² Tavă detașabilă și ușor de curățat Putere: 18 W Greutate: 600 g |  |  |  |
| LOT 22 Dulap pentru pastrarea colectiei de insect Material MDF (M.Manole,4) |  |  |  |  |  | Dulap 10 SD (30x40) pentru 10 sertare - Lățimea dulapului este de 44,5 cm, înălțimea de 80 cm și adâncimea de 35 cm. |  |  |  |
| LOT 23 Reșou electric (M.Manole,4) |  |  |  |  |  | -cu un arzător -spirala inchisă |  |  |  |
| LOT 24 Morișca de laborator (M.Manole,4) |  |  |  |  |  | LZM p/u măcinarea produsului cu un cuțit rotativ din oțel. Caracteristici tehnice: - Timp de măcinare pentru o probă care cântărește 20 g 45 sec - Mod de operare ciclic 5 min de lucru pauză de 10 minute - Masa produsului măcinat nu mai mult de 50 g - Viteza de rotație cel puțin 23.000 rpm - Consumul de energie 230 W - Tensiune, frecvență, curent, V / Hz / A 220/50 / 1,0 - Dimensiuni generale,mm 140 x 205 Greutate 1,2 kg |  |  |  |
| LOT 25 Thermo-higro-logger (M.Manole,4) |  |  |  |  |  | -p/u climat control în camere de lucru -temperatură 0-50˚C (precizie ±1 ˚C) -umiditate 30-75% (precizie ±3%) -consumul de energie-baterii 3×1,5V AAA -data,ceas -materialul corpului-plastic |  |  |  |
| LOT 26 Termometru din sticla cu lichid (M.Manole,4) |  |  |  |  |  | -maximal (20-200) ºC |  |  |  |
| LOT 27 Balanța de laborator (M.Manole,4) |  |  |  |  |  | -Electronică -Tehnică 3,0-6,0kg Afisare pe display LCD Calibrare interna Afisare domeniu greutate curenta printr-o bara de grafic Timp de stabilizare: intre 3- 5 secunde Temperatura de lucru : +10 .....+30°C; Umiditate ambientala admisa max. 80 % (fara condens) Se solicita ca balanta sa respecte prevederile metrologice in vigoare privind marcarea cu marcaj CE, etichetarea cu marca M, prin care sa se certifice respectarea cerintelor metrologice. |  |  |  |
| LOT 28 Lampă de masă cu lupă (M.Manole,4) |  |  |  |  |  | Lampa cu lupa Marire Optică: 10x, versatil, ușor de utilizat. Material: Sticlă de înaltă calitate pentrulentile și corp metalic rezistent. Lumina: reglabila Clema de fixare pe masa pentru stabilitate. Amortizor: Amortizor din cauciuc antiderapant pentru a preveni alunecarea pe suprafețe. |  |  |  |
| LOT 29 Higrometru elecronic (M.Manole,4) |  |  |  |  |  | Max-min thermo hygro & clock, cu baterie . Suport pliabil din spatele carcasei. Carcasa robustă din plastic rezistentă la apă, cu dimensiuni de 109 x 70 x 19 mm. Afișaj dual pentru umiditate și temperatură pe un ecran LCD de 40 x 30 mm. Memorie pentru citirea temperaturii maxime și minime, cu funcție de alarmă. Intervalul de măsurare a umidității este de la 10% RH la 99% RH, cu o precizie de +/- 1%. Intervalul de măsurare a temperaturii este de la -58°F la +158°F (+/- 0,2°F) sau de la -50°C la +70°C (+/- 0,1°C), selectiv. Valorile F și C interschimbabile printr-un comutator de pe panoul frontal. Montare pe masă cât şi pe perete. |  |  |  |
| LOT 30 Agitatator (VORTEX) (LDSA) |  |  |  |  |  | Aparat destinat amesticării ușoare dar și intensă pentru tuburi 0,2-50ml Tip de mișcare: orbital, 4 mm Interval de viteză: 750 - 3000 rpm. Timp de accelerare: 3 s Capacitate tub: 1,5-50ml Afișare viteză: scară (min/max) Comutator: modul tactil/continuu |  |  |  |
| LOT 31 Omogenizator (stomacher) (LDSA) |  |  |  |  |  | Omogenizator de asemenea numit blender de laborator pentru volume de probă de la 50 la 400 ml. Mixerele de laborator oferă o amestecare și omogenizare rapidă și fiabilă a unei game largi de probe de testare a bacteriilor, în special potrivită pentru prepararea probelor de testare microbiană. Aparatele funcționează prin acțiunea unor palete reciproce duble asupra probei conținute într-o pungă de plastic sterilă. Conținerea sigură a probei în punga de plastic sterilă previne contaminarea încrucișată ,recuperare îmbunătățită a organismelor. Fără căldură, fără tratament de sterilizare,. Numărătoare inversă a timpului de procesare Setare programabilă a vitezei paletei și a timpului. Volum -50-400 ml Turație 0-260 RPM/min 3 programe pentru controlul RPM Dimensiuni exterioare 45x21x24 Dimensiuni interioare 10x19x22 |  |  |  |
| LOT 32 Agitatator (seiker Multi Bio 3D) (LDSA) |  |  |  |  |  | Agitator pentu agitare plăcilor planșetelor cu tip de mișcare- legănare cu înclinare. Intervalul de control al vitezei 1 - 100 RPM (Mișcare orbitală și reciprocă) (1) (2) Semnal sonor timer + Unghi de cotitură 0°–360° (creștere 30°) (Mișcare reciprocă) (2) Unghi de balansare 0°–5° (creștere 1°) (Mișcare Vibro) (3) Mecanism de acționare directă + Unghiul de înclinare a platformei fixe 7° Timp maxim de funcționare continuă 168 h Orbită 22 mm Sarcina maximă 1 kg Covorașul din silicon anti-alunecare este furnizat ca standard + Interval de setare a timpului pentru (1) (2) 0-250 sec Interval de setare a timpului pentru (3) 0-5 sec Numărul de cicluri 0 - 125 ori Suprafata de lucru platforma 215x215 mm Dimensiuni generale (W×D×H) 235x235x140 mm Greutate 1,8 kg Curent de intrare/consum de energie 12 V, 380 mA / 4,6 W Alimentare externă Intrare AC 100–240 V; 50/60 Hz; Ieșire DC 12 V |  |  |  |
| LOT 33 Plăci pentru testul de seroaglutinare cu antigen colorat cu Roz Bengal (LDSA) |  |  |  |  |  | Plaque opaline de Prestigoroups 255*18, 96 discuri ø 19mm. ROBIN S.A.S Setul include o bază plană din metacrilat pe care se sprigină o placă de sticlă și un mixer metacrilat transparent care permite să se execute 60,96,48,30 de mixaje de discuri |  |  |  |
| LOT 34 Rotor pentru centrifugă (LDSA) |  |  |  |  |  | A-2-DWP Swing-out Microplate Rotor with 2 Buckets Eppendorf Capacitate max.: 2 x 5 microplăci, 2 x 4 plăci de cultură, 2 x 2 plăci cu godeuri adânci sau 2 x 1 seturi de plăci de filtrare Înălțime maximă de încărcare: 89 mm Viteză max.: 3.700 rpm / 2.250 g |  |  |  |
| LOT 34 Detector de gaz amoniac (NH3) în încaperi (LDSA) |  |  |  |  |  | Pentru masurarea concentrației ammoniacului în încaperi, portabil, Caracteristici ale produsului: Afișaj Afișaj LCD mai mare Tip de gaz Detector de gaz amoniac (NH3) Interval de măsurare 0~100PPM Rezoluție 0.1PPM Eroare de bază: 0.5PPM Timp de răspuns: Mai puțin de 120 de secunde Timp de recuperare: Mai puțin de 120 de secunde Repetabilitate: Mai puțin de ± 1% Principiu de măsurare Principiu electrochimic, durată de viață de 2 ani Alarmă joasă / înaltă / Setare alarmă da Pentru alarmă: Alarmă dublă acustică, optică, se poate seta valoarea alarmei, un sunet de alarmă este împărțit în 80 dB Temperatură de funcționare: -20~ 50℃ Umiditate de funcționare: <;95%RH (Fără gel) Temperatură de depozitare: 0~40℃ Greutate / Dimensiune produs: 170g / 181*63*30(mm) Sursă de alimentare Baterie li-ion de 3.7V Timp de funcționare continuă >60 ore |  |  |  |
| LOT 36 Recirculator bactericid UV (LDSA) |  |  |  |  |  | Recirculator de aer, cu lămpi ”ozone free”, pentru spațiu 25-30 m3, cu support pe roti, 220V |  |  |  |
| LOT 37 Echipament pentru masurarea concentratiei bioxidului de carbon, temperatura și umeditatea in incaperi, portabil (LDSA) |  |  |  |  |  | pentru masurarea concentratiei bioxidului de carbon cu măsurarea concentrației max. de la 0,10% - 0,30% , temperatura de la 15 C -25 C și umeditatea de la 50% – 75% in incaperi, portabil ,pe baterii si 220V, display Sistem de operare: Universal Conectivitate: Wi-Fi Funcții: Conexiune wireless Material: ABS Interfata: 1 x USB-C Continut pachet: 1 x Cablu USB Tehnologie: Smart Tip conectare: Cu fir Tip senzor: De temperatura + umiditate Utilizare: Interior Utilizat pentru Control termic |  |  |  |
| LOT 38 Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată, (str. Grenoble 128 U) |  |  |  |  |  | clasa I, intervalul de masurare 0,01-220 g, precizia 0,0001 |  |  |  |
| LOT 39 Baie de apa ultrasonica, (str. Grenoble 128 U) |  |  |  |  |  | volum 6 L, incalzire max 80C, +-1C, 180W |  |  |  |
| LOT 40 Manometru cu element elastic ОБМ 1-100 (str. Grenoble 128 U) |  |  |  |  |  | Presiune 10 kg/cm² (bar). Dimensiuni (L x W x H x Ø) 100 mm Filet de conectare M20×1,5.Amplasarea racordului: radial (de jos).Materialul carcasei: oțel. Materialul racordului: aliaj de cupru . |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : DIVERSE ECHIPAMENTE DE LABORATOR. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 38000000-5; LOT 1 Moara de laborator cu cutite (LÎPA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 2 Masina de tocat carne (LÎPA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 3 Blender de laborator (LÎPA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 4 Termometru digital pentru frigider/congelator cu sonda si magnet (LÎPA); bucată; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 5 Plita de masa electrica (LÎPA); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 6 Etuvă (LÎPA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 7 Lampă UV bactericidă (LÎPA); bucată; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 8 Termometru din sticlă cu lichid (LÎPA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 9 Termometru din sticlă cu lichid (LÎPA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 10 Balanta tehnica cu grad de precizie 10-3 (LÎPA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 11 Agitatoare tip Vortex (LÎPA); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 12 Set pentru upgrade HPLC Agilent 1260 Infinity II Prime (LÎPA); set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 13 Baie cu ultrasunet cu încălzire reglabilă, cu mișcare de agitare (LÎPA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 14 Set valvă de înaltă presiune pentru LCMS Ultivo (LÎPA); set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 15 Thermo-hygrometer (LÎPA); bucată; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 16 Sonda de prelevare probe de tip Nobbe (M.Manole,4); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 17 Sondă de prelevare probe de tip baston (M.Manole,4); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 18 PURITY WORK BOARD - Seeds Test Automation (diafanoscop) (M.Manole,4); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 19 Termometru cu sonda detasabila (M.Manole,4); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 20 Termometru digital de precizie cu sonda detasabila -200 la +200 °C (M.Manole,4); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 21 Lampa electrica anti-insecte, cu lumina UV si grilaj metalic cu electrosoc (M.Manole,4); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 22 Dulap pentru pastrarea colectiei de insect Material MDF (M.Manole,4); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 23 Reșou electric (M.Manole,4); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 24 Morișca de laborator (M.Manole,4); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 25 Thermo-higro-logger (M.Manole,4); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 26 Termometru din sticla cu lichid (M.Manole,4); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 27 Balanța de laborator (M.Manole,4); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 28 Lampă de masă cu lupă (M.Manole,4); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 29 Higrometru elecronic (M.Manole,4); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 30 Agitatator (VORTEX) (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 31 Omogenizator (stomacher) (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 32 Agitatator (seiker Multi Bio 3D) (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 33 Plăci pentru testul de seroaglutinare cu antigen colorat cu Roz Bengal (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 34 Rotor pentru centrifugă (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 34 Detector de gaz amoniac (NH3) în încaperi (LDSA); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 36 Recirculator bactericid UV (LDSA); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 37 Echipament pentru masurarea concentratiei bioxidului de carbon, temperatura și umeditatea in incaperi, portabil (LDSA); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 38 Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată, (str. Grenoble 128 U); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 39 Baie de apa ultrasonica, (str. Grenoble 128 U); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 40 Manometru cu element elastic ОБМ 1-100 (str. Grenoble 128 U); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |