CAIET DE SARCINI

IPLEMENTAREA MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PENTRU REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUN. UNGHENI

1. OBIECTUL CERERII DE OFERTE

Procedura are ca obiect achiziționarea aparatelor/corpurilor de  iluminat LED

- Aparate/corpuri de iluminat cu surse LED de putere 30 Wt – 400 buc

- Aparate/corpuri de iluminat cu surse LED de putere 45 Wt – 120 buc

- Aparate/corpuri de iluminat cu surse LED de putere 60 Wt – 120 buc

. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică este „oferta cea mai avantajoasă economic” și se desfășoară in conformitate cu actele normative în  vigoare.

2. TERMINOLOGIE

2.1. Beneficiar - comunitatea locală în ansamblul ei;

2.2. Sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic șifuncțional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcțional şi/sau estetic, capabil să asigure desfășurarea în condiții optime a unei activități /spectacol/sport/circulație/, a unui efect luminos estetic-arhitectural şi altele, alcătuit din construcții, instalații şi echipamente specifice, care cuprinde:

a) rețele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane, destinate iluminatului public;

b) stâlpi de susținere a rețelei cu fundațiile aferente, respectiv a corpurilor de iluminat, destinați exclusiv iluminatului public;

c) posturi de transformare și cutii de distribuție aeriene, supraterane sau subterane, destinate exclusiv iluminatului public;

d) echipamente de comandă, automatizare, măsurare şi control;

e) corpuri de iluminat echipate cu sursă de lumină corespunzătoare, console şi accesorii.

2.3.Aparat/corp de iluminat -aparatul de iluminat ce servește la distribuția, filtrarea şi transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor, circuitele auxiliare şi componentele electrice de conectare la rețeaua de alimentare, care asigură amorsarea şi funcționarea stabilă a surselor de lumină;

2.4. Caracteristici tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natura tehnică;

2.5. Fișe tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natura tehnica și luminotehnice (fotometria);

2.6.Factor de menținere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieții sale și fluxul luminos inițial, lampa funcționând incondițiile specificate;

2.8. Iluminare (E) - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafață și aria respectivă;

2.13.  Lămpi cu LED – lămpi care utilizează diode emițătoare de lumină (LED-uri), ca sursă de lumină;

3. ORGANIZATORUL PROCEDURII

3.1 Denumirea autorității contractante : Primăria municipiului Ungheni

3.2 Adresa: ___mu. Ungheni, str. Națională nr. 7

3.3 Nr. telefon/fax: _________________________0236 26501________________

3.4 E-mail _________________________primar.ungheni@gmail.com_________________________

4.CONDȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

4.1 Ofertantul va prezenta oferta  tehnică și oferta financiară pentru: corpuri de iluminat tip LED pentru Primăria municipiului Ungheni.

5. OBIECTUL CONTRACTULUI

5.1 Reabilitarea  și modernizarea sistemului de iluminat public stradal se va face prin:

Achiziționarea a 640 de aparate de iluminat

Cerințe: eficienta energetica si corespunderea normelor si standardelor.

- Achiziționarea  aparatelor de iluminat echipate cu surse LED conform descrierii de mai jos:

- Aparate/corpuri de iluminat cu surse LED de putere 30 Wt – 400 buc

- Aparate/corpuri de iluminat cu surse LED de putere 45 Wt –  120 buc

- Aparate/corpuri de iluminat cu surse LED de putere 60 Wt – 120 buc

şi cuprinde furnizarea de corpuri de iluminat

5.2. Prin modernizarea sistemului de iluminat public stradal din __mun. Ungheni, se urmărește realizarea următoarelor obiective:

- ameliorarea securității, siguranței şi confortului cetățenilor pe timp de noapte, prin aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative şi calitative din prescripțiile naţionale şi internaționale în domeniu.

- limitarea impactului asupra mediului:

  - prin alegerea de produse care utilizează mai puține materii prime, produse alcătuite din materiale recuperabile;

  - reducerea consumului de energie electrică și, implicit, a gazelor cu efect de seră (ex. CO2);

  - limitarea poluării luminoase, realizând un iluminat de calitate, în sensul dirijării luminii doar spre locul în care este necesară şi doar acolo unde este dorită;

  - atenția acordată durabilității produsului privit ca un serviciu şi nu doar ca un obiect, prin utilizarea de corpuri de iluminat care permit optimizarea cheltuielilor de întreținere.

- realizarea unui sistem de iluminat coerent la scara întregului municipiu , prin:

-integrarea funcțiilor iluminatului public:

    - funcționalitate (satisfacerea nevoii de siguranță, securitate şi confort în mod corect);

    - eficientă energetica.

5.3 Scopul contractului este de a realiza un sistem modern și eficient de iluminat public care să corespundă cerințelor șinormelor naționale și internaționale, în paralel cu optimizarea consumurilor energetice. Prin acest contract se urmărește:

- Garantarea dreptului cetățenilor din mun. Ungheni la un spațiu public de calitate;

- Modernizarea sistemului de iluminat,  bazat pe utilizarea de  corpuri de iluminat performante care să asigure calitatea, garanția, eficiența energeticăși exploatarea optimă a întregului sistem şi optimizarea consumului de energie electrică;

- Garantarea indicatorilor de performanță luminotehnică calculați, urmare a lucrărilor de modernizare;

- Asumarea și garantarea optimizării consumului de energie electrică;

- Garantarea permanenței în funcționare a iluminatului public.

6. CERINȚE TEHNICE ȘI  DE CALITATE

Pentru iluminatul rutier și pietonal, calculele luminotehnice  trebuie să garanteze atingerea următoarelor obiective :

- Asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardele  naționale și internaționale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare și luminanță, uniformități generale, longitudinale și transversale, atât pentru iluminare cât și pentru luminanță, pragul de orbire etc.

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrică, în condițiileîndeplinirii tuturor cerințelor, prin următoarele mijloace :

- Corpuri de iluminat cu randament mare și costuri de mentenanță redusa, cu grad mare de protecție, și cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED;

- Un aspect deosebit de important în vederea aprecierii soluției tehnice propuse va fi puterea electrică instalată a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare.

- Este obligatorie inscripționarea tipului corpului de iluminat și a mărcii producătorului. Mostrele funcționale pentru toate tipurile de aparate de iluminat cuprinse în ofertă se vor prezenta la cererea autorității contractante, după data deschiderii ofertelor, în maxim 48 ore. Tipul corpului de iluminat și marca producătorului astfel inscripționate trebuie să se identifice cu tipul corpurilor de iluminat și producătorul pentru care s-au prezentat certificatele de conformitate solicitate, atât pentru produsele prezentate ca mostre, cât și pentru cele folosite în proiectele luminotehnice și ofertate.

Neprezentarea mostrelor de corp de iluminat pentru fiecare din configurațiile cuprinse în ofertă duce la descalificarea ofertantului.

* Toate aparatele de iluminat vor fi certificate conform standrdelor CE/ROHS/REACH

* Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED. Sursa de iluminat să fie de tip multiled SMD pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de  20 % din fluxul luminos emis de aparat în cazul în ncare un LED se deteriorează indiferent de formă.                                                       *Nu se acceptă aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru surse cu descărcări sau incandescență, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED.                                                                *Nu se acceptă aparate cu tip LED – COB LED, această tehnologie fiind depășită din punct de vedere luminotehnic și al distribuției luminoase.                                                                                                                        Ofertele care nu respectă această cerință vor fi declarate neconforme.

  - Cerințe tehnice pentru aparate/corpuri de iluminat cu LED

6.1.1 Cu puterea de  30 Wt, folosite pentru iluminatul rutier si zonelor pietonale

| Denumire caracteristici tehnici | Caracteristici tehnici impuși de Beneficiar |
| --- | --- |
| Puterea (consum) nominală unitate | 30 Wt |
| Tensiunea nominala | 100-240 V |
| Frecvența | 50-60 Hz |
| Flux luminos lampă | minimum 3600 Lm |
| Flux luminos | minimum120 Lm/W |
| Culoare cuprinsă | 4000K-6500K |
| Indicele de redare a culorii | minimum 80 Ra |
| Divierea de la culoarea standard (initială) | maximum 5 scdm |
| Distribuție luminoasă prin lentile optice din: | Policarbonat |
| Unghiul de dispersare pe longitudinal | 130– 150 grade |
| Unghiul de dispersare pe transversal | 75 – 90 grade |
| Clasa de protecție | I |
| Gradul de protecție a componentei optice | IP 65 |
| Gradul de protecție a componentei electrotehnice | IP 66 |
| Carcasa realizată din aluminiu dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru LED cu gradul de protecție (Rezistența la impact IK) | minimum IK08 |
| Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la factor de putere | 0,90 |
| Protecția la descarcari atmosferice sistem SPD | minimum 10Kv |
| Protecție împotriva electrocutării | Clasa I sau II |
| Funcționare la temperaturi între | -30 și +50 grade Celsius |
| Tip conectare borne | Cablu 3 poli |
| Greutatea aparatului | 0,8 – 1,2 Kg |
| Durata de viață cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial | minimum 50000 h |
| Garanție producător | minimum 5 ani |

    - Cu puterea de 45 Wt, folosite pentru iluminatul rutier si zonelor

| Denumire caracteristici tehnici | Caracteristici tehnici impuși de Beneficiar |
| --- | --- |
| Puterea (consum) nominală unitate, | 45 Wt |
| Tensiunea nominala | 100-240 V |
| Frecvența | 50-60 Hz |
| Flux luminos lampă | minimum 5400 Lm |
| Flux luminos | minimum 120 Lm/W |
| Culoare cuprinsă între | 4000K-6500K |
| Indicele de redare a culorii | minimum 80 Ra |
| Divierea de la culoarea standard (initială) | maximum scdm |
| Distribuție luminoasă prin lentile optice din: | Policarbonat |
| Unghiul de dispersare pe longitudinal | 130– 150 grade |
| Unghiul de dispersare pe transversal | 75 - 90 grade |
| Clasa de protecție | I |
| Gradul de protecție a componentei optice | minimum IP 65 |
| Gradul de protecție a componentei electrotehnice | IP 66 |
| Carcasa realizată din aluminiu dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru LED cu gradul de protecție (Rezistența la impact IK) | minimum IK08 |
| Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la factor de putere | 0,90 |
| Protecția la descarcari atmosferice sistem SPD | minimum 10kV |
| Protecție împotriva electrocutării | Clasa I sau II |
| Funcționare la temperaturi între | -30 și +50 grade Celsius |
| Tip conectare borne | Cablu 3 poli |
| Greutatea aparatului | 1.1 – 1,3 Kg |
| Durata de viață cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial | minimum 50000 |
| Garanție producător | minimum 5 ani |

    - Cu puterea de 60 Wt, folosite pentru iluminatul rutier si zonelor pietonale

| Denumire caracteristici tehnici | Caracteristici tehnici impuși de Beneficiar |
| --- | --- |
| Puterea (consum) nominală unitate | 60 Wt |
| Tensiunea nominala | 100-240 V |
| Frecvența | 50-60 Hz |
| Flux luminos lampă | minimum 7200 Lm |
| Flux luminos | minimum 120 Lm/W |
| Culoare cuprinsă între | 4000K-6500K |
| Indicele de redare a culorii | minimum 80 Ra |
| Divierea de la culoarea standard (initială) | maximum 5 scdm |
| Distribuție luminoasă prin lentile optice din: | Policarbonat |
| Unghiul de dispersare pe longitudinal | 130– 150 grade |
| Unghiul de dispersare pe transversal | 75 - 90 grade |
| Clasa de protecție | I |
| Gradul de protecție a componentei optice | minimum IP 65 |
| Gradul de protecție a componentei electrotehnice | IP 66 |
| Carcasa realizată din aluminiu dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru LED cu gradul de protecție (Rezistența la impact IK) | minimum IK08 |
| Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la factor de putere | 0,90 |
| Protecția la descarcari atmosferice sistem SPD | minumum 10kV |
| Protecție împotriva electrocutării | Clasa I sau II |
| Funcționare la temperaturi între | -30 și +50 grade Celsius |
| Tip conectare borne | Cablu 3 poli |
| Greutatea aparatului | 1,2 – 1,5 Kg |
| Durata de viață cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial | minimum 50000 |
| Garanție producător minim | minimum 5 ani |

6.4 Documente care să ateste respectarea condițiilor tehnice

6.4.1 Corpuri de iluminat (inclusiv componentele acestuia)

- Prospect tehnic/fisa de catalog aparat de iluminat

- Declarații/certificatul de conformitate de la  producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele CE in vigoare

- Dovada producătorului că deține sisteme de management integrate conform standardelor: ISO seria 14000 (de protecția mediului); seria ISO 9000 (de calitate); seria ISO 18000 (de sănătate și protecția muncii)

- Certificat de garanție

- Raport de încercări pentru confirmarea gradului de protecție IP, IK. Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul.

Produsele şi componentele oferite trebuie să fie marcate corespunzător documentațiilor prezentate.

Îndeplinirea cerințelor tehnice minime enunțate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

7. PREZENTARE OFERTĂ TEHNICĂ

7.1  Se va prezenta pentru fiecare tip de echipament solicitat in caietul de sarcini  Caracteristicile echipamentelor ofertate trebuie sa îndeplinească întocmai sau sa fie superioare celor solicitate. Declarațiile ofertanților vor fi dovedite prin prezentarea de certificate de conformitate sau alte documente avizate din care sa reiasă cele declarate.

Ofertanții care nu prezinta fisele tehnice, sau care nu îndeplinesc cerințele minime ale echipamentelor solicitate prin caietul de sarcini vor fi descalificați.

8. Garantii solicitate:

- corpuri de iluminat de iluminat (inclusiv componenetele acestuia): 5 ani;

Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta din contractul de achiziții publice.

Termen de livrare – 15 zile